目　　录

1建设项目基本情况	- 1 -

2项目所在地自然环境社会环境简况	- 8 -

3环境质量状况	- 16 -

4评价适用标准及总量控制指标	- 20 -

5建设项目工程分析	- 24 -

6项目主要污染物产生及预计排放情况	- 32 -

7环境影响分析	- 34 -

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 39 -

9项目审批原则符合性分析	- 40 -

10结论建议	- 42 -

附图：

  - 建设项目交通地理位置图

  - 建设项目周围环境状况图

  - 建设项目车间布置示意图

  - 建设项目环境功能区划图

  - 湖州市水环境功能区规划图

附件：

- 备案通知书

- 企业名称预先核准通知书

- 法人代表身份证复印件

- 无偿使用证明（租赁协议）

- 房产证、土地证

- 污水纳管证明

- 承诺书

- 申请报告

附表：

建设项目环境保护审批登记表

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产新型节能保温材料35万立方米项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖州若禹保温材料技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 李一禹 |  |  | 联系人 |  | 李一禹 |  |  |
| 通讯地址 | 湖州市广源路328号2号楼2楼·湖州若禹保温材料技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13587268188 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 313000 |
| 建设地点 | 湖州市广源路328号2号楼2楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 湖州经济技术开发区管理 委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 330000161221081609A |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□搬迁□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 非金属矿物制品业 C30 |  |
| 建筑面积 （平方米） | 2951 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 2000 |  | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 32 |  | 环保投资占总投资比例 | 1.6% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年2月 |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1项目背景 保温材料（又称隔热、绝热材料）是指对热流具有显著阻抗性的材料或材料复合体。广泛应用于电力、石油、化工、冶炼、机械、建筑、交通运输、仓储等各个行业，是各种建筑物、工业炉窑、锅炉、蒸汽轮机、燃气轮机、热交换器、蒸馏塔、管道、阀门、风机、车船、机床等保温、隔热、降噪的材料，在工业生产和生活中占据非常重要的地位。 据推测，今后五年我国所需新型节能保温材料年增长率达到43%。根据国家工信部报告和产业发展现状，到2016年底，新型节能保温材料将超过2.3亿平方米，占整个保温市场的35%，年市场价值总量为700亿～800亿元，市场前景广阔。 鉴于此，湖州若禹保温材料技术有限公司拟投资2000万元，租用2951平方米闲置厂房（浙江湖州环太湖集团有限公司将位于湖州市广源路328号2号楼2楼无偿租给湖州若禹保温材料技术有限公司，以供本项目使用，见附件），建设新型节能保温材料35万立方米项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等，建设项目须履行环境影响评价制度。对照中华人民共和国环境保护部令第33号发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目分类归属于“J 非金属矿采选及制品制造 68耐火材料及其制品－其他”，应编制环境影响报告表。因此，湖州若禹保温材料技术有限公司委托杭州清雨环保工程有限公司承担项目环境影响评价工作。我单位在现场踏勘、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关技术规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制了环境影响报告表。 1.1.2编制依据 1、法律法规 (1)《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修订）； (3)《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订，2008年6月1日起施行）； (4)《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，2016年1月1日起施行）； (5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）； (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）； (7)《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日修订）； (8)《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行）； (9)《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日起施行）； (10)《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253 号令）； (11)《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）； (12)《国务院落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）； (13)《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（国发改第21号）； (14) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第33号令）； (15)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； (16)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； (17)《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号）； (18)《浙江省大气污染防治条例》（2016年5月27日修订，2016年7月1日起实施）； (19)《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013修正）》（浙江省人大常委会），2013年12月19日发布； (20)《浙江省水污染防治条例（2013修正）》（浙江省人大常委会），2013年12月19日发布； (21)《浙江省环境污染监督管理办法》，2011年12月31日； (22)《浙江省建设项目环境保护管理办法（2014修正）》（省政府令第288号），2014年3月13日； (23)《浙江省人民政府关于进一步加强污染减排工作的通知》（浙政发[2007]34号），2007年6月11日； (24) 《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发〔2014〕86号）； (25)《关于印发《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》的通知》（浙淘汰办[2012]20号）； (26)《关于印发《浙江省环保局建设项目环境影响评价文件审批程序若干规定》等文件的通知》（浙环发[2007]12号）； (27)《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》（浙环发[2007]57号），2007年6月27日； (28)《关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知》（浙环发[2012]10号）； (29) 《浙江省人民政府关于浙江省环境功能区划的批复》（浙政函〔2016〕111号）； (30)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号）； (31)《浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案》（浙环发[2012]41号）； (32)《关于印发《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》的通知》（浙淘汰办〔2012〕2号）； (33)《浙江省人民政府关于印发浙江省大气污染防治行动计划（2013-2017)（浙政发[2013]59号）； (34) 《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，（浙环发〔2014〕28 号）； (35) 《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（湖政发[2012]51号）； (36) 《湖州市环境保护局建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开实施办法》（湖环发[2015]26号）； (37)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015版）》； (38)《湖州市区环境功能区划》（湖州市人民政府，2015.5）； (39)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2009〕76号）； (40)《浙江省工业污染防治2016年度实施方案》（浙环函(2016)54号）； (41)《2016年浙江省大气污染防治实施计划》。 2、技术规范 (1) 环境保护部《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； (2) 环境保护部《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； (3) 原国家环境保护局《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； (4) 环境保护部《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； (5) 环境保护部《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； (6) 环境保护部《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； (7) 原国家环境保护局《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； (8)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》。 3、技术文件和其他依据 - 湖州经济技术开发区管理委员会，备案号330000161221081609A； - 湖州若禹保温材料技术有限公司提供的其他相关资料； - 环评单位与建设单位签订的环评技术咨询合同。 1.1.3建设项目概况 1、建设规模及内容 项目租用2951平方米闲置厂房（浙江湖州环太湖集团有限公司将位于湖州市广源路328号2号楼2楼无偿租给湖州若禹保温材料技术有限公司，以供本项目使用），购置自动氩弧焊机、立式数控车床、卧式数控车床等国产设备，项目建成后形成年产新型节能保温材料35万立方米，网格布150万平方米，凯夫拉纤维线6500卷，铆钉1000kg的生产能力（其中网格布、凯夫拉纤维线和铆钉仅作为新型节能保温材料的原材料，均外购，并非自行生产，即项目建成后生产能力为年产新型节能保温材料35万立方米）。预计实现新增销售收入2500万元，利税500万元。本项目已经湖州经济技术开发区管理委员会备案，文号为：330000161221081609A。 项目产品方案见表1-1。 表1-1 建设项目产品方案 序号; 主要产品名称; 年产量（万立方米）; 备注. 1; 新型节能保温材料; 35; ／. 2、主要生产设备 项目主要生产设备见表1-2。 表1-2 建设项目主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 立式数控车床; VTC40; 1; 主要生产设备（机加工）. 2; 数控卧式车床; CAK16/36/40; 6. 3; 摇臂钻床; Z30系列; 2. 4; 龙门式数控铣钻床; GDC16/20/25d; 1. 5; 卧式铣镗床; TPX6111B; 1. 6; 数控刨台卧式铣镗床; PBC130f; 1. 7; 高速五轴加工中心; VMC650m; 1. 8; 金属带锯床; SHARK 280CCS/HH; 2. 9; 落地镗铣床; T6913; 1. 10; 数控外圆磨床; MK8320; 1. 11; 普通磨床; M6025; 1. 12; 普通车床; CW6163-6260; 6. 13; 等离子切割机; KLG-250A; 1. 14; 数控线切割; DK7763; 1. 15; 数控四柱液压机; YA32-160; 2. 16; 数控辊道式抛丸处理机; HT-30-20; 1. 17; 四辊数控卷板; W12NC-60X3000; 1. 18; ERP信息化平台; /; 1; 主要生产设备（数据整理、设计）. 19; 电脑及附属设备; /; 1. 20; 电气实验装置; /; 1. 21; 成分分析设备; /; 1. 22; 综合试验设备; /; 1. 23; 大型打印出图机; /; 1. 24; 自动氩弧焊机; WS200A; 9; 主要生产设备（焊接）. 25; 自动焊接操作机; 4000*8000; 4. 26; 普通焊机; /; 7. 27; 电动葫芦双梁起重机; LH10T-28.5M-9M; 1; 辅助生产设备. 28; 电动单梁起重机; LDA10T-28.5M-9M; 1. 29; 电动单梁桥式起重机; LDA5T-28.5M-9M; 2. 30; 电动单梁桥式起重机; LDA10T-22.5M-9M; 2. 31; 自动档叉车（双力）; 3T; 2. 32; 检验器具; /; 60. 33; 其他设备（扫描机）; /; 1. 34; 空压机; 42L/min; 1; 公用设备. 35; 变压器; 315kVA; 1. 合计; 127; /. 3、主要原辅材料和能源消耗 项目主要原辅材料和能源消耗详见表1-3。 表1-3 建设项目主要原辅材料和能源消耗 序号; 原材料名称; 形态; 年耗用量; 包装规格; 来源; 备注. 1; 半成品保温材料; 硅胶布; 固态; 35万平方米; 30kg/箱; 外购; 成品保温材料外层. 2; 纳米材料; 固态; 20万平方米; 50kg/箱; 成品保温材料中间层. 3; 高硅氧针刺毡; 固态; 35万平方米; 50kg/箱. 4; 玻纤针刺毡; 固态; 35万平方米; 50kg/箱. 5; 不锈钢玻纤布; 固态; 35万平方米; 35kg/箱; 成品保温材料里层. 6; 不锈钢; 固态; 200t; ／; 成品保温材料外框架. 7; 铝材; 固态; 100t; ／. 9; 网格布; 固态; 150万平方米; 45kg/捆; 固定. 10; 凯夫拉纤维线; 固态; 6500卷; 300m/卷; 缝制用料. 11; 铆钉; 固态; 1000kg; 3kg/盒; 固定. 12; 氩气; 气态; 15 L/min; ／; 设备自带; 自动氩弧焊机. 13; 电; 90万kwh; /; 湖州供电公司供给; /. 14; 水; 1125t; /; 湖州水务集团供给; /. 4、主要公用工程及环保工程依托情况 表1-4 建设项目主要公用工程及环保工程依托情况一览表 类别; 建设名称; 实际能力. 公用工程; 给水; 由湖州水务集团供给，年用水量1125t。. 供电; 由湖州供电公司供给，年用电量90万kwh。. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后一并通过管网排入凤凰污水处理厂。. 废气处理; 工艺粉尘经吸风罩收集、布袋除尘器处理后无组织排放。. 固废处置; 生活垃圾委托环卫部门统一清运；生产固废收集后妥善处置。. 5、厂房布局合理性分析 根据厂区平面布置图，各工序分工区域明确，地面均以黄色醒目线隔开，每一个工序操作间又分隔成独立的操作间。项目车间为净化车间，各操作间、小间均为全封闭状态，通过空气净化系统换风，以保持车间内空气洁净度。 项目总平面布置功能分区明确，既满足生产又便于管理。设备排列合理、流畅、操作方便、工艺线路无迂回，总布合理。 6、劳动定员和生产制度 项目职工定员75人，年生产天数为300天，实行昼间一班制（8小时）生产，厂区内不设宿舍，员工餐饮均为外包，不设置食堂。 7、项目建设期及投产时间 项目在设备安装、调试后即可投入生产，预计于2018年2月投入生产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1交通地理位置 湖州市地处浙江省北部、浙苏皖三省交界处，是沪、宁、杭“金三角”的中心，位于东径119°41'～120°29'，北纬30°22'～31°11'之间，北濒太湖，东邻江苏省吴江市和我省桐乡市，南邻杭州市，西倚天目山，与安徽省宁国、广德两县接壤，东西长120km，南北宽90km，土地总面积5817km2，占全省总面积的5.64%（见图1）。 2.1.2周围环境状况 项目选址于湖州市广源路328号2号楼2楼（浙江湖州环太湖集团有限公司将位于湖州市广源路328号2号楼2楼无偿租给湖州若禹保温材料技术有限公司，以供本项目使用）。 湖州环太湖集团有限公司的周围环境状况如下： 东面为龙溪街道党群服务中心及警务室； 南面为广源路，道路以南为空地； 西面为田横路，道路以西为数康科技； 北面为万徳电子工业公司、湖州珼泰玵生物科技有限公司。 本项目周围环境状况描述如下： 东面为龙溪街道党群服务中心及警务室； 南面为广源路，道路以南为空地； 西面为湖州三德芙服装公司（租用浙江湖州环太湖集团有限公司1号楼）； 北面为万徳电子工业公司。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中对环境敏感区域的定义，本项目所在地不属于“居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域”等环境敏感区域。 因此本项目所在地不属于敏感区域，距离本项目最近的敏感点见表2-1。 表2-1 本项目最近敏感点 名称; 相对方位; 户数、人口; 备注. 罗师庄村; 东侧; 150户，约530人; 最近距离为91m. 2.1.3地形、地质、地貌、地层 本区地处太湖南岸，是杭嘉湖平原的一个组成部分，区内地势低平。通过杭嘉湖平原区域弱活动性断裂主要有北东方向的吴兴－顺溪断裂、北北向的吴兴－郭村断裂及东西向的吴兴－嘉兴断裂、双林－嘉兴断裂，湖州市域的地震活动均与上述断裂有关。根据《湖州市城市工程地质图》，在本区出露的地层有古生代碎屑岩类、中生代碳酸岩、火山岩及侵入岩等。历史地震资料表明，湖州市是一个地震震级小、烈度低、强度较弱的相对稳定的地区，未发生过5级以上地震。根据中国地震烈度区划，本区为六度地震设防区。平原区地表以下30m深范围内第四系沉积一般有7个地层（表层人工填土除外）。 2.1.4气候、气象 湖州地区属亚热带季风气候区，夏半年（四～九月）主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响；冬半年（十～次年三月）主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响。总的气候特点：全年季风型气候显著，四季分明，气候温和，空气湿润。雨量充沛，日照较多，无霜期长。由于地处中纬，冬夏季长，春秋季短，夏季炎热高温，冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。 湖州市气象站长年观测资料统计如表2-2所示。 表2-2 湖州市气象观测统计资料 序号; 气象要素; 统计值. 1; 年平均气温; 15.2℃. 2; 最热月平均气温; 27.2℃. 3; 最冷月平均气温; 3.3℃. 4; 年平均降水量; 1248mm. 5; 年平均降水天数; 144d. 6; 年平均日照时数; 2074h. 7; 年无霜期; 224～246d. 2.1.5水文 湖州市区为典型的平原水网特征，区内水网密集，河道纵横，湖荡星罗棋布，主要河流有自西南向东北入太湖的东苕溪、西苕溪、泗安溪、合溪、乌溪等，自西向东汇运河入黄浦江的頔塘、练市塘等。湖州市区是东、西苕溪入太湖的汇合处，又有顸塘与京杭大运河连接，构成了湖州市东北平原纵横的水网，具有典型的江南水乡特色。 根据《湖州中心城市给排水专项规划》，项目排水送凤凰污水处理厂处理达标后尾水排入旄儿港。因此，项目所在区域最终纳污河道是旄儿港。 旄儿港和龙溪港上游分别为西苕溪及长兴港，在进开发区西端合并后分开，经过开发区至东端，两港又汇入小梅港和长兜港后入太湖，据资料统计，太湖倒流每年近100d，旄儿港为80～120d。年平均流量旄儿港为13.8m3/s，龙溪港为16.2m3/s，年平均径流量分别为4.37亿m3及5.12亿m3。最大流量分别为410 m3/s和771 m3/s，最小流量分别为-93.1 m3/s和-290 m3/s。由于降水多和降水季节分配不均，短期内过量的降水会给开发区防洪带来一定的困难，因此考虑保留了一定量的泄洪河道。湖州老城区的警戒水位为2.62m（黄海标高），危险水位为3.12m，历年最高水位3.83m（杭长桥，1999年）。 2.1.6生态 湖州市河港纵横，鱼塘密布，渔业资源十分丰富，是淡水鱼的主要产区和基地之一，鱼类品种约有60余种，主要经济鱼类有：草鱼、青鱼、鲤鱼、鲢鱼等24种。湖州城郊周围气候条件适宜，地形地貌多样，有利于多种生物繁衍、栖息，所以生物资源较为丰富。植物资源主要有粮、油作物、经济作物、竹林。粮油作物以水稻、油菜为主，此外还有大豆、小麦、蚕豆、甘薯、玉米等。经济作物主要是蔬菜、瓜、菱、藕、桑、茶等。 生态上主要为农业栽培植被，少量坡防护植被、水生植被，动物以鸟类和鱼类为主，无珍稀保护生物和较大体形野生动物。

2.2社会环境概况（社会经济结构、教育、文化、文物保护）： 2.2.1湖州市概况 1、简介 湖州地处浙江省北部，东邻上海、南接杭州、北濒太湖，是苏浙皖交汇之地，因濒临太湖而得名。现辖德清、长兴、安吉三县和吴兴、南浔两区，总面积5817平方公里，人口256万，东部为水乡平原，西部以山地、丘陵为主，俗称“五山一水四分田”。湖州是中国长江三角洲地区重要的对外开放城市，是国务院确定的以上海浦东开发开放为龙头“先行规划、先行发展”的15个城市之一。改革开放以来，全市国民经济快速、持续、健康发展，综合实力明显增强，人民生活已实现小康目标。 2、历史沿革 湖州是一座具有二千多年历史的江南古城。楚考烈王十五年（公元前248年），春申君黄歇徙封于此，在此筑城，始置菰城县，以泽多菰草故名。隋仁寿二年（公元602年），置州治，以滨太湖而名湖州，湖州之名从此始。解放后，先后设浙江第一专区、嘉兴专区和嘉兴地区，治所长期设在湖州。1983年10月，实行撤地建市，撤嘉兴地区，建湖州、嘉兴两个省辖市。湖州市下辖德清、长兴、安吉三县和城区、郊区。1988年撤销城、郊两区建制，1993年设立城区、南浔、菱湖三区。2003年撤销城区、南浔、菱湖三区，设立吴兴、南浔两区。 3、社会经济 近年来，湖州经济加速推进，社会事业全面进步，城乡统筹成效明显，对外开放不断扩大，人民生活水平不断提高，综合实力不断增强。 2015年全市实现生产总值（GDP）1861.97亿元，按可比价格计算，比上年增长12.8%。其中第一产业增加值126.02亿元，增长3.4%；第二产业增加值924.56亿元，增长10%，其中工业增加值836.33亿元，增长11%；第三产业增加值678.26亿元，增长13.7%。 农业生产稳定。粮食产量略有下降，2015年粮食总产量89.65万吨，比上年下降0.6%。其中，小麦8.19万吨，增长19.3%；晚稻68.7万吨，下降3.2%。畜牧产量稳步增长，全年生猪出栏153万头，增长5.6%；家禽出栏4952万只，增长1.2%；禽蛋产量5.55万吨，增长11.8%；蚕茧产量1.42万吨，增长2.2%。渔业生产平稳，全年淡水鱼产量26.08万吨，增长4.5%。 工业平稳增长。2015年，全市实现工业增加值655.55亿元，增长13.0%。分行业看，全市工业34个行业中，增加值增速超过20%的行业有7个，其中增长最快的是化学纤维制造业，增长50.2%；增速低于10%的行业11个。增加值总量居前十位的行业中，5个行业的增速高于平均水平，非金属矿采选业、木材加工业、化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业和黑色金属冶炼及压延加工业，分别增长14.7%、13.0%、15.1%、14.3%和21.1%。 服务业领先发展。2015年全市服务业增加值增长13.5%，增速分别快于GDP和工业2.7和2.5个百分点，居全省各市第1位。从全市十大服务业重点行业看，现代商贸业、文化创意产业增长最快，增加值分别增长21.6%和23%；休闲旅游业、科技服务业、中介服务业、社区服务业发展好于平均，分别增长15.7%、16.8%、14.6%和16.1%；现代物流业、金融业和信息服务业，分别增长10.9%、7.6%和11.1%；房地产业则下降2.1%。 2.2.2湖州经济技术开发区 湖州经济技术开发区地处湖州中心城市的核心区域，是1992年经浙江省政府批准设立、浙江省第一批重点省级开发区之一，1997年被国务院原特区办确定为全国重点省级开发区。2010年经国务院批准升级为国家级经济技术开发区。 湖州经济技术开发区是湖州市的新城区，东邻上海，南接杭州，西连苏皖，北濒太湖。与长三角大中城市的距离都在200公里合理公路运输半径内（距杭州75公里、上海160公里、南京220公里）。有一条内河航道（长湖申线），两条国道（104线、城-杭州线、长兴-新圻线、建设中的湖州-乍浦线），构筑了接通东西南北的交通网，培育了全国一流的铁、公、水中转港。 湖州经济技术开发区按照打造华东地区一流开发区的工作目标，坚持高起点规划，高标准建设，高质量服务的要求，着力营造生态化、现代化、信息化、人性化的投资环境。开发区行政管辖面积160平方公里，受市政府委托管理一镇、一街道，区内总人口15万人。目前规划面积近70平方公里，由凤凰工贸区、西南工贸区、杨家埠工业区、仁皇山新区、西塞港储区等功能区块组成。建区以来，累计投入30多亿元，20平方公里的区域内基础设施配套已达到 “八通一平”，基本适宜各类投资的要求。今年开始，随着西南商住区和杨家埠工业区的全面启动建设，基础设施框架进一步拓展，基础设施配套能力进一步增强。一个道路四通八达、管网配套齐全的产业新区已初现雏形。 近年来，湖州经济技术开发区招商引资快速推进，产业集聚明显加快，产业特色初步显现。形成了新材料、生物医药、机电与环保、电子信息四大主导产业。来自美国、英国、德国、日韩、台湾等20多个国家和地区的企业先后进驻开发区投资兴业，区内既有英美资源、台湾统一、日本三菱等一批全球500强和国际著名企业，又有欧美环境、协和干细胞、数康生物、中科英华、大享玻璃等一大批骨干高新技术企业。目前，区内拥有省级以上高新技术企18家（其中国家级高新技术企业4家），留学生创业成为“科技兴区”一大亮点。截止到2015年年底，开发区累计批准进区项目1083项，完成投资115.85亿元。其中利用外资项目261个，协议利用外资9.05亿美元，实际到位外资3.81亿美元。 2.2.3环境功能区划 - 对照《湖州市区环境功能区划》（湖州市人民政府，2015.5），本项目在环境重点准入区－国家开发区环境优化准入区（0502-V-0-5）内。 （1）小区概况 湖州开发区凤凰分区、西南分区的西部。凤凰分区的西南、东南和北面分别以西苕溪、环城河和旄儿港为界；西南分区的西部，则东至二环南路，西以104国道为界，南靠道场山，北以西苕溪为界与凤凰片区隔岸相望。总面积34.52平方公里。 （2）主导环境功能 主导功能为保障工业企业的正常良好运行，同时逐步恢复并提升已遭破坏的地区环境质量。 （3）环境质量目标 主要地表水水质不低于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，或达到地表水环境功能区的要求；地下水达到《地下水质量标准》的相关要求；环境空气质量不低于《环境空气质量标准》二级标准，或达到大气环境功能区的要求；土壤环境质量达到《土壤环境质量标准》相关要求；声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准，或达到声环境功能区要求。 （4）管控措施 禁止新建、扩建三类工业项目，但鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造； 对已建的开发区按照发展循环经济的要求进行改造； 西苕溪岸线两侧各1000米范围内，禁止新建、扩建化工、医药生产项目；禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； 禁止畜禽养殖； 禁止新建入河漾排污口，现有的排污口应限期纳管； 合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康； 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，严格限制非生态型河湖岸工程建设范围； 严格控制危险废物的处理处置和越境转移。 （5）负面清单 禁止发展三类工业项目。在城镇（集镇）工业集聚点外禁止发展的二类工业项目，包括：121、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）；85、基本化学原料制造：肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药；火工及焰火产品制造；食品级饲料添加剂等制造（单纯混合和分装的）；122、鞋业制造（使用有机溶剂的）等，具体名录见表2-3。 表2-3 工业项目分类表（根据污染强度分为一、二、三类） 项目类别; 主要工业项目. 一类工业 项目 （基本无污染和环境风险的项目）; 78、电气机械及器材制造（仅组装的）； 79、仪器仪表及文化、办公机械制造（仅组装的）； 80、电子真空器件、集成电路、半导体分立器件制造、光电子器件及其他电子器件制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 81、电子元件及组件（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 83、电子配件组装（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 94、粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）； 95、植物油加工（单纯分装或调和的）； 100、蛋品加工； 104、调味品、发酵制品制造（单纯分装的）； 107、其他食品制造（手工制作或单纯分装的）； 111、竹、藤、棕、草制品制造（无化学处理工艺或喷漆工艺的）； 113、纸制品（无化学处理工艺的）； 117、工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）； 120、纺织品制造（无染整（印染）工段的编织物及其制品制造）； 121、服装制造（不含湿法印花、染色、水洗工艺的）； 122、鞋业制造（不使用有机溶剂的）等基本无工业污染和环境风险的项目。. 二类工业 项目 （污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目）; 27、煤炭洗选、配煤； 29、型煤、水煤浆生产； E电力（不含30、火力发电中的燃煤发电）； 46、黑色金属压延加工； 50、有色金属压延加工； I金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）； J非金属矿采选及制品制造（不含矿产采选；不含58、水泥制造；不含68、耐火材料及其制品中的石棉制品；不含69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素） K机械、电子（除属于一类工业项目外的）； 85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造（单纯混合和分装的）； 86、日用化学品制造（单纯混合和分装的）； M医药（不含“90、化学药品制造；生物、生化制品制造”中的化学药品制造）； N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））； 119、化学纤维制造（单纯纺丝）； 120、纺织品制造（无染整工段的，不含无染整工段的编织物及其制品制造）； 121、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）； 122、鞋业制造（使用有机溶剂的）； 140、煤气生产和供应（煤气生产）； 155、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。. 三类工业 项目 （重污染、高环境风险行业项目）; 30、火力发电（燃煤）； 43、炼铁、球团、烧结； 44、炼钢； 45、铁合金制造；锰、铬冶炼； 48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）； 49、有色金属合金制造（全部）； 51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）； 58、水泥制造； 84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品； 85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的） 86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的） 87、焦化、电石； 88、煤炭液化、气化； 90、化学药品制造； 96、生物质纤维素乙醇生产； 112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）； 118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）； 119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）； 120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。. （6）符合性分析 对照《湖州市区环境功能区划》中的环境功能区分区管控工业项目分类表，本项目属于J非金属矿采选及制品制造（J非金属矿采选及制品制造（不含矿产采选；不含58、水泥制造；不含68、耐火材料及其制品中的石棉制品；不含69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素），不属于三类工业项目，不在负面清单内，符合管控措施要求。 本项目符合湖州市区环境功能区划。

# 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1.1环境空气 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，建设项目地处环境空气质量二类功能区内，应执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。环境空气质量现状评价引用《湖州欧美化学有限公司年精制提纯 NMP 9000 吨和年精馏废水 240 吨项目环境影响报告书》中的监测数据。本项目在湖州欧美化学有限公司西北面约 1200米处，具体见表3-1。 表3-1 环境空气现状监测统计结果 日期; 频次; SO2（mg/m³）; NO2（mg/m³）; PM10（mg/m³）. 厂界1#; 厂界2#; 厂界1#; 厂界2#; 厂界1#; 厂界2#. 2015.4.9; 第1次; ＜0.028; ＜0.028; 0.032; 0.030; 0.088; 0.131. 第2次; ＜0.028; ＜0.028; 0.033; 0.031. 第3次; ＜0.028; ＜0.028; 0.035; 0.032. 第4次; ＜0.028; ＜0.028; 0.032; 0.030. 2015.4.10; 第1次; ＜0.028; ＜0.028; 0.034; 0.032; 0.145; 0.155. 第2次; ＜0.028; ＜0.028; 0.039; 0.034. 第3次; ＜0.028; ＜0.028; 0.037; 0.035. 第4次; ＜0.028; ＜0.028; 0.034; 0.032. 2015.4.11; 第1次; ＜0.028; ＜0.028; 0.035; 0.030; 0.105; 0.104. 第2次; ＜0.028; ＜0.028; 0.036; 0.032. 第3次; ＜0.028; ＜0.028; 0.037; 0.034. 第4次; ＜0.028; ＜0.028; 0.035; 0.033. 2015.4.12; 第1次; ＜0.028; ＜0.028; 0.035; 0.029; 0.138; 0.254. 第2次; ＜0.028; ＜0.028; 0.037; 0.032. 第3次; ＜0.028; ＜0.028; 0.037; 0.035. 第4次; ＜0.028; ＜0.028; 0.036; 0.032. 2015.4.13; 第1次; ＜0.028; ＜0.028; 0.032; 0.028; 0.118; 0.20. 第2次; ＜0.028; ＜0.028; 0.034; 0.030. 第3次; ＜0.028; ＜0.028; 0.035; 0.032. 第4次; ＜0.028; ＜0.028; 0.032; 0.030. 2015.4.14; 第1次; ＜0.028; ＜0.028; 0.033; 0.031; 0.127; 0.274. 第2次; ＜0.028; ＜0.028; 0.035; 0.033. 第3次; ＜0.028; ＜0.028; 0.037; 0.035. 第4次; ＜0.028; ＜0.028; 0.036; 0.031. 2015.4.15; 第1次; ＜0.028; ＜0.028; 0.033; 0.028; 0.125; 0.302. 第2次; ＜0.028; ＜0.028; 0.036; 0.031. 第3次; ＜0.028; ＜0.028; 0.037; 0.033. 第4次; ＜0.028; ＜0.028; 0.035; 0.031. 标准值; ≤0.5; ≤0.2; ≤0.15. 达标率; 100%; 100%; 64.3%. 由上表3-1可知，监测期间，SO2、NO2 监测指标达标率均为 100%；PM10 监测指标达标率为 64.3%，这是由于区内大量基建项目集中施工所致。 3.1.2地表水 项目所在区域最终纳污河道为旄儿港。根据浙江省水利厅、省环保局《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，属多功能区，目标水质为GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类，见表3-2。 表3-2 地表水环境功能区划情况 序号; 河流名称; 编号; 水功能区; 水环境功能区; 目标水质; 备注. 1; 旄儿港; 苕溪35; 旄儿港湖州 工业用水区; 多功能区; Ⅲ类; 纳污水体. 旄儿港水环境质量现状引用《湖州欧美化学有限公司年精制提纯 NMP 9000 吨和年精馏废水 240 吨项目环境影响报告书》中的监测数据进行评价，见表3-3。 表3-3 2015年旄儿港排污口上下游监测结果 单位：mg/L(除pH外) 2015年监测时间; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; TP. 旄儿港排污口上游500m; 4.12上午; 7.41; 8.28; 2.68; ＜2.0; 0.293; 0.136. 4.12下午; 7.69; 8.30; 2.83; ＜2.0; 0.275; 0.123. 4.13上午; 7.25; 8.870; 2.83; ＜2.0; 0.287; 0.129. 4.13下午; 7.26; 8.69; 2.77; ＜2.0; 0.301; 0.108. 旄儿港排污口下游500m; 4.12上午; 7.34; 8.92; 2.71; ＜2.0; 0.409; 0.134. 4.12下午; 7.31; 8.89; 2.61; ＜2.0; 0.406; 0.116. 4.13上午; 7.22; 9.40; 2.84; ＜2.0; 0.272; 0.147. 4.13下午; 7.20; 9.43; 2.92; ＜2.0; 0.307; 0.101. 标准值; 6～9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1; ≤0.2. 从上述监测结果看，pH、CODMn、DO、BOD5、NH3-N、TP这6项指标均达标，表明旄儿港水环境质量达到功能规划要求。 3.1.3声环境 项目选址于湖州市广源路328号2号楼2楼，属于工业集中区，区域环境噪声应执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，敏感点环境噪声应执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 对项目所在地及敏感点声环境本底进行监测，结果如表3-4所示。 表3-4 环境噪声本底监测结果 单位：dB(A) 位置 时段; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧; 罗师庄村. 昼间; 50.1; 52.2; 53.0; 53.3; 54.4. 2类标准; 昼间60、夜间50. 3类标准; 昼间65、夜间55. 经监测，项目四周昼间环境噪声能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，敏感点环境噪声能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-5 主要环境保护目标及保护级别 序号; 保护目标名称; 环境要素; 保护级别; 备注. 1; 旄儿港; 地表水; GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水体; 最终纳污体. 2; 评价区; 环境空气; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二类区; /. 罗师庄村; 环境空气; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二类区; 敏感点. 3; 评价区; 声环境; GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类区; /. 罗师庄村; 声环境; GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类区; 敏感点. 4; 评价区; 生态环境; 不对当地生态环境造成明显影响; /. 表3-6 建设项目附近水系 附近水系编号; 水功能区; 水环境功能区; 范围; 距离本项目方位、最近距离. 起始断面; 终止断面. 苕溪21; 东苕溪湖州饮用水源、工业用水区; 饮用水水源保护区; 城南闸; 杭长桥（导流出口）; 东南，1600米. 饮用水水源二级保护区; 奚家庄; 杭长桥（导流出口）. 苕溪22; 东苕溪湖州饮用水源、景观娱乐水源区; 饮用水水源保护区; 杭长桥（导流出口）; 白雀塘桥; 东，1600米. 饮用水水源二级保护区; 杭长桥（导流出口）; 城北闸. 苕溪34; 西苕溪湖州饮用水源、工业用水区; 饮用水水源保护区; 霄水桥; 杭长桥（导流出口）; 西南，750米. 饮用水水源二级保护区; 霄水桥; 七里亭. 苕溪35; 旄儿港湖州工业用水区; 工业用水区; 霄水桥; 白雀塘桥; 北，1200米. 经现场踏勘，项目位于湖州市广源路328号2号楼2楼（浙江湖州环太湖集团有限公司将位于湖州市广源路328号2号楼2楼无偿租给湖州若禹保温材料技术有限公司，以供本项目使用），所在地不属于环境敏感区，周边评价范围内没有水源保护区（详见表3-6）、古树名木及文保点等需要特别保护的单位。 项目不在环境敏感区内，距离本项目最近的敏感点见表3-7。 表3-7 距离本项目较近的敏感点 名称; 相对方位; 户数、人口; 备注. 罗师庄村; 东侧; 150户，约530人; 最近距离为91m.

# 4评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 4.1.1地表水 按《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（浙政办发〔2005〕109号）中的有关规定，项目最终纳污水体－旄儿港执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。 表4-1 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 单位：mg/L(除pH值) 水质指标; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; 总磷. Ⅲ类标准值; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 4.1.2环境空气 建设项目所在区域为二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，见表4-2。 表4-2 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. 4.1.3声环境 项目选址于湖州市广源路328号2号楼2楼（浙江湖州环太湖集团有限公司将位于湖州市广源路328号2号楼2楼无偿租给湖州若禹保温材料技术有限公司，以供本项目使用），属于工业集中区，区域环境噪声应执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，敏感点环境噪声应执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，见表4-3。 表4-3 GB3096-2008《声环境质量标准》2、3类标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.2污染物排放标准 4.2.1废水 项目营运期仅产生生活污水，经化粪池预处理后通过污水管网排入凤凰污水处理厂集中处理，纳管水质执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，见表4-4；NH3-N、总磷纳管执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》，见表4-5。 表4-4 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 单位：mg/L（除pH外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400. 表4-5 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 单位：mg/L 适用范围; NH3-N; 总磷. 其他企业; 35; 8. 凤凰污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级标准、A标准，见表4-6。 表4-6 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 磷酸盐 （以P计）. 标准值; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤0.5. 4.2.2废气 工艺粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源、二级标准”，见表4-7。 表4-7 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准 （kg/h）; 监控点; 浓度限值. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 4.2.3噪声 项目选址于湖州市广源路328号2号楼2楼（浙江湖州环太湖集团有限公司将位于湖州市广源路328号2号楼2楼无偿租给湖州若禹保温材料技术有限公司，以供本项目使用），属于工业集中区，厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，见表4-8。 表4-8 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 类别; 昼间/dB(A); 夜间/dB(A). 3类; 65; 55. 4.2.4固体废弃物 一般工业固体废物的贮存场执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 4.3总量控制指标 4.3.1依据 根据中华人民共和国水利部发布的《重要江河湖泊限制排污总量意见》，要求太湖流域对CODCr、NH3-N和总磷三项指标进行总量控制。 结合上述总量控制要求及工程分析可知，本项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N、TP。 4.3.2建议总量控制指标方案 表4-9 总量控制指标建议（t/a） 序号; 总量控制指标; 产生量; 纳管量; 削减量; 排入自然环境的量. 1; 生活 污水; 水量; 900; 900; 0; 900. CODCr; 0.27; 0.27; 0.225; 0.045. NH3-N; 0.0225; 0.0225; 0.018; 0.0045. TP; 0.0036; 0.0036; 0.00315; 0.00045. 4.3.3替代来源 项目营运期仅产生生活污水，经预处理后纳管至凤凰污水处理厂集中处理，达标排放。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）相关规定：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减，因此本项目新增的CODCr、NH3-N、TP排放量可不进行区域替代削减。 |

# 5建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示及文字说明）： 5.1.1生产工艺流程 1、生产工艺及主要产污环节 新型节能保温材料由两部分构成，一部分为新型节能保温材料的加工，另一部分为新型节能保温材料外框架的加工。新型节能保温材料的整个加工过程不涉及喷涂、注塑等工艺（即不涉及产生类似有机废气污染物等污染的工序）。 图5-1 新型节能保温材料加工生产工艺流程及主要产污环节示意图 图5-2 新型节能保温材料外框架的加工生产工艺流程及主要产污环节示意图 2、生产工艺说明 （1）新型节能保温材料的加工 新型节能保温材料由里层、中层和外层保温材料缝制、填充而成，里层、中间层和外层均采用外购的半成品保温材料，分别为不锈钢玻纤布、纳米材料／高氧硅针刺毡／玻纤针刺毡、硅胶布，通过裁剪、缝制、填充后即为新型节能保温材料。缝制采用凯夫拉纤维线（凯夫拉品牌纤维是由美国杜邦公司的芳纶为原材料,经过特殊的编织工艺而绞结和拧股而成的，本项目用于保温材料里层、中间层、外层的缝线），填充采用纳米材料／高氧硅针刺毡／玻纤针刺毡。具体工艺如下： 测量：工作人员结合测量工具至所需单位（如发电厂、火电厂等），对特定需保温装置进行尺寸等参数等测量； 数据整理：工作人员结合现场测量数据进行整理归纳，以便后续设计工序； 设计：结合整理好等数据参数，通过ERP信息化平台、电脑及附属设备等对所需保温装置的保温材料尺寸等参数等设计； 裁剪：将外购半成品保温材料按设计参数进行裁剪，此过程会产生废保温材料； 缝制：利用凯夫拉纤维线缝制裁剪后的半成品保温材料（里层、中间层和外层进行缝制），此过程会产生废凯夫拉纤维线； 填充：利用半成品保温材料（玻纤针刺毡/高氧硅针刺毡/纳米材料）进行保温材料中间层的填充，此过程会产生废保温材料； 检验：人工对填充后的保温材料进行参数检验，此过程会产生废保温材料； 安装：生产完成的保温材料进入安装工序（与保温材料外框架组合）。 （2）新型节能保温材料外框架的加工 由于新型节能保温材料质地柔软，需要与外框架组合，以防变形等，新型节能保温材料外框架的加工主要是将不锈钢和铝材通过机加工（车加工、铣加工等）、焊接、打磨等，形成保护新型节能保温材料的保护框架。具体工艺如下： 测量：对生产的新型节能保温材料进行尺寸等参数进行测量； 数据整理：工作人员结合测量进行整理归纳，以便后续设计工序； 设计：结合整理好等数据参数，设计所需保温装置的保温材料尺寸等参数等设计； 剪板：根据设计图纸，通过ERP信息化平台、电脑及附属设备进行画样排版； 下料：通过利用起重机将外购不锈钢、铝材下料，根据剪板样式进行机加工（车加工、铣加工等）、切割等，此过程会产生工艺粉尘和废金属材料； 打孔：将下料处理后的不锈钢、铝材按尺寸打孔，用于外框架的拼接，此过程会产生工艺粉尘和废金属材料； 折弯：将上述打孔处理后的不锈钢、铝材外框拼接转角处弯曲； 组合：将加工好的保温材料和外框架进行组合； 焊接：通过利用外购铆钉将网格布（部分新型节能保温材料成品需要）、保温材料与外框架进行焊接固定，由于焊接为金属焊接，而非塑料材质的焊接，焊接过程不使用焊丝，因此焊接过程无废气产生（金属熔融粘接不产生废气）； 校正：对外框架进行参数校正； 打磨：利用磨床将焊接好的保温材料外框架转角处进行打磨，此过程会产生工艺粉尘； 检验；人工对打磨后的保温材料进行参数检验，合格的即为成品新型节能保温材料，此过程会产生废保温材料； 安装：将检验合格的新型节能保温材料装箱入库。 5.1.2主要污染工序 表5-1 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; YG1; 工艺粉尘; 下料、打孔、打磨; 粉尘（颗粒物）. 废水; YW1; 生活污水; 职工生活; CODCr、NH3-N. 固废; YS1; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. YS2; 生产固废; 布袋除尘器收集; 收集的粉尘. 裁剪、填充、检验; 废保温材料. 缝制; 废凯夫拉纤维线. 下料、打孔; 废金属材料. 噪声; YN1; 设备噪声; 生产过程; 噪声. 5.1.3运营期污染源强分析 1、废气 项目废气主要为工艺粉尘，来源于新型节能保温材料外框架的加工，产生于下料、打孔和打磨工序，主要成份是原料颗粒物，项目下料、打孔和打磨工序等机加工过程在密闭操作间完成，生产过程产生的工艺粉尘通过吸风罩收集、布袋除尘器处理后车间内无组织排放。 由于工艺粉尘产生于对不锈钢、铝材等金属材料等进行下料、打孔和打磨处理，金属比重较大，粉尘产生量较少，根据同行业经验系数，工艺粉尘产生量为原辅材料用量的万分之一，即工艺粉尘产生量约为0.03t/a，产生速率约为0.0125kg/h。本项目下料、打孔和打磨工序等机加工过程在密闭操作间完成，通过在下料、打孔、打磨工序采用设备上方／侧方安装吸风罩，有效收集工艺粉尘，收集效率约90%，收集后进入布袋除尘器处理，车间内无组织排放，布袋除尘器处置效率约为90%，则工艺粉尘排放量约为0.006t/a，排放速率约为0.0025kg/h。 2、废水 项目废水主要为职工生活污水。 项目职工定员75人，年工作天数300天，不设置食堂和住宿，职工生活用水量以50L/人·d，污水排放量以用水量的80%计，计算得生活污水排放总量900t/a。生活污水的污染因子较为简单，主要是CODCr、NH3-N、TP等，经过化粪池预处理后，污染物的浓度分别为CODCr：300mg/L、NH3-N：25mg/L 、TP：4mg/L，则污染物的产生量分别为CODCr：0.27t/a、NH3-N：0.0225t/a、TP：0.0036t/a。 本项目水平衡见图5-3。 图5-3 本项目水平衡图（t/a） 3、固废 （1）固废产生量核算 生活垃圾 项目职工定员75人，按职工每天产生生活垃圾1.0kg计算，生活垃圾产生量约为22.5t/a，收集后由当地环卫部门定期清运，不排放。 生产固废 项目生产固废主要包括布袋除尘器收集粉尘、废保温材料、废凯夫拉纤维线和废金属材料，均为一般固废，无危险固废产生。 结合项目原辅材料消耗量、企业同行业经验参数，废保温材料产生量约为0.1t/a（根据企业统计及同行业讯问，检验过程合格率为99.9%，裁剪和填充工序废保温材料产生量极少，基本不产生），废凯夫拉纤维线产生量约为0.05t/a，废金属材料产生量约为0.03t/a（不锈钢、铝材用量的万分之一），布袋除尘器收集粉尘量约为0.024t/a。布袋除尘器收集粉尘、废保温材料、废凯夫拉纤维线和废金属材料分类收集后，出售给物资回收公司，不排放。 （2）本项目副产物产生情况 项目副产物产生情况汇总见表5-2： 表5-2 副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固体; 生活垃圾; 22.5. 2; 废保温材料; 裁剪、填充、检验; 固体; 纤维、毡; 0.1. 3; 废凯夫拉纤维线; 缝制; 固体; 纤维; 0.05. 4; 废金属材料; 下料、打孔; 固体; 铜、铝等金属; 0.03. 5; 收集的粉尘; 布袋除尘器收集; 固体; 铜、铝等金属; 0.024. （3）副产物属性判断 a.固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种副产物均属于固体废物，具体情况见表5-3。 表5-3 副产物固体废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固体; 生活垃圾; 是; 二（一）（4）. 2; 废保温材料; 裁剪、填充、检验; 固体; 纤维、毡; 是; 二（一）（2）. 3; 废凯夫拉纤维线; 缝制; 固体; 纤维; 是; 二（一）（2）. 4; 废金属材料; 下料、打孔; 固体; 铜、铝等金属; 是; 二（一）（2）. 5; 收集的粉尘; 布袋除尘器收集; 固体; 铜、铝等金属; 是; 二（一）（2）. b.危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-4。 表5-4 危险废物属性判定 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 废保温材料; 裁剪、填充、检验; 否; /. 3; 废凯夫拉纤维线; 缝制; 否; /. 4; 废金属材料; 下料、打孔; 否; /. 5; 收集的粉尘; 布袋除尘器收集; 否; /. （4）固体废物分析结果汇总 项目固体废物分析结果见表5-5。 表5-5 项目固体废物分析结果汇总 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 属性; 处置去向. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固体; 生活垃圾; 22.5; 生活垃圾; 委托环卫部门清运. 2; 废保温材料; 裁剪、填充、检验; 固体; 纤维、毡; 0.1; 一般固废; 出售给废旧物资回收公司. 3; 废凯夫拉纤维线; 缝制; 固体; 纤维; 0.05; 一般固废. 4; 废金属材料; 下料、打孔; 固体; 铜、铝等金属; 0.03; 一般固废. 5; 收集的粉尘; 布袋除尘器收集; 固体; 铜、铝等金属; 0.024; 一般固废. 合计; 22.704; /; 不对外直接排放. 4、噪声 根据同类型项目的类比调查，主要生产设备噪声见表5-6。 表5-6 主要生产设备噪声源强 序 号; 名 称; 数量; 空间位置; 发声持续时间; 声级 dB; 监测 位置; 所在厂房结构. 室内或室外; 所在车间; 相对地面高度. 1; 立式数控车床; 1; 室内; 2号楼2层; 6m; 昼间连续; 70; 设备1m处; 砖混 结构. 2; 数控卧式车床; 6; 室内; 6m; 昼间连续; 70. 3; 摇臂钻床; 2; 室内; 6m; 昼间连续; 72. 4; 龙门式数控铣钻床; 1; 室内; 6m; 昼间连续; 72. 5; 卧式铣镗床; 1; 室内; 6m; 昼间连续; 72. 6; 数控刨台卧式铣镗床; 1; 室内; 6m; 昼间连续; 75. 7; 高速五轴加工中心; 1; 室内; 6m; 昼间连续; 70. 8; 金属带锯床; 2; 室内; 6m; 昼间连续; 70. 9; 落地镗铣床; 1; 室内; 6m; 昼间连续; 70. 10; 数控外圆磨床; 1; 室内; 6m; 昼间连续; 75. 11; 普通磨床; 1; 室内; 6m; 昼间连续; 75. 12; 普通车床; 6; 室内; 6m; 昼间连续; 70. 13; 等离子切割机; 1; 室内; 6m; 昼间连续; 70. 14; 数控线切割; 1; 室内; 6m; 昼间连续; 72. 15; 数控四柱液压机; 2; 室内; 6m; 昼间连续; 72. 16; 数控辊道式抛丸处理机; 1; 室内; 6m; 昼间连续; 72. 17; 空压机; 1; 室内; 6m; 昼间间歇; 80. 18; 风机; 1; 室外; ／; 0.5m; 昼间连续; 80; ／; ／.

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 工艺粉尘（YG1） | ## 颗粒物 | 0.03t/a 0.0125kg/h | 0.006t/a 0.0025kg/h |
| 水 污 染 物 | 营运期 生活污水 （YW1） | 水量 | 900t/a | 900t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L 0.27t/a | 50mg/L 0.045t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L 0.0225t/a | 5mg/L 0.0045t/a |
|  |  | TP | 4mg/L 0.0036t/a | 0.5mg/L 0.00045t/a |
| 固 体 废 物 | 营运期 生活垃圾 （YS1） | 生活垃圾 | 22.5t/a | 0 |
|  | 营运期 生产固废 （YS2） | 废保温材料 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废凯夫拉纤维线 | 0.05t/a |  |
|  |  | 废金属材料 | 0.03t/a | 0 |
|  |  | 收集的粉尘 | 0.024t/a | 0 |
| 噪 声 | 营运期 噪声 （YN1） | 立式数控车床 | 70dB(A) | 厂界噪声达标 |
|  |  | 数控卧式车床 | 70 dB(A) |  |
|  |  | 摇臂钻床 | 72dB(A) |  |
|  |  | 龙门式数控铣钻床 | 72dB(A) |  |
|  |  | 卧式铣镗床 | 72dB(A) |  |
|  |  | 数控刨台卧式铣镗床 | 75 dB(A) |  |
|  |  | 高速五轴加工中心 | 70 dB(A) |  |
|  |  | 金属带锯床 | 70 dB(A) |  |
|  |  | 落地镗铣床 | 70 dB(A) |  |
|  |  | 数控外圆磨床 | 75 dB(A) |  |
|  |  | 普通磨床 | 75 dB(A) |  |
|  |  | 普通车床 | 70 dB(A) |  |
|  |  | 等离子切割机 | 70 dB(A) |  |
|  |  | 数控线切割 | 72 dB(A) |  |
|  |  | 数控四柱液压机 | 72 dB(A) |  |
|  |  | 数控辊道式抛丸处理机 | 72 dB(A) |  |
|  |  | 风机 | 80 dB(A) |  |
|  |  | 空压机 | 80 dB(A) |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目利用已有的闲置工业厂房建设，所在地已是人工生态环境系统，项目实施对周围生态环境无进一步的影响。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

7.1运营期环境影响分析： 7.1.1 废气 项目废气主要为工艺粉尘，来源于新型节能保温材料外框架的加工，产生于下料、打孔和打磨工序，主要成份是颗粒物，通过吸风罩收集、布袋除尘器处理后车间内无组织排放。 结合前文5.1.3章节中废气章节的分析，项目工艺粉尘产生量约为0.03t/a，产生速率约为0.0125kg/h。本项目下料、打孔和打磨工序等机加工过程在密闭操作间完成，通过在下料、打孔、打磨工序采用设备上方/侧方安装吸风罩，有效收集工艺粉尘，收集效率约90%，收集后进入布袋除尘器处理，车间内无组织排放，布袋除尘器处置效率约为90%，则工艺粉尘排放量约为0.006t/a，排放速率约为0.0025kg/h。本项目工艺粉尘中主要污染物颗粒物无组织排放量较小，预计厂界浓度也可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源、二级标准”，对大气环境和敏感点影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），采用估算模式SCREEN3对主要废气污染物颗粒物最大地面浓度进行预测，同时对占标率Pi进行计算，预测参数如下表7.1-1。 表7.1-1 主要污染物颗粒物排放参数汇总 污染源; 污染物名称; 源强; 排放参数; 自定义 坐标; 类型. 排放量t/a; 排放速率kg/h. 生产车间 （2号楼2楼）; 工艺粉尘（颗粒物）; 0.006; 0.0025; 车间参数V=88m×25m×5m; （0,0）; 面源. 预测结果如下表7.1-2： 表7.1-2 颗粒物最大地面浓度及其占标率计算结果表 污染源; 污染物名称; 排放方式; 最大地面浓度（mg/m3）; 敏感点处地面浓度（mg/m3）; Pi（%）; D10%（m）. 生产车间 （2号楼2楼）; 工艺粉尘（颗粒物）; 面源; 0.00225 （211m处）; 0.002079 （90m处）; 1.5; 0. 根据以上预测计算结果可知，本项目颗粒物最大地面浓度占标率Pmax =1.5%，D10%=0m，对照《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）有关规定，Pmax＜10%，D10%＜污染源距离厂界最近距离，本项目大气污染因子颗粒物评价等级为三级，因此直接以估算模式作为大气预测和分析的依据。 根据估算模式预测结果可知：无组织排放颗粒物最大落地浓度为0.00225mg/m3，敏感点处落地浓度为0.002079mg/m3，颗粒物排放能达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源、二级标准。对大气环境和敏感点影响较小。 ★大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），对无组织排放的工艺废气，特别是有害物质的无组织排放，工业企业应采取合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少无组织排放，为了保护大气环境和人群健康，应当设置大气环境防护距离，如下表7.1-3所示。 表7.1-3 项目大气环境防护距离计算参数表 污染物; 车间参数; 无组织排放量 t/a; 无组织排放速率 kg/h; 标准值(mg/m3). 无组织排放的颗粒物; V=88m×25m×5m; 0.006; 0.0025; 0.15. 采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目颗粒物无组织排放的大气环境防护距离为：无超标点（以车间为中心点）。根据计算结果，本项目不需设置大气环境防护距离。 7.1.2废水 由工程分析可知，项目废水仅为生活污水，生活污水经经过化粪池预处理后，污染物的浓度分别为CODCr：300mg/L、NH3-N：25mg/L、TP：4mg/L，污染物浓度均可以达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，可以直接通过市政污水管网纳入凤凰污水处理厂集中处理后排放，对旄儿港水质无影响。 7.1.3固废 1、生活垃圾 项目生活垃圾收集后由当地环卫部门清运处置，不排放，对周围环境无影响。 2、生产固废 项目生产固废主要包括布袋除尘器收集粉尘、废保温材料、废凯夫拉纤维线和废金属材料，均为一般固废，无危险固废产生。布袋除尘器收集粉尘、废保温材料、废凯夫拉纤维线和废金属材料分类收集后，出售给物资回收公司，不排放，对周围环境无影响。 项目运营后产生的固废种类明确，均可以得到及时的合理的处置处理，对周边环境不会产生明显的影响。 根据上述分析可知，项目方需按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，设置固废的专用储存场所，做到防漏、防渗和防雨，杜绝二次污染，不得随意外排。 7.1.4噪声 项目运营过程中产生的噪声源主要为机加工设备以及公用设备。生产车间为砖混结构。 企业应采取一定的措施减轻生产噪声对周围环境的影响： ①加强治理 采用低噪声设备，合理布局，将设备置于室内，采取必要的隔声减振措施，在工作过程中尽量减少门窗的开启频次，在操作过程中做到规范操作，轻拿轻放，在满足生产要求的情况下，可选用低噪声设备。 ②加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 ③生产时间安排 实行一班制生产，夜间不工作。 在采取以上措施后，可大大减轻营运期生产噪声对周围环境的影响。 为更加科学的分析项目营运后产生的噪声对周围环境的影响程度，我们对其进行了噪声预测。假设在采取了关闭车间门窗等措施的前提下，预测本项目在正常生产过程中产生的噪声经车间墙体隔声和距离衰减后对企业厂界处的贡献值。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （4）预测结果及评价结论 本项目噪声预测结果见表7.1-4。 表7.1-4 噪声预测一览表 单位：dB(A) 监测点位; 贡献值; 标准值. 昼间; 昼间; 夜间. 1#; 东界; 40.2; 65; 55. 2#; 南界; 45.5; 65; 55. 3#; 西界; 46.1; 65; 55. 4#; 北界; 45.8; 65; 55. 5#; 罗师庄村; 32.2; 60; 50. 从以上预测结果看，在生产时保持车间基本封闭的前提下，设备噪声经墙体隔声和距离衰减后，厂界四周昼间噪声贡献值能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求，敏感点噪声贡献值能满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准要求，对周围环境的影响不大。 7.2 清洁生产 清洁生产是指将综合预防的环境策略持续地应用于生产过程和产品中，以便减少对人类和环境的风险性。 项目从下述方面贯彻了清洁生产的原则： （1）工艺设备先进性 项目优先选择和采用国家重点鼓励发展的机械设备，重点选择和采用具有适度规模、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、安全可靠、环境污染少、资源利用效率高的设备。本项目自动化水平高，采用ERP 信息化平台，能充分发挥工艺、设备的潜在能力，稳定工艺操作，减少人为误差，既有利于强化生产管理，提高产品质量，降低能耗，又减轻操作人员的劳动强度。 （2）原辅材料及产品的清洁性 项目主要原料为半成品保温材料、铆钉等，对人无毒无害，符合清洁生产对原材料及产品指标的要求。 （3）能耗水平分析 项目生产过程中主要能源为电、水，能耗方面符合清洁生产的要求。 （4）污染物产生与排放分析 项目废气和废水源强较小，均可做到达标排放；固废可做到综合利用实现零排放。 综上所述，本项目符合清洁生产的要求。 7.3环境风险分析 根据工程分析可知，项目各类原辅材料均无毒无害，不属于危险化学品。生产工艺也采用机加工等常规工艺，无重大危险源存在。因此，发生环境污染事故的概率极小，环境风险可以接受。

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 工艺粉尘（YG1） | ## 颗粒物 | 经吸风罩收集、布袋除尘器处置后车间内无组织排放。 | 达标排放，对周围环境影响较小。 |
| 水 污 染 物 | 营运期 生活污水 （YW1） | CODCr NH3-N TP | 生活污水经化粪池消化处理后排入凤凰污水处理厂。 | 达标排放，对当地水体环境无影响。 |
| 固 体 废 物 | 营运期 生活垃圾 （YS1） | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运处理。 | 不排放，对当地环境无危害。 |
|  | 营运期 生产固废 （YS2） | 废金属材料 | 出售给物资回收公司。 | 不排放，对当地环境无危害。 |
|  |  | 废保温材料 |  |  |
|  |  | 废凯夫拉纤维线 |  |  |
|  |  | 收集的粉尘 |  |  |
| 噪 声 | 营运期 噪声 （YN1） | 设备噪声 | (1)采用低噪声设备，合理布局，采取必要的隔声降噪措施；(2)减少车间开门频次，加强对设备的管理维护。 | 达标排放，对周围声环境影响不大。 |
| 环 保 投 资 | 表8-1 环保投资估算 序号; 环保措施类别; 设施名称; 费用（万元）. 1; 废水; 化粪池; 已有. 2; 废气; 密闭操作间、吸风罩、布袋除尘装置; 20. 3; 噪声; 隔声防噪措施; 10. 4; 固废; 固废暂存及垃圾清运; 2. 合计; 32. 本项目环保投资约需32万元，占项目总投资的1.6％。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目利用已有的闲置工业厂房建设，已是人工生态系统，对当地生态环境没有影响。 |  |  |  |  |

# 9项目审批原则符合性分析

- 9.1建设项目环评审批原则符合性分析 9.1.1建设项目符合生态环境功能区规划的要求 对照《湖州市区环境功能区划》（湖州市人民政府，2015.5），本项目位于环境重点准入区－国家开发区环境优化准入区（0502-V-0-5），对照该小区的管控措施要求进行分析，本项目符合环境功能区划。 9.1.2排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 项目产生的废气、废水、固废均有较为成熟的技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实本报告提出的污染防治措施，废水、废气、噪声可做到达标排放，固废可实现零排放，对所在区域环境影响不大。 项目符合国家、省规定的污染物排放标准要求。 9.1.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 项目营运期仅产生生活污水，生活污水经预处理后纳管至凤凰污水处理厂集中处理，达标排放，根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）相关规定：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减，因此本项目新增的CODCr、NH3-N、TP排放量可不进行区域替代削减。 项目符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标要求。 9.1.4造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 根据工程分析、现场调查及环境影响分析，只要认真落实本报告提出的各项环保措施，周围环境质量基本能维持现有水平，符合维持环境质量原则。 9.2建设项目环评审批要求符合性分析 9.2.1清洁生产要求的符合性 企业注重节能降耗，采用清洁的生产工艺，做到最大限度减少污染物排放，生产中产生的废物能够进行综合利用，减少污染物排放，因此，项目符合清洁生产要求。 9.2.2 项目风险防范措施的符合性 项目各类原料均无毒无害，不属于危险化学品原料。生产工艺也采用常规工艺，无重大危险源存在。因此，发生环境污染事故的概率很小，环境风险可以接受。 9.3建设项目其他部门审批要求符合性分析 9.3.1建设项目符合、国家和省产业政策等的要求 经检索国家发改委《产业结构调整指导目录》（2013年修订本）、《关于加强全省工业项目新增污染控制的意见》（浙政办发[2005]87号）、《浙江省工业污染项目(产品、工艺)项目禁止和限制发展目录（第一批）》和《关于印发《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》的通知》（浙淘汰办〔2012〕2号）、《湖州市产业发展导向目录（2012年）》等，本项目不属于限制类和淘汰类的建设项目。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策和发展方向。 9.3.2建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 湖州若禹保温材料技术有限公司年产新型节能保温材料35万立方米项目选址于湖州市广源路328号2号楼2楼，该厂房所有权属浙江湖州环太湖集团有限公司，用地性质为工业用地，项目建设选址符合开发区规划、土地利用总体规划。 9.4总结 综上所述，本项目符合环评审批原则、环评审批要求和其他部门审批要求，因此，本项目符合环保审批相关要求。

# 10结论建议

10.1结论： 10.1.1项目概况 湖州若禹保温材料技术有限公司拟投资2000万元，租用2951平方米闲置厂房（系浙江湖州环太湖集团有限公司将位于湖州市广源路328号2号楼2楼无偿租给湖州若禹保温材料技术有限公司，以供本项目使用），购置自动氩弧焊机、立式数控车床、数控卧式车床等国产设备，项目建成后形成年产新型节能保温材料35万立方米，网格布150万平方米，凯夫拉纤维线6500卷，铆钉1000kg的生产能力（其中网格布、凯夫拉纤维线和铆钉仅作为新型节能保温材料的原材料，均外购，并非自行生产，即本项目建成后生产能力为年产新型节能保温材料35万立方米）。本项目已经湖州经济技术开发区管理委员会备案，文号为：330000161221081609A。 10.1.2环境质量现状评价结论 1、水环境质量现状 本项目最终纳污河道－旄儿港九九桥断面水质pH、CODMn、DO、BOD5、NH3-N、TP这6项指标的各时段均达标，表明旄儿港水环境质量达到功能规划要求。 2、空气环境质量现状 项目所在区域大气常规监测指标中SO2、NO2浓度均可以满足相应的环境质量标准，PM10浓度超过是由于区内大量基建项目集中施工所致。 3、声环境质量现状 项目所在地声环境质量能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，敏感点环境质量能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 10.1.3建设项目环境影响评价结论 1、大气环境影响分析结论 项目废气主要为工艺粉尘，来源于新型节能保温材料外框架的加工，产生于下料、打孔和打磨工序，主要成份是颗粒物，本项目下料、打孔和打磨工序等机加工过程在密闭操作间完成，通过在下料、打孔、打磨工序采用设备上方/侧方安装吸风罩，有效收集工艺粉尘，收集后进入布袋除尘器处理，车间内无组织排放。本项目工艺粉尘中主要污染物颗粒物无组织排放量较小，预计厂界浓度也可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源、二级标准”，对大气环境和敏感点影响较小。采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，本项目颗粒物无组织排放的大气环境防护距离为：无超标点（以车间为中心点），本项目不需设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析结论 生活污水通过污水管网排入凤凰污水处理厂集中处理达标排放，对当地水环境基本无影响。 3、固体废物环境影响分析结论 项目固废均可做到分类管理，规范贮存，合理处置，对外环境基本无影响。 4、噪声环境影响分析结论 经预测，厂界噪声贡献值能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求， 敏感点处噪声贡献值能满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准要求，对周围环境影响不大。 10.1.4污染防治措施 要求本项目必须落实以下污染防治措施，见表10-1。 表10-1 项目污染防治措施一览表 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施. 废气; 营 运 期; 工艺粉尘; 颗粒物; 密闭操作间，经吸风罩收集、布袋除尘器处置后车间内无组织排放。. 废水; 营 运 期; 生活污水; CODCr、NH3-N; 生活污水经化粪池消化处理后可通过管网排入凤凰污水处理厂集中处理。. 固废; 营 运 期; 生活垃圾; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运处理。. 生产固废; 废金属材料; 出售给物资回收公司。. 废凯夫拉纤维线. 废保温材料. 收集的粉尘. 噪声; 营 运 期; 机械噪声; 噪声; ①采用低噪声设备，合理布局，采取必要的隔声减振措施；②减少车间开门频次，加强对设备的管理维护。. 10.1.5清洁生产结论 项目采用国内先进的生产技术，生产原料和能耗、物耗均符合清洁生产要求；产品先进，符合环境保护要求；污染治理措施可行，并在一定程度上符合循环经济要求。因此本项目符合清洁生产要求。 10.1.6 环境风险 项目生产过程中不使用有毒有害、易燃易爆物质，无重大危险源存在。因此，发生环境污染事故的概率很小，环境风险可以接受。 10.2建议： （1）湖州若禹保温材料技术有限公司应切实落实各项污染防治措施，确保达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。 （2）本次环境影响评价仅针对湖州若禹保温材料技术有限公司年产新型节能保温材料35万立方米项目，若今后发生扩建、迁建、新增或更换产品等情况，应重新委托评价并报环保管理部门审批。 10.3环评综合结论： 综上所述，湖州若禹保温材料技术有限公司年产新型节能保温材料35万立方米项目选址合理，项目建设符合规划和产业政策，符合清洁生产、总量控制和达标排放等的环保审批原则，其营运不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。 项目方应重视环境管理，努力实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。 从环保角度分析，本项目在湖州市广源路328号2号楼2楼地块上实施是可行的。