建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | 年产5000吨水性涂料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 浙江呈美化学材料有限公司 |

浙江天川环保科技有限公司

国环评证乙字第2039号

编制日期：2018年10月

目　　录

- 1建设项目基本情况	- 1 -

- 2建设项目地理位置与周围环境概况	- 10 -

- 3环境质量状况	- 15 -

- 4评价适用标准及总量控制指标	- 18 -

- 5建设项目工程分析	- 23 -

- 5项目主要污染物产生及预计排放情况	- 31 -

- 7环境影响分析	- 32 -

- 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 48 -

- 9环境管理和环境监测	- 50 -

- 10结论建议	- 51 -

- 附图：

  - 建设项目交通地理位置图

  - 建设项目周围环境状况图

  - 建设项目周围环境照片

  - 建设项目厂区平面布置示意图

  - 建设项目所在高新区环评审批改革范围内位置图

附件：

- 浙江省企业投资项目备案通知书

- 土地证、房产证

- 危险废物委托处置意向书

- 建设项目环评审批基础信息表

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000吨水性涂料项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江呈美化学材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵广斌 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 赵广斌 |  |  |
| 通讯地址 | 德清县阜溪街道长虹东街892号·浙江呈美化学材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13922406188 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 313200 |  |
| 建设地点 | 德清县阜溪街道长虹东街892号 （浙江蓝德能源科技发展有限公司厂区内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 德清县经济和信息化 委员会 |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2017-330521-26-03-089618-000 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | 化学原料及化学制品制造业 （C26） |  |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 2000 |  |  |  | 绿化率 |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2500 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 32 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 1.3% |
| 评价经费 （万元） |  | 预计投产日期 |  |  | 2018年12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 水性涂料就是以水为稀释剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。可使用在木器、金属、塑料、玻璃、建筑表面等多种材质上。随着环保政策的施压，消费者环保意识的不断提升;尤其全国各地省市出台了VOC排放限量标准，鼓励使用非溶剂型涂料，给水性漆等环保涂料的发展带来了机遇。虽然传统涂料依然占据着较大的市场份额，但是水性漆是绿色产业，是漆类未来发展的方向。 基于良好的市场前景，浙江呈美化学材料有限公司拟投资2500万元购置分散机、研磨机、纯水机组等设备，实施年产5000吨水性涂料项目。本项目选址于德清县阜溪街道长虹东街892号，租用浙江蓝德能源科技发展有限公司约2000平方米闲置厂房组织生产运营。 本项目已经德清县经济和信息化委员会备案，项目代码：2017-330521-26-03-089618-000。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等，建设项目须履行环境影响评价制度。对照中华人民共和国环境保护部令第44号发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》和生态环境部令第1号《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理目录》部分内容的决定》，本项目分类归属于“十五 化学原料和化学制品制造业 36、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专业化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造－单纯混合或分装的”，应编制环境影响报告表。 根据环办环评【2016】61号《关于开展产业园区规划环境影响评价清单式管理试点工作的通知》，湖州莫干山高新区管委会编制了《湖州莫干山高新技术产业开发区“规划环评+环境标准”清单式管理改革试点实施方案》，该实施方案分别于2016年11月15日和2016年11月16日通过了湖州市环境保护局审核同意（湖环发【2016】76号）和德清县人民政府批复同意（德政函【2016】94号）。2017年，根据浙政办发【2017】57号《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评＋环境标准”改革的指导意见》和浙环发【2017】34号《关于落实“区域环评＋环境标准”改革切实加强环评管理的通知》等相关文件的要求，德清县人民政府于2017年12月22日发布了《关于印发湖州莫干山高新技术产业开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案的通知》（德政发【2017】60号）。2017 年9月18日国家环保部以环审【2017】148号文出具了《关于《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见》。 对照《关于印发湖州莫干山高新技术产业开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案的通知》（德政发【2017】60号）里的环评审批负面清单和《湖州莫干山高新产业技术开发区总体规划环境影响报告书》中的环评结论清单，本项目环评审批负面清单符合性分析如表1-1所示，规划环评结论清单符合性分析如表1-2所示。 表1-1 环评审批负面清单符合性分析表 清单名称; 主要内容; 项目情况; 是否符合. 环评审批负面清单; 1、环评审批权限在环境保护部的项目；2、需编制报告书的电磁类项目和核技术利用项目；3、有化学合成反应的石化、化工、医药项目；4、生活垃圾焚烧发电等高污染、高环境风险建设项目; 项目行业类别为化学原料及化学制品制造业（C26）中的单纯复配分装项目，不涉及化学反应，属于二类工业项目，不在环评审批负面清单内。; 符合. 本项目规划环评结论清单符合性分析见表1-2。 表1-2 规划环评结论清单符合性分析汇总表 结论清单; 主要内容; 项目情况; 是否符合. 生态空间 清单; 莫干山高新区工业用地全部位于生产空间内，科创居住片区和行政商贸组团的大片商贸居住用地则位于生活空间内；莫干山高新区工业用地主要位于环境重点准入区和环境优化准入区，居住商贸用地主要位于人居环境保障区，阜溪两岸划为苕溪水源涵养区（生态功能保障区）。; 本项目用地性质属于工业用地，位于规划产业布局里的装备电子片区内；项目位于环境优化准入区—武康环境重点准入区（0521-Ⅵ-0-01）。; 符合. 环境质量底线清单; 规划区域内阜溪、余英溪、龙溪水体水质目标为Ⅲ类，大气环境质量目标为二级，规划土壤环境质量目标为三级。规划区废水污染物总量控制建议值为：近期COD 291 t/a、氨氮46 t/a；远期采取措施后COD 211 t/a、氨氮11 t/a。规划区废气污染物总量控制建议值为：近期SO260t/a、NOX 692.3t/a、烟粉尘61.4t/a、VOCS217.7t/a；远期SO287.5t/a、NOX753.8t/a、烟粉尘63.4t/a、VOCS237.5t/a。高新区应实行总量和效率双控制，以资源环境利用效率为先，在满足德清县总量控制指标和规划区环境质量底线目标的前提下，鼓励资源环境利用效率高、清洁生产水平高、工艺技术先进的高新产业，高新区总量指标可在全县范围内实行动态平衡。; 本项目只排放生活污水，VOCs产生量较小，不予定量评价，总量不需区域替代削减; 符合. 资源利用上限清单; 水资源利用上限：用水总量近期2.2万m3/d、远期2.6万m3/d，工业用水量近期1.4万m3/d、远期1.6万m3/d；土地资源利用上限：土地资源总量近期2224.79hm2、远期2224.79hm2，建设用地总量近期2051.07hm2、远期2042.76hm2，工业用地近期9992.64hm2、远期1104.19hm2。; 项目租用现有厂房组织生产运营，不新征工业用地。; 符合. 环境准入条件清单; 1、限制类产业清单 限制类产业主要包括两类，一类是符合规划区产业发展导向，但可能含有环境污染隐患的工序，本次规划环评将其中的重污染行业归类为限制发展产业；另一类是不属于规划期主导产业，但现状有个别企业分布，未来也存在产业引进的可能，且属于污染小、能耗低的一类工业，本次规划环评建议对其限制发展。莫干山高新区限制类产业清单见《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》表11.3-8。 2、禁止类产业清单 禁止类产业以三类工业和重污染的二类工业为主，另有部分为处于产业链低端、附加值低、无发展前景的行业。对禁止类项目，严禁投资新建；对属于禁止类的现有生产能力，要责令其停产关闭或转型升级。莫干山高新区禁止类产业清单见《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》表11.3-9。 3、主导产业环境准入要求 为提高规划环评结论清单的可操作性，针对园区规划重点发展的产业，进一步明确环境准入的重点内容和管控要求。报告根据《产业园区清单式管理试点工作成果框架要求》，对主导产业环境准入要求进行归纳汇总，规划产业禁止及限制准入环境负面清单见《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》表11.3-10。; 项目行业类别为化学原料及化学制品制造业（C26）中的单纯复配分装项目，不涉及化学反应，属于二类工业项目，不在所属区域限制类和禁止类清单内。; 符合. 环评审批非豁免清单; 1、核与辐射项目；2、生活垃圾处置项目、危险废物集中利用处置项目；3、存储使用危险化学品或有潜在环境风险的项目；4、表11.3-8 莫干山高新区环境准入负面清单（限制类）中的项目；5、可能引发群体矛盾的建设项目。; 项目储存和使用的异丙醇为危险化学品，属于环评审批非豁免清单。; 不符合. 根据上述改革实施方案及规划环评结论清单，浙江呈美化学材料有限公司年产5000吨水性涂料项目属于环评非豁免清单，不纳入试点范围，按现有程序进行环评审批。因此，浙江呈美化学材料有限公司委托浙江天川环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关技术规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制了本项目环境影响报告表。 1.1.2编制依据 ★法律法规 (1)《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1起施行）； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.7.2修订，2016.9.1起施行）； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订，2016.1.1起施行）； (4)《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订，2018.1.1起施行）； (5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）； (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修正）》（2005.4.1）； (7)《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令，2017.10.1起施行）； (8)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）； (9)《环境影响评价公众参与暂行办法》环发[2006]28号，原国家环保总局； (10) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； (11)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）； (12)《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发改委令第21号）； (13)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》； (14) 《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉》 （国家环发〔2014〕197号）； (15)《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部2013年第31号； (16)《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号； (17)《水污染防治行动计划》国发〔2015〕17号。 (18)《关于印发建设项目环境保护管理条例实施意见的通知》，浙江省环境保 护局[1999]165号； (19)《浙江省大气污染防治条例》（2003.9.1）； (20) 浙江省人民政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018.1.22第二次修正，2018.3.1起施行）； (21) 浙江省第十届人民代表大会常务委员会公告第54号《浙江省固体废物污染环境防治条例(2013年修正本)》（2006.6.1起施行，2013.12.19修改）； (22) 浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号《浙江省水污染防治条例(2013年修正本)》（2009.1.1起施行，2013.12.19修改）； (23)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》浙环发[2009]76号。 (24) 《关于印发浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）的通知》，浙环发[2014]28号（2014-5-19）； (25) 《关于印发浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案的通知》 ,浙环发[2012]41 号（2012-5-10）； (26)《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》，（浙环发[2012]10号）； (27)《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》，浙江省人民政府； (28)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办[2012]20号）； (29) 浙江省人民政府令第216号《浙江省环境污染监督管理办法》（2006.9.1起施行，省政府令第321号，2014.3.13修正）； (30) 《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发〔2014〕86号）； (31)《浙江省生态环境保护“十三五”规划》（浙政办发〔2016〕140 号）； (32)《浙江省大气污染防治“十三五”规划》（浙发改规划〔2017〕250 号）； (33)《关于印发浙江省挥发性有机物污染整治方案的通知》，浙环发[2013]54号； (34) 《浙江省限制用地项目目录（2014年本）》和《浙江省禁止用地项目目录（2014年本）》(浙土资发〔2014〕16号)； (35) 湖州市人民政府湖政发[2012]51号《湖州市产业发展导向目录(2012年本)》（2012.12.6起施行）; - (36)《关于印发《湖州市环境保护局建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》，湖环发[2015]26号（2015-4-22）； - (37)《浙江省环境保护厅关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》（浙环发[2018]10号）； - (38)《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017~2020年）》（浙环发[2017]41号）。 ★技术规范 (1)环境保护部《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； (2)环境保护部《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）； (3)原国家环境保护局《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； (4)环境保护部《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； (5)原国家环境保护局《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； (6)环境保护部、国家发展和改革委员会和公安部《国家危险废物名录》（国家环保部令第39号，2016年3月30日修订）。 ★项目技术文件和其他依据 - 浙江省企业投资项目备案通知书：项目代码为2017-330521-26-03-089618-000； （2）《湖州市地面水环境保护区划分技术报告》、《湖州市空气质量功能区划分》、《湖州市噪声功能区划》； （3）《德清县环境功能区划》（浙江省人民政府，2016.7.5）； （4）《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（湖政发〔2012〕51号）； （5）浙江呈美化学材料有限公司与环评单位签订的环境影响评价技术咨询合同； （6）浙江呈美化学材料有限公司提供的工艺说明及其它基础资料。 1.1.3产品方案 项目的产品方案详见表1-3。 表1-3 建设项目主体工程及产品方案一览表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计年生产能力; 年运行时间. 1; 2000m2生产车间; 水性涂料; 5000t; 300d. 1.1.4主要生产设备及原辅材料、能源消耗 表1-4 建设项目主要生产设备设施一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 用途. 1; 分散机; XSJ200; 8台; 搅拌. 2; 研磨机; LS-A5-60L; 8台; 研磨. 3; 无泵水帘柜; 自制; 2套; 喷漆（小试）. 4; 烘箱; DHG-9025A; 2台; 烘干（小试）. 5; 螺杆空压机（0.5m3/h）; FG-07; 1台; 提供气动力. 6; 纯水机组（3t/h）; GSJ-0050-1; 1套; 制纯水. 表1-5 建设项目主要原辅材料和能源消耗 序号; 名称; 包装形式; 形态; 年耗用量; 车间暂存量; 暂存 位置; 用途; 来源. 1; 分散剂; 25kg/桶; 液态; 35t; 1.5t; 原料仓库; 涂料辅料; 市场采购. 2; 增稠剂; 25kg/桶; 液态; 25t; 1.0t; 原料仓库; 涂料辅料; 市场采购. 3; 钛白浆; 50kg/桶; 液态; 515t; 10t; 原料仓库; 主要原料; 市场采购. 4; 水性树脂乳液; 25kg/桶; 液态; 2500t; 40t; 原料仓库; 主要原料; 市场采购. 5; 乙二醇丁醚; 25kg/桶; 液态; 25t; 0.5t; 原料仓库; 涂料辅料; 市场采购. 6; 丙二醇甲醚; 25kg/桶; 液态; 25t; 0.5t; 原料仓库; 涂料辅料; 市场采购. 7; 异丙醇; 25kg/桶; 液态; 25t; 0.5t; 原料仓库; 涂料辅料; 市场采购. 8; 色浆; 25kg/桶; 液态; 15t; 0.3t; 原料仓库; 涂料辅料; 市场采购. 9; 纯水; 自制; 液态; 1835t; /; 纯水桶; 主要原料; 自制. 10; 塑料包装桶; 20kg/桶; 固态; 25万个; 0.5万个; 原料仓库; 包装材料; 市场采购. 主要原料理化性质： - 分散剂：本项目使用的分散剂主要成分高分子羧酸钠盐，使润湿分散剂减少完成分散过程所需要的时间和能量，稳定所分散的颜料分散体，改性颜料粒子表面性质，调整颜料粒子的运动性； - 增稠剂：本项目使用的增稠剂主要成分纤维素和膨润土，能增加剪切粘度，涂料的展色性和保水性，防止沉降结块； - 水性树脂乳液：本项目使用的水性树脂乳液主要为水性丙烯酸乳液，主要成分为： - ①水性丙烯酸树脂(45%)，②乳化剂(4.0%)：OP-10(1.4%)，十二烷基苯磺酸钠(2.6%)，③溶剂(51%)：去离子水。 - 乙二醇丁醚：分子式为C6H14O2，分子量118，无色易燃液体，具有中等程度醚味，相对密度0.9，熔点-74.8℃，沸点170.2℃。产品用途：用作涂料、印刷油墨、图章用印台油墨、油类、树脂等的溶剂金属洗涤剂、脱漆剂、脱润滑油剂、汽车引擎洗涤剂、干洗溶剂、环氧树脂溶剂、药物萃取剂；用作乳胶漆的稳定剂、飞机涂料的蒸发抑制剂、高温烘烤瓷漆的表面加工等； - 丙二醇甲醚：分子式C4H10O2，分子量90，无色透明液体，有微弱的醚味，但没有强刺激性气味，由于其分子结构中既有醚基又有羟基，因而它的溶解性能十分优异，可作为溶剂、分散剂或稀释剂用于涂料、油墨、印染、农药、纤维素、丙烯酸酯等工业。也可用作燃料抗冻剂、清洗剂、萃取剂、有色金属选矿剂等，还可用作有机合成原料； 异丙醇：正丙醇的同分异构体，分子式C3H8O，别名二甲基甲醇、2-丙醇，是一种无色透明具有乙醇气味的可燃性液体，沸点82.5℃，熔点-88.5℃，相对密度0.785，溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。 异丙醇是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。 1.1.5 主要公用工程及环保工程依托情况 表1-6 建设项目主要公用工程及环保工程依托情况一览表 类别; 建设名称; 实际能力. 公用工程; 给水; 由德清县水务公司供应，年用水量3222t。. 供电; 由国网德清供电公司供应，年用电量20万kWh。. 排水; 实行雨污分流，雨水就近排入附近河道；生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县恒丰污水处理厂集中处理，制纯水浓水部分用于设备清洗及无泵水帘柜的损耗补充，剩余部分直接纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理。年排水量837t。. 环保工程; 废气处理; 通过在搅拌釜呼吸口、分装口、喷漆试验台安装吸风集气罩收集后进入一套活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。. 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，达标排放。清洗废水和喷台水帘水循环使用不排放，制纯水浓水部分用于设备清洗及无泵水帘柜的损耗补充，剩余部分直接纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理。. 固废处置; 生活垃圾委托环卫部门清运；生产固废收集后妥善处置，不排放。. 噪声防治; 选用低噪声设备；车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；加强设备养护；加强生产现场管理，减少或降低人为噪声。. 1.1.6 劳动定员及工作制度 项目职工定员40人，年生产天数为300天，实行昼间一班制生产。 厂区内不设食堂、宿舍。 1.1.7 项目建设期及投产时间 本项目系利用出租方现有闲置工业厂房组织生产，不需要新建厂房，在完成设备安装、调试后即可投入生产，因此不存在厂房建设期。 本项目预期于2018年9月投产。 |
| 1.2与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2建设项目地理位置与周围环境概况

2.1地理位置 浙江呈美化学材料有限公司年产5000吨水性涂料项目位于德清县阜溪街道长虹东街892号。 德清县位于浙江省北部、杭嘉湖平原西部，地理坐标为东经119°43¢~120°21¢，北纬30°26¢~30°42¢之间。德清县东邻桐乡市，南毗余杭区，西接安吉县，北与湖州市南浔区接壤。德清县县域总面积935.9平方公里，1994年经浙江省人民政府批准，德清县人民政府驻地由乾元镇迁至武康镇。武康镇位于德清县西部半山区，东临乾元镇、武康镇、三合乡，北同湖州市埭溪镇接壤，西同本县莫干山镇、筏头乡毗邻，南侧为余杭市，位于东经119°57′-119°53′，北纬30°30′-30°32′之间。镇域东西长20.4公里，南北宽为22.5公里（见附图1）。 2.2 周围环境状况 本项目选址于德清县阜溪街道长虹东街892号，系租用浙江蓝德能源科技发展有限公司闲置厂房组织生产，出租方厂区周围环境状况见表2-1。 表2-1 出租方厂区周围环境状况 方位; 具体状况（见附图2）. 东侧; 浙江云峰莫干山家居用品有限公司. 南侧; 长虹东街，路以南为浙江天然气德清站. 西侧; 伟业路，路以西为浙江五星包装有限公司和润禾有机硅新材料有限公司. 北侧; 浙江科峰新材料有限公司. 本项目系利用出租方厂区内西北侧一幢工业厂房的三楼组织生产运营，建筑面积2000m2。项目周围环境状况具体见附图2。 项目生产区域周围环境状况详见表2-2。 表2-2 项目生产区周围环境状况 方位; 具体状况（见附图2）. 东侧; 厂区道路和出租方厂房. 南侧; 厂区道路和出租方厂房. 西侧; 出租方厂界，厂界外为伟业路. 北侧; 出租方厂界，厂界外紧邻浙江科峰新材料有限公司. 2.3 地形、地貌、地质 本区地处太湖南岸，是杭嘉湖平原的一个组成部分。区内河网密布，湖荡众多，构成了“水乡泽国”的江南特色。 地层主要是第四系的冲积层，有明显的泻湖地貌，地势平趟，属平坡地～缓坡地。土地承压力一般为6-7 t/m2。境内土壤肥沃，土壤类别为储育型水稻土，土种为湖成白土田。建设项目所在地为农田，高程为2-3.2 m（吴淞基面高程，下同），最高洪水位5.68 m，地震烈度6度。 2.4 气候、气象 本评价区属东亚亚热带季风性气候区，夏半年（四-九月）主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响；冬半年（十-次年三月）主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响。总的气候特点：全年季风型气候显著，四季分明，气候温和，空气湿润，雨量充沛，日照较多，无霜期长。由于地处中纬，冬夏季长，春秋季短，夏季炎热高温，冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。 据德清县气象资料（2006年-2015年）统计，地区基本气象要素如下： 气温：年平均气温为16.7℃，极端最高气温为39.5℃，极端最低气温为-7.6℃；年平均无霜期253天，初日3月14日，终日11月23日；雨量：年平均降水量为1387.3mm，全年平均降雨天数142.3天；年平均相对湿度：75%；风向、风速：本区常年盛行风向为西北风（NW），频率为10.25％；次盛行风向是东风（E），频率为7.80％；全年以东南偏南风（SSE）、东南风（SE）为最少，频率分别为1.45％和2.51％。全年平均风速为2.0m/s。 2.5 水文 德清县境内东部平面河网属运河水系，主要分西、中、东三线，自东南部入境与西大港、东塘港、横塘港、洋溪港等主要河流形成纵横交错、塘漾密布的水系网。河网主要特征是河床坡降小、流速慢、河网密度大、调蓄作用明显。 流经武康城区的河流主要有余英溪、阜溪和湘溪等河流，均属东苕溪水系。余英溪由西向东横贯开发区中部，上游7公里处是对河口水库，下游至秋山颖笠帽分成二支，一支向东经横塘桥闸，百米塘河、新民间入东苕溪，另一支向北汇合阜溪经龙山，王母山港入导流港，余英溪河道流量主要受对河口水库调控。 项目所在区域最终纳污水体为余英溪。 2.6 植被和生物多样性 评价区植被主要有竹、茶、松、杉、果等，以竹类植被占优势。东部以水稻土为主，土层深厚、养分；丰富，以种植粮油作物为主。 德清县境属东洋界动物区的东部丘陵平原亚区，以农田动物群为主。其中蟒蛇、白鹤、鸳鸯、水獭、灵猫等为珍稀动物。 2.7环境功能区划符合性分析： 对照《德清县环境功能区划》（浙江省人民政府，2016.7.5），本项目位于武康环境重点准入区（0521-Ⅵ-0-01）内。 （一）区域特征 武康环境重点准入区（0521-Ⅵ-0-01）。该区域面积为17.69平方公里，为浙江省德清经济开发区（原莫干山经济技术开发区）开发区二、三期区块和砂村区块。开发区二、三期区块布局在开发区东北部，主要为新调整出的工业土地及位于长虹东街以北的低丘缓坡用地，主要包括以制造、新型建材、新型纺织、休闲轻工等四大先进制造业为主导的先进制造集聚区和以生物医药、信息产业、装备制造等高新技术产业为主导的高新技术产业区两个工业功能区；砂村区块位于洛舍镇西南部，杭宁高速公路与杭宁高速铁路之间，原砂村集中开采区域，现已完成低丘缓坡改建作业，为德清高新技术开发区管辖重点开发区域，实行“统一规划，统一实施”。该区域为中度敏感区域。 （二）功能定位 主导环境功能：产业重点发展与污染物消纳功能。 （三）环境功能目标 主导环境功能目标：提供健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康，防范环境风险。 环境质量目标：区域内地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。土壤环境达到《土壤环境质量标准》和土壤环境风险评估规范确定的目标要求。声环境质量达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。 （四）管控措施 调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。 禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 防范重点企业环境风险。合理规划商住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在商住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。 禁止新建工业企业入河、湖、漾排污口，现有的工业企业入河、湖、漾排污口应限期纳管。 加快污水集中处理厂和配套管网建设，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。推进集中供热设施及配套供热管网建设。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 （五）负面清单 三类工业项目：30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造； 69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、肥料制造；农药制造（含有机合成）；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造； 86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。 - 本项目环境功能区划符合性分析 - 表2-3 本项目管控措施符合性分析汇总表 序号; 管控措施; 本项目概况; 符合性分析. 1; 调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。; 本项目行业类别为化学原料及化学制品制造业 （C26），不涉及化学反应，为单纯复配分装项目，属于二类工业项目。; 符合. 2; 禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目。; 本项目行业类别为化学原料及化学制品制造业（C26），不涉及化学反应，为单纯复配分装项目，属于二类工业项目。; 符合. 3; 新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。; 本项目产生废气经处理后均能达标排放；生活污水经化粪池预处理后纳管排入德清县恒丰污水处理有限公司，达标排放。; 符合. 4; 防范重点企业环境风险。优化商住区与工业功能区布局，在商住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。; 本项目位于湖州莫干山高新技术产业开发区，有关部门已在商住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 符合. 5; 禁止新建工业企业入河、湖、漾排污口，现有的工业企业入河、湖、漾排污口应限期纳管。; 本项目不新建入河、湖、漾排污口。; 符合. 6; 加快污水集中处理厂和配套管网建设，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。推进集中供热设施及配套供热管网建设。; 本项目污水纳管处理，供水有配套管网。; 符合. 7; 禁止畜禽养殖。; 本项目不涉及; 符合. 8; 加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目不涉及; 符合. 9; 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。; 本项目不涉及自然生态系统和河湖湿地，不占用水域。; 符合. 综上所述，本项目符合环境功能区划。

# 3环境质量状况

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1.1环境空气 项目所在地常规污染物（SO2、NO2、PM10等）环境空气质量现状引用德清县环境保护局发布的2018年6月13日~6月19日德清县环境空气质量日报，具体见表3-1。 表3-1 大气环境常规污染物（SO2、NO2、PM10等）质量现状 监测时间; 环境空气质量指数（AQI）; 环境空气质量级别; 环境空气质量状况; 主要污染物. 6月13日; 45; 一级; 优; 无. 6月14日; 60; 二级; 良; PM10. 6月15日; 57; 二级; 良; PM10. 6月16日; 51; 二级; 良; PM10. 6月17日; 61; 二级; 良; PM2.5. 6月18日; 60; 二级; 良; PM10. 6月19日; 57; 二级; 良; PM10. 根据监测结果，项目所在地环境空气（常规污染物SO2、NO2、PM10等）质量现状能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，说明评价区内大气环境较好，有一定的环境容量。 3.1.2地表水 本项目所在地最终纳污水体为余英溪，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》中的有关规定，其功能编号为苕溪89，水功能区属于余英溪德清农业、工业用水区，水环境功能区属于农业、工业用水区，目标水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。上横断面地表水环境质量现状引用《德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程环境影响报告书》书中上横断面监测数据，具体见表3-2。 表3-2 上横断面监测数据 单位：mg/L（pH除外） 监测断面; 采样日期; pH; BOD5; DO; NH3-N; CODMn; TP; 总氮; 石油类. 上横断面; 2016.5.13; 第一次; 7.25; 2.0; 6.47; 0.15; 3.59; 0.043; 0.440; 0.02. 第二次; 7.21; 2.4; 6.41; 0.16; 3.64; 0.046; 0.473; 0.02. 2016.5.14; 第一次; 7.29; 1.8; 6.55; 0.17; 3.62; 0.042; 0.448; 0.02. 第二次; 7.25; 2.2; 6.59; 0.16; 3.59; 0.047; 0.416; 0.02. 平均比标值; /; 2.1; 6.51; 0.16; 3.61; 0.045; 0.444; 0.02. Ⅲ类标准值; 6~9; ≤4; ≥5; ≤1.0; ≤6; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05. 根据监测结果，本项目所在地最终纳污水体－余英溪上横断面水质平均值均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具有一定的环境容量。 3.1.3 声环境 本项目选址于德清县阜溪街道长虹东街892号，系租用浙江蓝德能源科技发展有限公司闲置厂房组织生产，属于以工业生产为主的区域，故项目各侧声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准。本项目声环境质量现状以出租方整个厂区进行评价，对项目所在地各侧昼间环境噪声本底进行监测，监测结果见表3-3。 表3-3 项目所在地声环境本底监测结果 单位：dB(A) 位置 时段; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 昼间; 53.2; 54.1; 55.5; 54.9. 3类标准限值; 昼间; 65. 监测结果表明，出租方厂界各侧昼间环境噪声均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，满足相应功能区要求。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目特性和所在地环境特征，确定其主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标及保护级别 序号; 环境 要素; 环境保护 对象名称; 方位; 最近 距离; 规模; 环境功能. 1; 环境 空气; 评价区范围; /; /; /; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级. 2; 水环境; 余英溪; 南侧; 600m; 中型 地表水; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类. 3; 声环境; 评价区范围; 出租方厂界各侧; /; /; GB3096-2008《声环境质量标准》3类. 4; 生 态; 基本不对当地生态环境造成明显影响. 本项目所在地最终纳污水体为余英溪，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》，其功能编号为苕溪89，水功能区属于余英溪德清农业、工业用水区，水环境功能区属于农业、工业用水区，目标水质为Ⅲ类，起始断面为对河口水库大坝，终止断面为东苕溪，无直接饮用水取水口，根据现场踏勘，余英溪上未发现水产养殖区及珍稀水生生物栖息地等，项目所在地也无古树名木及文保单位等其它需要特殊保护的环境敏感目标。

# 4评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 4.1.1地表水 按《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》的有关规定，本项目所在地最终纳污水体－余英溪执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具体见表4-1。 表4-1 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 单位：mg/L（除pH值） 水质指标; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 生化需氧量; 氨氮; 总氮; 总磷. Ⅲ类标准值; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.2. 4.1.2环境空气 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，建设项目所在区域为二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，特征污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，特征污染因子异丙醇参照执行“前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度”标准。具体见下表：具体见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 污染物名称; 环境质量标准; 标准来源. 取值时间; 标准浓度限值. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60mg/m3; GB3095-2012《环境空气质量标准》 二级标准. 24小时平均; 150mg/m3. 1小时平均; 500mg/m3. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40mg/m3. 24小时平均; 80mg/m3. 1小时平均; 200mg/m3. 颗粒物 （粒径小于等于10μm）; 年平均; 70mg/m3. 24小时平均; 150mg/m3. 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35mg/m3. 24小时平均; 75mg/m3. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200mg/m3. 24小时平均; 300mg/m3. 氮氧化物 （NOX）; 年平均; 50mg/m3. 24小时平均; 100mg/m3. 1小时平均; 250mg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 异丙醇; 一次; 0.6mg/m3; 前苏联居民区 标准. 日平均; 0.6mg/m3. 4.1.3声环境 本项目位于德清县阜溪街道长虹东街892号，系租用浙江蓝德能源科技发展有限公司闲置厂房组织生产，属于以生产为主的区域。本项目声环境质量现状以出租方整个厂区进行评价，各侧声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准。具体见表3-3。 表4-3 GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准 单位：dB（A） 类 别; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. |
| --- | --- |

| 污染物排放标准 | 4.2项目污染物排放标准 4.2.1废水 项目营运期生活污水经化粪池预处理后纳管排入德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，纳管水质执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，具体见表4-4。 表4-4 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 单位：mg/L（除pH外） 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35; ≤8; 100. 注：氨氮和总磷纳管水质执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。 德清县恒丰污水处理有限公司尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，见表4-5。 表4-5 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 单位： mg/L（pH除外） 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 磷酸盐 （以P计）; 动植物油. 标准值; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤1. 4.2.2废气 本项目营运期工艺废气中非甲烷总烃排放执行DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》大气污染物特别排放限值，无组织排放执行DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》中表5厂区内挥发性有机会（VOCs）无组织排放限值和表6企业边界大气污染物浓度限值，具体见表4-6~4-8。 表4-6 DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》大气污染物特别排放限值 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值. 1; 非甲烷总烃; 所有; 60mg/m3. 表4-7 DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》中表5厂区内挥发性有机会（VOCs）无组织排放限值 污染物项目; 限值; 限定含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 10mg/m3; 监控点处1小时平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 50mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 表4-8 DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》中表6企业边界大气污染物浓度限值 序号; 污染物项目; 适用条件; 浓度限值. 1; 非甲烷总烃; 所有; 4.0mg/m3. 目前异丙醇无国家排放标准，其单一排气筒排放速率根据GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》6.2的规定计算： Q=CmRKe 式中：Q－排气筒允许排放速率；Cm－标准浓度限值（Cm异丙醇=0.6mg/m3）；R－排放系数，取值6；Ke－地区性经济技术系数，取值1.0。 计算出异丙醇单一排气筒最高允许排放速率为3.0kg/h，排气筒高度不得低于15m。 异丙醇最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GB2.1-2007）中的工作场所时间加权平均允许浓度，厂界无组织排放监控浓度按居住区标准限值的4倍进行控制，具体见下表4-9。 表4-9 异丙醇排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 排放标准（kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 异丙醇; 350; 15; 3.0; 周界外浓度最高点; 2.4. 4.2.3噪声 项目营运期各侧厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，见表4-10。 表4-10 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 单位：dB(A) 时 段; 昼 间; 夜 间. 3类标准值; 65; 55. 4.2.4固废 一般工业固体废物的贮存场执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容。 危险固废执行GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》和国家环保部2013年第 36号公告所发布的修改单内容。 |
| --- | --- |

| 总 量 控 制 指 标 | 4.3总量控制 4.3.1依据 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。我国主要污染物总量控制种类为CODCr、NH3-N 、SO2、NOX、工业烟粉尘和挥发性有机物。结合上述总量控制要求以及综合考虑本项目的排污特点，建议本项目纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N和挥发性有机物。 4.3.2建议总量控制指标 表4-9 总量控制指标建议 类别; 总量控制 指标名称; 产生量（t/a）; 削减量 （t/a）; 排入自然环境的量（t/a）; 建议申请量（t/a）; 区域平衡替代削减量（t/a）. 废水; 水量; 837; 0; 837; 837; 0. CODCr; 0.162; 0.12; 0.042; 0.042; 0. 氨氮; 0.0144; 0.0102; 0.0042; 0.0042; 0. 废气; VOCs; 0.075; 0.033; 0.042; 0.042; 0.084. 项目营运期生活污水经化粪池预处理后纳管排入德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，本项目CODCr和NH3-N排入自然环境的量分别为0.042t/a和0.0042t/a。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）等相关规定：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减，建设单位与污水处理厂签订的纳管协议可作为本项目总量平衡方案。 本项目总量控制指标VOCs申请量为0.042t/a。根据《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉》（国家环发〔2014〕197号）、《浙江省生态环境保护“十三五”规划》（浙政办发〔2016〕140 号）和《浙江省大气污染防治“十三五”规划》（浙发改规划〔2017〕250 号）等相关规定，本项目新增VOCs总量替代比例为1:2；由当地环保部门予以区域平衡。 |
| --- | --- |

# 5建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示及文字说明） 5.1.1生产工艺流程图 图5-1 水性涂料生产工艺流程及产污环节示意图 工艺说明： 本项目产品为水性涂料，生产工艺较为简单，仅对采购进厂的原辅料进行复配分装，不涉及化学反应。 首先将水性树脂乳液、分散剂、增稠剂等按比例投加到搅拌釜，所有投料过程均为人工投加，其中部分色浆需先经研磨，使其粒径达到客户要求（一般需在100目以下），再按比例投加到搅拌釜。然后将搅拌釜置于分散机，分散机的叶轮浸入溶液中进行搅拌，搅拌釜基本保持密闭，设置呼吸口，搅拌时间约30~60min，搅拌均匀后进行喷漆试验，然后进行分装，搅拌釜下方出料口设有阀门，分装时将包装桶放在出料口下方，打开阀门，涂料自然流出，由自动计量磅计量，装满关闭阀门即完成分装。 本项目小试过程为取少量涂料进行喷漆作业，本项目设置两个无泵水帘柜，配置两把喷枪，水帘柜工作时，利用负压气力原理，工作时在齿板与弧板间因负压形成强大气流，使这里的水产生涡旋对吸入的漆雾进行冲洗，空气被风机排出室外，漆渣留于水中，水帘水在水帘柜底部水槽，循环使用不排放。喷漆目标为钢管（长度约10cm），每根钢管喷涂面积约0.001m2，一次喷涂用料量3~5g，然后在烘箱烘干（烘干温度140℃，烘干10min左右），观察试验品的颜色与客户要求是否一致，若一致，则进行分装，若有差异，则在涂料中添加色浆进行调配颜色，直至所配成品符合客户要求后进行分装。 本项目调配涂料时添加的水为纯水，车间内设置一套纯水机组，该纯水机组出水能力为3t/h，制备好的纯水置于纯水桶，现制现用，产生的浓水设有水桶收集，用于设备清洗和水帘水损耗补充，不排放。 本项目每天作业结束后或更换颜色需对设备进行清洗，主要是搅拌釜、研磨机等设备。废水收集后进入暂存池，定期在池内添加药剂处理，沉渣捞出，处理后的水循环使用，不排放。 5.2项目主要污染工序 5.2.1项目建设期主要污染工序 本项目系利用已有的工业厂房进行生产，并不新建厂房，在完成设备安装、调试后即可投入生产，因此不存在厂房建设期，故在此不列建设期主要污染工序。 5.2.2项目营运期主要污染工序 表5-1 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; YG1; 工艺废气; 搅拌、分装以及喷漆小试; 非甲烷总烃、异丙醇. 废水; YW1; 生活污水; 职工生活; CODCr、NH3-N. YW2; 清洗废水; 设备进行清洗工序; CODCr、SS. YW3; 喷台水帘水; 喷漆小试; CODCr、SS. YW4; 制纯水浓水; 制纯水工序; /. 固废; YS1; 生活固废; 职工生活; 生活垃圾. YS2; 生产固废; 水帘水和清洗废水捞取沉渣; 漆渣. 制纯水工序; 废树脂和膜片. 废气处理; 废活性炭. 噪声; YN1; 机械噪声; 机械设备运行; 噪声. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. 5.3 营运期污染源强分析 5.3.1废气 本项目主要是原辅料搅拌、分装以及喷漆试验时产生的工艺废气。 本项目原辅料搅拌、分装过程中添加的少量有机溶剂会有一定的挥发，挥发量较少，参照同类型水性涂料生产企业调查资料显示，废气产生量按助剂的0.1%计，本项目有机溶剂用量分别为乙二醇丁醚25t/a，丙二醇甲醚25t/a，异丙醇25t/a，总用量75t/a，则挥发的乙二醇丁醚25kg/a，丙二醇甲醚25kg/a，异丙醇25kg/a，挥发性有机废气产生量共计75kg/a，产生源强较小。 本项目喷漆试验在两座敞开式无泵水帘柜进行，喷漆试验每次用料量约5g，每天试验使用的涂料量不超过0.5kg，则一年喷漆试验所用涂料量约0.15t/a，涂料中乙二醇丁醚、丙二醇、异丙醇含量均为0.5%左右，有机溶剂在喷漆和烘干过程中全部挥发，挥发量为0.75kg/a，产生量极少，可忽略不计。 为减少废气无组织排放，本评价要求项目方在搅拌釜呼吸口、分装口上方、喷漆试验台设置集气罩收集废气后进入一套活性炭吸附装置处理后通过不低于15m的排气筒排放，设计风量5000m3/h，收集效率以75%计，活性炭吸附装置处理效率以60%计，则挥发性有机废气排放量为0.042t/a，其中有组织排放0.023t/a，排放速率为0.0096kg/a，排放浓度为2.0mg/m3，无组织排放0.019t/a。 表5-2 本项目工艺废气产生排放情况汇总表 污染物名称; 产生工序; 产生量（t/a）; 有组织排放量（t/a）; 无组织排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 搅拌、分装; 0.05; 0.015; 0.013. 喷漆小试; 0.0005; /; /. 异丙醇; 搅拌、分装; 0.025; 0.008; 0.006. 喷漆小试; 0.00025; /; /. VOCs; 0.076; 0.023; 0.019. 5.3.2废水 （1）生活污水 本项目职工定员40人，员工生活用水量以50L/人·d，年生产天数为300d，污水排放量以用水量的80%计，计算得生活污水排放量为480t/a。生活污水经化粪池预处理后，其水质污染物浓度为：CODCr约300mg/L，NH3-N约30mg/L，则主要污染物的产生量分别为CODCr：0.144t/a、NH3-N：0.0144t/a。生活污水水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后可纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，达标排放。德清县恒丰污水处理有限公司尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，则排入自然水体的主要污染物量为CODCr：0.024t/a、NH3-N：0.0024t/a，预计对最终纳污水体－余英溪水环境质量的影响较小。 - （2）清洗废水 - 本项目每天工作结束后或更换颜色时，需对设备进行清洗，清洗废水产生量约2t/d，该废水经收集后进入厂区收集池，经添加药剂处理捞出沉渣后循环使用，不排放，定期添加新水补充损耗。 - （3）喷台水帘水 - 本项目配置好的涂料需进行喷漆试验，该试验在无泵水帘柜进行，水帘水暂存在水帘柜下方水槽，定期添加药剂处理捞出沉渣循后环使用，不排放，只需定期添加新水补充损耗。 - （4）制纯水浓水 本项目配制水性涂料时需添加纯水，本项目设一套纯水机组，设计制纯水能力为3t/h，制备纯水工艺流程如图5-2所示。 图5-2 纯水制备工艺流程图 工艺简介：将自来水引入原水箱，通过原水泵进入多介质过滤器，过滤掉杂质，通过反渗透系统去除大部分电解质和大分子化合物，制得的纯水进入纯水箱备用。自来水通过纯水装置去除呈离子形式杂质后形成纯水，处理过程会产生一定的浓水，其纯水与浓水产生的比例约为7:3。本项目纯水用量约为1835t/a，则浓水产生量约为787t/a。纯水制备过程产生的浓水含少量盐分，CODCr<50mg/L。该废水水质污染较小，项目方设置浓水暂存桶，制纯水浓水部分用于设备清洗及无泵水帘柜的损耗补充，剩余部分直接纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，排水量约357t/a。 清洗废水、喷台水帘水循环使用可行性分析： 本项目生产过程中清洗废水、喷台水帘水主要是由于油漆的树脂类、助剂类以及各种颜色的色浆混于水中，主要污染因子为COD、SS、色度等，通过集水池收集废水并投加专用漆雾絮凝剂，通过搭桥的原理絮凝集中并且利用物理的原理上浮在水面，把水中的胶体及漆渣凝聚分离悬浮，定期捞取，使水质变清澈，COD、SS、和色度去除效果较好，基本可以处理至无色透明状，且项目冲洗用水对水质要求不高，所以通过絮凝沉淀的方式处理后的废水可以循环使用。 本项目水平衡图见图5-3。 图5-3 项目水平衡图 5.3.3固废 （1）生活垃圾 本项目职工定员40人，生活垃圾的产生量按1.0kg/人·d，年工作日以300d计算，每年的生活垃圾量约为12.0t，集中收集后委托当地环卫部门及时清运，不排放，对周围环境无影响。 （2）生产固废 ①废树脂和膜片 本项目纯水机离子交换树脂和反渗透膜每1个月更换一次，其重量约为40kg，因此营运期废树脂及膜片产生量约为0.48t/a，对照《国家危险废物名录》（2016版），该固废属于危险固废，废物类别为HW13有机树脂类废物，废物代码为900-015-13，集中收集后拟委托安吉美欣达再生资源开发有限公司集中处置，不排放。 ②漆渣 本项目水帘水和清洗废水需添加药剂处理，捞出沉渣，沉渣主要成分为漆渣，另外分散机清理时也会产生少量漆渣，漆渣产生量约5.0t/a。由于本项目产品为水性涂料但含有少量有机溶剂，对照《国家危险废物名录》（2016版），该固废属于危险固废，废物类别为HW12染料、涂料废物，废物代码为900-252-12，集中收集后拟委托安吉美欣达再生资源开发有限公司集中处置，不排放。 ③废活性炭 本项目喷漆试验时废气经收集进入一套活性炭吸附装置处理，由于废气产生量极少，活性炭装填量约0.2t，约1年更换一次，废活性炭产生量约0.24t/a，对照《国家危险废物名录》（2016版），该固废属于危险固废，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，集中收集后拟委托安吉美欣达再生资源开发有限公司集中处置，不排放。 ④有机溶剂包装桶 本项目采购进厂的有机溶剂使用完毕后会产生一定量的废包装桶，约合3t/a，对照《国家危险废物名录》（2016版），该固废属于危险固废，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，集中收集后拟委托安吉美欣达再生资源开发有限公司集中处置，不排放。 ⑤其他包装桶 本项目其他原料也均为塑料桶装，当原料使用完毕后会产生一定量废包装桶，约合120t/a，该固废不属于危险固废，集中收集后由供应商回收处置，不排放。 根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）附件1及相关标准规范要求，本次评价对项目产生的副产物进行判定及汇总： - 项目副产物产生情况汇总见表5-3。 表5-3 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 12.0t/a. 2; 废树脂和膜片; 纯水机组树脂更换; 固态; 废树脂和膜片; 0.48t/a. 3; 漆渣; 水帘水和清洗废水捞取沉渣; 固态; 漆渣; 5.0t/a. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 0.24t/a. 5; 有机溶剂废包装桶; 有机溶剂使用完毕; 固态; 含有机溶剂塑料桶; 3t/a. 6; 其他包装桶; 其他原料使用完毕; 固态; 塑料桶; 120t/a. B、副产物属性判断 a、固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种副产物均属于固体废物，具体情况见表5-4。 表5-4 副产物属性判定表（固态废物属性） 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 是; D1，Q1. 2; 废树脂和膜片; 纯水机组树脂更换; 固态; 废树脂和膜片; 是; R8，Q1. 3; 漆渣; 水帘水和清洗废水捞取沉渣; 固态; 漆渣; 是; D1，Q1. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; 是; R8，Q10. 5; 有机溶剂包装桶; 有机溶剂使用完毕; 固态; 含有机溶剂塑料桶; 是; R8，Q1. 6; 其他废包装桶; 其他原料使用完毕; 固态; 塑料桶; 是; R8，Q1. b、危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定项目产生的固体废物是否属于危险废物，具体详见表5-5。 表5-5 副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 是否属于危废; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 废树脂和膜片; 纯水机组树脂更换; 是; 900-015-13. 3; 漆渣; 水帘水和清洗废水捞取沉渣; 是; 900-252-12. 4; 废活性炭; 废气处理; 是; 900-041-49. 5; 有机溶剂包装桶; 有机溶剂使用完毕; 是; 900-041-49. 6; 其他废包装桶; 其他原料使用完毕; 否; /. C、固体废物分析结果汇总 a、本项目固体废物分析结果见表5-6。 表5-6 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 属性; 废物代码; 产生 量; 处置去向. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; /; /; 12.0t/a; 集中收集后委托当地环卫部门清运. 2; 废树脂和膜片; 纯水机组树脂更换; 液态; 废树脂和膜片; 危险固废; 900-015-13; 0.48t/a; 集中收集后委托安吉美欣达再生资源开发有限公司处理. 3; 漆渣; 水帘水和清洗废水捞取沉渣; 固态; 漆渣; 危险固废; 900-252-12; 5.0t/a. 4; 废活性炭; 废气处理; 液态; 废活性炭; 危险固废; 900-041-49; 0.24t/a. 5; 有机溶剂包装桶; 有机溶剂使用完毕; 固态; 含有机溶剂塑料桶; 危险固废; 900-041-49; 3t/a. 6; 其他废包装桶; 其他原料使用完毕; 固态; 塑料桶; 一般固废; /; 120t/a; 集中收集后由供货商回收. b、本项目危险废物汇总见表5-7。 表5-7 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废树脂和膜片; HW13有机树脂类废物; 900-015-13; 0.48t/a; 制纯水机组树脂更换; 固态; 废有机树脂; 废有机树脂; 1月/次; T; 委托安吉美欣达再生资源开发有限公司处理. 2; 漆渣; HW12染料、涂料废物; 900-252-12; 5t/a; 水帘水和清洗废水捞取沉渣; 固态; 漆渣; 有机溶剂; 1周/次; T /I. 3; 废活 性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 0.24t/a; 废气 处理; 固态; 有机 溶剂; 有机溶剂; 1年/次; T /In. 4; 有机溶剂包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 3t/a; 有机溶剂使用完毕; 固态; 含有机溶剂塑料桶; 有机溶剂; 1天/次; T /In. 5.3.4噪声 项目营运期噪声主要是设备运行噪声，噪声强度60dB(A)～75dB(A)，见表5-8。 表5-8 项目营运期设备噪声源源强 序号; 设备名称; 声源位置; 数量 （台/套/条）; 单机噪声强度 dB(A); 特征. 1; 分散机; 生产车间内; 8台; 60~65; 间歇，8h. 2; 研磨机; 8台; 60~65; 间歇，8h. 3; 无泵水帘柜; 2套; 60~65; 间歇，8h. 4; 烘箱; 2台; 60~65; 间歇，8h. 5; 螺杆空压机（0.5m3/h）; 1台; 70~75; 间歇，8h. 6; 纯水机组（3t/h）; 1套; 60; 间歇，8h.

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 工艺废气（YG1） | 非甲烷总烃、异丙醇 | 0.075t/a | 有组织0.023t/a |
|  |  |  |  | 无组织0.019t/a |
| 水 污 染 物 | 营运期 生活污水 （YW1） | 水量 | 480t/a | 480t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L 0.144t/a | 50mg/L 0.024t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L 0.0144t/a | 5mg/L 0.0024t/a |
|  | 营运期 清洗废水 （YW2） | CODCr、SS | 循环使用不排放 |  |
|  | 营运期 喷台水帘水 （YW3） | CODCr、SS | 循环使用不排放 |  |
|  | 营运期 制纯水浓水 （YW4） | 水量 | 357t/a | 357t/a |
|  |  | CODCr | 50mg/L 0.018t/a | 50mg/L 0.018t/a |
| 固 体 废 物 | 营运期 生活固废 （YS1） | 生活垃圾 | 12.0t/a | 委托当地环卫部门清运，不排放。 |
|  | 营运期 生产固废 （YS2） | 废树脂和膜片 | 0.48t/a | 集中收集后委托安吉美欣达再生资源开发有限公司处理 |
|  |  | 漆渣 | 5.0t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.24t/a |  |
|  |  | 有机溶剂包装桶 | 3t/a |  |
|  |  | 其他废包装桶 | 120t/a | 集中收集后由供货商回收 |
| 噪 声 | 营运期 机械噪声 （YN1） | 噪声 | 营运期设备噪声强度在60B(A)-75dB(A)之间。 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 根据现场踏勘，项目所在地已经是人工生态环境。另外由于项目营运期内产生的污染物量较小，同时项目营运期内产生的污染物均能得到很好的控制和处理，预计不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持等生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

7.1建设期环境影响简要分析 本项目系利用已有的工业厂房进行生产，并不新建厂房，在完成设备安装、调试后即可投入生产，因此不存在厂房建设期，在此不作建设期环境影响评价。 7.2营运期环境影响分析： 7.2.1废气环境影响分析 本项目主要是原辅料搅拌、分装以及喷漆试验时产生的工艺废气。 本项目喷漆试验在两座敞开式无泵水帘柜进行，喷漆时产生的废气经水帘除漆雾，废气经收集后进入一套活性炭吸附装置处理后通过一根不低于15m的排气筒排放。本项目喷漆试验每次用料量约5g，每天试验使用的涂料量不超过0.5kg，则一年喷漆试验所用涂料量约0.15t/a，涂料中乙二醇丁醚、丙二醇、异丙醇含量均为0.5%左右，有机溶剂在喷漆和烘干过程中全部挥发，产生源强极小，本评价不进行细化定量分析，挥发性有机废气排放量可忽略不计。 本项目原辅料搅拌、分装过程中添加的少量有机溶剂会有一定的挥发，挥发量较少，为减少废气无组织排放，要求在搅拌机及分装口上方安装吸风集气罩收集后进入一套活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放。预计工艺废气中主要污染因子非甲烷总烃（乙二醇丁醚和丙二醇甲醚以非甲烷总烃表征）排放浓度能达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》相关标准，异丙醇有组织排放速率能够达到GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》6.2的规定计算值，有组织排放浓度能够达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GB2.1-2007）中的工作场所时间加权平均允许浓度，厂界无组织排放浓度能达到居住区标准限值的4倍值标准，对当地大气环境质量影响较小。 7.2.3水环境影响分析 根据工程分析，本项目生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，达标排放，清洗废水和喷台水帘水循环使用不排放，制纯水浓水部分用于设备清洗及无泵水帘柜的损耗补充，剩余部分直接纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，对项目所在地最终纳污水体－余英溪水环境质量的影响很小。 7.2.4固体废物环境影响分析 表7-1 固废产生和去向情况统计 序号; 固废名称; 固废 产生量; 固废性质; 去向. 1; 生活垃圾; 12.0t/a; /; 集中收集后委托当地环卫部门清运. 2; 废树脂和膜片; 0.48t/a; 危险废物; 集中收集后委托安吉美欣达再生资源开发有限公司处理. 3; 漆渣; 5.0t/a; 危险废物. 4; 废活性炭; 0.24t/a; 危险废物. 5; 有机溶剂包装桶; 3t/a; 危险废物. 6; 其他废包装桶; 120t/a; 一般固废; 集中收集后由供货商回收. 合计; 140.72t/a; 不对外直接排放. 由上表可知，本项目实施后各项固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。 本项目应建立全厂统一的固废分类收集、统一堆放场地制度。堆放场所须按防雨淋、防渗漏等要求设置，存放容器必须加盖密闭，防止泄漏。各类废物由密闭容器收集后暂存在暂存场地内，不得露天放置。放置场所做好地面的硬化防腐，并设置明显的标志。 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表 7-2。 表7-2 固体废物结果汇总表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 废树脂和膜片; HW13有机树脂类废物; 900-015-13; 车间 东侧; 20m2; 袋装; 5吨; ＜1年. 2; 漆渣; HW12染料、涂料废物; 900-252-12; 袋装; 5吨; ＜1年. 3; 废活 性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 袋装; 5吨; ＜1年. 4; 有机溶剂包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 空桶; 5吨; ＜1年. （1）贮存场所（设施）污染防治措施： 项目方拟在生产车间东侧设置一间面积约20m2的危废仓库，具体位置详见平面布置图，项目方将根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》等规范，完善危险废物暂存场所（设施）、废物堆放等要求。 a、危险废物暂存场所（设施）规范化 ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 b、危险废物的堆放规范化 ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； ②危险废物堆要防风、防雨、防晒； ③危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集； ④为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加，贮存场周边建议设置导流渠； ⑤为加强监督管理，贮存场应按《设置环境保护图形标志》要求设置指示牌； ⑥应建立检查维护制度，定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ⑦应建立档案制度，应将入场的一般固体废物的种类和数量以及相应资料详细记录在案，长期保存。 （2）运输过程的污染防治措施： 本项目产生的危废由安吉美欣达再生资源开发有限公司采用专用运输危险废物的车辆负责运输，装运危险废物的容器根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散，转移危险废物时，将按照规定填危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告，转移遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他规定要求。 （3）利用或者处置方式的污染防治措施： 本项目危险废物委托安吉美欣达再生资源开发有限公司处置，本项目产生的废树脂和膜片（HW13）、漆渣（HW12）、废活性炭（HW49）、有机溶剂包装桶（HW49），属于该资质单位处置范围之内，本项目已与安吉美欣达再生资源开发有限公司签订了“危险废物委托处理意向书”。 综上，只要企业落实好各类废物，特别是危险固废的收集、贮存、运输、利用、处置等各环节污染防治措施及环境管理措施，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，加强管理，及时处置，则固体废物对环境的影响不大。 7.2.5噪声环境影响分析 （1）噪声源调查与分析 项目生产过程中产生的噪声主要为设备运行时产生的设备噪声，强度一般在60dB(A)-75dB(A)，具体噪声源强可见表5-8。 （2）拟采取的噪声污染防治措施 Ⅰ. 选用低噪声设备； Ⅱ. 生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗； Ⅲ. 平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 （3）预测模式： ① 室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下述公式计算： 式中： Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A — 倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ② 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下述公式近似求出： Lp2= L p1-（TL+6） TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 ③ ΣAi的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 a、距离衰减Ad L(r)= L(r0)-20lg(r/r0) 式中：r0——为点声源离监测点的距离，m r——为点声源离预测点的距离，m b、屏障衰减Ab Ad=20lg2πNtanh2πN+5. 其中N为菲涅尔系数。 项目屏障衰减主要考虑建筑衰减，根据类比资料，有门窗设置的构筑物其隔声量一般为10~25 dB，预测时取20dB ；构筑物无门窗设置，其隔声量一般为20~40 dB，预测时建筑隔声量取20dB。 构筑物衰减，本评价按一排构筑物降低8 dB(A)，二排构筑物降低10 dB(A)，三排构筑物降低15 dB(A)。 c、空气吸收衰减Aa 空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aa可直接查表获得。 ④ 叠加影响 如有多个声源，则逐个计算其对受声点的影响，声压级的叠加按下式计算： Lp=10lgi10Lpi10. （4）预测参数 按现有的厂区总图布置方案，根据上述模型预测计算，预测项目营运期厂界噪声值。 根据以上所给出的噪声预测模式以及参数（见第五章主要设备源强表），计算得项目厂界噪声贡献值见表7-3： 表7-3 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 预测时间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 51.1; 50.3; 51.5; 51.8. 3类标准值; 昼间; 65. 由表7-3预测结果看，本项目投产后，项目各侧厂界昼间噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，对周围声环境的影响不大。 7.3 项目行业技术装备、生产管理符合性分析： （1）《关于做好推进传统精细化工技术装备水平提升工作的通知》符合性分析 对照2005年12月17日由浙江省经济贸易委员会、浙江省环境保护局联合颁发的《关于做好推进传统精细化工技术装备水平提升工作的通知》（浙经贸医化[2005]1056号）文件要求，本评价对项目生产装备符合性进行分析，详见表7-4。 表7-4 《关于做好推进传统精细化工技术装备水平提升工作的通知》符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 不得使用压缩空气、真空压吸输送易燃化工介质。若介质特性及工艺无法替代时，须对输送排气进行统一收集。; 本项目液体物料均通过固定泵输送或人工投加方式，不使用压缩空气、真空压吸输送。; 符合. 2; 固体投料应设密封投料装置，不得敞口投料。以剧毒物品为生产介质的设备和母液、污水的收集槽，不得使用敞口设备，确因排渣、清渣需要，该设备应设密闭排渣装置。; 本项目无固体原料，无敞口设备，且无剧毒品生产介质。; 符合. 3; 固液分离不得使用敞口设备，淘汰真空抽滤设备。确因工艺介质要求必须使用敞口设备，须对设备布置区域作独立隔离，并设立独立的尾气排风处理系统。; 本项目不涉及固液分离。; 不涉及. 4; 加强职业防护。使用化学危险品原料的生产车间应改善作业环境，采用可靠的集中排风处理系统，降低有害介质的浓度。不得使用轴流风机进行通风。; 本项目分装线产生的工艺废气中VOCs经吸风集气罩收集后经一套活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放。; 符合. 5; 溶剂储罐必须配备呼吸阀、防雷装置、防静电装置和降温装置。大的罐区应有冷凝系统，进行降温和吸收呼吸气。; 本项目不设储罐。; 不涉及. 6; 提倡采用连续化生产工艺和定量化控制技术，减少“三废”产生量，提高产品收得率。; 本项目仅进行复配分装，“三废”产生量较小; 符合. （2）《浙江省化工行业生产管理规范指导意见》符合性分析 为指导和规范浙江省化工企业布点、建设和生产行为，提升企业技术装备水平，实现安全生产和清洁生产，加快化工行业的转型升级和整体素质的提升，浙江省经信委会同省环保厅、省安监局组织制定了《浙江省化工行业生产管理规范指导意见》（浙经信医化[2011]759号），对照该意见对企业进行符合性分析，具体见表7-5。 表7-5 《浙江省化工行业生产管理规范指导意见》符合性分析 分类; 文件要求; 本项目情况; 是否符合. 一：选址和总图布置. 1; 新建危险化学品生产、储存项目应当在依法规划的专门用于危险化学品生产、储存场所的集聚区或园区内进行建设。园区和集聚区外的企业要逐步向园区和集聚区搬迁集聚。; 本项目为水性涂料生产，仅为复配分装，选址于湖州莫干山高新技术产业开发区。; 符合. 2; 园区内的化工企业布点应充分考虑周边居住区等敏感点及相邻周边企业所使用物料的特性、生产工艺特点和风向频率等因素，企业与敏感点之间应设置必要的缓冲带，性质相同或相近、或产品与设施有协作关系的企业宜相邻建设。; 本项目附近无居民住宅等环境敏感点，最近的居民住宅距离本项目约930m。; 符合. 3; 化工企业的总图布置应充分利用厂房、装置、管廊（架）等空间，节约占地、减少能耗。结合项目周边敏感点情况，将重点污染源远离敏感点布置，减少对周边环境的影响。; 本项目厂区总平图设计符合要求。; 符合. 4; 化工企业内的设施、设备布置应按照生产流程顺序，同类设备适当集中；产生腐蚀性、粉尘、尾气、有毒和易凝介质的设备应按流程顺序紧凑布置，并采取相应的防范措施；对易结焦、堵塞，因温降、压降等因素可引发副反应的相关设备，应靠近布置；对有高差要求的设备应保持合理的高差。; 项目设备设施根据工艺流程合理布置。; 符合. 5; 除个别用于值班的倒班宿舍外，新建化工企业不宜在厂区内设置员工宿舍等与生产保障无直接相关的生活辅助设施。; 本项目厂区内不设置宿舍。; 符合. 6; 园区或企业的事故应急池，应急事故水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时的消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定。; 本项目租用浙江蓝德能源科技发展有限公司闲置厂房，出租方已设置事故应急池，其有效容积能够满足应急使用。; 符合. 二：储运. 7; 化学品的储存场所应严格遵守《常用危险化学品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》、《工作场所安全使用化学品规定》，建立健全各项管理制度及执行制度的监督机制，做好防火、防洪（汛）、防盗、防破坏等工作。; 项目将按照相关要求设置化学品储存场所，建立健全相关制度并做好各类防范工作。; 符合. 8; 储存易燃、易爆化学危险物品的场所必须有明显标识。其内容应将闪点、熔点、自燃点、爆炸极限、毒理性质等理化数据，以及防火、防爆、灭火、安全运输、泄漏应急措施等注意事项标注在醒目的标识牌上。; 项目将按照相关要求设置标识、标牌。; 符合. 9; 企业的仓储能力应与其生产规模相适应，严禁露天堆放危险化学品和固体废物；甲类物品仓库应单独设置，鼓励园区设立共用危险化学品仓储设施，优先采用管道输送。; 项目仓储能力与生产批次、规模相适应，并按类别分别储存在对应的原料仓库内。; 符合. 10; 沸点低于45℃的甲类液体应采用压力储罐储存，并按相关规范落实防火间距；当沸点高于 45℃的易挥发介质如选用固定顶储罐储存时，须设置储罐控温和罐顶废气回收或预处理设施，储罐的气相空间宜设置氮气保护系统，储罐排放的废气须收集、处理后达标排放。物料进入储罐过程宜装设平衡管，减少因大呼吸产生的废气的排放量。; 本项目不涉及甲类液体，不设储罐储存原料。; 不涉及. 11; 可燃液体储罐不宜与液化烃、化学药剂等储罐布置在同一罐组内；有剧毒物料应单独布置在一个罐组内；所有储罐均应设置围堰及应急池，围堰总体积大于最大储罐溶剂之和。; 本项目不设储罐。; 不涉及. 12; 地埋式储罐应有可靠的防腐措施，并设储罐泄漏防渗和收集措施。; 本项目不设储罐。; 不涉及. 13; 室外长距离输送极度危害的气体宜采用带惰性气体的管间保护套，并对管间保护气体成分做定期检测。; 本项目不涉及。; 不涉及. 14; 可燃气体、液化烃和可燃液体的金属管道除需要法兰链接外，均应采用焊接连接。公称直径等于或小于25mm的可燃气体、、液化烃和可燃液体的金属管道和阀门采用锥管螺纹连接时，除能产生缝隙腐蚀的介质管道外，应在螺纹处采用密封焊接。; 本项目不涉及。; 不涉及. 15; 封闭的管路应设流体膨胀设施；不隔热的液化烃管道应设安全阀，有条件的企业其管道出口应连接至火炬系统；不隔热的易燃、可燃轻质液体的管道亦应采取管道泄压保护措施。; 本项目不涉及。; 不涉及. 16; 容器间物料的输送及实施桶装物料加料，不得采用压缩空气或真空的方式抽压，应采用便携式泵或固定泵输送。; 本项目液体物料均通过固定泵输送或人工投加方式，不使用压缩空气、真空压吸输送。; 符合. 17; 储存可燃液体的塑料吨桶应集中设立桶堆放区，并设置防流淌措施，不得在生产场所、厂区到路边存放。; 本项目原料存放设原料仓库，设置防流淌措施。; 符合. 18; 遇水燃烧、易燃、自燃和液化气体等化学物品不可存放在低洼仓库或露天场地。自燃、易燃化学物品的堆垛要置于温度较低、通风良好的场所，并设置通风降温装置和消防安全设施。; 本项目原料存放设原料仓库，通风设施和消防安全设施设置合理。; 符合. 19; 使用剧毒化学品的企业应设置专门的包装物、废弃物回收储存场所；空桶应在制定场所堆放，并设残留物收集设施；危险化学品包装物品不得移交不具备资质的企业或个人处置。; 本项目不涉及剧毒化学品，危险化学品设置了规范的固废储存场所，且包装桶委托安吉美欣达再生资源开发有限公司处置，不排放。; 符合. 20; 有毒、有害液体的装卸应采用密闭操作技术，配置局部通风和净化系统以及残夜回收装置。; 本项目液体原料均为桶装，不涉及装卸。; 符合. 三：工艺、装备及控制要求. 21; 化工企业须采用密闭生产工艺，对因工艺需要作业的加料、出料、分离、取样场所必须采取可靠的防物料外泄的技术措施，严禁敞口作业。; 本项目液体物料均通过固定泵输送或人工投加方式。; 符合. 22; 容易发生泄漏的易燃、易爆、剧毒物品生产装置应设有能迅速停止进料、防止泄漏的安全连锁设施， 并具有捕集流失危险物品的措施。; 本项目液体物料均通过固定泵输送或人工投加方式，且输送距离较短，能够迅速停止进料，并有效捕集流失危险物品。; 符合. 23; 易燃、易爆工艺装置必须设置超温、流量、超压检测仪表和报警安全联锁装置；可燃气体（蒸汽）有可能泄漏扩散处必须设置可燃气体浓度检测报警装置；所有自动控制系统必须同时并行设置手动控制系统。; 本项目不涉及。; 不涉及. 24; 在有可燃气体（液体危险化学品蒸气）可能泄露散的地方，应设置可燃气体浓度检测、报警器。; 本项目投产后将在车间设置可燃气体浓度检测、报警器。; 符合. 25; 易燃、易爆工艺装置的放空管出口处必须设置阻火器；应反应物料爆聚、分解造成超温、超压可能引发火灾、爆炸危险的而设备，必须设置带有降温装置的自动和手动紧急泄压事故排放收集处理槽。; 本项目不涉及。; 不涉及. 26; 物料计量鼓励采用机械或自动计量方法，减少液体计量罐的使用。; 项目液体物料采用计量泵计量。; 符合. 四：安全、环保与职业卫生. 27; 企业应依法开展安全、环保、节能等评估工作，认真履行建设项目“三同时”的相关规定。; 本项目将依法开展安全、环保、节能等评估工作。; 符合. 28; 企业应加强安全文化建设，建立安全、环保相关的管理制度，制订安全、环保应急处理预案，并做到定期演练。; 企业将按照相关要求执行。; 符合. 29; 企业要积极开展安全生产标准化工作，通过开展岗位达标、专业达标，推进企业的安全生产标准化，不断提高安全管理水平。; 企业将按照相关要求执行。; 符合. 30; 严格化工从业人员的基本从业条件，重点落实主要负责人、分管安全、生产和技术负责人、安全管理人员的基本从业条件；强化对危险性较高的生产车间负责人、班组长，岗位操作人员的基本从业条件管理，并认真执行《关于提高我省危险化学品生产企业人员安全生产从业条件的指导意见》文件要求。; 企业将按照相关要求执行。; 符合. 31; 特殊工种操作人员必须经过系统的技能培训，取得相应资格方可持证上岗；操作时必须严格执行生产工艺操作规程和安全管理制度，不得擅自改变工艺指标；改变或修正工艺指标，须有企业生产技术负责人审批下达的书面通知；要严格执行交接班制度，按时做好生产记录，不得擅自离开工作岗位，不得在生产装置处在异常状态时进行交接班。; 企业将按照相关要求执行。; 符合. 32; 试生产方案要组织论证；严格执行开、停车规定。; 企业将按照相关要求执行。; 符合. 33; 进入设备（容器）内检修前要置换通风，取样分析有限空间中有毒有害和可燃物质的浓度、氧含量等，检验合格方可作业；设备内要有足够的照明，照明灯具必须符合防潮、防爆等安全要求；进入设备前要进行必要的安全隔绝，切断动力电，穿戴适用的个人劳动防护用品、防毒器具，安排专人监护，并有抢救等应急措施；作业过程中至少每隔 4 小时取样分析一次，发现检修作业条件发生变化，并有可能产生危险时要立即停止作业，迅速撤出人员。; 企业将按照相关要求执行。; 符合. 34; 废气应分类收集、分质处理，采用各种成熟的技术及其组合工艺处理各类废气污染物。单一组分高浓度废气优先考虑采用各种回收工艺。对酸性废气污染物可根据实际情况选用降膜吸收、水喷淋、碱喷淋等处理措施；对有机废气污染物可根据实际情况选用冷凝、活性碳（碳纤维）吸附、催化焚烧、热力焚烧以及其它适用的新技术；对污水处理过程中产生的废气、臭气可采取生物滤池、土壤植物吸收、热力焚烧及其它适用的新技术。; 环评文件已提出相应的污染防治措施，企业将按要求执行。; 符合. 35; 生产尾气应分类收集，如收集的尾气采用明火焚烧处理工艺，必须对尾气中的含氧量实行严格控制，应设置在线氧含量检测及超标报警、联锁设施，确保安全焚烧。; 环评文件已提出相应的污染防治措施，企业将按照要求执行。; 符合. 36; 有恶臭气体或粉尘排放的设备必须采取密闭、负压、除尘、净化回收等措施；处置含有可溶性毒物的固体废物（渣）时，必须采取防渗漏措施，严禁不加处理埋入地下或倾入水体。; 环评文件已提出相应的污染防治措施，企业将按照要求执行。; 符合. 37; 各生产工段（车间）污水按照清污分流、雨污分流、污污分流的原则做好废水的分类收集工作。必要时在车间实施部份废水的预处理。各类污水应采用地上管网或架空管架、管沟输送，不得将污水输送管线埋入地下。现有化工企业应尽快对地下污水管线进行改造，实施“下改上”。对一些高浓度、难降解以及高盐、高氨氮等难处理废水及含特殊污染因子的废水，应单独实施预处理。污水处理措施应充分考虑技术上可行、经济上合理。所有生产界区的污水不得混入清下水，每个厂区原则上只设一个污水排放口和一个清下水排放口。清下水达到所在地的地表水功能区要求或与取水水质一致。污水排放口安装在线污染物浓度监控装置，并与环保行政主管部门联网。; 环评文件已提出相应的污染防治措施，企业将按照要求执行。; 符合. 固废处理应符合减量化、无害化、资源化的要求，厂内应设置符合国家要求的危废临时贮存设施，要做到防雨、防渗、防漏。转移处置的应遵守国家和省有关规定，并严格执行转移联单制度。对于易产生挥发性气体的危险固废应密封贮存，贮存设施设置引风装置，排出的气体须经过有效处理。; 环评文件已提出相应的污染防治措施，企业将按照要求执行。; 符合. 38; 化工生产要加强通排风，散发的有害物质要采取净化和回收利用等措施进行处理，未经处理或处理达不到标准的，不得随意排放。达不到国家规定的工业卫生标准、尘毒危害严重的作业，有毒、有害物质的生产过程，应采用密闭设备，采用自动化控制手段,实施隔离式操作。应在投料口、取样口等不能密闭的尘毒逸散口，采取局部通风排毒和除尘等措施。; 环评文件已提出相应的污染防治措施，企业将按照要求执行。; 符合. 39; 企业要根据国家相关法律、法规和标准的要求，制定本企业的事故管理制度，规范事故调查工作，保证调查结论的客观完整性；要加强企业间安全危机管理经验的交流；事故发生后，企业应在第一时间组织救援并查出原因，找准事故的根源，以便迅速、快捷地消除公众的疑虑，要按照事故等级、分类时限，上报政府相关部门，并按照相关规定，积极配合政府有关部门开展事故调查工作。企业应按事故查处“四不放过”的原则，做到查清事故原因，制订防范措施，严肃追究相关责任人的责任。; 企业将按照国家相关法律、法规和标准的要求制定相关事故管理制度，并按其中所述的条款执行。; 符合. 五：计量控制与质量管理. 40; 企业要严格执行国家计量法规， 建立健全企业负责人、车间负责人、计量员组成的三级计控管理体系。企业要结合实际，制订最高计量标准，经计量主管部门审定后，作为企业内部开展计量检定统一量值的依据。; 企业将按照相关计量法规要求执行，建立健全企业负责人、车间负责人、计量员组成的三级计控管理体系。; 符合. 41; 企业要严格按规定要求配备计量器具，配备率应满足生产工艺要求，不低于行业配备规范。计量器具要实行统一管理，建立台帐、档案，妥善保存计量器具使用、维修、检定等原始技术资料。; 企业配备一定数量的计量泵，满足分装工艺要求，投入运营后将建立相关台账、档案、使用、维修等原始技术资料。; 符合. 42; 企业要加强计量器具和数据管理，计量器具必须按规定由计量机构检定，有合格证书和完整的技术档案。 精密仪器设备要有专人管理，并指定专人操作使用。各类计量数据可采取随机抽样、核实、溯源等方法监督抽查，确保原始检测数据准确可靠。; 企业将按照相关计量法规要求执行。; 符合. 43; 企业应设立质检机构，承担企业生产过程的检验任务，负责出厂产品的质量监督。 质检机构应配备必须的检验、 检查和专业管理人员，各类人员的数量、技术水平和工作能力应与承担的质检任务相适应，必须经过培训考核合格方可独立工作。检测仪器配备应符合产品检测要求。; 企业将按照相关计量法规要求执行。; 符合. 44; 企业质检室的环境条件（如粉尘、烟雾、振动、噪声、电磁辐射等环境和照明、电力、温度、湿度、设备布置等工作条件）要与其检验业务的技术要求相适应。质检机构及车间、班组配备的仪器设备性能和精度必须满足质检需要。; 企业将按照相关计量法规要求执行。; 符合. 45; 企业质检机构按规定取样分析生产原料，签发检验合格证明方可投放使用。生产过程中的控制分析和半成品检验，由车间、班组质检人员严格按检验规程和工艺要求，定点、定时、定项目进行。出厂成品必须经企业质检机构按产品质量标准检验合格，签发产品质量合格证方可入库或出厂。; 企业将按照相关计量法规要求执行。; 符合. 六：厂区交通与车辆管理. 46; 为保障厂区交通运输安全，企业应制订厂区交通管理细则。厂区交通路、单行道、交叉道、厂门、弯道、坡道，以及禁止各种车辆停放场所等，均应结合厂区具体情况设置信号标志。; 企业将按照相关厂区运输安全要求执行。; 符合. 47; 厂区物料的运输通道应布置在火灾爆炸危险区域之外；厂区内的限制路只允许安全车辆通行，其他车辆须经批准方可通行；消防车、救护车专用的管制路禁止其他车辆停留；限制路和管制路必须设置明显的警示路标。; 企业将按照相关厂区运输安全要求执行。; 符合. 48; 厂区内交通道路应平坦畅通，路侧要设下水道（明沟应加盖），并定期疏通。禁止向路面排放蒸汽、烟雾、酸碱等有害物质。冬季积聚的冰雪要及时消除。禁止在交通要道和消防通道上堆集物资、设备，禁止在路面上进行阻碍交通的作业，因生产需要必须临时占用或破土施工时必须经过批准。; 企业厂区交通道路平坦畅通，不在交通要道和消防通道堆集物资、设备。; 符合. 49; 厂区内所有机动车辆应遵守特种设备安全技术规范的有关规定；企业车辆管理部门要建立机动车辆、小型车辆和特种车辆保养修理制度，定期保养，达不到安全行驶要求的车辆不得使用。企业自备专用罐车不得任意改装；检修清洗应在指定地点进行。; 企业将按照相关厂区运输安全要求执行。; 符合. 50; 企业的机动车辆严禁超载。装载散装、粉状或易滴漏的物品要封盖严密；机动车和非机动车载物不准“超长、超宽、超高、超重”；货运机动车不准人、货混载。; 企业将按照相关厂区运输安全要求执行。; 符合. 51; 个人自备机动车、摩托车、电动车不得进入生产区，应集中存放在非生产区。; 企业将按照相关厂区运输安全要求执行。; 符合. （3）《浙江省化工行业整治提升方案》符合性分析 对照2012年7月9日由浙江省环境保护厅办公室印发的《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》（浙环发[2012]60号）文件中《浙江省化工行业整治提升方案》进行符合性分析，具体见表7-6。 表7-6 《浙江省化工行业整治提升方案》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 政策法规; 产业 政策; 1; 企业符合国家、地方产业政策，不存在《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国家发改委第 9 号令）、 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》（浙淘汰办[2010]2号）（已更新为《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012 年本）》）等相关产业政策中明令禁止的落后生产能力。; 本项目与以上产业政策不冲突。; 符合. 生产合法性; 2; 所有建设项目经发改、经信、环保、安监、卫生、规划质监等相关部门审批。; 本项目已经德清县经信委备案通过，本项目各项手续目前正在报批中，届时将满足相关部门审批要求。; 符合. 3; 企业选址符合相关规划。; 项目选址符合《德清县域总体规划（2006~2020）》、《德清县土地利用总体规划（2006~2020）》及其它相关规划。; 符合. 4; 安全间距满足要求。; 本项目将依法开展安全评价，届时安全距离按照安全评价要求设置。; 符合. 5; 大气环境防护距离内没有环境敏感点。; 项目无需设置大气环境防护距离，且环境敏感点与项目距离为930m。; 符合. 6; 卫生防护距离内没有集中居住区。; 无需设置卫生防护距离，项目周边最近居住区距离本项目930m。; 符合. 7; 通过环评审批和“三同时”验收。; 各项手续目前正在报批中，届时将严格执行相关要求。; 符合. 8; 完成建设项目职业病危害控制效果评价，结论合格。. 9; 安全生产“三同时”执行到位，依法取得《危险化学品安全生产许可证》或《危险化学品使用安全许可证》。. 10; 依法申领排污许可证。. 11; 依法进行排污申报登记，依法足额缴纳排污费。. 12; 没有经环保部门查实的严重环境信访和投诉。. 13; 无超标排放污染物，环保达标排放。. 清洁 生产; 14; 液体物料储存原则上淘汰桶装。; 由于厂区条件限制和工艺需求，本项目所有原料均为桶装。; 基本 符合. 15; 输送设备除非因特殊工艺原因原则上淘汰水冲泵。; 项目不使用水冲泵。; 符合. 16; 生产工艺淘汰敞口式离心机、明流式压滤机和非密闭抽滤设备。; 项目不涉及。; 不涉及. 17; 干燥设备淘汰电热式鼓风烘干和老式热风循环干燥。; 项目不涉及。; 不涉及. 18; 生产现场消除明显的跑冒滴漏。; 企业将按照相关要求消除明显的跑冒滴漏。; 符合. 19; 按要求在规定时间内通过强制性清洁生产审核，实施了主要清洁生产方案。; 各项手续目前正在报批中，届时将严格执行清洁生产相关要求。; 符合. 污染 防治; 废水 处理; 20; 厂区实施了有效的清污分流和分质分治，清下水CODCr浓度不得高于50毫克/升或不高于进水浓度 20 毫克/升。; 本项目生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，达标排放。水帘水和清洗废水循环使用不排放。; 符合. 21; 工艺废水管线采取地上明渠明管或架空敷设。; 工艺废水将按照地上明渠明管或架空的要求敷设。; 符合. 22; 废水管道和易污染区域满足防腐、防渗漏要求。; 废水管道和易污染区域将按照防腐、防渗要求设置。; 符合. 23; 影响达标排放和后续生化处理的重金属、高氨氮、高磷高盐份、高毒害、高热、高浓度难降解废水配套了有效的预处理措施和设施。; 项目不排放生产废水。; 符合. 24; 一类重金属污染物单独收集预处理且达到排放限值要求。; 项目不涉及。; 不涉及. 25; 污水处理规模和工艺合理，实现稳定达标排放。; 本项目不排放生产废水。; 符合. 26; 设置标准的废水和清下水排放口，设置检查井。; 本项目不排放生产废水。; 符合. 废气 处理; 27; 各废气排放点按要求接入废气收集处理系统。; 各废气排放点均安装吸风集气罩收集后进入废气处理系统。; 符合. 28; 高浓度废气实施了有效的分类预处理。; 项目不涉及高浓度废气。; 不涉及. 29; 废气末端治理设施工艺合理，实现稳定达标排放。; 废气处理设施的工艺合理，能够实现稳定达标排放。; 符合. 30; 敏感区域的敏感企业污染物综合去除效率达到 85%以上（尾气二级以上冷凝去除效率最高按 40%计算），排放 浓度和速率达到15米排气筒排放限值执行。; 项目不在敏感区域内。; 不涉及. 31; 示范企业按要求建立了泄漏检测与修复（LDAR）体系。; 企业尚未列入示范企业名单。; 不涉及. 固废管理与处置; 32; 建成了规范的危险废物临时贮存设施。; 项目将建成规范的危险废物临时贮存设施，并将危险废物合理分类、管理，委托有处理资质的单位处置，同时建立相关台账资料和转移联单。; 符合. 33; 危险固废分类规范、处置方式合理合规。. 34; 危险固废建立了台账管理、申报等制度。. 35; 危险废物的转移处置规范。. 36; 危险化学品和危险废物的包装废物按照危废进行管理。. 环境风险防范; 环境应急设施; 37; 重大危险源按要求建立自控、自动报警、紧急切断等设施。; 项目不涉及重大危险源。; 不涉及. 38; 罐区按规范建成围堰。; 本项目不设储罐; 不涉及. 39; 厂区建成规范的事故应急池和清下水排放紧急切断系统。; 本项目系厂房系租用，出租方厂区事故应急池已按照规范要求设置。; 符合. 40; 事故源切断系统设置电动和手动两套系统。; 将按照要求设置。; 符合. 41; 敏感区域建立特殊污染因子在线监控预警系统。; 项目不在敏感区域内。; 符合. 环境应急管理; 42; 企业建立事故隐患定期排查机制，完善防范措施。; 项目将建立事故隐患定期排查制度，编制应急预案，开展风险评估，并配备安全生产、危化品和环境污染等事故应急队伍、装备、物资和设施，并进行培训和演练。; 符合. 43; 建立健全事故风险应急预案，并及时更新完善，环境风险应急预案具有可操作性。. 44; 积极开展环境风险评估，鼓励投保环境污染责任险，敏感区域的高风险企业强制投保。. 45; 按照应急预案配备了安全生产、危化品和环境污染等事故应急队伍、装备、物资和设施，并进行日常培训和演练。. 综合环境管理; 环境 监测; 46; 企业具备合格的污染物监测能力和实验室设施条件（或委托合格的第三方定期检测），并按监测计划实施监测。; 项目将定期委托合格的第三方定期检测废气中的污染因子。; 符合. 47; 按要求建成废水、废气在线监测监控设施，并与环保部门联网，敏感地区、敏感企业建成清下水在线监控设施。; 本项目不排放生产废水，废气在线监测监控设施将按要求设置。; 符合. 内部 环境 管理; 48; 环境管理制度完善，涵盖全厂组织机构建设和岗位职责、用水用能管理、“三废”处理运行管理、事故风险防范与应急等。; 项目将建立健全环境管理等制度，并予以有效落实，建立组织机构，做好污染治理设施运行管理和排放监测台账。; 符合. 49; 各项环境管理制度有效落实。. 50; 组织机构健全，拥有合格的专职环保管理人员队伍。. 51; 相关档案资料齐全。. 52; 污染治理设施运行管理和排放监测台账规范完备。. 综上所述，本项目行业技术装备、生产管理水平符合《关于做好推进传统精细化工技术装备水平提升工作的通知》（浙经贸医化[2005]1056号）文件要求、《浙江省化工行业生产管理规范指导意见》要求和《浙江省化工行业整治提升方案》相关要求。

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 工艺废气（YG1） | VOCs（非甲烷总烃、异丙醇） | 在搅拌釜呼吸口、分装口及喷漆试验台安装吸风罩收集后通过一套活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放。 | 达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》和相关计算标准，对当地大气环境质量影响较小。 |
| 水 污 染 物 | 营运期 生活污水 （YW1） | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理。 | 达标排放，对当地水环境质量影响很小。 |
|  | 营运期 清洗废水（YW2） | CODCr、SS | 循环使用不排放 |  |
|  | 营运期 喷台水帘水（YW3） | CODCr、SS | 循环使用不排放 |  |
|  | 营运期 制纯水浓水（YW4） | / | 制纯水浓水部分用于设备清洗及无泵水帘柜的损耗补充，剩余部分直接纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理。 |  |
| 固 体 废 物 | 营运期 生活固废 （YS1） | 生活垃圾 | 集中收集后委托当地环卫部门清运。 | 不排放，对周围环境无影响。 |
|  | 营运期 生产固废 （YS2） | 废树脂和膜片 | 集中收集后委托安吉美欣达再生资源开发有限公司处置 | 不排放，对周围环境无影响。 |
|  |  | 漆渣 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 有机溶剂包装桶 |  |  |
|  |  | 其他废包装桶 | 集中收集后由供应商回收 | 不排放，对周围环境无影响。 |
| 噪 声 | 营运期 机械噪声 （YN1） | 噪声 | Ⅰ.选用低噪声设备；Ⅱ.生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；Ⅲ.平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 | 项目各侧厂界昼间噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，对周围环境影响极小。 |
| 其 它 | 本项目环保投资估算32万元，约占总投资的1.3%，环保投资估算具体见下表。 序号; 类别; 污染防治设施或措施名称; 投资 估算; 备注. 1; 废水; 化粪池; 2万元; 生活污水处理. 废水暂存池; 5万元; 清洗废水、喷台水帘水暂存、处理. 2; 废气; 吸风罩及管道; 5万元; 工艺废气控制. 活性炭处理装置; 10万元; 工艺废气处理. 3; 噪声; 噪声防治; 5万元; 设备养护、隔音门窗等. 4; 固废; 固废暂存设施; 5万元; 固废暂存. 合计; 32万元. |

# 9环境管理和环境监测

9.1 环境管理 工程建设单位环境管理的主要内容，就是根据工程的实施进度分阶段具体落实各项环境保护措施。在设计阶段，设计单位应将环境影响登记表中提出的环保工程措施落实在设计中，建设单位和环保管理机构应对有关环保的设计方案进行审查。在营运期间的环保管理与监测必须由专门的部门实施。建设单位应认真落实本报告所提出的各项污染防治措施，同时严格执行“三同时”政策，加强环境管理，确保各污染物达标排放。依法依法依规申领排污许可证，做好环保设施竣工验收工作。 9.2 监测计划 据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）相关要求：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 为有效了解企业的排污情况和环境现状，及时提醒有关车间引起重视，保证企业排放的污染物在国家规定范围之内，确保企业实现可持续发展，保障职工的身体健康，必须对企业各排污单位的排放口实行监测、监督。营运期的常规监测计划具体参照表9-1： 表9-1 项目常规监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 活性炭吸附装置排气筒; 非甲烷总烃、异丙醇; 2次/年. 厂界; 非甲烷总烃、异丙醇; 2次/年. 噪声; 厂界; Leq(A); 1次/年. 综合检查; 定期对厂区环境卫生、绿化的卫生等进行检查维护. 公开信息：根据环发[2015]162号《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，全面推进建设单位环评信息全过程公开。公开环境影响报告书编制信息。公开环境影响报告书（表）全本。公开建设项目开工前的信息。公开建设项目施工过程中的信息。公开建设项目建成后的信息。

# 10结论建议

10.1项目环保审批符合性分析 10.1.1建设项目符合环境功能区划的要求 对照《德清县环境功能区划》（浙江省人民政府，2016.7.5），本项目所在地属于武康环境重点准入区（0521-Ⅵ-0-01），项目建设符合小区管控措施要求。 建设项目符合环境功能区划要求。 10.1.2 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 项目生产过程中产生的废气经控制、处理后可实现达标排放；生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理达标排放，清洗废水和喷台水帘水循环使用不排放，制制纯水浓水部分用于设备清洗及无泵水帘柜的损耗补充，剩余部分直接纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理；在采取隔声降噪措施，并经距离衰减后，项目厂界各侧噪声预测值均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准；各类固废均做到分类收集，妥善处置，不排放。 建设项目符合国家、省规定的污染物排放标准要求。 10.1.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目营运期生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，CODCr和NH3-N排放量分别为0.042t/a、0.0042t/a。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）等相关规定：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减，建设单位与污水处理厂签订的纳管协议可作为本项目总量平衡方案。 本项目总量控制指标VOCs申请量为0.042t/a。根据《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉》（国家环发〔2014〕197号）、《浙江省生态环境保护“十三五”规划》（浙政办发〔2016〕140 号）和《浙江省大气污染防治“十三五”规划》（浙发改规划〔2017〕250 号）等相关规定，本项目新增VOCs总量替代比例为1:2；由当地环保部门予以区域平衡。 本项目主要污染物排放符合总量控制要求。 10.1.4造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 根据工程分析、现场调查及环境影响分析，只要认真落实本报告提出的各项环保措施，经预测分析，项目环境影响较小，预测可以符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 ### 10.1.5“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 生态功能保障基线包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。纳入的区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护我国珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护我国重要生态系统的主导功能。禁止开发区红线范围可包括自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等。自然保护区应全部纳入生态保护红线的管控范围，明确其空间分布界线。其他类型的禁止开发区根据其生态保护的重要性，通过生态系统服务重要性评价结果确定是否纳入生态保护红线的管控范围。 本项目租用企业现有闲置厂房进行建设，用地性质为工业用地，不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 环境质量底线要求大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准，确保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制红线要求全面完成减排任务，有效控制和削减污染物排放总量。 本项目所在区域环境空气质量、声环境质量均符合国家标准，满足相应的环境功能要求；所在地最终纳污水体－余英溪上横断面水质平均值均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具有一定的环境容量。 因此，本项目基本符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。 本项目系利用企业现有闲置厂房进行建设，主要用能为清洁能源电，用水量不大，总体而言，该项目符合所在地资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本项目位于武康环境重点准入区（0521-Ⅵ-0-01），本项目行业类别为化学原料及化学制品制造业 （C26），不涉及化学反应，为单纯复配分装项目，属于二类工业项目。不属于该环境功能区负面清单规定范围内，符合环境准入负面清单要求。 因此，建设项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评（2016）150号）中的“三线一单”要求。 综上所述，项目符合环保审批要求。 10.1.6“四性五不准”符合性分析 表10-1 建设项目环境保护管理条例重点要求（“四性五不准”）符合性分析 内容; 建设项目情况; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目系利用企业现有闲置场地进行建设，选址可行，且根据前文所述，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评（2016）150号）中的“三线一单”要求，因此项目的建设满足环境可行性的要求。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目大气环境影响预测和声环境影响预测是分别根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》、HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》的技术要求进行的，其环境影响分析预测评估是可靠的。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目营运期产生的各类污染物成份均不复杂，属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前已比较成熟，因此从技术上分析，只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放，因此其环境保护措施是可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 符合. 五不准; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于 不予批准的情形. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域环境空气质量、、地表水质量、声环境质量符合国家标准。只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于 不予批准的情形. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放。; 不属于 不予批准的情形. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 企业现有项目在营运过程各类污染物（废水、废气、固废、噪声）基本能得到有效的控制和处理，均能做到达标排放或不对外直接排放，总体而言，对周围环境的影响不大。; 不属于 不予批准的情形. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 建设项目环境影响报告表的基础资料数据真实可靠，内容不存在缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，项目符合环保审批要求。 10.2结论 10.2.1项目概况 基于良好的市场前景，浙江呈美化学材料有限公司拟投资2500万元购置分散机、研磨机、纯水机组等设备，实施年产5000吨水性涂料项目。本项目选址于德清县阜溪街道长虹东街892号，租用浙江蓝德能源科技发展有限公司约2000平方米闲置厂房组织生产运营。 10.2.2环境质量现状评价 （1）水环境质量现状 根据监测结果，本项目所在地最终纳污水体－余英溪上横断面水质平均值均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具有一定的环境容量。 （2）空气环境质量现状 根据监测结果，项目所在地环境空气（常规污染物SO2、NO2、PM10等）质量现状能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，说明评价区内大气环境较好，有一定的环境容量。 （3）声环境质量现状 监测结果表明，项目各侧厂界昼间环境噪声均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，满足相应功能区要求。 10.2.3 污染物排放情况 项目“三废”排放情况见表10-2。 表10-2 建设项目污染源汇总 类型; 排放源; 污染物名称; 产生量; 排放量. 废气; 营运期; 工艺废气; 非甲烷总烃、异丙醇; 0.075t/a; 0.042t/a. 废水; 营运期; 生活污水; 水量; 480t/a; 480t/a. CODCr; 0.144t/a; 0.024t/a. NH3-N; 0.0144t/a; 0.0024t/a. 清洗废水; 循环使用不排放。. 喷台水帘水; 循环使用不排放。. 制纯水浓水; 水量; 357t/a; 357t/a. CODCr; 0.018t/a; 0.018t/a. 固废; 营运期; 生活垃圾; 生活垃圾; 12.0t/a; 0. 漆渣; 漆渣; 5.0t/a; 0. 废树脂和膜片; 废树脂和膜片; 0.48t/a; 0. 废活性炭; 废活性炭; 0.24t/a; 0. 有机溶剂包装桶; 含有机溶剂塑料桶; 3t/a; 0. 其他废包装桶; 塑料桶; 120t/a; 0. 10.2.4环境影响分析结论 ① 大气环境影响分析 本项目工艺废气产生源强较小，要求在搅拌机及分装口上方安装吸风集气罩收集后进入一套活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放。预计工艺废气中主要污染因子非甲烷总烃（乙二醇丁醚和丙二醇甲醚以非甲烷总烃表征）排放浓度能达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》相关标准，异丙醇有组织排放速率能够达到GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》6.2的规定计算值，有组织排放浓度能够达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GB2.1-2007）中的工作场所时间加权平均允许浓度，厂界无组织排放浓度能达到居住区标准限值的4倍值标准。 ② 水环境影响分析 本项目营运期生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理后达标排放。清洗废水和喷台水帘水循环使用不排放，制纯水浓水部分用于设备清洗及无泵水帘柜的损耗补充，剩余部分直接纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，预计对项目所在地最终纳污水体－余英溪水环境质量的影响较小。 ③ 噪声环境影响分析 本项目投产后，在对生产车间采用隔声门窗且运行时保持车间封闭，加强生产管理和设备养护，加强工人的生产操作管理，生产噪声再经车间墙体隔声、绿化带吸声及距离衰减后，项目各侧厂界昼间噪声贡献值达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，对周围声环境基本无不利影响。 ④ 固体废物环境影响分析 本项目实施后各项固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。 10.2.5 污染防治措施 环评要求本项目必须落实以下污染防治措施，具体见表10-3。 表10-3 项目污染防治措施一览表 类型; 排放源; 污染物名称; 采取措施. 废气; 营运期 工艺废气; ## VOCs（非甲烷总烃、异丙醇）; 在搅拌釜呼吸口、分装口上方及喷漆试验台安装吸风集气罩收集后进入一套活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放。喷漆试验产生的废气经吸风罩收集后进入同一套活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。. 废水; 营运期 生活污水; CODCr、NH3-N; 生活污水经化粪池预处理后纳管至的德清县恒丰污水处理有限公司集中处理。. 营运期 清洗废水; CODCr、SS; 循环使用不排放. 营运期 喷台水帘水; CODCr、SS; 循环使用不排放. 营运期 制纯水浓水; /; 制纯水浓水部分用于设备清洗及无泵水帘柜的损耗补充，剩余部分直接纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理。. 固废; 营运期 生活固废; 生活垃圾; 定点收集后，由当地环卫部门统一清运。. 营运期 生产固废; 废树脂和膜片; 集中收集后委托安吉美欣达再生资源开发有限公司处置. 漆渣. 废活性炭. 有机溶剂包装桶. 其他废包装桶; 集中收集后由供货商回收. 噪声; 营运期 机械噪声; 噪声; Ⅰ.选用低噪声设备；Ⅱ.生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；Ⅲ.平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。. 10.3 建议 1、建议浙江呈美化学材料有限公司切实落实各项污染防治措施，确保达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。 2、本次环境影响评价仅针浙江呈美化学材料有限公司年产5000吨水性涂料项目进行评价，若今后发生扩建、迁建、新增或更换产品等情况，应重新委托评价，并报环保管理部门审批。 10.3 环评综合结论 综上所述，浙江呈美化学材料有限公司年产5000吨水性涂料项目符合《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》结论清单、《德清县环境功能区划》要求。建设单位应认真落实本报告所提出的各项污染防治措施，同时严格执行“三同时”政策，加强环境管理，确保各污染物达标排放。 因此，从环保角度上分析，该项目建设可行。

| 主 管 单 位 (局、 公 司) 意 见 | 盖 章 2018 年 月 日 |
| --- | --- |
| 城 乡 规 划 部 门 意 见 | 盖 章 2018 年 月 日 |
| 建 设 项 目 所 在 地 政 府 和 有 关 部 门 意 见 | 盖 章 2018 年 月 日 |
| 其 它 有 关 部 门 意 见 | 盖 章 2018 年 月 日 |

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明排污口位置和地形地貌等） 附图2 专案平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。