建设项目环境影响报告表

（ 报 批 稿 ）

| 项目名称 | 年产50000平方米建筑用保温板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 浙江凯利通信科技有限公司 |
| 编制单位 | 杭州清雨环保工程有限公司 |

编制日期：2018年4月

国家环保部制

目　　录

1建设项目基本情况	- 1 -

2项目所在地自然环境社会环境简况	- 9 -

3环境质量状况	- 15 -

4评价适用标准及总量控制指标	- 18 -

5建设项目工程分析	- 23 -

6项目主要污染物产生及预计排放情况	- 29 -

7环境影响分析	- 30 -

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 35 -

9结论建议	- 37 -

附图：

附图1. 建设项目交通地理位置图

附图2. 建设项目周围环境状况图

附图3. 建设项目厂区平面布置示意图

附图4. 建设项目周围环境状况照片

附图5. 建设项目环境功能区划图

附件：

附件1. 备案通知书

附件2. 土地证、房产证明

附件3. 污水清运证明

附件4. 申请报告

附件5. 承诺书

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产50000平方米建筑用保温板项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江凯利通信科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曹东林 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 韩宇 |  |  |
| 通讯地址 | 德清县新市镇句城村·浙江凯利通信科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18606719279 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 313201 |  |
| 建设地点 | 德清县新市镇句城村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 德清县经济和信息化 委员会 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2018-330521-20-03-009730-000 |  |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 橡胶和塑料制品业（C29） |  |  |  |
| 用地面积 （亩） | 7 |  |  |  |  | 建筑面积 （m2） |  |  | 5300 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 900 | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  |  | 15 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.7% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2018年6月 |  |  |  |
| 1.1 工程规模与概况 1.1.1 项目概况 浙江凯利通信科技有限公司成立于2016年，厂址在德清县新市镇句城村。该公司于2016年8月委托杭州清雨环保工程有限公司编制了《浙江凯利通信科技有限公司年产10万公里蝶形光缆项目环境影响报告表》，并于2016年9月29日通过德清县环境保护局审批，审批文号为：德环建（2016）320号。目前该项目已停止生产，且今后也不再投产。 现因公司发展需要及多方考察，浙江凯利通信科技有限公司在现有厂址上投资900万元，利用现有闲置工业厂房5300m2，实施年产50000平方米建筑用保温板项目。 本项目已经德清县经济和信息化委员会项目备案，项目代码为：2018-330521-20-03-009730-000。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。对照中华人民共和国环境保护部令第44号发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目产品分类属于“十八、橡胶和塑料制品业 47 塑料制品制造－其他”，应编制环境影响报告表。因此，浙江凯利通信科技有限公司委托杭州清雨环保工程有限公司承担项目环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关技术规范要求通过对有关资料的整理分析和计算，编制了本项目环境影响报告表。 1.1.2 编制依据 - 法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.7.2修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29修订）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24修订）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29修订）； （8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2008.8.29修订）； （9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017.10.1）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令44号）； （11）《产业结构调整指导目录（修正版）》； （12）《关于加强重点湖泊水环境保护工作的意见》（国办发[2008]4号）； - 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012.7.3）； （14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （15）《关于进一步加强污染减排工作的通知》（浙政发[2007]34号）； （16）《关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发[2008]59号）； （17）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（浙江省环境保护局[2007]11号）； （18）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号）； （19）《关于印发建设项目环境保护管理条例实施意见的通知》（浙江省环境保护局[1999]165号）； （20）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》（浙江省环境保护厅，2014.5.19）； （21）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》（浙江省人民政府）； （22）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》（浙江省人大常委会2013.12.19）； （23）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知》（浙环发[2012]10号）； （24）《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》（2005.10.12）； （25）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省政府令第364号，2018.3.1修订实施）； （26）《浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发（2014）86号）； （27）《浙江省水污染防治条例（2013年修正）》（2013.12.19）； （28）《浙江省大气污染防治条例》（2016.7.1）； （29）《浙江省环境空气质量功能划分》（浙江省人民政府）； （30）《浙江省环境污染监督管理办法》（浙江省人民政府令第284号）； （31）《关于调整建设项目环评文件审批事权划分的通知》（湖环函[2014]37号）； （32）《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（湖政发[2012]51号）； （33）《湖州市环境保护局建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开实施办法（试行）》（湖环发[2014]50号）； （34）《德清县环境功能区划》（德清县人民政府，2016.7.5）。 - 技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），国家环保部； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），国家环保部； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），国家环保部； （5）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，环保局，2005年4月； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》，国家环保部，2004年12月11日。 - 技术文件和其他依据 （1）浙江凯利通信科技有限公司提供的生产工艺、设备配置、原辅料消耗等基础资料； （2）建设单位提供的其他资料； （3）德清县企业投资项目备案申请表：2018-330521-20-03-009730-000。 1.1.3 建设内容 本项目产品方案详见表1-1。 表1-1 建设项目主体工程及产品方案一览表 序号; 工程名称（车间、 生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 年设计生产能力; 年运行时间. 1; 5300m2生产车间; 建筑用保温板; 50000平方米; 300d. 1.1.4 主要生产设备及原辅材料、能源消耗 表1-2 建设项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量 （条、台、个）; 用途. 1; XPS挤塑板流水线; 3; 搅拌、熔融、挤塑、破碎、切割等. 其中; 搅拌机; 3; 搅拌. 挤塑机; 3; 熔融、挤塑. 破碎机; 3; 破碎. 冷却塔; 1; 水冷却. 切割机; 3; 切割. 表1-3 建设项目主要原辅材料和能源消耗一览表 序号; 名称; 耗用量; 用途; 备注. 1; 塑料粒子（PS）; 300t/a; 袋装，主要原料; 市场采购. 2; 色母粒; 0.5t/a; 袋装，主要原料; 市场采购. 3; 水; 1000t/a; 生活用水、冷却水; 德清县水务公司. 4; 电; 50万kwh/a; 供应各用电设备; 国网德清供电公司. 主要物料理化性质： PS塑料粒子：聚苯乙烯，电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良，无色透明，透光率仅次于有机玻璃，着色性耐水性，化学稳定性良好，强度一般，但质脆，易产生应力脆裂，不耐苯。汽油等有机溶剂。适于制作绝缘透明件。装饰件及化学仪器。光学仪器等零件。 色母粒：由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。 1.1.5 主要公用工程及环保工程依托情况 表1-4 建设项目营运期主要公用工程及环保工程依托情况一览表 类别; 建设名称; 实际能力. 公用工程; 给水; 由德清县水务公司供水，年用水量1000t。. 供电; 由国网德清供电公司供电，年用电量50万kwh。. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理，达标排放；冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不外排；废气处理设施水喷淋水循环使用，定期添加损耗。. 废气处理; 工艺废气通过集气罩收集经一套水喷淋+光催化处理设施后通过15m高排气筒排放；食堂油烟废气：经油烟净化装置净化处理后通过食堂屋顶排气筒高空排放。. 固废处理; 生活垃圾委托当地环卫部门清运；生产固废收集后妥善处置，不排放。. 噪声防治; 选用低噪声设备；车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；加强设备养护；加强生产现场管理，减少或降低人为噪声；对切割机等高噪声设备加设减振垫。. 1.1.6 劳动定员及工作制度 本项目职工定员40人，年工作时间为300天，实行三班制生产。 厂区内不设宿舍，设有食堂。 1.1.7 项目实施计划 本项目系利用现有生产厂房进行生产，不需要新建，在完成设备安装、调试后即可投入生产，因此不存在厂房建设期。 本项目预期于2018年6月投产。 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 浙江凯利通信科技有限公司成立于2016年，厂址为德清县新市镇句城村。该公司于2016年8月委托杭州清雨环保工程有限公司编制了《浙江凯利通信科技有限公司年产10万公里蝶形光缆项目环境影响报告表》，并于2016年9月29日通过了德清县环境保护局审批，审批文号为：德环建（2016）320号。目前该项目已停止生产，且今后也不再投产。 根据现场踏勘和了解，浙江凯利通信科技有限公司原报批的“年产10万公里蝶形光缆项目”目前已停止生产，且今后也不再投产，即不存在本项目有关的原有污染情况及主要环境问题，因此，浙江凯利通信科技有限公司原有的“年产10万公里蝶形光缆项目”污染源情况，本评价以原报批项目环评为依据作简要说明。 1.2.1原有项目概况 （1）原有项目生产工艺流程 图1-1 蝶形光缆生产工艺流程及产污节点图 蝶形光缆生产工艺简介： 首先将原材料光纤按生产要求放置于SJ50皮线光缆生产线2路光纤放线柜上，原材料光缆用钢丝按生产要求放置于SJ50皮线光缆生产线专用钢丝放线装置进行放线，再将黑色阻燃低烟无卤聚烯烃护套料、PVC通过挤塑机对光纤及光缆用钢丝进行包塑成碟形光缆（挤塑温度在150-160℃左右），在水槽中冷却后在对碟形光缆进行标志打印（激光打印，采用静电复印的过程，其图像直接通过激光束在打印机光鼓上进行扫描生成），在将碟形光缆捻制成绳股，同时用测径仪进行检测（直径尺寸不同，销售方向不同），最后经打包机进行打包后入库。 （2）原有项目主要原辅材料和能源消耗 表1-5 原有项目主要原辅材料和能源消耗 序号; 名称; 年用量; 用途; 备注. 1; 黑色阻燃低烟无卤聚烯烃护套料; 420463kg; 袋装，主要原料; 市场采购. 2; PVC; 420460kg; 袋装，主要原料; 市场采购. 3; 光纤; 100000km; 主要原料; 市场采购. 4; 光缆用钢丝; 248108kg; 主要原料; 市场采购. 5; 夹板盘; 50000个; 包装用料; 市场采购. 6; 水; 1000t; 生活用水、冷却水; 德清县水务公司供应. 7; 电; 75万kwh; 供应各用电设备; 国网德清供电公司供应. （3）原有项目主要生产设备 表1-6 原有项目主要生产设备 序号; 设备名称; 数量 （条、台、套）; 用途. 1; SJ50皮线光缆生产线; 8; 放纤、打印、收排线. 2; 测径仪; 8; 测径. 3; 钢丝放线架; 8; 物料安放. 4; 叉车; 4; 物料运输. 5; 打包机; 6; 打包. 6; 挤塑机; 8; 挤塑. 7; 运输车辆; 2; 物料运输. （4）污染物产排情况及污染防治措施汇总 表 1-7 原有项目污染物产排情况及污染防治措施汇总表 类型; 排放源; 污染物名称; 产生量; 排放量; 防治措施. 废气; 工艺废气; ## 非甲烷总烃; 极少量; 有组织排放 极少量; 集气罩收集后经15m高排气筒有组织排放。. ## 氯化氢; 极少量; 有组织排放 极少量. 食堂油烟 废气; ## 油烟; 4mg/m3 31.5kg/a; 1.6mg/m3 12.5kg/a; 经油烟净化装置处理后，通过屋顶的排气筒高空排放。. 废水; 生活污水; 水量; 600t/a; 600t/a; 经化粪池预处理后，委托清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理。. CODCr; 300mg/L 0.18t/a; 60mg/L 0.036t/a. NH3-N; 30mg/L 0.018t/a; 8mg/L 0.0048t/a. TP; 4mg/L 0.0024t/a; 1mg/L 0.0006t/a. 冷却水; 热量; 经冷却槽冷却后循环使用，不排放，只需定期添加蒸发损耗，年补充水量约为200t。. 固废; 生活固废; 生活垃圾; 15t/a; 0; 由环卫部门统一清运处理。. 生产固废; 废包装材料; 1t/a; 0; 集中收集后出售给废旧物资回收公司。. 噪声; 机械噪声; 噪声; 设备噪声强度65-85dB（A）; 选用低噪声设备；加强生产管理和设备养护，加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生；车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；对挤出机等高噪声设备采取加设减震垫等措施。. （5）小结 据现场踏勘和了解，浙江凯利通信科技有限公司原报批的“年产10万公里蝶形光缆项目”，目前该项目已停止生产，且今后也不再投产。即在德清县新市镇句城村厂址上，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 2项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、资源状况等）： 2.1.1 地理位置 浙江凯利通信科技有限公司年产50000平方米建筑用保温板项目选址于德清县新市镇句城村。新市镇位于浙江省德清县东部，东与桐乡市相连，南与杭州市余杭区毗邻，北与湖州市南浔区接壤，距杭州市、嘉兴市、湖州市均为50km，距上海浦东国际机场220km，距萧山国际机场80km，距杭宣铁路、杭宁高速，沪杭甬高速均为30km。上海至莫干山风景区公路穿城而过，黄金水道京杭运河绕镇达10余km，水陆交通方便，地理位置优越（见图1）。 2.1.2 周围环境状况 浙江凯利通信科技有限公司选址于德清县新市镇句城村，系利用自有5300m2闲置工业厂房来实施，其周围环境状况见表2-1： 表2-1 本项目周围环境状况 与本项目相对方位; 具体情况（详见附图1）. 东侧; 绕城河，河以东为句城村村民住宅（约12户，50人，最近40m）. 南侧; 紧邻德清县新市镇金鑫油脂厂. 西侧; 新干路，道路以西为大片池塘. 北侧; 绕城河及闲置工业厂房. 本项目厂界距离东侧40-200m内的新市镇句城村村民住宅共12户作为本次评价环境保护目标。 2.1.3 地形、地貌、地质 本区地处太湖南岸，是杭嘉湖平原的一个组成部分。区内河网密布，湖荡众多，构成了“水乡泽国”的江南特色。 地层主要是第四系的冲积层，地势平趟，属平坡地-缓坡地。土地承压力一般为6-7t/m2。境内土壤肥沃，土壤类别为储育型水稻土，土种为湖成白土田。建设项目所在地为农田，高程为2-3.2m（吴淞基面高程，下同），最高洪水位5.68m，地震烈度6度。 2.1.4 气候、气象 本评价区属东亚亚热带季风性气候区，夏半年（四～九月）主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响；冬半年（十～次年三月）主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响。总的气候特点：全年季风型气候显著，四季分明，气候温和，空气湿润，雨量充沛，日照较多，无霜期长。由于地处中纬，冬夏季长，春秋季短，夏季炎热高温，冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。 据德清县气象资料（2006年～2015年）统计，该地区基本气象要素如下： 气温：年平均气温为16.7℃，极端最高气温为39.5℃，极端最低气温为-7.6℃；年平均无霜期253天，初日3月14日，终日11月23日；雨量：年平均降水量为1387.3mm，全年平均降雨天数142.3天；年平均相对湿度：75%；风向、风速：本区常年盛行风向为西北风（NW），频率为10.25%；次盛行风向是东风（E），频率为7.80%；全年以东南偏南风（SSE）、东南风（SE）为最少，频率分别为1.45%和2.51%。全年平均风速为2.0m/s。 2.1.5 水文 德清县径流总量（水资源总量）61220万立方米，其中地表径流54577万立方米（不含山丘区渗入地下的3799万立方米），地下径流6643万立方米，占全省径流总量的0.65%，每平方公里人均、亩均水资源均低于全省平均水平。水利资源蕴藏量为7229千瓦。 东苕溪由南向北流经德清县中部，入湖州境内最终注入太湖。县境内东苕溪支流有五条，即余英溪、湘溪、阜溪、禹溪及埭溪，分布在德清县西部。随着降水量不同，东苕溪水位及流量变幅较大。 县境内东部平原河网属运河水系，主要分西、中、东三线，自东南部入境与东大港、东塘港、横塘港、洋西港等主要河流形成纵横交错、塘漾密布的水系网。河网主要特征是河床坡降小、流速慢、河网密度大、调蓄作用明显。 本项目所在地纳污水体为乐安港。 2.1.6 资源状况 县域内蕴藏着金属、非金属、稀有金属、燃料等18种矿物，矿床4处，矿点、矿化点27处。主要矿物有萤石、石煤、白云岩、石灰岩、花岗岩以及磁铁矿、铌铁矿、褐铁矿等。 西部低山区以红壤为主，植被主要有竹、茶、松、衫、果等，以竹类植被占优势。东部以水稻土为主，土层深厚、养分；丰富，以种植粮油作物为主。县境属东洋界动物区的东部丘陵平原亚区，以农田动物群为主。其中蟒蛇、白鹤、鸳鸯、水獭、灵猫等为珍稀动物。植物种类繁多，仅高等植物就有500余种。 项目所在地主要以工业开发为主，已是工业生态，生物多样性一般。 2.2 环境功能区划符合性分析： 对照《德清县环境功能区划》（德清县人民政府，2016.7），本项目位于东部粮食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ-1-01）内。 （一）区域特征 该区域总面积为305.88平方公里。划定范围以粮食生产功能区、耕地保护底线面积为依据，主要位于德清东部，分布于洛舍镇、钟管镇、新市镇、禹越镇、新安镇和雷甸镇等乡镇，涵盖德清东部所有的现状基本农田，为土地熟化程度高、有机质相对丰富、灌排渠系相对完善，具备良好生产条件的粮食主产区。另外，区域东部的平原河网内大小河漾众多，鱼虾、珍珠等水产品丰富，同为条件良好的渔业生产区。洛舍镇、雷甸镇、新安镇和禹越镇的集镇、村落以及工业功能区点散分布在此区域内。该区域为土壤环境极度敏感区。 （二）功能定位 主导环境功能：粮食等农产品供给。 （三）环境功能目标 主导环境功能目标：保护基本农田和耕地，保护、改良土壤与渔业水环境。以绿色、有机农产品生产基地和水产品基地为环境保护目标，重点保障有毒有害环境污染不对农产品和水产品基地产生影响，确保农产品和水产品的质量安全和产量。 环境质量目标：区域内地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其中涉及渔业生产区地表水水质满足《渔业水质标准》（GB 11607-89）。空气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。一般农田土壤质量达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。重点粮食蔬菜基地达到《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ 332-2006）一级标准。 （四）管控措施 实行最严格的基本农田保护制度。 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建二类工业项目；现有不在工业功能区内的二类工业项目改、扩建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量。 对区域内原有以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点），应实施改造提升，严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，控制养殖业发展数量和规模。 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。 积极发展生态循环农业，加强农业现代示范园区建设。 加强农村生活和农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，加强水产养殖污染防治，逐步削减农业面源污染物排放量。 加强秸秆等农业废弃物综合利用。严禁秸秆露天焚烧。 负面清单 二类工业项目： 27、煤炭洗选、配煤；29、型煤、水煤浆生产；30、火力发电（燃气发电、热电）；46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；I金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）；J非金属矿采选及制品制造（不含矿产采选；不含58、水泥制造；不含68、耐火材料及其制品中的石棉制品；不含69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素）K机械、电子（除属于一类工业项目外的）；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造（单纯混合和分装的）；86、日用化学品制造（单纯混合和分装的）；M医药（不含“90、化学药品制造；生物、生化制品制造”中的化学药品制造）；N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））；119、化学纤维制造（单纯纺丝）；120、纺织品制造（无染整工段的，不含无染整工段的编织物及其制品制造）；121、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）；122、鞋业制造（使用有机溶剂的）；140、煤气生产和供应（煤气生产）；155、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等。 三类工业项目： 30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。 本项目环境功能区划符合性分析： 本项目位于农产品安全保障区－东部粮食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ-1-01）内，环境功能区划符合性分析见下表。 表2-2 本项目管控措施符合性分析汇总表 序号; 管控措施; 本项目情况; 是否符合. 1; 实行最严格的基本农田保护制度。; 本项目土地属于工业用地，不占用农田等土地资源。; 符合. 2; 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复。; 本项目分类管理名录类别为“十八、橡胶和塑料制品业47 塑料制品制造－其他”，不属于三类工业项目。; 符合. 3; 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建二类工业项目；现有不在工业功能区内的二类工业项目改、扩建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量。; 本项目分类管理名录类别为“十八、橡胶和塑料制品业47 塑料制品制造－其他”，属于二类工业项目，是在原址基础上的改建项目，项目不在工业功能区（工业集聚点）内，本项目的污染物，由公司原有项目污染物排放许可量予以平衡。; 符合. 4; 对区域内原有以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点），应实施改造提升，严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。; 本项目选址区域不属于以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点）。; 符合. 5; 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。; 有关部门已在商住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 符合. 6; 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，控制养殖业发展数量和规模。; 本项目不涉及。; 符合. 7; 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。; 本项目不涉及自然生态系统和河湖湿地，不占用水域。; 符合. 8; 加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。; 本项目用地属于工业用地，不占用农田等土地资源。; 符合. 9; 积极发展生态循环农业，加强农业现代示范园区建设。; 本项目不涉及。; 符合. 10; 加强农村生活和农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，加强水产养殖污染防治，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目不涉及。; 符合. 11; 加强秸秆等农业废弃物综合利用。严禁秸秆露天焚烧。; 本项目不涉及。; 符合. 综上所述，本项目符合环境功能区划管控措施的要求。

# 3环境质量状况

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1.1 环境空气 项目所在地常规污染物（SO2、NO2、PM10等）环境空气质量现状引用德清县环境保护局发布的2017年10月11日~10月17日德清县环境空气质量日报，具体见表3-1。 表3-1 大气环境常规污染物（SO2、NO2、PM10等）质量现状 监测时间; 环境空气质量指数（AQI）; 环境空气质量级别; 环境空气质量状况; 主要污染物. 10月11日; 28; 一级; 优; 无. 10月12日; 27; 一级; 优; PM10. 10月13日; 40; 一级; 优; PM10. 10月14日; 43; 一级; 优; PM2.5. 10月15日; 34; 一级; 优; PM2.5. 10月16日; 30; 一级; 优; NO2. 10月17日; 37; 一级; 优; PM2.5. 由表3-1可以看出，项目所在地环境空气（常规污染物SO2、NO2、PM10等）质量现状能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目区域内大气环境常规污染物环境空气质量达标，具有一定的环境容量。 3.1.2 地表水 本项目所在地纳污水体为乐安港，最终汇入项目西侧的京杭运河，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》，该段乐安港水功能编号为杭嘉湖50，水功能区属于乐安港德清工业用水区，水环境功能区属于工业用水区，目标水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。京杭运河含山断面地表水环境质量现状引用德清县环境保护局发布的2017年5月份水质周报数据，具体见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状值 单位：mg/L（除pH值外） 监测断面; 监测周期; 水质类别; 主要污染物. 含山断面; 05月01日-05月07日; Ⅲ; /. 05月09日-05月15日; Ⅲ; /. 05月16日-05月22日; Ⅲ; /. 根据监测结果，乐安港含山断面各主要水质指标平均值均能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。 3.1.3 声环境 本项目选址于德清县新市镇句城村，属于混杂区，环境噪声参照执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。对项目所在地各侧昼、夜间环境噪声进行监测，监测结果如表3-3所示。 表3-3 项目所在地声环境本底监测结果 单位：dB(A) 噪声测点; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 昼间; 55.1; 56.4; 56.2; 56.5. 夜间; 44.0; 45.4; 45.0; 45.6. 2类标准值; 昼间; 60; 夜间; 50. 表3-4 项目保护目标声环境本底监测结果 单位：dB(A) 噪声测点; 东侧环境敏感点. 昼间; 54.0. 夜间; 44.2. 2类标准值; 昼间：60 夜间：50. 监测结果表明，本项目各侧昼、夜间环境本底噪声及环境敏感点昼、夜间噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，满足相应功能区标准。

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目特性和所在地环境特征，确定本项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标及保护级别 序号; 环境要素; 环境保护 对象名称; 方位; 最近 距离; 规模; 环境功能. 1; 环境空气; 评价区范围; /; /; /; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级. 2; 水环境; 乐安港（纳污水体）; 东南侧; 2.3公里; 中型 地表水; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类. 京杭运河（最终汇入水体）; 东南侧; 3.4公里. 3; 声环境; 评价区范围; 四侧; /; /; GB3096-2008《声环境质量标准》2类. 4; 环境空气、声环境; 环境敏感点; 东侧; 40-200m; 12户，50人; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级 GB3096-2008《声环境质量标准》2类. 5; 生 态; 基本不对当地生态环境造成明显影响. 项目所在地纳污水体为乐安港，最终汇入水体为京杭运河。根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》，乐安港水功能编号为杭嘉湖50号，水功能区属于乐安港德清工业用水区用水区，水环境功能区属于工业用水区，目标水质为Ⅲ类，起始断面为新市环西路，终止断面为运河东线，无直接饮用水取水口，根据现场踏勘，乐安港上未发现水产养殖区及珍稀水生生物栖息地等，也无古树名木及文保单位等其它需要特殊保护的环境敏感目标。 本项目位于德清县新市镇句城村，根据现场踏勘，本项目厂界距离东侧40-200m内的新市镇句城村村民住宅共12户作为本次评价环境保护目标。

# 4评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1.1 地表水 按《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》的规定，本项目所在地最终纳污水体水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。 表4-1 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 单位：mg/L(除pH外) 项 目; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 生化需氧量; 氨氮; 总氮; 总磷. 标准值; 6～9; ≥5.0; ≤6.0; ≤4.0; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.2. 4.1.2 空气 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，建设项目所在区域为二类区，环境空气质量常规污染因子执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，特殊污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，特殊污染因子苯乙烯参照执行TJ36-79《工业企业设计卫生标准》，见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 污染物名称; 环境质量标准; 标准来源. 取值时间; 标准浓度限值. 二氧化硫 SO2; 年平均; 60μg/m3; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 总悬浮颗粒物 TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 氮氧化物 NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 氮氧化物 （NOx）; 年平均; 50μg/m3. 24小时平均; 100μg/m3. 1小时平均; 250μg/m3. 非甲烷总烃 NMHC; 一次值; 2000μg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 苯乙烯; 一次值; 10μg/m3; TJ36-79《工业企业设计卫生标准》. 4.1.3 声环境 本项目选址于德清县新市镇句城村，属于混杂区，环境噪声和环境敏感点噪声参照执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。具体见表4-3。 表4-3 GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 单位：dB(A) 类 别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.2.1 废水 本项目营运期生活污水经化粪池预处理后，清运至德清县新市乐安污水处理厂处理，纳管水质执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，见表4-4。 表4-4 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 单位：mg/L（除pH外） 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 磷酸盐 （以P计）. 三级标准; 6～9; ≤400; ≤300; ≤400; ≤35; ≤8.0. 注：氨氮和总磷纳管参照执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。 德清县新市乐安污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，见表4-5。 表4-5 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 单位： mg/L（pH除外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 标准值; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5. 4.2.2 废气 （1）工艺废气 本项目营运期产生的工艺废气（熔融废气），主要成分为少量烃类混合物（除苯乙烯外的有机废气）和苯乙烯，由于除苯乙烯有机废气排放无执行标准，本项目参照非甲烷总烃排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源、二级标准”，具体见表4-6，苯乙烯参照执行GB14554-93《恶臭类污染物排放标准》中的二级标准，具体见表4-7。 表4-6 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》“新污染源、二级标准” 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控 浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准 （kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表4-7 GB14554-93《恶臭类污染物排放标准》二级标准 污染物; 厂界标准（mg/m3）; 有组织排放标准（kg/h）. 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）. 苯乙烯; 5.0; 15; 6.5. 臭气; 20（无量纲）; 15; 2000（无量纲）. （2）食堂废气 本项目营运期食堂油烟废气(一个标准灶头)排放参照执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型规模标准，见表4-8。 表4-8 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》 规 模; 大型; 中型; 小 型. 基准灶头数; ≥6; ≥3，< 6; ≥1，< 3. 最高允许排放浓度，mg/Nm3; 2.0. 净化设施最低去除效率，%; 85; 75; 60. 4.2.3 噪声 本项目营运期厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，见表4-9。 表4-9 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 单位：dB(A) 时 段; 昼 间; 夜 间. 2类标准; 60; 50. 4.2.4 固废 一般工业固体废物的贮存场执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 4.3.1. 建议总量控制指标的依据 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。我国主要污染物总量控制种类为CODCr、NH3-N 、TP、SO2、NOX、工业烟粉尘和挥发性有机物。结合上述总量控制要求以及综合考虑本项目的排污特点，建议本项目纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N、TP。 4.3.2. 建议总量控制指标 表4-10 总量控制指标建议 污染物名称; 原有项目; 本项目; 本项目实施后; 本项目实施前后增减量 （t/a）; 区域平衡替代削减量（t/a）. 排入自然环境的量（t/a）; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排入自然环境的量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 预测排放总量 （t/a）; 建议申请总量 （t/a）. 废水; 水量; 600; 480; 0; 480; 600; 480; 480; -120; /. CODCr; 0.036; 0.144; 0.12; 0.024; 0.036; 0.024; 0.024; -0.012; /. 氨氮; 0.005; 0.014; 0.012; 0.002; 0.005; 0.002; 0.002; -0.003; /. TP; 0.000; 0.002; 0.002; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0; /. 本项目营运期没有生产废水排放，且生活污水经预处理后，清运排入德清县新市乐安污水处理厂集中处理，CODCr、NH3-N和TP排入自然环境的量分别为0.024t/a、0.002t/a和0.000t/a。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相关规定，本项目产生的CODCr、NH3-N和TP无需进行区域替代削减。 |
| --- | --- |

# 5建设项目工程分析

5.1 工艺流程简述（图示及文字说明）： 5.1.1 生产工艺流程图 图5-1 建筑用保温板生产工艺流程及产污节点图 生产工艺简介： 搅拌混合：将原料PS塑料粒子和色母粒通过搅拌机按照一定的比例均匀混合。 上料：将搅拌混合好的原料粒子通过人工上料到挤塑机的上料口中。 熔融：挤塑机通过电加热约180℃将塑料颗粒和色母粒的混合物加热熔融。 挤塑：将熔融后的塑料原料通过活塞施压注射到模具中。 成型：通过循环冷却水对模具进行直接冷却，加速产品成型。 切割：将挤塑成型的成品按尺寸要求进行切割。 入库：对于切割好的成品就包装入库。 此外，在切割过程中会产生一定量的边角料，其可通过切割机配套的熔融段熔融成大块，再由破碎机破碎后作为原料使用，从而节约成本。由于破碎工序在密闭条件下，故基本无粉尘排出，故这部分产生的粉尘本项目不作分析。 图5-2 本项目水平衡图 5.2 项目主要污染工序： 5.2.1项目建设期主要污染工序： 本项目系利用自有的工业厂房组织生产，并不新建厂房，在完成设备安装、调试后即可投入生产，故在此不列建设期主要污染工序。 5.2.2 项目营运期主要污染工序 表5-1 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; YG1; 工艺废气; 熔融; 非甲烷总烃、苯乙烯. YG2; 食堂油烟废气; 食堂烹饪; 油烟. 废水; YW1; 生活污水; 职工生活; CODCr、氨氮. YW2; 冷却水; 冷却工序; 热量. YW3; 水喷淋水; 废气处理设施; CODCr. 固废; YS1; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. YS2; 生产固废; 原料使用完; 废包装材料. 噪声; YN1; 机械噪声; 机械设备运行; 噪声. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. 5.3 项目营运期污染源强分析： 5.3.1废气 （1）工艺废气 项目所使用的原料聚苯乙烯比较稳定，苯环不容易打开，本项目生产工艺中熔融温度为180℃，聚苯乙烯分解产生的废气较少，工艺废气中污染成分主要为少量烃类混合物（除苯乙烯外的有机废气）及少量苯乙烯单体，类比同类型厂家可知，聚苯乙烯粒子在熔融过程中产生的除苯乙烯外的有机废气约占聚苯乙烯粒子总质量的0.01%，苯乙烯产生量约占聚苯乙烯粒子总质量的0.01%，本项目PS塑料粒子年使用量为300t/a，则产生的除苯乙烯外的有机废气量较少；产生的苯乙烯量较少，源强较小，本环评不作定量分析。 另外在参照色母粒物料性质可知，在熔融温度180℃左右时其并不会发生大量分解，仅产生少量的烃类混合物（除苯乙烯外的有机废气），类比同类项目，其产生量约占原料使用量的0.01%，本项目色母粒年使用量为0.5t/a，则除苯乙烯外的有机废气的产生量较少，源强较小，本环评不作定量分析。 项目切割后会产生一定量的边角料，其产生量约占成品的5%，即15t左右，根据本项目所用原料性质可知，项目熔融温度为180℃，会产生少量烃类混合物（除苯乙烯外的有机废气）及少量苯乙烯单体，类比同类型厂家可知，聚苯乙烯粒子在熔融过程中产生的除苯乙烯外的有机废气约占聚苯乙烯粒子总质量的0.01%，苯乙烯产生量约占聚苯乙烯粒子总质量的0.01%，则产生的除苯乙烯外的有机废气量较少；产生的苯乙烯量较少，源强较小，本环评不作定量分析。 综上所述，本项目工艺废气产生量较少，源强较小，本环评不作定量分析，建设单位拟通过在工序熔融段上方安装吸风罩收集，经一套水喷淋+光催化处理设施后通过15m高排气筒有组织排放。 （2）食堂油烟废气 本项目劳动定员40人，厂区内设有职工食堂，有一个灶头。厨房在工作过程有油烟废气产生，主要产生于炒菜过程中。一般食堂的食用油耗油系数为7kg/100人·d，则食用油新增耗量为2.8kg/d，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，取其均值3%，则油烟的产生增量约为25.2kg/a（年工作日以300d计），产生浓度约为4mg/m3。为消除油烟对周围环境的影响，要求安装油烟净化装置进行处理，油烟废气经油烟净化装置净化处理后于食堂屋顶高空排放。油烟净化器净化效率要求在60%以上，按60%计算，则本项目油烟的排放量约为10.08kg/a，排放浓度约为1.6mg/m3。 5.3.2废水 （1）生活污水 项目劳动定员40人，厂区内无宿舍，每人每天用水量以50L计，年运行300天，年用水量为600t，排污系数取0.8，则生活污水产生量为480t/a，经化粪池预处理后，其水质污染物浓度为：CODCr约300mg/L，氨氮约30mg/L，TP约4mg/L，则其主要污染物产生量为CODCr0.144t/a，氨氮0.0144t/a，TP0.00192t/a，水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，可委托清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理达标排放。德清县新市乐安污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，则排入自然水体的主要污染物量为CODCr0.024t/a、氨氮0.0024t/a、TP0.00024t/a。 （2）冷却水 本项目成型工序需用冷却水对挤塑模具进行直接冷却，由于对水质要求不高，冷却水通过冷却塔冷却后循环使用，不排放，只需要定期添加损耗，年补充新鲜水量约为200t/a。 - 水喷淋水 本项目废气处理设施中水喷淋水，用水要求不高，不排放，循环使用，只需要定期添加损耗，年补充新鲜水量约为200t/a。 5.3.3 固废 1、生活垃圾 本项目职工定员40人，生活垃圾的产生量按1.0kg/人·d，年工作日以300d计算，每年的生活垃圾量约为12t。由于生活垃圾有易糜烂的特点，拟定点袋装收集后由当地环卫部门统一及时清运。 2、生产固废 （1）废包装材料 本项目营运期在PS塑料粒子、色母粒原料使用完毕会产生一定量的废包装袋，其产生量约为0.24t/a，集中收集后出售给废旧物资回收公司，不排放。 根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）附件1及相关标准规范要求，本次评价对项目产生的副产物进行判定及汇总： - 本项目副产物产生情况 表5-2 副产物产生情况 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 产生量; 排放去向. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 12t/a; 环卫部门清运. 2; 废包装材料; 原料使用完; 固态; 0.24t/a; 集中收集后出售给废旧物资回收公司. （2）副产物属性判断 ① 固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，具体情况见表5-3。 表5-3 副产物属性判定表（固态废物属性） 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属 于固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 是; D1、Q1. 2; 废包装材料; 原料使用完; 固态; 废包装袋; 是; R4、Q1. ②危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物均不属于《国家危险废物名录》规定中的危险废物，具体详见表5-4。 表5-4 副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 是否属于危废; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 废包装材料; 原料使用完; 否; /. （3）固体废物分析结果汇总 本项目固体废物分析结果见表5-5。 表5-5 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量; 处置去向. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 12t/a; 环卫部门清运. 2; 废包装材料; 原料使用完; 固态; 废包装袋; 一般固废; /; 0.24t/a; 集中收集后出售给废旧物资回收公司. 5.3.4 噪声 本项目营运期噪声主要是设备运行噪声，其噪声强度范围为65-85dB（A）之间，见表5-6。 表5-6 项目营运期主要设备设施噪声源源强 序 号; 名 称; 数量; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测 位置; 所在厂房结构. 室内或室外; 所在车间. 1; 搅拌机; 3; 室内; 生产车间; 24h; 72-80; 北侧; 钢结构. 2; 挤塑机; 3; 室内; 生产车间; 24h; 70-75; 北侧; 钢结构. 3; 破碎机; 3; 室内; 生产车间; 24h; 70-85; 北侧; 钢结构. 4; 冷却塔; 1; 室内; 生产车间; 24h; 65-72; 北侧; 钢结构. 5; 切割机; 3; 室内; 生产车间; 24h; 73-81; 北侧; 钢结构. 5.4 本项目实施前后“三本帐” 表5-7 本项目实施前后污染物“三本帐” 类型; 排放源; 污染物名称; 本项目实施前; 本工程; 本项目实施后. 排入自然环境的量; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排入自然环境的量（t/a）; 以新带老削减量; 预测排放总量. 废气; 工艺废气; ## 除苯乙烯外的有机废气; 有组织 极少量; 极少量; 0; 有组织 极少量; 极少量; 有组织 极少量. ## 氯化氢; 有组织 极少量; /; /; /; /; /. 苯乙烯; /; 极少量; 0; 有组织 极少量; /; 有组织 极少量. 食堂油烟废气; 油烟; 12.5kg/a; 25.2kg/a; 15.12kg/a; 10.08kg/a; 12.5kg/a; 10.08 kg/a. 废水; 生活污水; 水量; 600t/a; 480t/a; 0; 480t/a; 600t/a; 480t/a. CODCr; 0.036t/a; 0.144t/a; 0.12t/a; 0.024t/a; 0.036t/a; 0.024t/a. 氨氮; 0.0048t/a; 0.0144 t/a; 0.012t/a; 0.0024t/a; 0.0048t/a; 0.0024 t/a. TP; 0.0006t/a; 0.00192t/a; 0.00168t/a; 0.00024 t/a; 0.0006t/a; 0.00024 t/a. 冷却水; SS; 冷却后循环使用，不排放，只需定期添加蒸发损耗t。. 固废; 生活 垃圾; 生活垃圾; 0; 12t/a; 12t/a; 0; 0; 0. 生产 固废; 废包装材料; 0; 0.24t/a; 0.24t/a; 0; 0; 0.

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 工艺废气 （YG1） | ## 除苯乙烯外的有机废气 | 极少量 | 有组织排放 极少量 |  |
|  |  | ## 苯乙烯 | 极少量 | 有组织排放 极少量 |  |
|  | 营运期 食堂油烟 废气 （YG2） | 油烟 | 4mg/m3 25.2kg/a | 1.6mg/m3 10.08kg/a |  |
| 水 污 染 物 | 营运期 生活污水 （YW1） | 水量 | 480t/a | 480t/a |  |
|  |  | CODCr | 300mg/L 0.144t/a | 50mg/L 0.024t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L 0.0144t/a | 5mg/L 0.0024t/a |  |
|  |  | TP | 4mg/L 0.00192t/a | 0.5mg/L 0.00024t/a |  |
|  | 营运期 冷却水 （YW2） | 热量 | 经冷却塔冷却后循环使用，不排放，只需定期添加蒸发损耗，年补充水量约为200t。 |  |  |
|  | 营运期 水喷淋水（YW3） | CODCr | 循环使用，不排放，只需定期添加蒸发损耗，年补充水量约为200t。 |  |  |
| 固 废 | 营运期 生活固废 （YW1） | 生活垃圾 | 12t/a |  | 0 |
|  | 营运期 生活固废 （YW2） | 废包装材料 | 0.24t/a |  | 0 |
| 噪 声 | 营运期 机械噪声 （YN1） | 噪声 | 设备噪声强度在65-85dB（A）之间。 |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 根据现场踏勘，项目所在地已经是人工生态环境。另外由于项目营运期内产生的污染物量较小，同时项目营运期内产生的污染物均能得到很好的控制和处理，预计不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持等生态环境造成影响。 |  |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

7.1建设期环境影响简要分析： 本项目系利用自有的工业厂房组织生产，并不新建厂房，在完成设备安装、调试后即可投入生产，在此不作建设期环境影响评价。 7.2 营运期环境影响分析： 7.2.1 废气环境影响分析 （1）工艺废气 本项目营运期熔融工序会产生一定量的工艺废气，工艺废气中主要污染物为除苯乙烯外的有机废气、苯乙烯，由于本项目工艺废气产生量较少，源强较小，不作定量分析，建设单位拟通过在工序熔融段上方安装吸风罩收集，经一套水喷淋+光催化处理设施后通过15m高排气筒有组织排放。预测其除苯乙烯外的有机废气排放能符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源，二级标准”，苯乙烯排放能符合GB14554-93《恶臭类污染物排放标准》二级标准，对周围大气环境和环境敏感点的影响不大，当地环境空气质量仍能维持在GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 （2）食堂油烟废气 本项目营运期产生的食堂油烟废气经油烟净化装置净化处理后于食堂屋顶高空排放，能够达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型规模标准，对周围大气环境质量影响不大。 7.2.2 废水环境影响分析 本项目营运期生活污水经化粪池预处理后可委托清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理，达标排放，对项目所在地纳污水体水环境质量影响较小。冷却水经冷却塔冷却后循环使用，只须定期添加损耗，不排放，对项目所在地纳污水体水环境质量无影响；水喷淋水，循环使用，只需要定期添加损耗，不排放，对项目所在地纳污水体水环境质量无影响。 7.2.3 固体废物环境影响分析 表7-1 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物 代码; 产生量; 处置去向. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 12t/a; 环卫部门清运. 2; 废包装材料; 原料使用完毕; 固态; 废包装袋; 一般固废; /; 0.24t/a; 集中收集后出售给废旧物资回收公司. 由表7-1可知，本项目实施后各项固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。 在厂区内设置一般废物暂存点，必须按照GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》有关要求设置贮存场所，严禁乱堆乱放和随便倾倒。堆场应做水泥地面和围堰，并设置棚仓，采取防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等措施。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废按其资源化、无害化的方式进行处置。 7.2.4 噪声环境影响分析 根据工程分析，本项目实行两班制生产，因此本次预测对昼、夜间噪声均进行预测。 1、噪声源调查与分析 项目生产过程中产生的噪声主要为设备运行时产生的设备噪声，强度一般在65dB（A）-85dB（A），具体噪声源强可见表5-6。 2、拟采取的噪声污染防治措施 Ⅰ. 选用低噪声设备； Ⅱ. 加强生产管理和设备养护；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生； Ⅲ. 车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗； Ⅳ. 对切割机等高噪声设备采取加设减振垫等措施。 3、预测模式 ① 室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下述公式计算： 式中： Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A — 倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ② 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下述公式近似求出： Lp2= L p1-（TL+6） TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 ③ ΣAi的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 a、距离衰减Ad L(r)= L(r0)-20lg(r/r0) 式中：r0——为点声源离监测点的距离，m r——为点声源离预测点的距离，m b、屏障衰减Ab 其中N为菲涅尔系数。 本项目屏障衰减主要考虑建筑衰减，根据类比资料，有门窗设置的构筑物其隔声量一般为10~25dB，预测时取20dB ；构筑物无门窗设置，其隔声量一般为20~40dB，预测时建筑隔声量取20dB。 构筑物衰减，本评价按一排构筑物降低8 dB（A），二排构筑物降低10 dB（A），三排构筑物降低15 dB（A）。 c、空气吸收衰减Aa 空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aa可直接查表获得。 ④ 叠加影响 如有多个声源，则逐个计算其对受声点的影响，声压级的叠加按下式计算： 4、预测结果分析 按现有的厂区总图布置方案，根据上述模型预测计算，预测项目营运期厂界噪声值。预测结果见表7-2。 表7-2 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 预测时间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界背景值; 55.1; 44.0; 56.4; 45.4; 56.2; 45.0; 56.5; 45.6. 厂界贡献值; 46.0; 47.2; 46.9; 46.5. 2类标准值; 昼间; 60; 夜间; 50. 表7-3 环境保护目标噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 东侧环境敏感点. 预测时间; 昼间; 夜间. 厂界背景值; 54.0; 44.2. 厂界贡献值; 44.5. 厂界叠加值; 54.5; 47.4. 2类标准值; 昼间：60 夜间：50. 从表7-2、表7-3预测结果看，本项目投产后，项目各侧厂界昼、夜间噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，环境敏感点噪声叠加值能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，对周围环境和环境敏感点影响较小。

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 工艺废气 （YG1） | 除苯乙烯外的有机废气 | 通过在工序熔融段上方安装吸风罩收集，经一套水喷淋+光催化处理设施后通过15m高排气筒有组织排放。 | 除苯乙烯外的有机废气排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源，二级标准”，苯乙烯排放符合GB14554-93《恶臭类污染物排放标准》二级标准，对周围环境空气质量和环境敏感点影响较小。 |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |
|  | 营运期 食堂油烟废气 （YG2） | 油烟 | 经油烟净化装置处理后，通过屋顶的排气筒高空排放。 | 达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型规模标准。 |
| 水 污 染 物 | 营运期 生活污水 （YW1） | CODCr、氨氮、TP | 经化粪池预处理后，委托清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理。 | 达标排放，对最终纳污水体水环境质量影响不大。 |
|  | 营运期 冷却水 （YW2） | 热量 | 经冷却塔冷却后循环使用，不排放，只需定期添加蒸发损耗，年补充水量约为200t。 | 不排放，对周围环境和环境敏感点无影响。 |
|  | 营运期 水喷淋水（YW3） | CODCr | 循环使用，不排放，只需定期添加蒸发损耗，年补充水量约为200t。 | 不排放，对周围环境和环境敏感点无影响。 |
| 固 体 废 物 | 营运期 生活垃圾 （YS1） | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运处理。 | 不排放，对周围环境和环境敏感点无影响。 |
|  | 营运期 生产固废 （YS2） | 废包装材料 | 集中收集后出售给废旧物资回收公司。 |  |
| 噪 声 | 营运期 机械噪声 （YN1） | 噪声 | 选用低噪声设备；加强生产管理和设备养护，加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生；车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；对切割机等高噪声设备采取加设减振垫等措施。 | 项目各侧厂界昼、夜间噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准；环境敏感点噪声叠加值能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，对周围声环境和环境敏感点影响不大。 |
| 其 它 | 本项目环保投资需要15万元，约占总投资的1.7%，环保投资估算具体见表8-1。 表8-1 环保工程投资估算表 序号; 类别; 污染防治设施或措施名称; 投资估算; 备注. 1; 废水; 化粪池; 0万元; 利用现有. 2; 废气; 集气罩、排气筒等; 7万元; 工艺废气. 油烟净化器; 1万元; 食堂油烟处理. 3; 噪声; 噪声防治; 6万元; 隔音门窗、减震垫、设备养护等. 4; 固废; 固废暂存设施; 1万元; 固废暂存. 合计; 15万元. |

# 9结论建议

9.1项目环保审批符合性分析 9.1.1建设项目符合生态环境功能区规划的要求 对照《德清县环境功能区划》（德清县人民政府，2016.7），本项目位于农产品安全保障区－东部粮食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ-1-01）内。项目建设符合管控措施要求。 建设项目符合环境功能区划要求。 9.1.2 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目生产过程中产生的废气经控制、处理后可实现达标排放。生活污水经化粪池预处理后，委托清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理，达标排放；冷却水经冷却后循环使用，不排放，只需定期添加损耗；水喷淋水循环使用，不排放，只需要定期添加损耗。在采取隔声降噪措施经距离衰减后项目昼、夜间各侧厂界噪声贡献值能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，本项目东侧敏感点叠加本底值能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。各类固废均做到分类收集，妥善处置，不排放。 本项目符合国家、省规定的污染物排放标准要求。 9.1.3排放污染物是否符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目营运期没有生产废水排放，且生活污水经预处理后，清运排入德清县新市乐安污水处理厂集中处理，CODCr、NH3-N和TP排入自然环境的量分别为0.024t/a、0.002t/a和0.000t/a。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相关规定，本项目产生的CODCr、NH3-N和TP无需进行区域替代削减。 本项目排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标。 9. 1.4造成的环境影响是否符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 根据工程分析、现场调查及环境影响分析，只要认真落实本报告提出的各项环保措施，经预测分析，本项目环境影响较小，预测可以符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 9.1.5“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 生态功能保障基线包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。纳入的区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护我国珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护我国重要生态系统的主导功能。禁止开发区红线范围可包括自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等。自然保护区应全部纳入生态保护红线的管控范围，明确其空间分布界线。其他类型的禁止开发区根据其生态保护的重要性，通过生态系统服务重要性评价结果确定是否纳入生态保护红线的管控范围。 本项目选址于德清县新市镇句城村，用地性质为工业用地，不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 环境质量底线要求大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准，确保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制红线要求全面完成减排任务，有效控制和削减污染物排放总量。 本项目所在区域大气环境质量、地表水环境质量符合国家标准。 本项目营运期没有生产废水排放，且生活污水经预处理后，清运排入德清县新市乐安污水处理厂集中处理，CODCr、NH3-N和TP排入自然环境的量分别为0.024t/a、0.002t/a和0.000t/a。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相关规定，本项目产生的CODCr、NH3-N和TP无需进行区域替代削减。 综述，本项目基本符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。 本项目属于橡胶和塑料制品业（C29），主要用能为电，项目用水主要是生活、生产用水，不属于高能耗项目，项目在公司现有厂区内进行建设，总体而言，本项目符合所在地资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本项目位于农产品安全保障区－东部粮食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ-1-01）内，本项目属于橡胶和塑料制品业（C29），属于二类工业项目，项目不在该环境功能区负面清单规定范围内，符合环境准入负面清单要求。 综述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”要求。 9.1.6“四性五不准”符合性分析 表9-1 建设项目环境保护管理条例重点要求（“四性五不准”）符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目系利用现有闲置厂房进行改建，不新增土建，为改建项目，选址可行；项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”要求。. 环境影响分析预测评估的可靠性; 厂界噪声根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》的技术要求对噪声进行预测评价，噪声环境影响分析预测评估是可靠的。. 环境保护措施的有效性; 项目营运期工艺废气：建设单位拟通过在工序熔融段上方安装吸风罩收集，经一套水喷淋+光催化处理设施后通过15m高排气筒有组织排放。项目营运期生活污水经化粪池预处理后，委托清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理，达标排放；冷却水循环使用，不外排；水喷淋水循环使用，不外排。固废能得到妥善处置，不排放，是可靠合理的。. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 浙江凯利通信科技有限公司年产50000平方米建筑用保温板项目选址于德清县新市镇句城村。符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据监测结果，项目所在地环境空气（常规污染物SO2、NO2、PM10等）质量现状能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目区域内大气环境常规污染物环境空气质量达标，具有一定的环境容量。本项目所在地纳污水体－乐安港含山断面水质平均值均能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。根据监测结果，本项目各侧昼、夜间环境本底噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，本项目环境敏感点环境本底噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，满足相应功能区标准。项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险较小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放。. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 项目为改建项目，该公司原有年产10万公里蝶形光缆项目已停止生产，且今后也不再投产。即与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题已经消失。项目所在地属于人工生态环境，不存在生态破坏。. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 建设项目环境影响报告表的基础资料数据真实可靠，内容不存在缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。. 项目符合“四性五不准”要求。 综上所述，本项目符合环评审批原则。 9.2基本结论 9.2.1 项目概况 现因公司发展需要及多方考察，浙江凯利通信科技有限公司在现有厂址上投资900万元，利用现有闲置工业厂房5300m2，实施年产50000平方米建筑用保温板项目。 9.2.2 环境质量现状 （1）水环境质量现状 本项目所在地纳污水体－乐安港含山断面水质平均值均能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。 （2）空气环境质量现状 根据监测结果，评价区域范围内常规污染物SO2、NO2监测时段内小时均值和PM1024小时均值均能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准限值要求。所监测的污染物浓度达标，说明项目区域内环境空气质量达标，具有一定的环境容量。 （3）声环境质量现状 根据监测结果，本项目各侧昼、夜间环境本底噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，本项目环境敏感点环境本底噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，满足相应功能区标准。 9.2.3 项目污染物产生及达标排放情况 项目“三废”排放情况具体见第六章，本评价在此不再赘述。 9.2.4环境影响分析结论 （1）建设期环境影响分析结论 本项目系利用自有工业厂房组织生产，并不新建厂房，在完成设备安装、调试后即可投入生产，故在此不作建设期环境影响分析，仅针对营运期环境影响进行分析。 （2）营运期环境影响分析结论 ①大气环境影响分析 本项目营运期熔融工序会产生一定量的工艺废气，工艺废气中主要污染物为除苯乙烯外的有机废气、苯乙烯，由于本项目工艺废气产生量较少，源强较小，不作定量分析，建设单位拟通过在工序熔融段上方安装吸风罩收集，经一套水喷淋+光催化处理设施后通过15m高排气筒有组织排放。预测其除苯乙烯外的有机废气排放能符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源，二级标准”，苯乙烯排放能符合GB14554-93《恶臭类污染物排放标准》二级标准，对周围大气环境和环境敏感点的影响不大，当地环境空气质量仍能维持在GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 本项目营运期食堂油烟废气经油烟净化装置净化处理后于食堂屋顶高空排放，能够达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型规模标准。 因此，本项目废气经控制、处理后均能够达标排放，对当地大气环境质量和环境敏感点影响不大，当地环境空气质量仍能维持在GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 ②水环境影响分析 本项目营运期生活污水经化粪池预处理后，委托清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理，达标排放，对纳污水体－乐安港水体水环境影响很小；冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不排放，只需定期添加损耗，对当地环境质量无影响；水喷淋水循环使用，不排放，只需定期添加损耗，对当地环境质量无影响。 ③噪声环境影响分析 本项目安装隔声门窗，生产时保持车间门窗封闭；合理布置设备位置；为切割机等高噪声设备加设减振垫；加强生产管理和设备养护，加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生，生产噪声经车间墙体隔声和距离衰减后，本项目各侧厂界昼、夜间噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，项目环境敏感点噪声叠加值能够达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的2类标准，对周围声环境基本没有不利影响。 ④固体废物环境影响分析 本项目实施后各项固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。 9.2.5 污染防治措施 本项目投入运营后，企业各污染物须落实的污染防治措施见第八章“建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果”，此处不再赘述。 9.2.6 环保公示及公众参与调查情况分析 根据《环境保护公众参与办法》（环境保护部，2015.7.2）、《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开的实施细则（试行）》的通知》（浙环发[2014]28号）和《关于印发《湖州市环境保护局建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》（湖环发[2015]26号）等文件的相关要求，建设单位于2018年2月26日～2018年3月9日（10个工作日）和2018年3月19日～2018年3月30日（10个工作日）在德清县新市镇人民政府、新市镇句城村村委公示栏进行了第一次和第二次环境保护公示，在公示期间未接到附近居民和企事业单位以信函、电话或来访的方式对该项目建设提出异议。其环保公示的方式、方法和过程均符合上述环保要求，因此本评价对于本次环保公示的结果予以采纳。 此外针对项目所涉及的环境敏感点和环境保护目标，项目方选取了其中的12户个人进行了意见征求，被调查的个人均对该项目的建设无异议（具体见由建设单位编制的《浙江凯利通信科技有限公司年产50000平方米建筑用保温板项目公众参与和公示材料》）。其公众参与调查的方式、方法、过程及被调查人的选取等均符合上述环保要求，因此本评价对于本次公众参与调查的结果予以采纳。 9.3建议 （1）建议浙江凯利通信科技有限公司切实落实各项污染防治措施，确保达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。 （2）本次环境影响评价仅针对浙江凯利通信科技有限公司年产50000平方米建筑用保温板项目，若今后发生扩建、迁建、新增或更换产品等情况，应重新委托评价，并报环保管理部门审批。 9.4环评综合结论 浙江凯利通信科技有限公司年产50000平方米建筑用保温板项目选址于德清县新市镇句城村，项目建设符合“三线一单”要求，符合《德清县环境功能区划》（德清县人民政府，2016.7）及其它相关规划，选址合理。本项目的实施符合国家和地方产业政策导向。建设单位应认真落实本报告所提出的各项污染防治措施，同时严格执行“三同时”政策，加强环境管理，确保各污染物达标排放。 综上所述，环评认为本项目的建设从环保角度来说是可行的。