建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表

（ 报 批 稿 ）

| 项目名称 | 提升改造300吨级泊位一个项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 德清县杭翔玻璃制品有限公司 |
| 编制单位 | 杭州清雨环保工程有限公司 |

编制日期：2017年11月

国家环保部制

目　　录

1建设项目基本情况	- 1 -

2项目所在地自然环境社会环境简况	- 16 -

3环境质量状况	- 19 -

4评价适用标准及总量控制指标	- 22 -

5建设项目工程分析	- 30 -

6项目主要污染物产生及预计排放情况	- 33 -

7环境影响分析	- 34 -

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 44 -

9项目审批原则符合性分析	- 46 -

10结论建议	- 47 -

附图：

附图1. 建设项目交通地理位置图

附图2. 建设项目周围环境状况图

附图3. 建设项目厂区平面布置示意图

附图4. 建设项目周围环境照片

附图5. 建设项目环境功能区划图

附件：

附件1. 备案通知书

附件2. 土地证、营业执照

附件3. 申请报告、承诺书

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 提升改造300吨级泊位一个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德清县杭翔玻璃制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张根生 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 楼晓忠 |  |  |
| 通讯地址 | 德清县新市镇韶村村·德清县杭翔玻璃制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13867248811 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 313201 |  |
| 建设地点 | 德清县新市镇韶村村（该公司现有厂区内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 德清县经济和信息化 委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 德经技备案[2017]198号 |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 装卸搬运和运输代理业（G58） |  |  |
| 用地面积 （m2） | 140 |  |  |  |  | 绿化率 |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 20 | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  |  | 2.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 12.5% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2018年1月 |  |  |
| 1.1 工程规模与概况 1.1.1 项目由来及概况 德清县杭翔玻璃制品有限公司成立于2000年，位于德清县新市镇草塘里村，企业现有占地面积19000m2，总建筑面积约16000m2，其中13000m2为生产车间，3000m2为生活用房、办公楼、仓库。企业现有职工318人，实行三班制生产，年生产天数为365天，目前拥有1.3万吨白料、1.3万吨黄料、1.9万吨啤酒瓶的年生产能力。 德清县杭翔玻璃制品有限公司报批项目具体情况见表1-1。 现因公司实际发展需要，公司拟对现有码头进行整治提升，主要包括设黄黑相间的护轮坎，设轮胎护舷等；设备防锈处理；皮带机设置密封罩；按规范设置标志标牌等。 整治后码头吞吐量不变，项目总投资为20万元。 本项目已经德清县经济和信息化委员会项目备案，备案号为：德经技备案[2017]198号。 表1-1 德清县杭翔玻璃制品有限公司报批项目具体情况表 序号; 项目名称; 项目 所在地; 批复文号 及日期; 环保验收 及日期; 现有情况. 1; 德清县杭翔玻璃制品有限公司年产1.15万t玻璃瓶项目; 新市镇草塘里村; 德环建审（2002）97号; 德环验[2005]3号，与2003年报批的项目同时验收; 生产运营中，于2006年报批新项目时生产规模调整为1.3万吨. 2; 德清县杭翔玻璃制品有限公司新增年产1.1万t玻璃瓶技改项目; 新市镇草塘里村; 德环建审（2003）219号; 德环验[2005]3号; 生产运营中，于2006年报批新项目时生产规模调整为1.3万吨. 3; 德清县杭翔玻璃制品有限公司年产1.9万吨啤酒瓶扩建项目; 新市镇草塘里村; 德环建审（2006）169号; 德环验[2007]50号; 生产运营中. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等，建设项目须履行环境影响评价制度。对照中华人民共和国环境保护部令第44号发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目分类归属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业 164 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头－其他”，应编制环境影响报告表。德清县杭翔玻璃制品有限公司委托杭州清雨环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关技术规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制本项目环境影响报告表。 1.1.2 编制依据 ★法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.7.2修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28修订）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29修订）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015.4.24修订）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29修订）； （8）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28修订）； （9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2008.8.29修订）； （10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017.10.1）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1实施）； （12）《关于加强重点湖泊水环境保护工作的意见》（国办发[2008]4号）； （13）《产业结构调整指导目录（2013年修正版）》； （14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012.7.3）； （15）《关于进一步加强污染减排工作的通知》（浙政发[2007]34号）； （16）《关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意见》（浙政办发[2008]59号）； （17）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（浙江省环境保护局[2007]11号）； （18）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发[2009]76号）； （19）《关于印发建设项目环境保护管理条例实施意见的通知》（浙江省环境保护局[1999]165号）； （20）《关于印发《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》的通知》（浙江省环境保护厅，2014.5.19）； （21）《关于加强全省工业项目新增污染控制意见的通知》（浙政办发[2005]87号）； （22）《关于推进工业企业“零土地”技术改造项目审批方式改革的通知》（浙政发[2014]38号）； （23）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》（浙江省人民政府）； （24）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013年修正）》（浙江省人大常委会2013.12.19）； （25）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知》（浙环发[2012]10号）； （26）《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》（2005.10.12）； （27）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省政府令第288号，2014.3.13）； （28）《浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发（2014）86号）； （29）《浙江省水污染防治条例（2013年修正）》（2013.12.19）； （30）《浙江省大气污染防治条例》（2016.7.1）； （31）《浙江省环境空气质量功能划分》（浙江省人民政府）； （32）《浙江省环境污染监督管理办法》（浙江省人民政府令第284号）； （33）《关于调整建设项目环评文件审批事权划分的通知》（湖环函[2014]37号）； （34）《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（湖政发[2012]51号）； （35）《湖州市环境保护局建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开实施办法（试行）》（湖环发[2014]50号）； （36）《德清县环境功能区划》（浙江省人民政府，2016.7.5）。 ★技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），国家环保部； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），国家环保部； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），国家环保部； （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），国家环保部； （6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016)，国家环保部； （7）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，原浙江省环保局，2005.4。 ★项目技术文件和其他依据 （1）德清县杭翔玻璃制品有限公司提供的生产工艺、设备配置、原辅料消耗等基础资料； （2）德清县杭翔玻璃制品有限公司与环评单位签订的环境影响评价技术咨询合同； （3）浙江省企业投资项目备案通知书：德经技备案[2017]198号； （4）《德清县杭翔玻璃制品有限公司年产1.9万吨啤酒瓶扩建项目环境影响报告表》及其审批意见，德环建审（2006）169号（2006.8.2）； （5）《德清县杭翔玻璃制品有限公司年产1.9万吨啤酒瓶扩建项目环保设施竣工验收监测与调查评价》及其验收意见，德环验[2007]50号（2007.4.27）。 1.1.3 项目内容 公司拟对现有一个300吨的自备码实施整治提升，包括设黄黑相间的护轮坎，设轮胎护舷等；设备防锈处理；皮带机设置密封密罩；按规范设置标志标牌等。自备码头用于公司原材料的装卸，整治后码头吞吐量不变，码头长35m，宽4m。 公司自备码头主要装卸原材料石英砂、长石粉、纯碱，占公司原辅材料石英砂、长石粉、纯碱用量的90%，剩余10%车运，故码头吞吐量分别为石英砂11940t/a、长石粉2650t/a（袋装，50kg/袋）、纯碱4350t/a（袋装，50kg/袋）。码头设备不变，仍为3吨吊机1台、皮带运输机2条、电子秤1台。 本项目仅针对码头的整治，不涉及公司生产内容的变更，因此公司产能保持现状不变。 1.1.5 劳动定员及工作制度 公司现有职工318人，实行三班制生产，厂区设员工宿舍和食堂，年工作天数为365d。本项目只是对位于公司现有厂区西侧的现有码头进行整治提升，不新增员工，不改变工作班制及生产天数。 1.1.6 项目建设期及投产时间 根据现场踏勘和了解，本项目将于2017年10月至2017年12月建设，为期3个月，对现有码头进行整治提升。预计于2018年1月投入运行。 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 德清县杭翔玻璃制品有限公司成立于2000年，位于德清县新市镇草塘里村，企业现有占地面积19000m2，总建筑面积约16000m2，其中13000m2为生产车间（包括150m2防雨原料仓储），3000m2为生活用房、办公楼、仓库。企业现有职工318人，实行三班制生产，年生产天数为360天，目前拥有1.3万吨白料、1.3万吨黄料、1.9万吨啤酒瓶的年生产能力。 德清县杭翔玻璃制品有限公司报批项目具体情况见表1-2。 表1-2 德清县杭翔玻璃制品有限公司报批项目具体情况表 序号; 项目名称; 项目 所在地; 批复文号 及日期; 环保验收 及日期; 现有情况. 1; 德清县杭翔玻璃制品有限公司年产1.15万t玻璃瓶项目; 新市镇草塘里村; 德环建审（2002）97号; 德环验[2005]3号，与2003年报批的项目同时验收; 生产运营中，于2006年报批新项目时生产规模调整为1.3万吨. 2; 德清县杭翔玻璃制品有限公司新增年产1.1万t玻璃瓶技改项目; 新市镇草塘里村; 德环建审（2003）219号; 德环验[2005]3号; 生产运营中，于2006年报批新项目时生产规模调整为1.3万吨. 3; 德清县杭翔玻璃制品有限公司年产1.9万吨啤酒瓶扩建项目; 新市镇草塘里村; 德环建审（2006）169号; 德环验[2007]50号; 生产运营中. 本评价以公司验收情况及目前实际运行情况为依据，对公司现有污染情况及主要问题进行简要分析。 1.2.1现有项目概况 1、现有项目生产工艺 - 白料、黄料生产工艺流程： 图1-1 白料、黄料生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺简介： 生产时首先将原料称量后按照配比进行配料混合，搅拌均匀后将配合料放入供料机送玻璃圆炉进行熔化，熔化时的炉心温度为1600℃，熔化时间为8h，熔化结束后将熔化的料液送制瓶机进行制瓶，制瓶时将溶液下料经剪断后送至甁模后用压缩空气进行点吹成形，然后将成形的玻璃瓶送退火炉进行退火处理，退火的主要作用为防止玻璃瓶急剧降温后产生冷爆，退火炉采用电加热退火，退火后经自然冷却，最后在瓶表面喷上一层聚乙烯乳液，在瓶表面形成一层保护膜防止摩擦。再进行检验，检验后合格产品就可包装出厂，次品收集后与配合料一同回炉重新使用。 该项目从厂房提供的玻璃瓶生产原料显示无含氟原料，同时在玻璃熔化过程也不添加氟化铝等含氟物质来降低玻璃熔点，而是采用氧化铝来降低玻璃熔点，因此从以上两点可以认为，在玻璃熔化过程无含氟废气产生。 （2）啤酒瓶生产工艺流程： 图1-2 啤酒瓶生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺简介： 生产时首先将原料称量后按照配比进行配料混合，搅拌均匀后将配合料放入供料机送熔化炉进行熔化，熔化时的炉心温度为1600℃，熔化时间为8h，熔化结束后将熔化的料液送制瓶机进行制瓶，制瓶时将溶液下料经剪断后送至甁模后用压缩空气进行点吹成形，然后将成形的玻璃瓶送退火炉进行退火处理，退火的主要作用为防止玻璃瓶急剧降温后产生冷爆，退火炉采用电加热退火，退火后经自然冷却，最后在瓶表面喷上一层聚乙烯乳液，在瓶表面形成一层保护膜防止摩擦。再进行检验，检验后合格产品就可包装出厂，次品收集后与配合料一同回炉重新使用。 该项目从厂房提供的玻璃瓶生产原料显示无含氟原料，同时在玻璃熔化过程也不添加氟化铝等含氟物质来降低玻璃熔点，而是采用氧化铝来降低玻璃熔点，因此从以上两点可以认为，在玻璃熔化过程无含氟废气产生。 2、现有项目主要生产 表1-3 现有项目主要生产设备清单 序号; 名称; 现状数量 （台/套/条）; 用途. 1; QH750混料机; 3; 混料. 2; 30m2燃油蓄热式池窑; 1; 熔化池，配套加料机. 3; 25m2燃油蓄热式池窑; 1; 熔化池，配套加料机. 4; 40m2燃煤蓄热式池窑; 1; 熔化池，配套加料机、煤气交换器、空气交换器. 5; 供料机; 6; 供料. 6; 行列机; 6; 排瓶，配套输瓶机，拐弯机. 7; 电退火炉; 4; 退火，配套推瓶机. 8; 冷却风机; 9; 引风. 9; 空压机; 8; 压缩空气. 10; 喷涂设备; 12; 冷喷、热喷. 11; 余热锅炉; 1; 供热水. 12; 2.6米煤气发生炉; 1; 煤气产生. 13; 供油系统; 2; 供油. 14; 脱硫除尘; 3; 脱硫除尘. 15; 破碎机; 3; 破碎. 16; 170m3重油储罐; 1; 储存重油（储存容量变大）. 3、现有项目主要原辅材料和能源消耗 表1-4 现有项目主要原辅材料和能源消耗 序号; 名称; 现实际年耗用量; 用途; 备注. 1; 石英砂; 13266t; 主要原辅材料; 市场采购. 2; 纯碱; 4840t; 主要原辅材料; 市场采购. 3; 长石; 2947t; 主要原辅材料; 市场采购. 4; 方解石; 2855t; 主要原辅材料; 市场采购. 5; 白云石; 1229t; 主要原辅材料; 市场采购. 6; 碎玻璃; 25985t; 主要原辅材料; 市场采购. 7; 重油; 5400t; 燃料用料; 市场采购. 8; 硫酸钠; 25t; 主要原辅材料; 市场采购. 9; 煤粉; 72.3t; 主要原辅材料; 市场采购. 10; 无烟煤; 4500t; 燃料用料; 市场购买. 11; 硼砂; 96t; 主要原辅材料; 市场采购. 12; 芒硝; 84t; 主要原辅材料; 市场采购. 13; 氧化铈; 6.4t; 主要原辅材料; 市场采购. 14; 水; 18000t; 职工生活用水; 德清县水务有限公司. 15; 电; 906万kwh; 供应各类机械设备; 国网德清供电公司. 1.2.2现有项目污染源调查 - 废气 ①混料粉尘 现有项目在原料混料过程中将产生一定量的粉尘。混料机放置在车间内，且混料机为封闭式，混料过程中需要加水，对粉尘产生有一定的抑制作用。微量外溢粉尘以无组织形式排放，由于源强较小，加之厂区较大，厂界外粉尘浓度能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源、二级标准”。 ②食堂油烟废气 现有项目职工318人，均在食堂就餐，食堂厨房在工作过程有油烟废气产生，公司食用油耗量为22.26kg/d，油烟的产生量为240.4kg/a，油烟产生浓度约为7.0mg/m3。通过油烟净化器（净化效率为75%）处理后与食堂屋顶的排气筒排放，油烟排放量约为60.1kg/a，排放浓度为1.75mg/m3，达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的中型规模标准。 ③煤气发生炉燃烧废气 公司煤气发生炉使用的燃料是水洗白煤，其含硫量在0.6%以下，水洗白煤消耗量为4500t/a，硫酸钠作为玻璃液澄清剂，消耗量为25t/a，项目产生的煤气发生炉燃烧废气收集后采用旋硫板塔碱液喷淋装置脱硫，最后通过45米高砖制烟囱排放。根据2007年验收监测报告可知，烟气排放量3800万Nm3/a，烟尘排放量6.08kg/a（浓度160mg/m3），SO2排放量12.64t/a（浓度402mg/Nm3），NOX（原环评未分析，现根据德清县环境保护监测站监测报告（德环监（2017）监字第05-055号）表2废气监测结果表中的烟气量及NOX排放浓度（850mg/m3）计算所得）排放量65.6t/a。 德清县环境保护监测站于2017年5月对煤气发生炉燃烧废气污染物有组织排放进行了监测[德环监（2017）监字第05-055号]，监测期间处于正常生产过程之中，结果如表1-5。 表1-5 蓄热式马蹄焰燃烧煤气玻璃池窑废气监测数据表 采样点位; 50m3三通道蓄热式燃发生炉煤气玻璃池窑出口排气筒. 烟气温度（℃）; 65. 烟气平均流速（m/s）; 9.77. 管道截面积（m2）; 0.332. 烟气含湿量（%）; 5.82. 标态干烟气量（m3/h）; 8.81×103. 含氧量（%）; 7.7. 烟尘标态污染物浓度（mg/m3）; 34.6. 烟尘换算后浓度（mg/m3）; 40.3. 烟尘污染物排放速率（kg/h）; 0.305. 二氧化硫标态浓度（mg/m3）; 291. 二氧化硫换算后浓度（mg/m3）; 339. 二氧化硫污染物排放速率（kg/h）; 2.56. 氮氧化物标态浓度（mg/m3）; 640. 氮氧化物换算后浓度（mg/m3）; 745. 氮氧化物污染物排放速率（kg/h）; 5.64. 林格曼黑度（级）; <1. 由表1-5可知，监测期间项目煤气发生炉燃烧废气污染物有组织排放符合GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中的“新污染源、二级标准”。 ④炉窑燃油废气 公司设有2座原料熔化窑池，以重油为燃料，其用量为5400t/a，该废气收集后直接通过45米高砖制烟囱排放。根据2007年验收监测报告可知，烟气排放量7500万Nm3/a，烟尘排放量8.4t/a（浓度111.5mg/m3），SO2排放量25.4t/a（浓度338.5mg/Nm3），NOX（原环评未分析，现根据德清县环境保护监测站监测报告（德环监（2017）监字第05-055号）表2废气监测结果表中的烟气量及NOX排放浓度（850mg/m3）计算所得）排放量94.6t/a。 另外，该公司目前使用的余热锅炉采用熔化炉废气（其燃油废气温度可达600℃）余热加热，不采用其它燃料，因此无其它燃料废气产生。该余热锅炉热水供生活所用。 德清县环境保护监测站于2017年5月对公司该项目炉窑燃油废气污染物有组织排放进行了监测[德环监（2017）监字第05-055号]，监测期间处于正常生产过程之中，结果如表1-6。 表1-6 马蹄焰燃烧重油玻璃池窑废气监测数据表 采样点位; 31m3马蹄焰玻璃池窑废气出口烟道. 烟气温度（℃）; 55. 烟气平均流速（m/s）; 10.2. 管道截面积（m2）; 0.442. 烟气含湿量（%）; 4.86. 标态干烟气量（m3/h）; 1.27×104. 含氧量（%）; 10.4. 烟尘标态污染物浓度（mg/m3）; 30.3. 烟尘换算后浓度（mg/m3）; /. 烟尘污染物排放速率（kg/h）; 0.385. 二氧化硫标态浓度（mg/m3）; 286. 二氧化硫换算后浓度（mg/m3）; /. 二氧化硫污染物排放速率（kg/h）; 3.63. 氮氧化物标态浓度（mg/m3）; 738. 氮氧化物换算后浓度（mg/m3）; /. 氮氧化物污染物排放速率（kg/h）; 9.37. 林格曼黑度（级）; <1. 由表1-6可知，监测期间项目炉窑燃油废气污染物有组织排放符合GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中的“新污染源、二级标准”。 - 废水 ①生活污水 该项目现有职工318人，实行三班制生产，生产天数为365天，生活污水排放量为4642.8t/a。生活污水中厕所冲洗水经化粪池预处理、食堂厨房用水经隔油池预处理后，水质为CODCr：300mg/L、氨氮：30mg/L，主要污染物产生量为CODCr1.39t/a、氨氮0.139t/a。预处理后委托清运至韶村村上生活污水集中处理站处理。韶村村上生活污水集中处理站处理尾水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准，则排入自然水体的主要污染物CODCr为0.464t/a、氨氮为0.070t/a，对水环境影响较小。 ②冷却水 现有项目设备冷却水接触到设备后，会有部分设备机油被水带走，因此冷却水主要污染物为石油类，年产生冷却水量为14400t/a，经隔油池预处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准后就近排入公司西侧京杭运河支流中。 德清县环境保护监测站于2017年5月对冷却水进行了监测[德环监（2017）监字第05-055号]，监测期间处于正常生产过程之中，结果如表1-7。 表1-7 废水监测结果表 采样点位; 编号样品; 样品描述; pH值 （无量纲）; 化学需氧量; 氨氮; 悬浮物. 冷却水排放口; S17052709; 清、无色、无臭; 7.12; 15.8; 0.071; 26. 由表1-7可知，验收监测期间，冷却水废水经隔油池处理后，pH值等指标均能达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。 - 固废 表1-8 固废产生和去向一览表 序号; 固废名称; 固废产生量; 属性; 去向. 1; 生活垃圾; 114.48t/a; /; 委托环卫部门清运. 2; 次品; 5100t/a; 一般固废; 回用于生产，不排放。. 3; 污泥; 20t/a; 一般固废; 出售给砖瓦厂制砖用，不排放。. 4; 煤渣; 100t/a; 一般固废. 合计; 5334.48t/a; /; 不对外排放. 由上表1-8可知，各类固废均能得到处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。 - 噪声 项目营运期生产设备机械噪声强度在65~94dB（A）。公司于2017年4月20日委托德清县环境保护监测站对昼夜间厂界噪声进行了监测[德环监（2017）监字第05-055号]，监测期间处于正常生产过程之中，结果如表1-9所示。 表1-9 厂界噪声监测结果表 单位：dB(A) 编号; 监测位置; 主要声源; 昼间 监测时间; 监测结果; 夜间 监测时间; 监测结果. 1; 厂界东侧; /; 2017/4/20 9:13; 55.8; 2017/4/20 22:17; 46.1. 2; 厂界南侧; /; 2017/4/20 9:28; 56.0; 2017/4/20 22:31; 45.9. 3; 厂界西侧; 生产噪声; 2017/4/20 9:43; 58.4; 2017/4/20 22:47; 55.1. 4; 厂界北侧; /; 2017/4/20 9:56; 57.1; 2017/4/20 23:01; 49.1. 2类标准限值 昼间：60 夜间：50. 4类标准限值 昼间：70 夜间：55. 从监测结果可知，营运期厂界东侧、北侧昼夜间噪声能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，厂界南侧、西侧昼夜间噪声能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准。 1.2.3现有项目污染源汇总 现有项目污染源情况如表1-10所示。 表1-10 现有项目污染源情况汇总表 序号; 种类; 污染物名称; 主要污染因子; 实际产生量; 实际 排放量; 污染源措施. 1; 废气; 混料粉尘; 粉尘; 少量; 少量; 通过加强设备封闭，另外加强车间封闭。. 食堂油烟废气; 油烟; 7.0mg/m3 243.7kg/a; 1.75mg/m3 60.9kg/a; 经油烟净化装置进行处理后，尾气通过食堂屋顶排气筒排放。. 煤气发生炉燃烧废气; 烟气量; 3800万 Nm3/a; 3800万Nm3/a; 经脱硫除尘装置处理后通过45米高砖制烟囱排放。. 烟尘; 1600mg/m3 60.8kg/a; 160mg/m3 6.08kg/a. SO2; 2010mg/Nm3 63.2t/a; 402mg/Nm3 12.64t/a. NOX; 65.6t/a; 65.6t/a. 炉窑燃油废气; 烟气量; 7500万 Nm3/a; 7500万 Nm3/a; 收集后直接通过45米高砖制烟囱排放。. 烟尘; 8.4t/a; 8.4t/a. SO2; 25.4t/a; 25.4t/a. NOX; 94.6t/a; 94.6t/a. 2; 废水; 生活 污水; 水量; 4642.8t/a; 4642.8t/a; 经化粪池预处理后清运至韶村村上生活污水集中处理站处理。. CODCr; 300mg/L 1.39t/a; 100mg/L 0.464t/a. NH3-N; 30mg/L 0.139t/a; 15mg/L 0.070t/a. 冷却水; 热量; 14400t/a; 14400t/a; 经隔油池预处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准后就近排入公司西侧京杭运河支流中。. 3; 固废; 生活 垃圾; 生活垃圾; 114.48t/a; 0; 环卫部门清运。. 生产 固废; 次品; 5100t/a; 0; 回用于生产，不排放。. 污泥; 20t/a; 0; 出售给砖瓦厂制砖用，不排放。. 煤渣; 100t/a; 0. 4; 噪声; 噪声; 设备噪声、车间加工噪声; 65~94 dB（A）; 65~90 dB（A）; 对煤气发生炉设置单独车间；生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；平时加强对设备的维护和保养避免生产设备在非正常工况下运行。. 1.2.3小结 德清县杭翔玻璃制品有限公司现有项目落实了污染防治措施，污染物排放能得到有效的控制和处理。 公司已验收项目已按照环保审批及验收意见落实相关污染防治措施，确保各类污染物能够达标排放。 |

# 2项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1 地理位置 德清县杭翔玻璃制品有限公司位于德清县新市镇韶村（该公司现有厂区内）。 新市镇位于浙江省德清县东部，东与桐乡市相连，南与杭州市余杭区毗邻，北与湖州市南浔区接壤，距杭州市、嘉兴市、湖州市均为50km，距上海浦东国际机场220km，距萧山国际机场80km，距杭宣铁路、杭宁高速，沪杭甬高速均为30km。上海至莫干山风景区公路穿城而过，黄金水道京杭运河绕镇达10余km，水陆交通方便，地理位置优越（见图1）。 2.1.2 周围环境状况 德清县杭翔玻璃制品有限公司位于德清县新市镇韶村村，公司周围环境状况见表2-1： 表2-1 公司周围环境状况 与本项目相对方位; 具体情况（详见附图2）. 东; 韶村村村民住宅. 南; 京杭运河支流. 西; 京杭运河支流. 北; 韶高线道路，路以北为德清县韶利皮件有限公司. 本项目只是对位于公司现有厂区西侧的现有码头进行整治提升，对公司现有产品方案、生产工艺等不发生影响。现有码头整治完成后，对周边环境及环境敏感点无进一步的环境影响，故本项目不做环境敏感点调查分析。 2.1.3 地形、地貌、地质 本区地处太湖南岸，是杭嘉湖平原的一个组成部分。区内河网密布，湖荡众多，构成了“水乡泽国”的江南特色。 地层主要是第四系的冲积层，有明显的泻湖地貌，地势平趟，属平坡地～缓坡地。土地承压力一般为6-7t/m2。境内土壤肥沃，土壤类别为储育型水稻土，土种为湖成白土田。建设项目所在地为农田，高程为2-3.2m（吴淞基面高程，下同），最高洪水位5.68m，地震烈度6度。 2.1.4 气候、气象 本评价区属东亚亚热带季风性气候区，夏半年(四-九月)主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响；冬半年(十-次年三月)主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响。总的气候特点：全年季风型气候显著，四季分明，气候温和，空气湿润，雨量充沛，日照较多，无霜期长。由于地处中纬，冬夏季长，春秋季短，夏季炎热高温，冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。 据德清县气象资料（2006年-2015年）统计，该地区基本气象要素如下： 气温：年平均气温为16.7℃，极端最高气温为39.5℃（出现在2003年7月17日），极端最低气温为-7.6℃（出现在2005年1月2日）； 年平均无霜期253天，初日3月14日，终日11月23日； 雨量：年平均降水量为1387.3mm，全年平均降雨天数142.3天； 年平均相对湿度：75%； 风向、风速：本区常年盛行风向为西北风（NW），频率为10.25%；次盛行风向是东风（E），频率为7.80%；全年以东南偏南风（SSE）、东南风（SE）为最少，频率分别为1.45%和2.51%。全年平均风速为2.0m/s。 2.1.5 水文 德清县径流总量（水资源总量）61220 万立方米，其中地表径流 54577 万立方米（不含山丘区渗入地下的 3799 万立方米），地下径流 6643 万立方米，占全省径流总量的0.65%，每平方公里人均、亩均水资源均低于全省平均水平。水利资源蕴藏量为 7229千瓦。 东苕溪由南向北流经德清县中部，入湖州境内最终注入太湖。县境内东苕溪支流有五条，即余英溪、湘溪、阜溪、禹溪及埭溪，分布在德清县西部。随着降水量不同，东苕溪水位及流量变幅较大。 县境内东部平原河网属运河水系，主要分西、中、东三线，自东南部入境与东大港、东塘港、横塘港、洋溪港等主要河流形成纵横交错、塘漾密布的水系网。河网主要特征是河床坡降小、流速慢、河网密度大、调蓄作用明显。 本项目所在地最终纳污水体为京杭运河。 2.1.6 植被和生物多样性 区域内植被以亚热带北缘混生落叶的常绿阔叶林为主。植物资源主要有粮、油作物、经济作物、竹林。粮油作物以水稻、油菜为主，此外还有大豆、小麦、蚕豆、甘薯、玉米等。经济作物主要是蔬菜、瓜、菱、桑、竹等。动物以鸟类和经济鱼类为主（虾、桂鱼、鲢鱼、草鱼等）。

# 3环境质量状况

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1.1环境空气 项目所在地常规污染物（SO2、NO2、PM10等）环境空气质量现状引用德清县环境保护局发布的2017年7月16日~7月22日德清县环境空气质量日报，具体见表3-1。 表3-1 大气环境常规污染物（SO2、NO2、PM10等）质量现状 监测时间; 环境空气质量指数（AQI）; 环境空气质量级别; 环境空气质量状况; 主要污染物. 7月16日; 57; 二级; 良; O3. 7月17日; 84; 二级; 良; O3. 7月18日; 32; 一级; 优; 无. 7月19日; 34; 一级; 优; 无. 7月20日; 41; 一级; 优; 无. 7月21日; 57; 二级; 良; O3. 7月22日; 84; 二级; 良; O3. 由表3-1可以看出，项目所在地环境空气（常规污染物SO2、NO2、PM10等）质量现状能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目区域内大气环境常规污染物环境空气质量达标，具有一定的环境容量。 3.1.2 地表水 本项目所在地最终纳污水体为京杭运河。根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》，该段乐安港水功能编号为杭嘉湖50，水功能区属于乐安港德清工业用水区，水环境功能区属于工业用水区，目标水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。京杭运河含山断面地表水环境质量现状引用德清县环境保护局发布的2017年5月份水质周报数据，具体见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状值 监测断面; 监测周期; 水质类别; 主要污染物. 含山断面; 05月01日-05月07日; Ⅲ; /. 05月09日-05月15日; Ⅲ; /. 05月16日-05月22日; Ⅲ; /. 根据监测结果，京杭运河含山断面各主要水质指标平均值均能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。 3.1.3 声环境 本项目位于公司现有厂区内，公司所在地属于混杂区，项目南侧、西侧河流具有通航条件，故项目南侧、西侧声环境质量参照执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中的4a类标准，项目其余各侧声环境质量参照执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。公司于2017年4月20日委托德清县环境保护监测站对昼夜间厂界噪声进行了监测[德环监（2017）监字第05-055号]，监测期间处于正常生产过程之中，结果如表3-3。 表3-3 厂界噪声监测结果表 单位：dB(A) 编号; 监测位置; 主要声源; 昼间 监测时间; 监测结果; 夜间 监测时间; 监测结果. 1; 厂界东侧; /; 2017/4/20 9:13; 55.8; 2017/4/20 22:17; 46.1. 2; 厂界南侧; /; 2017/4/20 9:28; 56.0; 2017/4/20 22:31; 45.9. 3; 厂界西侧; 生产噪声; 2017/4/20 9:43; 58.4; 2017/4/20 22:47; 55.1. 4; 厂界北侧; /; 2017/4/20 9:56; 57.1; 2017/4/20 23:01; 49.1. 2类标准限值 昼间：60 夜间：50. 4类标准限值 昼间：70 夜间：55. 从监测结果可知，营运期厂界东侧、北侧昼夜间声环境噪声能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，厂界南侧、西侧昼夜间声环境噪声能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准，能满足相应功能区要求。 - 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目特性和所在地环境特征，确定本项目主要环境保护目标如表3-4。 表3-4 主要环境保护目标及保护级别 序号; 环境要素; 环境保护 对象名称; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 1; 环境空气; 评价区范围; /; /; /; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级. 2; 水环境; 京杭运河（最终纳污水体）; /; /; 中型 地表水; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类. 3; 声环境; 评价区范围; /; /; /; GB3096-2008《声环境质量标准》2、4a类. 4; 生 态; 基本不对当地生态环境造成明显影响. 项目所在地最终纳污水体为京杭运河。根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》，乐安港水功能编号为杭嘉湖50号，水功能区属于乐安港德清工业用水区用水区，水环境功能区属于工业用水区，目标水质为Ⅲ类，起始断面为新市环西路，终止断面为运河东线，无直接饮用水取水口。根据现场踏勘，乐安港上未发现水产养殖区及珍稀水生生物栖息地等，也无古树名木及文保单位等其它需要特殊保护的环境敏感目标。 本项目只是对位于公司现有厂区西侧的现有码头进行整治提升，对公司现有产品方案、生产工艺等不发生影响。现有码头整治完成后，对周边环境及环境敏感点无进一步的环境影响，故本项目不做环境敏感点调查分析。

# 4评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1. 空气 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，建设项目所在区域为二类区，环境空气质量常规污染因子执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，执行见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 环境质量标准; 标准来源. 取值时间; 标准浓度限值（ug/Nm3）. 二氧化硫 SO2; 年平均; 60; GB3095-2012《环境空气质量标准》 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 总悬浮颗粒物 TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 可吸入颗粒物 PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 可吸入颗粒物 PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 氮氧化物 NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳 CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 氮氧化物 NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 2. 地表水 按《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》的规定，本项目所在地最终纳污水体水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，见下表4-2。 表4-2 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 单位：mg/L(除pH值) 水质指标; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; TN; TP. Ⅲ类标准值; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.2. 3. 声环境 本项目位于德清县新市镇韶村村（该公司现有厂区内），公司所在地属于混杂区，项目南侧、西侧河流具有通航条件，故项目南侧、西侧声环境质量参照执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中的4a类标准，项目其余各侧声环境质量参照执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 表4-3 GB3096-2008《声环境质量标准》2、4a类标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.2现有项目污染物排放标准 4.2.1 废水 现有项目建设期生活污水经预处理后，营运期生活污水经预处理后清运至韶村村上生活污水集中处理站处理，执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，具体见表4-4。 表4-4 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 单位：mg/L（除pH外） 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35; ≤8. 注：氨氮和总磷纳管水质执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。 韶村村上生活污水集中处理站处理尾水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准；现有项目营运期冷却水经隔油池预处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准后就近排入公司西侧京杭运河支流中。排放标准执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的一级标准，具体见表4-5。 表4-5 GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准 单位：mg/L（除pH外） 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 一级标准; 6～9; ≤100; ≤20; ≤70; ≤15; ≤0.5. 4.2.2 废气 （1）煤气发生炉燃烧废气、炉窑燃油废气 现有项目煤气发生炉燃烧废气、炉窑燃油废气污染物有组织排放执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中的“新污染源、二级标准”，具体见表4-6。 表4-6 GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》新污染源、二级标准 项目; 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 烟尘排放浓度（mg/m3）; SO2排放浓度（mg/m3）; NOX排放浓度（mg/m3）; 烟囱最低允许高度（m）. 标准; 1; 200; 850; 240; 15. 注：NOX排放浓度参照《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源、二级标准” 限值要求。 （2）混料粉尘、石英砂装卸粉尘 现有项目混料粉尘、石英砂装卸粉尘污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的新污染源、二级标准限值，见表4-7。 表4-7 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》“新污染源、二级标准” 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. SO2; 550（硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用）; 15; 2.6; 周界外 浓度最高点; 0.40. NOx; 240 （硝酸使用和其他）; 15; 0.77; 周界外 浓度最高点; 0.12. 颗粒物; 60（石英粉尘）; 15; 1.9; 周界外浓度最高点; 1.0. 120（其他）; 15; 3.5. （3）食堂油烟废气 现有项目营运期食堂油烟废气参照执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的中型规模标准，见下表4-8。 表4-8 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》 规 模; 大型; 中型; 小 型. 基准灶头数; ≥6; ≥3，< 6; ≥1，< 3. 最高允许排放浓度，mg/Nm3; 2.0. 净化设施最低去除效率，%; 85; 75; 60. 3. 噪声排放标准 该公司厂区位于德清县新市镇韶村村，属于混杂区，项目南侧西侧河流具有通航条件，故项目东侧厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准，本项目营运期各侧厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，见表4-9。 表4-9 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2、4类标准 标准类别; 昼 间; 夜 间. 2类标准，dB（A）; 60; 50. 4类标准，dB（A）; 70; 55. 4. 固废控制标准 一般工业固体废物的贮存场执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容。 4.3 本项目污染物排放标准 4.3.1 建设期废水 本项目建设期生活污水经预处理后清运至清运至韶村村上生活污水集中处理站处理，水质执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，具体见表4-10。 表4-10 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 单位：mg/L（除pH外） 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35; ≤8. 注：氨氮和总磷纳管水质执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。 韶村村上生活污水集中处理站处理尾水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。排放标准执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的一级标准，具体见表4-11。 表4-11 GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准 单位：mg/L（除pH外） 项 目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 一级标准; 6～9; ≤100; ≤20; ≤70; ≤15; ≤0.5. 4.3.2 建设期废气 本项目建设期施工扬尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源、二级标准”，具体见表4-12。 表4-12 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》“新污染源、二级标准” 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准 （kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 4.3.3 建设期噪声 本项目建设期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，具体见表4-13。 表4-13 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。 4.3.4 建设期固废 一般工业固体废物的贮存场执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容。 |

| 总 量 控 制 指 标 | - 依据 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。我国主要污染物总量控制种类为CODCr、NH3-N 、TP、SO2、NOX、工业烟粉尘和挥发性有机物。结合上述总量控制要求以及综合考虑本项目的排污特点，该公司纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N、SO2、NOX和工业烟粉尘。 - 建议总量控制方案 表4-14 总量控制指标建议 污染物名称; 现有项目; 本项目; 本项目实施后; 本项目实施前后增减量 （t/a）; 区域平衡替代削减量（t/a）. 排入自然环境的量（t/a）; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排入自然环境的量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 预测排放总量（t/a）; 建议申请总量（t/a）. 废水; 水量; 19042.8; /; /; /; 0; 19042.8; /; 0; 0. CODCr; 1.904; /; /; /; 0; 1.904; 1.904; 0; 0. 氨氮; 0.286; /; /; /; 0; 0.286; 0.286; 0; 0. 废气; SO2; 38.04; /; /; /; 0; 38.04; 38.04; 0; 0. NOX; 160.2; /; /; /; 0; 160.2; 160.2; 0; 0. 工业烟粉尘; 14.48; /; /; /; 0; 14.48; 14.48; 0; 0. 本项目只是对位于公司现有厂区西侧的现有码头进行整治提升，对公司现有产品方案、生产工艺等不发生影响。现有码头整治完成后，公司污染物产排污情况与现有项目污染物产排污情况一致。 该公司污染物已有总量控制指标CODCr、NH3-N、SO2、NOX和工业烟粉尘的量分别为1.904t/a、0.286t/a、38.04t/a、160.2t/a和14.48t/a。 |
| --- | --- |

# 5建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示及文字说明）： 5.1.1生产工艺流程简述 本项目不改变原有生产工艺，仅有原有码头进行整治提升，不新增废水、废气等污染物。施工期主要工艺流程如下图。 图5-1 码头整治工艺及产污环节示意图 整治工艺简介： 本次技改范围为码头部分，新建码头部分主要施工程序为场地平整、桩基施工、主体平台上部结构安装、修筑围堰、围堰内抽水及河床清淤、挡墙桩基施工、砌筑建墙或回填、挖除围堰、砌筑墙身、浇筑码头前沿作业带路面、安装轮胎护舷等附属设施。根据本工程特点及主要施工程序，拟定施工期为3个月。 5.2 项目主要污染工序： 5.2.1 项目建设期主要污染工序 表5-1 建设期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; JG1; 施工扬尘; 施工过程; 颗粒物. 废水; JW1; 生活污水; 施工人员生活; CODCr、NH3-N. JW2; 施工废水; 施工过程; SS. 噪声; JN1; 机械噪声; 施工过程; 噪声. 固废; JS1; 生活垃圾; 施工人员生活; 生活垃圾. JS2; 建筑垃圾; 施工过程; 废弃土石方及建筑材料等. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. 5.2.2 项目营运期主要污染工序 本项目只是对位于公司现有厂区西侧的现有码头进行整治提升，对公司现有产品方案、生产工艺等不发生影响。现有码头整治完成后，公司污染物产排污情况与现有项目污染物产排污情况基本一致。 5.3 项目建设期污染源强分析： 通过调查，项目建设期日平均施工人员为10人，施工期为3个月（2017年9月至2017年12月结束），建设期主要污染物排放情况见表5-2。 表5-2 建设期污染物排放情况 种类; 污染源; 发生情况; 主要污染物; 排放方式. 废水; 生活污水; 36t/建设期; CODCr、NH3-N; 经化粪池预处理后，委托清运至韶村村上生活污水集中处理站处理. 施工废水; 100t/建设期; SS; 经沉淀、静置等初步处理后回用于工程建设. 大气; 施工粉尘; *0.211～0.351mg/Nm3; 颗粒物; 自然排放. 噪声; 机械噪声; *80～105（dB）; 等效声级; 自然排放. 固废; 生活垃圾; 0.9t/建设期; 生活垃圾; 当地环卫部门清运. 建筑垃圾; 110t/建设期; 建筑废材弃土、河道淤泥; 回填或清运. *同类型工地实测值。 5.4 营运期污染源强分析： 本项目只是对位于公司现有厂区西侧的现有码头进行整治提升，对公司现有产品方案、生产工艺等不发生影响。现有码头整治完成后，公司污染物产排污情况与现有项目污染物产排污情况一致。 具体情况见第一章现有项目污染物情况分析，本章节不再赘述。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 建设期 施工扬尘 （JG1） | 颗粒物 | 无组织排放 少量 | 无组织排放 少量 |
| 水 污 染 物 | 建设期 生活污水 （JW1） | 水量 | 36t/建设期 | 36t/建设期 |
|  |  | CODCr | 300mg/L 0.011t/建设期 | 100mg/L 0.004t/建设期 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L 0.001t/建设期 | 15mg/L 0.000t/建设期 |
|  | 建设期 施工废水 （JW2） | SS | 建设期施工废水产生量约100t/建设期，经沉淀、静置等初步处理后回用于工程建设 |  |
| 固 体 废 物 | 建设期 生活垃圾 （JS1） | 生活垃圾 | 0.9t/建设期 | 由当地环卫部门清运处理，不排放 |
|  | 建设期 建筑垃圾 （JS2） | 建筑废材弃土、河道淤泥 | 110t/建设期 | 作场地填土或清运，不排放 |
| 噪 声 | 建设期 机械噪声 （JN1） | 噪声 | 项目建设期设备噪声强度在80-105dB（A） 之间。 |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于德清县新市镇韶村村（该公司现有厂区内），紧邻京杭运河支流，本项目码头在原址基础上进行改造，不新增土地，且施工作业工程小时间短占水域面积小，周围环境中无珍稀野生动物、植物等，在做好周边绿化工作，增加周边的绿地面积的情况下，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

7.1建设期环境影响分析： 7.1建设期环境影响简要分析： 7.1.1大气环境影响分析 在施工阶段对环境空气的污染主要来自施工工地扬尘。 施工扬尘包括以下四类：（1）物料运输车辆在施工场地行驶产生的车辆行驶扬尘；（2）水泥、砂石、混凝土等建筑材料的运输、装卸、堆放过程产生的堆场扬尘；（3）灰土拌和加工产生的拌合扬尘。 （1）车辆行驶扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q－汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V－汽车速度，km/hr； W－汽车载重量，t； P－道路表面粉尘量，kg/m2 表7-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 表7-1 不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量一览表 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）. 5（km/h）; 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10（km/h）; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15（km/h）; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25（km/h）; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如下表所示。当施工场地洒水频率为4-5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围内，见表7-2。 表7-2 在是否洒水情况下不同距离的扬尘造成的TSP污染情况一览表 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 在采取限速、洒水及保护路面整洁等措施后，车辆行驶扬尘对周围环境影响程度及时间都将较为有限，对周围环境空气质量和环境敏感点的影响也不大。 - 堆场扬尘 堆场扬尘与物料性质和风速有较大关系。颗粒小，含水率低的粉料较易起尘。提高物料含水率，降低堆场风速可以有效地控制堆场扬尘。同时，对于水泥、石灰等粉料可采取灌装、袋装等方式，避免在堆场上露天堆放。 （3）材料拌合扬尘 石灰土等在拌合过程中均易起尘，故在相关作业应避开大风等不利天气。 经采取以上措施后，可大大减缓施工扬尘污染，不致对周围环境空气质量产生太大影响。 7.1.2水环境影响分析 项目施工过程中对水环境的影响主要来自施工作业中的施工废水和施工人员生活污水两方面。 （1）码头施工的影响 项目施工期围堰施工过程会产生围堰渗漏废水 ，其产生量约为100m3。排水采用潜水泵明排的方法，在围堰内局部河床较低的位置设置集水坑，使渗出的河水流到集水坑内，用水泵抽出围堰外河道内。围堰渗漏废水主要污染物SS，其影响出现在排水口100m范围内，其影响是局部的，且随着施工结束而消失。 （2）施工人员生活污水的影响 施工人员生活污水依托项目方现有化粪池预处理后，委托清运至韶村村上生活污水集中处理站集中处理，达标排放，则对最终纳污水体及附近河道水环境质量影响较小。 码头建设对周围水体的防治措施： 为了尽量减少施工期废水对周围环境影响，要求采取以下措施： ①施工中堆场与河道距离应尽量远； ②陆域施工营地四周设置截水沟，并在工地上按设计要求建造三级沉淀池； ③基地开挖采用围堰施工，先围后挖，施工营地采用封堵式，并设置沉淀池； ④施工期间设立警示牌，严禁向周围水体排放场地污水，严禁未经沉淀的场地废水排放； ⑤加强施工人员教育，严格按照施工规划进行施工； ⑥施工场地不设临时人员居住点； ⑦施工现场的水泥、沙、石料应统一管理合立堆放，下雨时应加以遮盖，可避免径流雨水的污染影响。 7.1.3 声环境影响分析 1. 施工噪声源 不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声，施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的不同。施工期噪声源很多，主要为施工机械的非连续性作业噪声，如挖土、打桩、运输升降等，多为点声源；其它在施工作业时还有零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；而施工车辆进出的噪声属于交通噪声。根据类比实测得到主要施工机械设备的噪声源强，见表7-3。 表7-3 典型工程机械噪声源强统计表 单位：dB（A） 施工阶段; 主要设备; 最高监测值; 备注. 土石方; 推土机、挖掘机、挖泥船; 92; 测点距设备1m. 运输卡车; 100. 结构; 运输卡车; 100. 电锯、电刨; 95. 吊车、升降机; 80. 钻孔机; 100. 从表7-3可以看出，主要施工机械噪声级普遍较高，其中尤以打桩机产生的噪声最高，达100dB。由于施工过程经常是多种施工机械同时工作，各种噪声源的相互叠加，噪声级更高，噪声辐射影响范围亦更大。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3~8dB，一般不超过10dB。 - 施工作业噪声影响分析 在整个施工过程中，不同施工阶段将使用不同的机械设备，在施工现场形成不同的噪声，具有无规则、不连续、高强度等特点。表7-4列出了施工中各种代表性作业的噪声情况，资料表明各种代表性作业场界的噪声级水平在78-88dB。 表7-4 施工的代表性作业施工噪声 单位：dB（A） 作 业 类 型; 地面清理; 挖掘; 房屋建造. 所有可能的设备都在场作业; 86; 88; 90. 尽可能少量的设备在场作业; 84; 78; 85. 注：施工现场中噪声最大的点距工地边界15m。 根据表7-4计算结果，对照不同施工阶段场界噪声限值。拟建工程施工期的多数施工阶段，昼间机械作业噪声的影响距离在60 m，只有打桩机的噪声影响较大。夜间机械作业噪声的影响距离较远，一般可以影响100m以外。 本项目施工期噪声对项目周边地区影响较大，为减少施工期噪声对周围环境的影响，评价要求施工单位采取以下噪声防治措施： （1）采用先进施工设备和工艺，平时注意机械保养，使机械保持最低声级水平。 （2）施工单位应合理组织施工作业流程，合理安排各类施工机械的工作时间，尤其夜间（22时至次日凌晨6时）严禁高噪声设备进行施工作业，夜间如必须施工，需报环保主管部门备案，取得夜间施工许可，方可施工；夜间严禁打桩等高噪声作业；施工单位应该避免在高考、中考等特殊时段进行施工。 （3）施工车辆经过周边居民住宅等环境敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。 7.1.4 固体废物 施工期固体废弃物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、淤泥及废弃建筑材料等。施工期产生的废弃物如不及时清理，或在运输时产生遗洒现象，其对环境的影响主要是影响视觉感观，造成物料流失，并将对公共卫生、公众健康及道路交通产生不利影响，故应予以重视，采取必要措施，加强管理。 （1）淤泥。施工期河道淤泥产生的淤泥量约为200m3，挖出的淤泥经淤泥船及时清运至当地砖瓦厂制砖，砖瓦厂根据淤泥含水率不同与粉煤灰等原料进行掺配可制得烧结砖。 （2）废弃建筑废料。各种建筑材料（如砂石、水泥、砖等）将产生建筑垃圾，产生量约10t。以上废建筑材料必须按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置。本项目将混凝土块连同弃砖、弃渣等作为站区回填用土及时回填。 （3）施工人员每天产生一定量的生活垃圾，按每人每天的生活垃圾产生量1.0kg计算，预计在建设期的生活垃圾产生量为0.9t，这类生活垃圾以有机垃圾为主，随意抛弃易产生腐烂，发酵，不仅污染水体环境，同时由于发酵而蚊蝇滋生，并产生臭废气污染环境，所以在施工期间，施工人员的生活垃圾应收集在垃圾集中堆放场地，由环卫部门统一清运处理。 码头建设对周围水体的防治措施： 为了尽量减少施工期固废对周围环境影响，要求采取以下措施： ①建设期产生的建筑固废用于回填、筑路等； ②港体开挖采用围堰施工，先围后挖，港体施工营地采用封堵式，并设置沉淀池； ③淤泥运至指定的抛泥区抛填，严禁淤泥直接排放； ④生活垃圾委托环卫部门清运； ⑤严禁施工期间严禁向河道抛洒任何固体废物。 由上可知，本项目建设期固废均能做到妥善处理，不会对周围环境造成影响。 7.2 营运期环境影响分析： 本项目只是对位于公司现有厂区西侧的现有码头进行整治提升，对公司现有产品方案、生产工艺等不发生影响。现有码头整治完成后，公司污染物环境影响情况与现有项目污染物环境影响情况一致。具体情况见第一章现有项目污染物情况分析，本章节不再赘述。 7.3水土保持方案 按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关规定，建设单位尽快委托资质单位编制水土保持方案，并在施工过程切实落实各项水土保持措施，以减少水土流失。 本项目在建设期间要建设一定量的建筑和相关配套；其次要开挖、移动、填筑一定量的土石方，易造成水土流失。建设期是本工程水土流失最为严重的时期，也是本项目水土流失防治的重点时期。环评提出了拟建工程水土保持分区防治措施如下； - 要求建设过程中不得因非自然因素如灾害性天气等原因而延迟。建设工期的缩短也就缩短扰动地表的时间，对减少水土流失意义十分显著。 工程结束后，清理建设场地周围受扰动的地表，包括收拾、清运散落的土石方、恢复损坏的植被，以及清理其它建筑垃圾等。 - 工程措施 严格按主体工程设计施工。在工程建设过程中要做好施工期间的临时防护和管理，挖填方地段及时做好挡墙或砌石贴面，以减少崩塌或水力侵蚀。 - 临时推土场 施工期间水土流失的重点区域为临时堆土场，若不采取行之有效的措施，将会对区域景观等带来影响。因此，在施工期间应采取恰当的水土保持措施；产生的淤泥和废石等石料应集中堆放，对集中堆放的堆场，应在其周围堆置草包挡砂，场地四周开挖简易排水沟。以防大量的地面水冲刷裸露的开挖面，造成水土流失。建设完工后废弃的砂、石、土必须运至规定的专门存放地堆放，严禁随意倾倒。 建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，必须有水行政主管部门同意的水土保持方案，并有水行政主管部门参加。 7.4环境功能区划符合性分析： 对照《德清县环境功能区划》（浙江省人民政府，2016.7），本项目位于农产品安全保障区—东部粮食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ-1-01）内。 区域特征 东部粮食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ-1-01）。该区域总面积为305.88平方公里。划定范围以粮食生产功能区、耕地保护底线面积为依据，主要位于德清东部，分布于洛舍镇、钟管镇、新市镇、禹越镇、新安镇和雷甸镇等乡镇，涵盖德清东部所有的现状基本农田，为土地熟化程度高、有机质相对丰富、灌排渠系相对完善，具备良好生产条件的粮食主产区。另外，区域东部的平原河网内大小河漾众多，鱼虾、珍珠等水产品丰富，同为条件良好的渔业生产区。洛舍镇、雷甸镇、新安镇和禹越镇的集镇、村落以及工业功能区点散分布在此区域内。该区域为土壤环境极度敏感区。 功能定位 主导环境功能：粮食等农产品供给。 环境功能目标 主导环境功能目标：保护基本农田和耕地，保护、改良土壤与渔业水环境。以绿色、有机农产品生产基地和水产品基地为环境保护目标，重点保障有毒有害环境污染不对农产品和水产品基地产生影响，确保农产品和水产品的质量安全和产量。 环境质量目标：区域内地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其中涉及渔业生产区地表水水质满足《渔业水质标准》（GB 11607-89）。空气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。一般农田土壤质量达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准。重点粮食蔬菜基地达到《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ 332-2006）一级标准。 管控措施 实行最严格的基本农田保护制度。 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建二类工业项目；现有不在工业功能区内的二类工业项目改、扩建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量。 对区域内原有以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点），应实施改造提升，严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，控制养殖业发展数量和规模。 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。 积极发展生态循环农业，加强农业现代示范园区建设。 加强农村生活和农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，加强水产养殖污染防治，逐步削减农业面源污染物排放量。 加强秸秆等农业废弃物综合利用。严禁秸秆露天焚烧。 负面清单 二类工业项目： 27、煤炭洗选、配煤；29、型煤、水煤浆生产；30、火力发电（燃气发电、热电）；46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；I金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）；J非金属矿采选及制品制造（不含矿产采选；不含58、水泥制造；不含68、耐火材料及其制品中的石棉制品；不含69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素）K机械、电子（除属于一类工业项目外的）；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造（单纯混合和分装的）；86、日用化学品制造（单纯混合和分装的）；M医药（不含“90、化学药品制造；生物、生化制品制造”中的化学药品制造）；N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））；119、化学纤维制造（单纯纺丝）；120、纺织品制造（无染整工段的，不含无染整工段的编织物及其制品制造）；121、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）；122、鞋业制造（使用有机溶剂的）；140、煤气生产和供应（煤气生产）；155、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等。 三类工业项目： 30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。 - 本项目环境功能区划符合性分析 本项目位于东部粮食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ-1-01）内，环境功能区划符合性分析见下表。 表7-5 本项目管控措施符合性分析汇总表 序号; 管控措施; 本项目情况; 是否符合. 1; 实行最严格的基本农田保护制度。; 本项目不占用农田等土地资源。; 符合. 2; 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复。; 本项目行业类别为装卸搬运和运输代理业（G58），不属于工业项目。; 符合. 3; 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建二类工业项目；现有不在工业功能区内的二类工业项目改、扩建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量。; 本项目行业类别为装卸搬运和运输代理业（G58），不属于工业项目。; 符合. 4; 对区域内原有以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点），应实施改造提升，严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。; 本项目不属于工业项目。; 符合. 5; 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。; 有关部门已在商住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 符合. 6; 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，控制养殖业发展数量和规模。; 本项目不涉及。; 符合. 7; 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。; 本项目码头已经建设，现进行提升改造。项目建设不占用水域面积，不破坏原有自然生态系统，不改变水系流向，且对码头边坡进行固化，减少水土流失，本扩建项目未改变河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。; 符合. 8; 加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。; 本项目不占用农田等土地资源。; 符合. 9; 积极发展生态循环农业，加强农业现代示范园区建设。; 本项目不涉及。; 符合. 10; 加强农村生活和农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，加强水产养殖污染防治，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目不涉及。; 符合. 11; 加强秸秆等农业废弃物综合利用。严禁秸秆露天焚烧。; 本项目不涉及。; 符合. 综上所述，本项目符合环境功能区划管控措施的要求。

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 建设期 施工扬尘 （JG1） | 颗粒物 | （1）施工场地进行洒水抑尘，每天洒水4～5次； （2）限制车速。 | （1）可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m； （2）可减少扬尘为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 |
| 水 污 染 物 | 建设期 生活污水 （JW1） | CODCr、NH3-N | 经化粪池预处理后，委托清运至韶村村上生活污水集中处理站处理。 | 达标排放，对当地水环境质量影响很小。 |
|  | 建设期 施工废水 （JW2） | SS | 经沉淀、静置等初步处理后回用于工程建设，对最终纳污水体水环境质量基本无影响。 |  |
| 固 体 废 物 | 建设期 生活垃圾 （JS1） | 生活 垃圾 | 定点收集后，由当地环卫部门统一清运。 | 不排放，对周围环境无影响。 |
|  | 建设期 建筑垃圾 （JS2） | 建筑废材弃土、河道淤泥 | 作场地填土或清运。 | 不排放，对周围环境无影响。 |
| 噪 声 | 建设期 机械噪声 （JN1） | 噪声 | 施工单位应严格按规范操作，并作好各种机械设备的降噪措施。严格执行环保法规在夜间禁止施工，如和施工计划冲突，要求施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改。 | 尽量减少施工噪声对周围环境的影响。 |
| 其 它 | 本项目环保投资估算约需2.5万元，约占总投资的12.5%，环保投资估算具体见表 8-1。 表8-1 环保工程投资估算表 序号; 环保投资项目; 投资（万元）. 1; 施工期临时垃圾堆放场、临时隔声维护措施等。; 1. 2; 洒水抑尘、材料遮盖等所需设施等。; 0.5. 3; 临时排水渠道等施工期生态保护和水体流失防治措施。; 1. 合计; 2.5. 投资 Touzi Touzi 品a 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |

# 9项目审批原则符合性分析

- 9.1 建设项目环评审批原则符合性分析： 9.1.1建设项目符合环境功能区划的要求 对照《德清县环境功能区划》（浙江省人民政府，2016.7），本项目位于农产品安全保障区—东部粮食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ-1-01）内。建设项目符合环境功能区划要求。 9.1.2 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目只是对位于公司现有厂区西侧的现有码头进行整治提升，对公司现有产品方案、生产工艺等不发生影响。现有码头整治完成后，公司污染物产排污情况与现有项目污染物产排污情况一致，公司污染物排放标准与现有项目污染物排放标准一致。 9.1.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目只是对位于公司现有厂区西侧的现有码头进行整治提升，对公司现有产品方案、生产工艺等不发生影响。现有码头整治完成后，公司污染物产排污情况与现有项目污染物产排污情况一致。 该公司污染物已有总量控制指标CODCr、NH3-N、SO2、NOX和工业烟粉尘的量分别为1.904t/a、0.286t/a、38.04t/a、160.2t/a和14.48t/a。 因此，建设项目主要污染物排放符合总量控制要求。 9. 1.4造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 根据工程分析、现场调查及环境影响分析，只要认真落实本报告提出的各项环保措施，经预测分析，本项目环境影响较小，符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 综上所述，本项目符合环评审批原则。

# 10结论建议

10.1结论 10.1.1项目概况 现因德清县杭翔玻璃制品有限公司实际发展需要，公司拟对现有码头进行整治提升，主要包括设黄黑相间的护轮坎，设轮胎护舷等；设备防锈处理；皮带机设置密封密罩；按规范设置标志标牌等。整治后码头吞吐量不变，项目总投资为20万元。 10.1.2 环境质量现状评价 (1)空气环境质量现状 根据监测结果，项目所在地环境空气（常规污染物SO2、NO2、PM10等）质量现状能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目区域内大气环境常规污染物环境空气质量达标，具有一定的环境容量。 (2)水环境质量现状 根据监测结果，本项目最终纳污水体－京杭运河含山断面各主要水质指标平均值均能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。 (3)声环境质量现状 由监测结果可知，项目所在地南侧西侧厂界各侧昼、夜间声环境本底值符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的4a类标准，厂界其余各侧昼、夜间声环境本底值符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，满足相应功能区要求。 10.1.3 项目污染物产生及达标排放情况 项目“三废”排放情况具体见第六章，本评价在此不再赘述。 10.1.4环境影响分析结论 - 施工期： ①大气环境影响分析 建设期应采取限速、洒水等方式，可大大减少扬尘的发生量，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m，可大大减少对周围大气环境的影响，施工扬尘随着施工期的结束而自然消失。 ②水环境影响分析 施工人员生活污水经化粪池预处理后，清运至韶村村上生活污水集中处理站处理，对最终纳污水体水环境质量影响不大。 施工废水经沉淀、静置等初步处理后，回用于工程建设，对最终纳污水体水环境质量基本无影响。 ③固体废物环境影响分析 建设期产生的生活垃圾，集中后由环卫部门清运处置，不排放；淤泥清运至当地砖瓦厂制砖，不排放；废弃建筑垃圾作为作为站区回填用土及时回填，不排放，对周围环境无影响。 ④噪声环境影响分析 施工单位应严格按规范操作，并作好各种机械设备的降噪措施。严格执行环保法规在夜间禁止施工，如和施工计划冲突，施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改，如此则可尽量减少施工噪声对周围环境的影响。 - 营运期： 本项目只是对位于公司现有厂区西侧的现有码头进行整治提升，对公司现有产品方案、生产工艺等不发生影响。现有码头整治完成后，公司污染物环境影响情况与现有项目污染物环境影响情况一致。 10.1.5 环保公示采纳情况分析 根据《环境影响评价公众参与暂行办法》、《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开的实施细则（试行）》和《湖州市环保局建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开实施办法》等文件，建设单位于2017年7月17日～ 2017年7月28日（10个工作日）和2017年7月31日～2017年8月11日（10个工作日）在德清县新市镇人民政府、德清县新市镇韶村村村委公示栏进行了第一次和第二次环境保护公示，在公示期间未接到附近居民和企事业单位以信函、电话或来访的方式对该项目建设提出异议（具体见由建设单位编制的《德清县杭翔玻璃制品有限公司提升改造300吨级泊位一个项目环保公示材料》）。其环保公示的方式、方法和过程均符合上述环保要求，因此本评价对于本次环保公示的结果予以采纳。 10.1.6产业规划符合性情况说明 本项目已通过德清县经济和信息化委员会备案，备案号：德经技备案[2017]198号。因此，本项目符合相关产业政策和当地城建规划要求。 10.1.7 环境风险分析 本项目属于装卸搬运和运输代理业（G58），不涉及危化品，不存在重大危险源，环境风险很小，可以接受。 10.1.8污染防治措施 环评要求项目必须落实以下措施，具体见表10-1： 表10-1 项目污染防治措施一览表 类型; 排放源; 污染物名称; 采取措施. 废气; 建设期 施工扬尘; 颗粒物; （1）施工场地进行洒水抑尘，每天洒水4～5次； （2）限制车速。. 废水; 建设期 生活污水; CODCr、NH3-N; 经化粪池预处理后，委托清运至韶村村上生活污水集中处理站处理。. 建设期 施工废水; SS; 经沉淀、静置等初步处理后回用于工程建设。. 固废; 建设期 生活垃圾; 生活垃圾; 定点收集后，由当地环卫部门统一清运。. 建设期 建筑垃圾; 建筑废材弃土、河道淤泥; 作场地填土或清运。. 噪声; 建设期 机械噪声; 噪声; 施工单位应严格按规范操作，并作好各种机械设备的降噪措施。严格执行环保法规在夜间禁止施工，如和施工计划冲突，要求施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改。. 10.2 建议 （1）要求德清县杭翔玻璃制品有限公司切实落实各项污染防治措施，确保达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。 （2）本次环境影响评价仅针对德清县杭翔玻璃制品有限公司提升改造300吨级泊位一个项目进行评价，若今后发生扩建、迁建、新增或更换产品等情况，应重新委托评价，并报环保管理部门审批。 10.3 环评综合结论 德清县杭翔玻璃制品有限公司提升改造300吨级泊位一个项目选址于德清县新市镇韶村村（该公司现有厂区内），项目建设符合《德清县域总体规划（2006~2020）》、《德清县土地利用总体规划（2006~2020）》及其它相关规划，选址合理。本项目的实施符合国家和地方产业政策导向。建设单位应认真落实本报告所提出的各项污染防治措施，同时严格执行“三同时”政策，加强环境管理，确保各污染物达标排放。 综上所述，环评认为本项目的建设从环保角度来说是可行的。