# 湖州南浔长银特材科技有限公司年产5200吨不锈钢管（一期）项目以及年产5200吨不锈钢管（二期）项目

# 废水、废气、固废环保设施竣工验收公示

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

湖州南浔长银特材科技有限公司位于湖州市南浔区菱湖镇工业功能区内，累计投资达到27000万元，职工100人，实行一班制生产，年工作日为300天。企业主要从事不锈钢管的生产以及销售，具有年产5200吨不锈钢管的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

企业于2015年3月委托杭州清雨环保工程有限公司编制了《湖州南浔长银特材科技有限公司年产5200吨不锈钢管（一期）项目环境影响报告表》，于2015年4月通过湖州市南浔区环境保护局的审批，批准文号：浔环管（2015）47号。二期项目主要内容是在一期项目基础上增加不锈钢管酸洗深加工处理及配套设施。二期项目于2016年委托杭州清雨环保工程有限公司编制了《湖州南浔长银特材科技有限公司年产5200吨不锈钢管（二期）项目环境影响报告表》，于2016年通过湖州市南浔区环境保护局的审批，文号为：浔环管（2016）55号。

项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目实际总投资为27000万元，环保投资352万元。

# （四）验收范围

经现场踏勘及分析，环保设施已经建设完成工程有：废气处理设施、一般固废以及危险固废暂存场所，本次验收范围及内容如下：

（1）废水──生活污水以及生产废水排放去向落实情况。

（2）废气──酸雾、天然气燃烧废气、焊接烟尘、金加工粉尘排放去向落实情况。

（3）工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

二、工程变动情况

# 经现场踏勘情况分析，本项目较原环评生产中变化主要为以下几个方面：

- 由于环评编制时间尚早，水、电能耗消耗略有减少，与原报批环评基本一致，未发生重大变化。

- 企业设备数量与报批环评中设备数量相比，轧机增加1台，冷拔机增加1台，切管机减少2台，等离子切割机增加4台，卷管机减少1台，矫直机增加5台。

- 原报批环评中生产废水经厂区内污水站处理后，部分回用，部分纳管至菱湖污水处理厂，现生产废水经厂区内污水处理站处理后全部回用，不排放。

- 原报批环评中，酸雾吸收废水定期更换，先企业将酸雾吸收用水循环使用，不排放。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

生活污水经预处理后纳管至湖州南浔嘉诚水质净化有限公司集中处理；生产废水经厂区内污水处理站处理后全部回用于生产，不排放。

## （二）废气

项目产生的酸雾经酸雾吸收塔处理后经15m高排气筒排出；天然气燃烧废气经15m高排气筒排出；焊接烟尘以及金加工粉尘为无组织排放。

# （三）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

## 本项目不涉及重大危险源，落实了相关应急措施，配备了充足的应急物资，预警设施。车间内产生的不同种类的固体废弃物不得混放，固体废物放置见废物放置标识牌，各生产车间应注重减少各类固体废弃物的产生，做到节能降耗、清洁生产。

2.在线监测装置

企业未安装废气、废气在线监测装置。

3.其他

无。

# 四、环境保护设施调试效果

# （一）污染物达标排放情况

# 1.废水

湖州南浔长银特材科技有限公司生活污水排放口pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油符合GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准，其中氨氮和总磷排放符合DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其它企业标准。

企业污水站循环水池pH值、化学 需氧量、石油类、氟化物符合GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准，氨氮和总磷排放符合DB 33/ 887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的其它企业标准，总镍、总铬、六价铬排放符合GB 8978-1996《污水综合排放标准》表1中的标准，总铁排放符合DB 33/884-2011《酸洗废水排放总铁浓度限值》表1中的二级排放浓度限值。

# 2.废气

# 天然气燃烧废气排放口烟尘、二氧化硫排放浓度和烟气黑度符合GB 9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2中的二级标准和表4中的1997年1月1日起新改扩建工业炉窑二级标准，氮氧化物排放浓度及其排放速率符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准，排气筒高度为15米。

# 企业南侧酸雾吸收塔出口和北侧酸雾吸收塔出口氮氧化物、氟化氢排放浓度及其排放速率符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准，排气筒高度为15米。

# 厂界无组织废气监控点氮氧化物和氟化物浓度符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值。

# 3.污染物排放总量

本项目污染物排放量符合环评中的总量控制指标要求。

# （二）环保设施去除效率

# 1.废水治理设施

# 项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳管至湖州南浔嘉诚水质净化有限公司集中处理。生产废水经厂区内污水处理站处理后全部回用，不排放。

# 2.废气治理设施

根据监测结果可知，本项目酸雾经酸雾吸收塔处理后，氮氧化物以及氟化物排放浓度以及排放速率均能达到相关要求。酸雾吸收塔净化效率能达到相关规定。

# 五、工程建设对环境的影响

# 本项目地表水、地下水、环境空气、土壤环境质量及敏感点噪声均可达到相应验收执行标准。

# 六、验收结论

# 参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，结合本项目监测数据与实际现场踏勘结果，湖州南浔长银特材科技有限公司年5200吨不锈钢管（一期）项目以及年5200吨不锈钢管（二期）项目环保审批手续齐全，现状已采取了相应的防治措施，经验收监测，各项污染物经治理后均可达标排放，基本满足建设项目环境保护竣工验收条件，验收组原则同意本项目通过竣工环境保护验收。

- 信息公开

# 根据建设项目竣工验收程序的有关规定，我公司对建设项目废水废气环境保护设施进行自行验收，并向社会进行公示。为保证公示的严肃性和公正性，维护公众环境权益，现将建设项目竣工环保验收的基本情况予以公告。

# 公告期为2018年12月22日至2019年1月21日（30天）。

# 联系人：蒋水平

# 联系电话：18705723990

# 公示地点：报告编制单位

# 公开网址：http://www.hzbl.com.cn/

- 信息公开

# 查阅项目验收报告请见企业网站。

# 湖州南浔长银特材科技有限公司

# 2018年12月21日