南浔喜洋洋家庭农场

农牧结合生态养殖项目

竣工环境保护验收调查报告

建设单位:南浔喜洋洋家庭农场

编制单位：湖州宝丽环境技术有限公司

2018年4月

建设单位：湖州南浔浔丰湖羊养殖场

法  人  代  表：吴建江

编  制  单位：湖州宝丽环境技术有限公司

法  人  代  表：章丽华

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 电话13957286099 | 电话:0572-2060921 |
| 传真:/ | 传真:/ |
| 邮编:313015 | 邮编:313000 |
| 地址:湖州市南浔区石淙镇花园湾村 | 地址: 湖州市龙王山路1236号科创园微总部C601 |

目录

1验收项目概况	1

2验收依据	2

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	2

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定	3

2.4主要污染物总量审批文件	3

2.5环境保护部门其他审批文件等	3

3工程建设情况	4

3.1工程概况	4

3.1.1 基本概况	4

3.1.2地理位置及平面布置	4

3.2建设内容	5

3.2.1 产品规模	5

3.2.2主要原辅材料	5

3.2.3生产设备	6

3.3生产工艺	8

3.4劳动定员及工作制度	9

3.5公用工程	9

3.5.1给排水	9

3.5.2供电	9

3.6项目变动情况	9

3.7环境保护“三同时”落实情况	11

3.8 验收范围及内容	12

4环境保护设施	13

4.1污染物治理设施	13

4.1.1废水	13

4.1.2废气	13

4.2其他环保设施	14

4.2.1环境风险防范设施	14

4.2.2在线监测装置	14

4.3环保设施投资	15

5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	16

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	16

5.2审批部门审批决定	16

6验收执行标准	17

6.1废水验收标准	17

6.2废气验收标准	17

7 验收监测内容	18

7.1环境保护设施调试效果	18

7.1.1废水	18

7.1.2废气	18

7.2环境质量监测	18

8质量保证及质量控制	19

8.1监测分析方法	19

8.2人员资质	19

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

9验收监测结果	20

9.1生产工况	20

9.2环境保设施调试效果	20

9.2.1污染物达标排放监测结果	20

9.2.2环保设施去除效率监测结果	22

9.3工程建设对环境的影响	22

10验收监测结论	23

10.1环境保设施调试效果	23

10.2工程建设对环境的影响	23

11环境应急管理	24

11.1环保管理机构	24

11.2运行期环境管理	24

11.3 社会环境影响情况调查	24

11.4日常环境安全应急工作	24

11.5突发环境事件应急工作	24

12清洁生产要求	25

13结论及建议	26

13.1 验收主要结论	26

13.2 建议	26

14建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	27

附图

1、本项目所在地理位置示意图

2、本项目厂区周围环境概况示意图

3、项目平面布置图

附件

- 湖州市环境保护局关于《南浔喜洋洋家庭农场农牧结合生态养殖项目环境影响报告表》的批复意见

- 企业自查报告

- 承诺书

1验收项目概况

南浔喜洋洋家庭农场农牧结合生态养殖项目位于湖州市南浔区石淙镇花园湾村，占地面积287亩，目前实际投资达到430万元，职工6人，实行一班制生产（晚间实行值班制度），年工作日为365天。公司主要从事湖羊养殖及销售，具有年存栏3000头湖羊，出栏量4500头湖羊的规模。公司于2014年1月委托杭州清雨环保工程有限公司编制《南浔喜洋洋家庭农场农牧结合生态养殖项目环境影响评价报告表》并通过审批，文号为浔环管[2014]19号。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护阶段性验收提供依据。

2018年4月，南浔喜洋洋家庭农场委托湖州宝丽环境技术有限公司为该项目编制竣工环境保护验收报告。湖州宝丽环境技术有限公司接受委托后，参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（征求意见稿）有关要求，开展相关验收调查工作。我公司根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

  - 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

  - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）；

  - 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）；

  - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日修订）；

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年6月29日修订）；

  - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年8月1日）；

  - 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局【2011】第13号令）；

  - 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

  - 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

  - 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）；

  - 《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

  - 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

  - 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

  - 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

  - 关于征求《环境影响评价技术导则 土壤环境（征求意见稿）》意见的函（环办环评函[2017]1293号）；

  - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

  - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

  - 《地下水质量标准》（GB/14848-93）；

  - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

  - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

  - 《大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）；

  - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

  - 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

  - 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）；

  - 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部）；

  - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）；

  - 《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》（环发【2000】38号）；

  - 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

  - 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

  - 《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）；

  - 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）；

  - 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）；

  - 《浙江省畜禽养殖业污染物排放标准》（DB33/593-2005）。

2.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

  - 《南浔喜洋洋家庭农场农牧结合生态养殖项目环境影响报告表》，杭州清雨环保工程有限公司，2014.1；批复文件：浔环管（2014）19，2014.3。

2.4主要污染物总量审批文件

无。

2.5环境保护部门其他审批文件等

无。

2.6验收执行标准

2.6.1 环境质量标准

1、环境空气质量标准

根据环境空气功能区划分方案，本项目所建地属二类环境空气质量功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级浓度限值，详见表2.6-1。

表2.6-1  环境空气质量标准限值一览表

| 保护 对象 | 标准 | 标准级别 | 指标 | 取值时间 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周围空气环境 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | 二级 | 二氧化硫 (SO2) | 年平均 | 60μg/m3 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 500μg/m3 |
|  |  |  | 二氧化氮 (NO2) | 年平均 | 40μg/m3 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 80μg/m3 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物(TSP) | 年平均 | 200μg/m3 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 300μg/m3 |
|  |  |  | 一氧化碳 (CO) | 24小时平均 | 4mg/m3 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 10mg/m3 |
|  |  |  | 颗粒物(粒径小于等于10μm) | 年平均 | 70μg/m3 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |
|  |  |  | 颗粒物(粒径小于等于2.5μm) | 年平均 | 15μg/m3 |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 35μg/m3 |

2、水环境质量标准

根据《浙江省人民政府关于浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）的批复》，本项目最终纳污水体－塘桥港环境质量控制目标为Ⅲ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，见表2.6-2。

表2.6-2  GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准

单位：mg/L（除pH外）

| 项目 | pH | DO | CODMn | BOD5 | 石油类 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.2 |

3、声环境质量标准

根据项目原环评报告及所在地特征，项目执行GB3096-2008《声环境质量标准》中1类声环境功能区限值，具体标准值见表2.6-3。

表2.6-3  声环境质量标准限值一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 标准级别 | 昼/夜 | 限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 项目附近所在区块 | 1类 | 昼 | 55 | dB(A) |
|  |  |  | 夜 | 45 | dB(A) |

2.6.2 污染物排放标准

1、国家标准

A、废水

本项目营运期生活污水以及养殖废水经化粪池预处理后作为肥料进行施用，不直接排放。

B、噪声

厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准，见表2.6-4。

表2.6-4  GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准

单位：dB（A）

| 执行时段 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB12348-2008，1类 | 55 | 45 |

C、废气

本项目饲料加工少量粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源、二级标准”，具体见表2.6-5。

表2.6-5  GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准

| 污染物 | 最高允许 排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 |  |
| 颗粒物（其它） | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 |

2、国家标准

本项目主要养殖湖羊，根据浙江省地方标准DB33/593-2005《畜禽养殖业污染物排放标准》的规定，将羊的养殖量换算成猪的养殖量(换算比例为3头羊换算成1头猪)，根据换算后养殖量确定养殖规模，再参照养猪业执行如下标准。

表2.6-6  集约化畜禽养殖场的使用规模（以存栏数计）

| 类别规模分级 | 猪（头）（25kg以上） |
| --- | --- |
| I 级 | ≥500 |
| II 级 | 200≤Q＜500 |

表2.6-7  集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准

| 控 制 项 目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度(无量纲) | 60 |

表2.6-8  集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

|  | 猪〔m3/(百头·d)〕 |  |
| --- | --- | --- |
| 季 节 | 冬季 | 夏季 |
| 标 准 值 | 1.0 | 1.5 |

注：废水最高允许排放量的单位中，百头、千头均指存栏数。春、秋季最高允许排放量按冬、夏两季的平均值计算。

表2.6-9  集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度

| 控制项目 | 五日生化需氧量(mg /l) | 化学需氧量 (mg /l) | 悬浮物 (mg /l) | 氨氮 (mg /l) | 粪大肠菌群数(个／ml) | 蛔虫卵 (个／l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 150 | 380 | 160 | 70 | 10000 | 2.0 |

表2.6-10  畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 控 制 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95％ |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |

2.6.2 总量控制指标

根据《关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知》（浙环发[2012]10号）中的相关规定，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。

3工程建设情况

3.1工程概况

3.1.1 基本概况

本项目基本概况见表3-1。

表3-1  本项目基本概况表

| 项目 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 立项 | 南浔区发展改革和经济委员会 浔发改基备[2014]2号 |
| 环评 | 《南浔喜洋洋家庭农场农牧结合生态养殖项目环境影响报告表》 （杭州清雨环保工程有限公司） |
| 环评批复 | 湖州市南浔区环境保护局·浔环管[2014]19号，2014.3 |
| 建设规模 | 年存栏3000头湖羊，出栏量4500头湖羊 |
| 项目动工时间 | 2014年3月 |
| 试运行时间 | 2014年12月 |
| 项目竣工时间 | 2015年1月 |
| 建设地点 | 湖州市南浔区石淙镇花园湾村 |
| 占地面积 | 287亩 |
| 总投资 | 430万元 |
| 环保投资 | 32万元 |
| 现场勘察时工程实际建设情况 | 项目主体及辅助工程已经建成，各类设施处于正常运行状态，现养殖规模已达到养殖规模的75%以上 |

3.1.2地理位置及平面布置

本项目位于湖州市南浔区石淙镇花园湾村，地理位置及周边情况见表3-2。

表3-2  本项目地理位置及周边情况

| 类别 | 实际情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 湖州市南浔区石淙镇花园湾村 （项目所在地理位置示意图见附图1） |  |  |
| 周边环境 | 项目周围环境状况如下： 东侧为农田； 南侧为农田； 西侧为农田； 北侧为农田。 （项目周围环境概况示意图见附图2） |  |  |
| 周边交通要道 | / |  |  |
| 环境敏感目标 | 编号; 名称; 方位; 距离（m）; 规模. 1; 花园湾村; 东侧; 187米; 约40户、180人. |
| 生产经营场所中心经度与纬度 | 30°79′48″北 120°45′44″东 |  |  |
| 厂区分布 | 项目平面布置根据不同功能分为3个区。分别为原料区、羊舍、辅助用房。设置1个出入口，位于厂区的南侧。 |  |  |
| 周边污染源调查 | 企业名称 | 厂界最近距离 | 主要污染物 |
|  | 湖州新奥克化工有限公司 | 西北侧775m | CODcr、NH3-N、有机废气 |

3.2建设内容

3.2.1 产品规模

本项目设计规模对比情况见表3-3。

表3-3  本项目设计规模与实际生产能力对比表

| 序号 | 名称 | 设计能力 | 实际能力 | 年运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖羊养殖 | 3000头/a（常年存栏数） | 3000头/a（常年存栏数） | 365d |

3.2.2主要原辅材料及燃料

本项目原辅材料和能源消耗对照见表3-4。

表3-4原辅材料和能源消耗对照表

| 序号 | 原材料名称 | 报批年消耗量 | 实际年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豆饼 | 600t | 300t |
| 2 | 青饲料 | 858.6t | 50t |
| 3 | 干草 | 600t | 100t |
| 4 | 水 | 340t | 1595.6t |
| 5 | 电 | 2万kWh | 2万kWh |

企业用水量有所增加，其余物料以及能源消耗基本与原报批环评一致。

3.2.3生产设备

本项目设备、设施情况详见表3-5。

表3-5  本项目设备、设施情况表

| 序号 | 名称 | 报批数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羊舍 | 4幢 | 10幢 |
| 2 | 饲料加工机 | 2套 | 2套 |
| 3 | 化粪池 | 1个（50m3） | 8个（8m3） |
| 4 | 填埋井 | 1个 | 1个 |
| 合计 |  | 8（幢/个/套） | 21（幢/个/套） |

本项目现实际情况与原报批环评相比，羊舍数量有所增加。原报批环评中羊舍数量为4个，每只成年湖羊的活动面积为1m2，对于湖羊的生长有很大限制，且容易产生病菌，现今为科学化养殖，一只成年湖羊所需要的活动面积为2m2，故为了湖羊的生长繁育，实际将羊舍的数量增加，减少每个羊舍的存栏数量。实际年存栏数与环评审批数保持一致。化粪池单个数量有所增加，但实际总体积相较于原报批环评有所减少。

本项目羊舍实际情况见图3-2。

羊舍

图3-2  本项目主要生产设施及车间情况

3.3生产工艺

企业实际养殖工艺具体见下图3-3。

图3-3  湖羊养殖工艺流程及产污环节示意图

经现场勘查，企业实际生产工艺与原环评工艺相比未发生改变。

3.4劳动定员及工作制度

本项目员工6人，其中管理人员1人，工人5人。年工作365天，主要为一班制养殖（夜间为值班制）。

3.5公用工程

3.5.1给排水

本项目用水来源主要为自来水，由当地自来水厂供水，本项目用水主要为员工生活用水和养殖废水，项目用水排水情况见表3-6。

表3-6  项目用水排水情况一览表

| 序号 | 名称 | 用水标准 | 数量 | 用水量（t/a） | 排水量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 50L/人d | 6人 | 109.5 | 87.6 |
| 2 | 养殖废水 | / |  | 1486.1 | 335.62 |
| 合计 |  |  |  |  | 433.2 |

本项目排水主要为生活污水和养殖废水。生活污水和养殖废水经化粪池预处理后作为农肥水由当地农民清运，水量平衡图见下图3-4。

图3-4  水平衡图

3.5.2供电

本项目一般用电负荷为三级，部分设备用电负荷为二级，由当地供电所供电，年用电量为2万kWh。

3.6项目变动情况

经现场踏勘情况分析，本项目较原环评生产中变化见下表3-7。

表3-7项目变更情况

| 类别 | 环评及批复要求 | 现有情况 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 豆饼600t/a，青饲料858.6t/a，干草600t/a， 水340t/a，电2万kwh | 豆饼600t/a，青饲料858.6t/a，干草600t/a， 水1595.6t/a，电2万kwh | 由于原有环评编制初期未进行实际养殖，消耗量为预估消耗量，实际过程中有所增加。 |
| 设备 | 羊舍4幢，化粪池1个 | 羊舍10幢，化粪池8个 | 企业羊舍增加6座，湖羊常年存栏数不变。化粪池增加7个，实际总体积有所减少。 |
| 废气 | 粉尘废气通过布袋除尘装置处理后高空排放。 | 无组织排放 | 饲料含水 |

按照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号）有关规定，该项目上述变更未改变主体生产工艺，未增加污染因子，未加重环境影响等，所以不属于建设项目重大变更。

3.7环境保护“三同时”落实情况

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表3-8。

表3-8环境保护“三同时”落实情况表

| 类别 | 原报批环评批复情况 | 现有污染源 | 现有污染物 | 治理措施 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 加强废气污染防治。加强羊舍管理，做好恶臭污染防治工作，减少恶臭对周边环境影响；厂界恶臭污染物排放执行GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》中集约化畜禽养殖恶臭污染物排放标准；饲料加工须配备有效的除尘设施，粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准 | 羊舍臭气 | 臭气 | 无组织排放 | 恶臭污染物排放执行DB33/593-2005《浙江省畜禽养殖业污染排放标标准》中相应标准，厂界恶臭污染物排放执行GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》中的相应标准。 | 已基本落实。 |
|  |  | 饲料加工粉尘 | 颗粒物 | 通过布袋除尘收集后排气筒高空排放 | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准。 | 未落实，为无组织排放。 |
| 废水 | 加强废水污染防治。项目排水采取雨污分流，养殖废水机生活污水应集中收集处理后综合利用，落实配套种植基地建设，确保所有废水做好消纳平衡，项目废水零排放。 | 生活污水、养殖废水 | CODCr 氨氮 | 生活污水、羊尿液、羊舍冲洗废水必须集中收集处理后并作为农田有机肥使用。 | / | 基本落实，生活污水、羊尿液、羊舍冲洗废水必须集中收集处理后并作为农田有机肥使用。 |

3.8 验收范围及内容

南浔喜洋洋家庭农场农牧结合生态养殖项目位于湖州市南浔区石淙镇花园湾村，占地面积287亩，目前实际投资达到430万元，职工6人，实行一班制生产（夜间实施值班制），年工作日为365天。公司主要从事湖羊养殖及销售，具有年存栏3000头湖羊，出栏量4500头湖羊的规模。

经现场踏勘及分析，本次验收范围及内容如下：

①废水──生活污水和养殖废水作有机肥委托灌溉落实情况。

②废气──项目无组织排放监控点臭气浓度以及颗粒物排放情况，为具体检测内容。

③工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

4环境保护设施

4.1污染物治理设施

4.1.1废水

（1）生活污水

项目职工定员6人，生活污水排放量为109.5t/a。生活污水的污染因子主要是CODCr、NH3-N等，经化粪池预处理后，浓度分别为CODCr：300mg/L、NH3-N：30mg/L，

生活污水经化粪池预处理后和养殖废水一并作为农肥水灌溉使用，不排放。

（2）养殖废水

本项目建筑的羊舍地坪高于地面20厘米左右，舍面铺以木片，木片与木片间离5厘米左右，使其湖羊所产生的颗粒状粪便掉落地面，便于人工收集，羊舍四周都铺以污水沟，将羊舍冲洗水及羊尿引入化粪池内。经统计该养殖场每年羊尿产生量为287.62t/a（0.788t/d）；羊舍冲洗水每月冲洗一次，年冲洗水产生量为48t。两股废水（335.62t/a）混合后作为农肥水灌溉使用。

4.1.2废气

（1）饲料加工粉尘

本项目饲料加工过程中，将产生少量粉尘，为无组织排放。排放量极少，排放浓度能达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度 。

（2）羊舍臭气

由于养殖场粪便不及时清理及堆放过程过长等原因，在微生物的作用下，有机物质被分解从而产生诸如硫化氢、氨气等恶臭气体，对场内空气环境有一定的影响。本养殖场通过羊粪等每天安排专人清扫、收集，并及时清运；在养殖棚内安装排气装置。在采取上述措施后，臭气排放浓度可达到DB 33/593-2005《畜禽养殖业污染物排放标准》表7中的标准。同时项目所在地地势开阔，有利于废气扩散，对周围环境影响较小。

4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

本项目不涉及重大危险源，落实了相关应急措施。生产中加强对羊舍臭气的通风。羊舍内产生的不同种类的固体废弃物不得混放，固体废物放置见废物放置标识牌，各羊舍应注重减少各类固体废弃物的产生，做到节能降耗、清洁生产。

4.2.2在线监测装置

该项目无需制定日常环境监测计划。。

4.3环保设施投资

本项目环保设施投资情况见表4-1。

表4-1本项目环保设施投资情况表

| 类别 概算 | 废气 | 废水 | 固废 |  | 噪声 | 其他 | 绿化及生态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资额（万元） | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0 | 2 |
| 环保投资（万元） | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 占比（%） | 14.29 | 28.57 | 14.29 | 14.29 |  | 0 | 28.57 |
| 总占比（%） | 4.7 |  |  |  |  |  |  |
| 主要防治措施 | 加强车间通风 | 化粪池 | 生活垃圾委托环卫清运；羊粪便出售给湖州南浔坤伦有机肥料有限公司 |  | 选用低噪声设备 | / | 设置绿化带、树木种植 |

5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

- 加强项目的日常生产管理和安全防范措施。养殖场应加强领导，建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，落实报告表中提到的各项措施，确保环境安全；

- 养殖场应加强领导，建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，加强项目的日常管理和安全防范；

- 养殖场必须按照环评建议及审批要求，在三个月内完成对各项污染物防治措施的整改工作，并申请环保验收。

5.2审批部门审批决定

本项目环评报告表中审批部门审批决定见表5-1。

表5-1  本项目环评报告表中审批部门审批决定表

| 类别 | 审批部门 | 审批决定 | 环评审批意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 湖州市环境保护局 | 根据南浔区企业投资项目备案通知书（备案号：050311050440110353531；本地文号：浔发改技备【2011】16号）和南浔镇三长村签订的浙江省农村土地流转合同、项目环评结论、南浔镇人民政府等结合项目公众参与与公示意见反馈情况，按照报告表所列的项目的性质、规模、地点、工艺、环保对策及措施要求，项目落实了各项环境保护措施后，在污染物达标排放并符合总量控制要求的前提下，从环境保护角度分析，同意项目在南浔区南浔镇三长村建设。项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化须重新报批。 | 加强废气污染防治。加强羊舍管理，羊舍粪便必须及时清运，以减少对周围敏感点臭气影响；必须采取有效措施，加强饲料加工粉尘污染物防治。恶臭污染物排放执行DB33/593-2005《浙江省畜禽养殖业污染排放标标准》中相应标准，厂界恶臭污染物排放执行GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》中的相应标准；粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。 |
| 废水 |  |  | 加强废水污染防治。养殖场员工生活污水、羊尿液、羊舍冲洗废水必须集中收集后清运并作为农田有机肥使用，并设置尾水贮存池和应急池，不得直接排入附近河道水体。 |
| 总量 |  |  | 按照环境影响报告表确定的总量要求，严格落实污染物总量控制措施。 |

6验收执行标准

6.1废水验收标准

废水污染源排放标准详见表6-1。

表6-1 废水排放标准一览表

| 种类 | 污染物 | 验收标准限值 | 验收标准依据 | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮 | / | / | GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准 |

6.2废气验收标准

废气污染源排放标准详见表6-2。

表6-2  废气排放标准一览表

| 点位 | 污染源 | 污染物 | 排气筒高度 | 验收标准限值 | 验收标准依据 | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界下风向一、二、三 | 无组织 | 臭气浓度 | / | 60(无量纲） | DB 33/593-2005《畜禽养殖业污染物排放标准》表7中的标准 | GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准 |

6.3环评总量控制指标

本项目污染物总量控制指标详见表6-3。

表6-3污染物排放总量控制指标一览表

| 类别 | 总量控制 指标名称 | 产生量（t/a） | 削减量 （t/a） | 排入自然环境的量（t/a） | 建议申请量（t/a） | 区域平衡替代削减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 304 | 304 | 0 | / | / |
|  | CODCr | 0.082 | 0.082 | 0 | / | / |
|  | NH3-N | 0.002 | 0.002 | 0 | / | / |

7 验收监测内容

7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水

本项目废水主要为生活污水、养殖废水，生活污水和养殖废水集中收集处理后并作为农田有机肥使用，本次验收监测未对生活污水、养殖废水进行检测。

7.1.2废气

7.1.2.1无组织排放

本项目废气无组织排放监测内容详见表7-1。

表7-1  本项目废气无组织排放监测内容表

| 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| G01 | 厂界下风向一 | 臭气浓度 | 每天监测2次，共2天 |
| G02 | 厂界下风向二 |  |  |
| G03 | 厂界下风向三 |  |  |

7.2环境质量监测

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中并未对环境敏感保护目标要求进行环境质量监测，故本项目未进行环境质量监测。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

本项目验收监测方法见表8-1。

表8-1本项目监测方法表

| 类别 | 监测项目 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 |
| 备注 | 废气固定源采样按HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》执行； 废气无组织采样按HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》执行。 |  |

8.2人员资质

参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测按《空气和废气监测质量保证技术规定》（中国环境监测总站）（1997.12）执行。

质量控制措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定（第二版试行）》（浙江省环境监测中心站，2010.1）执行。

9验收监测结果

9.1生产工况

2018年1月31日和2月1日监测期间，湖州南浔浔丰湖羊养殖场正常生产，实际存栏情况见表9-1。

表9-1 监测期间生产工况表

| 常年设计存栏量 | 检测日期 | 产品名称 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖羊养殖 2000头/年 | 2018-1-31 | 湖羊 | 湖羊养殖 1600头 | 80% |
|  | 2018-2-1 |  | 湖羊养殖 1600头 | 80% |
| 备注：检测期间湖羊实际存栏量数据由养殖场提供 |  |  |  |  |

9.2环境保设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废水

本项目废水主要为生活污水、养殖废水，生活污水和养殖废水集中收集处理后并作为农田有机肥使用。本次验收监测未对生活污水、养殖废水进行检测。

9.2.1.2废气

本项目无组织废气污染物主要为臭气浓度。根据《湖州南浔浔丰湖羊养殖场年存栏2000头湖羊项目验收监测报告》（湖州利升检测有限公司），本项目厂界无组织废气排放监测结果如下表9-2所示。

表9-2  废气无组织排放监测结果表

| 采样点号 | 采样点位 | 采样时间 | 臭气浓度无量纲 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 |
| 1# | 厂界下风向一（G01） | 2018-1-31 | 16 | 17 |
|  |  | 2018-2-1 | 18 | 16 |
| 2# | 厂界下风向二（G02） | 2018-1-31 | 15 | 17 |
|  |  | 2018-2-1 | 17 | 17 |
| 3# | 厂界下风向三（G03） | 2018-1-31 | 14 | 15 |
|  |  | 2018-2-1 | 15 | 16 |

根据以上监测结果表明，本项目废气无组织排放监控点臭气浓度符合DB 33/593-2005《畜禽养殖业污染物排放标准》表7中的标准。

9.2.1.3污染物排放总量核算

结合环评批复内容分析，本项目纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮。本项目营运期生活污水和养殖废水集中收集处理后并作为农田有机肥使用，不外排，不计算排入外环境的总量。

9.2.2环保设施去除效率监测结果

9.2.2.1废水治理设施

本项目废水主要为生活污水、养殖废水，本项目废水主要为生活污水、养殖废水，生活污水和养殖废水集中收集处理后并作为农田有机肥使用，本次验收监测未对生活污水、养殖废水进行检测。

9.2.2.2废气治理设施

本项目废气主要污染物为臭气，本养殖场通过羊粪等每天安排专人清扫、收集，并及时清运；在养殖棚内安装排气装置。在采取上述措施后，经湖州利升检测有限公司检测，臭气无组织排放浓度可达到DB 33/593-2005《畜禽养殖业污染物排放标准》表7中的标准。

9.3工程建设对环境的影响

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中并未对环境敏感保护目标要求进行环境质量监测，根据本项目验收监测结果分析得知，本项目生活污水和养殖废水集中收集处理后并作为农田有机肥使用，废气污染物均可达标排放。本项目工程建设对环境影响轻微，项目所在区域环境空气、地表水、土壤、地下水质量均可维持现状。

10验收监测结论

10.1环境保设施调试效果

1、污染物排放评价

本项目废气无组织排放监控点臭气浓度符合DB 33/593-2005《畜禽养殖业污染物排放标准》表7中的标准。

2、总量控制指标评价

根据验收监测结果统计，本项目各项污染物排放量符合环评中的总量控制指标要求。

10.2工程建设对环境的影响

本项目地表水、地下水、环境空气、土壤环境质量及噪声均可达到相应验收执行标准。

11环境应急管理

11.1环保管理机构

湖州南浔浔丰湖羊养殖场环境管理由养殖场安全处负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

11.2运行期环境管理

湖州南浔浔丰湖羊养殖场设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

11.3 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

11.4日常环境安全应急工作

本项目不涉及重大危险源，落实了相关应急措施。生产中加强对羊舍的通风。羊舍内产生的不同种类的固体废弃物不得混放，固体废物放置见废物放置标识牌，各羊舍应注重减少各类固体废弃物的产生，做到节能降耗、清洁生产。

11.5突发环境事件应急工作

- 按照养殖场自身环境应急管理制度规定，预防环境事故发生；

- 突发环境事件发生时，进行先期响应，控制事故的最初发展态势；

- 向政府、环保部门及其他部门报告事故的情况，像周边受影响的单位和居民进行通报；

- 参与事故救援和处置，积极配合政府部门的应急处置；

- 参与事故调查和评估，事后向环保部门提供调查报告；

- 赔付经济损失；

- 参与环境和生产恢复。

12清洁生产要求

根据现场调查，本项目针对清洁生产采取的节能减排措施如下：

（1）照明用电

羊舍及室外照明采用高效节能光源，提高光效。

（2）养殖场的水、电均安装计量表具，保证及时、准确计量和考核各部门能耗情况，养殖场的能源管理部门及时检查、及时发现问题和及时采取措施解决问题。

- 项目产生的羊粪、羊尿可二次利用，降低能耗，减少二次污染。

本项目能够将环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，同时项目生产过程产生的污染物量小、能耗低，各种废物均可得到合理的处理和利用，降低了二次污染产生的可能性，符合环评批复中提出的清洁生产要求。

13结论及建议

13.1 验收主要结论

验收检测期间，该养殖场生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气

本项目废气无组织排放监控点臭气浓度符合DB 33/593-2005《畜禽养殖业污染物排放标准》表7中的标准

（2）废水

本项目生活污水和养殖废水集中收集处理后并作为农田有机肥使用。

（3）总量控制要求

本项目各污染物指标均符合环评中给出的总量控制指标。

（4）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

13.2 建议

- 加强各项环保设施运行维护，确保设施稳定运行。