湖州南浔新龙电机有限公司

年加工60万件电器铝制配件项目

环境保护设施竣工验收报告

建设单位：湖州南浔新龙电机有限公司

编制单位：湖州宝丽环境技术有限公司

2017年11月

目   录

1验收项目概况	1

1.1验收项目概况	1

1.2验收工作由来	2

2验收监测依据	3

2.1建设项目竣工环境保护验收法律、法规、规定	3

2.2建设项目竣工环境保护验收监测技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定	3

2.4主要污染物总量审批文件	4

2.5环境保护部门其他审批文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	10

3.4水源及水平衡	11

3.5生产工艺	11

3.6项目变动情况	13

4环境保护设施	14

4.1污染物排放情况	14

4.2其他环保设施	16

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	16

5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	18

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	18

5.2审批部门审批决定	18

6验收执行标准	20

6.1废气	20

6.2噪声	20

6.3废水	20

6.4总量控制指标	21

7验收监测内容	22

7.1监测内容	22

7.2环境质量监测	22

8质量保证及质量控制	23

8.1 监测分析方法	23

8.2监测仪器	23

8.3人员资质	23

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	23

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

8.7固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

9验收监测结果	25

9.1生产工况	25

9.2环境保护设施调试效果	25

9.2.1污染物达标排放监测结果	25

9.3工程建设对环境的影响	27

10验收监测结论	31

10.1环保保护设施调试结果	31

10.2工程建设对环境的影响	31

附件一、湖州南浔新龙电机有限公司年加工60万件电器铝制配件项目环境影响报告表的批复	33

附件二、纳管证明	35

附件三、项目总量调剂文件	36

附件四、原有项目环评审批批复和验收意见	37

附件五、项目主体工程、环保设施现场等彩色照片	44

附件六、一般工业固废处置协议	52

附件七、操作规章制度	53

附件八、承诺	55

附件九、验收实际设备清单、工艺及原辅料等信息确认	56

附件十、危废协议（验收后补充）	58

附件十一、验收整改报告	63

# 1验收项目概况

## 1.1验收项目概况

湖州南浔新龙电机有限公司是一家专业生产各类电机的厂家，成立于2007年，厂区地址位于湖州市南浔镇屯横路858号，现占地面积1500m2。本项目拟投资400万元，利用公司原有的闲置工业厂房1500平方米，通过购置压铸机、旋转炉等设备，实施年加工60万件电器铝制配件项目，职工100人，实行昼间一班制生产。

湖州南浔新龙电机有限公司本次项目工程基本情况见表1.1-1。

表1.1-1  工程项目建设情况一览表

| 项目 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 名称 | 年加工60万件电器铝制配件项目 |
| 项目性质 | 改扩建 |
| 建设单位 | 湖州南浔新龙电机有限公司 |
| 建设地点 | 湖州市南浔镇屯横路858号 |
| 项目经纬度 | 北纬N30°47′55.38″ 东经E120°25′55.02″ |
| 立项 | 湖州市南浔区发展改革和经济委员会，文号：浔发改技备[2015]69号 |
| 环评 | 《湖州南浔新龙电机有限公司年加工60万件电器铝制配件项目环境影响报告表》 （杭州清雨环保工程有限公司），2015年4月 |
| 环评批复 | 湖州市南浔区环境保护局，文号：浔环管【2015】98号，2015年7月1日 |
| 建设规模 | 电器铝制配件：60万件 |
| 项目动工时间 | 2015年7月1日 |
| 项目竣工时间 | 2015年11月1日 |
| 项目调试时间 | 2015年12月 |
| 申领排污许可证情况 | 正在申领中 |
| 占地面积 | 1500平方米 |
| 环评总投资 | 400万元 |
| 环评环保投资 | 35万元 |
| 现场勘察时工程实际建设情况 | 项目主体及辅助工程已经建成，各类设施处于正常运行状态，生产负荷达到设计规模的90% |

## 1.2验收工作由来

湖州宝丽环境技术有限公司受湖州南浔新龙电机有限公司委托，启动该项目的环境保护竣工验收工作，2017年11月针对湖州南浔新龙电机有限公司现状进行勘查，现场勘查期间，项目主体及辅助工程已经建成，设备已基本投入生产，各类污染防治设施处于正常运行状态，所有产品生产负荷达到设计规模的90%以上，结合环评审批及批复分析，该项目应申报环境保护竣工验收。

表1.2-1  工程项目验收情况一览表

| 项目 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 验收范围与内容 | 年加工60万件电器铝制配件项目 |
| 验收监测方案编制单位 | 湖州市环境保护监测中心站、湖州利升检测有限公司 |
| 验收监测方案编制时间 | 2017年2月，2017年11月 |
| 现场验收监测时间 | 2017年3月29日、2017年3月31日、2017年11月6日 |
| 验收监测报告形成过程 | 现场踏勘—编制验收监测方案—实施监测与核查—现场监测—实验室质量控制—数据分析—监测结果分析—编制验收监测报告 |

# 2验收监测依据

## 2.1建设项目竣工环境保护验收法律、法规、规定

1.	《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

2.	《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）；

3.	《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订）；

4.	《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）；

5.	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日修订）；

6.	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年6月29日修订）；

7.	《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令，1998年11月29日）；

8.	《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局【2011】第13号令）；

9.	《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》。

## 2.2建设项目竣工环境保护验收监测技术规范

10.	《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》（环发【2000】38号）；

11.	《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）

12.	《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

13.	《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）；

14.	《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）；

15.	《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）。

## 2.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

16.	《湖州南浔新龙电机有限公司年加工60万件电器铝制配件项目环境影响报告表》，杭州清雨环保工程有限公司；

17.	《湖州南浔新龙电机有限公司年加工60万件电器铝制配件项目环境影响报告表的批复意见》（浔环管【2015】98）；

18.	《湖州南浔新龙电机有限公司年加工60万件电器铝制配件项目竣工环境保护验收监测评价报告表》（湖环监（2017）验字054号），湖州市环境保护监测中心站；

19.《湖州南浔新龙电机有限公司年加工60万件电器铝制配件项目噪声检测报告》，湖州利升检测有限公司（报告编号：2017H1093）。

## 2.4主要污染物总量审批文件

20.《湖州市南浔区人民政府办公室抄告单》（浔办第54号），湖州市南浔区人民政府办公室。

## 2.5环境保护部门其他审批文件

21.《湖州南浔新龙电机有限公司年产200万台高效节能变频洗衣机电机技改项目环境影响报告表》（浔环管[2013]50号），湖州市南浔区环保分局；

22.《湖州南浔新龙电机有限公司年产350万台高效节能感应电机项目环境影响报告表》（浔环管[2013]72号），湖州市南浔区环保分局；

23. 《湖州南浔新龙电机有限公司年产350万台高效节能感应电机项目环境影响报告表》（浔环管验[2016]8号），湖州市南浔区环保局。

# 3项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

3.1.1 地理位置

1、浙江省地理位置

浙江，简称“浙”，省会杭州。境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江、折江，又称浙江，省以江名。

地处中国东南沿海长江三角洲南翼，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤。浙江省东西和南北的直线距离均为450公里左右。据全国第二次土地调查结果，浙江土地面积10.55万平方公里，为全国的1.1%，是中国面积较小的省份之一。

2、湖州市地理位置

湖州市地处浙江省北部、浙苏皖三省交界处，是沪、宁、杭“金三角”的中心地带，位于东经119°41'～120°29'，北纬30°22'～31°11'之间，北濒太湖，东连江苏省吴江市和我省桐乡市，南邻余杭和临安，西倚天目山，与安徽省宁国、广德两县接壤，东西长120km，南北宽90km，土地总面积5817km2，占全省总面积的5.64%。

3、南浔区地理位置

南浔区隶属于浙江省湖州市，属上海都市圈和杭州都市圈的新兴城市，地处杭嘉湖平原北部，位于长三角沪苏杭中心，南连省会杭州，北濒太湖，东接苏州、上海，西上直达南京。

南浔是2003年1月建成的湖州市辖区，前身即东迁县，始建于西晋。截至2013年，南浔区辖9个镇、1个省级经济开发区和1个国际旅游度假区，区域面积702平方公里。

4、南浔镇地理位置

南浔镇的地理位置优越，交通十分便利，东与江苏吴江震泽镇接壤，至上海126km；南距杭州124km；西离湖州市区33km；北至太湖9km，距苏州108km。距离扩建后的一级公路318国道、改造后的长湖申运河（俗称东塘河、頔塘）都很近。

5、周围环境状况

湖州南浔新龙电机有限公司位于湖州市南浔镇屯横路858号，周围环境状况见表3.1-1，企业地理位置图具体如下图3-1所示。

表3.1-1  本项目周围环境状况

| 方位 | 概况 |
| --- | --- |
| 东侧 | 屯横路，路以东为普朗克电梯有限公司 |
| 南侧 | 湖州富临门木业有限公司 |
| 西侧 | 河道，河以西为湖州中德电梯配件科技有限公司 |
| 北侧 | 湖州天聚木业有限公司 |

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令），本项目所属项目类别二十二、金属制品业—67、金属制品加工制造 其他（仅切割组装除外），未对环境敏感区作定义。本项目距离周边敏感点距离较远，对敏感点影响不大。

图3-1  本项目地理位置图

3.1.2 平面位置

1、平面布置

湖州南浔新龙电机有限公司平面布置图具体如下图3-2所示，厂界废气无组织排放监控点、厂界环境噪声测点布置见图3-3。

图3-2  本项目平面布置图

图3-3  湖州南浔新龙电机有限公司厂界废气无组织排放监控点、厂界环境噪声测点布置图

2、工程项目主要设备情况

湖州南浔新龙电机有限公司现有设备情况见表3.1-2。

表3.1-2  本项目主要设备一览表

| 设备名称 | 环评建设设备规格及数量（台/套） | 实际建设设备规格及数量（台/套） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压铸机 | 2 | 2 | 无变化 | 压铸车间 |
| 旋转炉 | 2 | 2 |  |  |
| 液压机 | 1 | 1 |  |  |
| 车床 | 1 | 1 |  |  |
| 钻床 | 1 | 1 |  |  |
| 攻丝机 | 1 | 1 |  |  |
| 数控加工中心① | 1 | 0 | 减少1台 |  |
| 布袋除尘装置 | 1 | 1 | 无变化 |  |

注：①数控加工中心的减少主要是对实际生产需要的调整。

## 3.2建设内容

1、项目建设内容

湖州南浔新龙电机有限公司本次项目建设内容见表3.2-1。

表3.2-1  工程项目建设内容一览表

| 项目 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 项目产品 | 电器铝制配件 |
| 设计产能规模 | 60万件/年 |
| 工程组成 | 熔铝、压铸、机加工 |
| 建设内容 | 利用公司原有的闲置工业厂房1500平方米，通过购置压铸机、旋转炉等设备，实施本次项目 |
| 实际总投资 | 500万元 |
| 实际环投资 | 37万元 |

2、环评及批复建设内容与实际建设内容对比一览表

表3.2-2  环评与实际建设内容对比一览表

| 内容 | 具体结论 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目位于湖州市南浔镇屯横路858号，总投资 400万元，利用公司原有的闲置工业厂房1500平方米，通过购置压铸机、旋转炉等设备，形成年加工60万件电器铝制配件的生产能力。 | 项目实际投资为500万元，环保实际投资37万元。 |
| 环境质量现状结论 | 该项目所在地水环境、声环境和大气环境质量现状均较好，有一定的环境容量。 | / |
| 环境影响分析结论 | 该项目废气、废水、噪声可做到达标排放，对所在区域环境影响不大。 | 南、北侧噪声超标是受相邻企业除尘设备影响。 |
| 公众参与采纳情况 | 公众参与调查结果表明公众对该建设项目的意义已有一定的认识，总体上对该项目建设不持反对的态度。 | / |
| 总量控制结论 | 本项目营运期产生的生活污水经预处理后纳管至南浔振浔污水处理厂集中处理后达标排放，根据《关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知》（浙环发[2012]10号）中的相关规定，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减，本项目仅产生生活污水，因此本项目无需申请CODCr、NH3-N总量指标。 根据《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划的批复》 (国函〔2012〕146 号)：对于重点控制区和大气环境质量超标城市，项目实行区域内现役源2倍削减量替代，本项目位于重点控制区，因此NOx的削减替代量为0.006t/a。 | / |
| 环评综合结论 | 湖州南浔新龙电机有限公司年加工60万件电器铝制配件项目符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，从环保角度看，本项目在所选场地实施是可行的。 | 符合 |

表3.2-3  环评批复要求

| 污染类别 | 环评批复要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 加强废水污染防治。项目实施雨污分流，生活污水经预处理达到纳管标准后排湖州南浔振浔污水处理有限公司处理达标后排放。 | 符合 |
| 废气 | 加强废气污染防治。生产工艺中产生的各类废气均须采取规范防治措施，进行有效的治理。工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的“新污染源、二级标准”；旋转炉采用天然气作为燃料，废气排放执GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中的相应标准，氮氧化物排放参照执行GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》。 | 符合 |
| 噪声 | 加强噪声污染防治。合理安排车间布局，对噪声强度大的设备须采取有效的隔音、消声、减振等措施。各侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。 | 符合 |
| 固废 | 加强固废污染防治。营运期产生的各类固废应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，进行分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率。存放及处置过程应按国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。 | 符合 |
| 总量控制 | 严格落实污染物排放总量控制措施，各项污染物排放总量控制在环评明确的指标内。（NOx≤0.003吨/年） | 符合 |
| 清洁生产 | 积极推行清洁生产。项目必须采用先进的生产工艺、技术和设备，减少污染物排放。 | 符合 |
| 环境管理方面 | 强项目的日常管理和风险防范。建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，落实各项环境应急措施，确保环境安全。 | 符合 |

3、原有工程情况

企业于2013年6月报批《湖州南浔新龙电机有限公司年产200万台高效节能变频洗衣机电机技改项目环境影响报告表》，于同月通过南浔区环保分局的审批，审批文号为浔环管[2013]50号，该项目从未实施（见附件）。企业于2013年3月委托杭州清雨环保工程有限公司编制《湖州南浔新龙电机有限公司年产350万台高效节能感应电机项目环境影响报告表》，并于同年6月通过南浔区环保分局审批（审批文号：浔环管[2013]72号）。该项目于2013年7月投产，并于2016年2月通过南浔区环保局验收（验收文号：浔环管验[2016]8号）。

根据市场需要及企业自身发展要求，湖州南浔新龙电机有限公司投资500万元，利用公司原有的闲置工业厂房1500平方米，通过购置压铸机、旋转炉等设备，实施年加工60万件电器铝制配件项目。企业于2015年4月委托杭州清雨环保工程有限公司编制该项目环评报告表，并于同年7月通过南浔区环保局审批（审批文号：浔环管[2015]98号）。本项目与原有项目公用一台变压器，在原有项目上进行改扩建。

## 3.3主要原辅材料及燃料

1、工程项目原辅材料及能源消耗情况

湖州南浔新龙电机有限公司主要原辅材料及能源消耗情况见表3.3-1。

表3.3-1  主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 环评报批年用量 | 实际年用量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝锭（纯铝） | 1000t | 1000t | 市场采购 | 原料 |
| 2 | 天然气 | 4800m3 | 4800m3 | 湖州新奥燃气有限公司 | 燃料 |
| 3 | 水 | 1250t | 1250t | 南浔自来水厂 | 公用工程 |
| 4 | 电 | 80.604万kWh | 80.604万kWh | 南浔供电所 |  |

2、燃料信息情况

表3.3-2  燃料（天然气）信息一览表

| 类别 | 灰分（%） | 硫分（%） | 挥发分（%） | 热值（MJ/kg、MJ/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 0 | 0 | 0 | 36.22 |

## 3.4水源及水平衡

1、项目用水情况一览表

表3.4-1  项目用水情况一览表

| 类别 | 用水量（t/a） | 循环水量（t/a） | 废水回用量（t/a） | 排放量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 1050 | 0 | 0 | 840 | 南浔自来水厂 |
| 生产用水 （冷却水） | 200 | 2t/h | 0 | 0 |  |

2、水平衡图

图3-4  本项目水平衡图（单位：t/a）

## 3.5生产工艺

1、生产工艺流程及产污环节图

图3-5  本项目电器铝制配件工艺流程和产污流程图

2、工艺流程说明

表3.5-1  本项目工艺流程说明

| 工艺 | 流程说明 |
| --- | --- |
| 入库检验 | 将从市场上购买的铝锭对其进行检验，经检验合格后用于后续生产 |
| 熔化 | 将铝锭置于旋转炉中加热，使其熔融。旋转炉配有燃烧机，天然气通过燃烧机直接对旋转炉进行加热 |
| 压铸 | 将熔融的铝液进入压铸机中压铸，形成半成品铝铸件 |
| 清整 | 对半成品铝铸件进行清整，主要是对有些不规则的或多余的部分进行去除 |
| 机械加工 | 对清整后的物件进行压、钻、攻丝等机械加工，使之成为成品 |
| 检验包装 | 机械加工后的物件经检验后进行包装，即可销售 |

## 3.6项目变动情况

1、本项目拟投资400万元，环保投资35万元，而项目实际投资为500万元，环保实际投资为37万元。

2、本项目环评新增一套数控加工中心，而实际生产中对生产需求进行调整，减少数控加工中心设备。

3、本项目实际生产中铝边角料由原环评审批中出售给物资回收公司改为回用于生产，大大提高了废物的利用率。

# 4环境保护设施

## 4.1污染物排放情况

4.1.1 废水

1、生活污水

本项目员工为70人，生活污水的排放量为840t/a，生活污水水质为：pH 6~9，CODCr300mg/L，NH3-N20mg/L，则污染物的产生量分别为CODCr：0.252t/a、NH3-N：0.0168t/a。经化粪池预处理后通过污水管网排入至南浔振浔污水处理厂集中处理，达标排放，对最终纳污水体的水环境质量影响甚微。

2、冷却水

本项目压铸机运行有冷却水产生，循环水量为2t/h，循环使用，定期添加（补充水量约为200t/a），不排放，对最终纳污水体的水环境质量影响甚微。

表4.1-1  废水产生源强及去向表

| 废水种类 | 主要污染因子 | 废水量（t/a） | 处理措施及排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |
| 生活污水 | pH、CODCr、NH3-N | 840 | 生活污水经化粪池预处理后达到纳管标准后排入城市污水管网，送湖州南浔振浔污水处理有限公司统一处理达标排放。 | 生活污水经化粪池预处理后达到纳管标准后排入城市污水管网，送湖州南浔振浔污水处理有限公司统一处理达标排放。 |
| 冷却水 | 热 | / | 循环使用，不排放 | 循环使用，不排放 |

4.1.2 废气

1、熔铝烟尘

本项目铝锭熔化过程中有少量烟尘产生，烟尘的产生量约为0.35kg/t原料，本项目年加工铝锭1000t，则烟尘的产生量为0.35t/a，排放速率为0.146kg/h。项目方在旋转炉上方设置集气装置，将烟尘收集后通过高温布袋除尘器处理后，最终通过15m高排气筒排放。经除尘设备处理后有组织排放量为0.0084t/a，排放浓度为1.75mg/m3，排放速率为0.0035kg/h，无组织排放量为0.07t/a，可以达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的二级标准，对当地大气环境和车间空气影响不大。

2、天然气燃烧废气

本项目设有2台旋转炉，天然气燃烧废气产物主要为NOx，年用天然气用量为0.48万m3，年产生NOx为0.003t，实测排放浓度约为9.71mg/m3，锅炉废气经布袋除尘处理后通过一根15m高的排气筒排放。

废气来源及环保设施详见表4.2-1。

表4.2-1  废气来源及环保设施一览表

| 序号 | 污染源 | 主要污染物 | 环评废气排放浓度（mg/m3） | 环评废气排放速率（m3/h） | 排气筒高度（m） | 处理设施及排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际情况 |
| 1 | 熔铝烟尘 | 颗粒物 | 1.75 | 0.0035 | 15 | 经布袋除尘处理后通过一根15m高的排气筒排放 | 经布袋除尘处理后通过一根15m高的排气筒排放 |
| 2 | 天然气燃烧废气 | NOx | / | / | 15 | 以天然气为燃料，为清洁能源，产生源强很小 | 以天然气为燃料，经布袋除尘处理后通过一根15m高的排气筒排放 |

废气处理工艺流程见图4-1。

G01

◎

熔铝烟尘及天然气燃烧废气

引风机

布袋除尘器

15米排气筒

图4-1  废气处理工艺流程图

4.1.3 噪声

本项目噪声主要为生产设备噪声，所有设备均放在车间内，各类噪声排放及处理措施建表4.1-3。

表4.1-3  设备噪声源强表

| 序号 | 设备名称 | 声源位置 | 数量（台/套） | 单机噪声强度 dB（A） | 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压铸机 | 压铸车间 | 2 | 80~85 | 间歇 |
| 2 | 旋转炉 |  | 2 | 80~85 | 间歇 |
| 3 | 液压机 |  | 1 | 65~70 | 间歇 |
| 4 | 车床 |  | 1 | 65~70 | 间歇 |
| 5 | 钻床 |  | 1 | 70~75 | 间歇 |
| 6 | 攻丝机 |  | 1 | 75~80 | 间歇 |

4.1.4固体废物

表4.1-4  固体废物结果汇总表

| 名称 | 类别 | 固废量（t/a） |  | 处理措施及排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评报批 | 实际产生 | 环评要求 | 实际建设 |
| 生活垃圾 | / | 21 | 5 | 委托环卫部门清运 | 委托南浔镇横街村村委会清运 |
| 铝边角料 | 一般固废 | 4.5 | 4.5 | 出售物资回收公司 | 回用于生产 |

## 4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

本项目生产过程中不使用有毒有害、易燃易爆物质，无重大危险源存在，因此，发生环境污染事故的概率很小，环境风险可以接受。

4.2.2在线监测装置

根据相关规定，本项目无需废水、废气在线监测装置。

4.2.3其他设施

根据环境影响评价报告表及审批部门审批决定，本项目不涉及其他环境保护设施。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

1、环保设施投资

表4.3-1  环保工程投资一览表

| 序号 | 类别 | 污染防治设施或措施 | 投资估算（万元） | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固废 | 固废暂存场所 | 5 | 5 |
| 2 | 废气 | 集气装置、布袋除尘装置 | 20 | 20 |
| 3 | 噪声 | 隔声减振 | 10 | 10 |
| 4 | 废水 | 化粪池 | 0（原有） | 2 |
| 合计 |  |  | 35 | 37 |
| 百分比（%） |  |  | 8.75 | 7.4 |

环保投资估算需35万元，约占项目投资总概算（400万元）的8.75％；实际环保投资37万元，约占项目实际总投资（500万元）的7.4％。

2、“三同时”落实情况

本项目“三同时”落实情况见4.1章节。

项目废气环保设施为布袋除尘装置，其环保设施初步设计与实际建设情况见表4.3-2。

表4.3-2  布袋除尘装置初步设计与实际建设情况一览表

| 序号 | 环保设施名称 | 环保设施初步设计 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布袋除尘装置 | 熔铝烟尘经布袋除尘处理后通过一根15m高的排气筒排放 | 熔铝烟尘和天然气燃烧废气一起经布袋除尘处理后通过一根15m高的排气筒排放 |

# 5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

表5.1-1  环评主要结论

| 内容 | 具体结论 |
| --- | --- |
| 项目概况 | 项目位于湖州市南浔镇屯横路858号，总投资 400万元，利用公司原有的闲置工业厂房1500平方米，通过购置压铸机、旋转炉等设备，形成年加工60万件电器铝制配件的生产能力。 |
| 环境质量现状结论 | 该项目所在地水环境、声环境和大气环境质量现状均较好，有一定的环境容量。 |
| 环境影响分析结论 | 该项目废气、废水、噪声可做到达标排放，对所在区域环境影响不大。 |
| 公众参与采纳情况 | 公众参与调查结果表明公众对该建设项目的意义已有一定的认识，总体上对该项目建设不持反对的态度。 |
| 总量控制结论 | 本项目营运期产生的生活污水经预处理后纳管至南浔振浔污水处理厂集中处理后达标排放，根据《关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知》（浙环发[2012]10号）中的相关规定，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减，本项目仅产生生活污水，因此本项目无需申请CODCr、NH3-N总量指标。 根据《国务院关于重点区域大气污染防治“十二五”规划的批复》 (国函〔2012〕146 号)：对于重点控制区和大气环境质量超标城市，项目实行区域内现役源2倍削减量替代，本项目位于重点控制区，因此NOx的削减替代量为0.006t/a。 |
| 环评综合结论 | 湖州南浔新龙电机有限公司年加工60万件电器铝制配件项目符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，从环保角度看，本项目在所选场地实施是可行的。 |

## 5.2审批部门审批决定

表5.2-1  环评批复

| 污染类别 | 环评批复 |
| --- | --- |
| 废水 | 加强废水污染防治。项目实施雨污分流，生活污水经预处理达到纳管标准后排湖州南浔振浔污水处理有限公司处理达标后排放。 |
| 废气 | 加强废气污染防治。生产工艺中产生的各类废气均须采取规范防治措施，进行有效的治理。工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的“新污染源、二级标准”；旋转炉采用天然气作为燃料，废气排放执GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中的相应标准，氮氧化物排放参照执行GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》。 |
| 噪声 | 加强噪声污染防治。合理安排车间布局，对噪声强度大的设备须采取有效的隔音、消声、减振等措施。各侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。 |
| 固废 | 加强固废污染防治。营运期产生的各类固废应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，进行分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率。存放及处置过程应按国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。 |
| 总量控制 | 严格落实污染物排放总量控制措施，各项污染物排放总量控制在环评明确的指标内。（NOx≤0.003吨/年） |
| 清洁生产 | 积极推行清洁生产。项目必须采用先进的生产工艺、技术和设备，减少污染物排放。 |
| 环境管理方面 | 强项目的日常管理和风险防范。建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，落实各项环境应急措施，确保环境安全。 |

# 6验收执行标准

## 6.1废气

工艺废气中颗粒物、甲醛、非甲烷总烃排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的 “新污染源，二级标准”，具体见表6.1-1。

表6.1-1  GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》“新污染源、二级标准”

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放 监控浓度限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级标准值 |  |
| 颗粒物 | 120（其他） | 15 | 3.5 | 1.0 （周界外浓度最高点） |
|  |  | 20 | 5.9 |  |

旋转炉以清洁能源天然气作为燃料，废气排放执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2中的“新污染源、二级标准”，标准值见表6.1-2。

表6.1-2  GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》“新污染源、二级标准”

| 炉窑类别 | 烟气黑度 林格曼黑度，级 | 烟尘排放浓度 | 氮氧化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 | 最高允许排放速率（kg/h） |
| 加热炉 | 1 | 200 | 0.12 | 0.77 |

注：氮氧化物排放浓度参照执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源、二级标准”。

## 6.2噪声

项目营运期厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，见表6.2-1。

表6.2-1  GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

| 点位 | 时段 | 验收标准限值 [dB(A)] |  | 验收标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 昼间 | 昼间 | 夜间 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准 |
| 厂界南 |  |  |  |  |
| 厂界西 |  | 65 | 55 |  |
| 厂界北 |  |  |  |  |

## 6.3废水

项目废水纳管排放执行GB 8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准；氨氮、总磷排放执行DB 33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中的标准，标准值见表6.3-1。

表6.3-1  污水排放标准

| 污染物 | 标准限值 |
| --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6~9 |
| 化学需氧量（mg/L） | 500 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 300 |
| 悬浮物（mg/L） | 400 |
| *氨氮（mg/L） | 35 |
| *总磷（mg/L） | 8 |

## 6.4总量控制指标

根据审查意见，项目总量指标控制值见表6.4-1。

表6.4-1  总量控制值

| 类别 | 指标名称 | 总量控制值 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | NOx | 0.003吨/年 |

# 7验收监测内容

## 7.1监测内容

7-1  监测内容表

| 测点编号 | 测点名称位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| G01 | 旋转炉除尘装置出口 | 颗粒物、氮氧化物、烟气黑度 | 每天监测3次，共监测2天 |
| G02 | 厂界下风向1 | 颗粒物 | 每天监测2次，共监测2天 |
| G03 | 厂界下风向2 |  |  |
| G04 | 厂界下风向3 |  |  |
| N01 | 厂界东 | 工业企业厂界环境噪声 | 每天昼间监测1次，共监测2天 |
| N02 | 厂界西 |  |  |

7-2  补测内容表

| 测点编号 | 测点位置 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| N01 | 厂界东 | 工业企业厂界环境噪声 | 昼间检测1次，检测1天 |
| N02 | 厂界南 |  |  |
| N03 | 厂界西 |  |  |
| N04 | 厂界北 |  |  |

## 7.2环境质量监测

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令），本项目所属项目类别二十二、金属制品业—67、金属制品加工制造 其他（仅切割组装除外），未对环境敏感区作定义。

# 8质量保证及质量控制

排污单位应建立并实施质量保证及控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。

## 8.1 监测分析方法

表8.1-1  本项目监测方法表

| 类别 | 监测项目 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 (固定源) | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
|  | 颗粒物 (无组织) | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |
|  | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
| 备注：1、固定源监测按HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》；2、无组织监测按HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》。 |  |  |

## 8.2监测仪器

表8.2-1  本项目监测仪器表

| 监测项目 | 监测方法 | 监测仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 环境空气和废气 总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432-1995 | FA2104万分之一电子分析天平 | 监测仪器已检 定合格并在有效使用期内 |
| 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ/T693-2014 | 3012H自动烟尘测试仪 |  |
| 烟气黑度 | 测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》国家环境保护总局（2007年） | 林格曼望远镜 |  |

## 8.3人员资质

质量保证与控制措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。

## 8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析。

## 8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

2、被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。

3、烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。

## 8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

## 8.7固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室样品分析时应使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析。

# 9验收监测结果

## 9.1生产工况

2017年3月29日及31日验收监测期间，湖州南浔新龙电机有限公司正常生产，实际生产情况见表9.1-1，生产负荷达到75%以上，生产工况符合建设项目验收监测要求。

表9.1-1  监测期间生产工况

| 设计建设规模 | 实际生产能力 | 监测日期 | 实际生产情况 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产60万件电器铝制配件 | 年产60万件电器铝制配件 | 3月29日 | 三角架1700件/日 | 85% |
|  |  | 3月31日 | 轴承座1800件/日 | 90% |
| 注：年生产时间以300天计。 |  |  |  |  |

## 9.2环境保护设施调试效果

## 9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1 废水

本项目生产过程中仅产生生活污水和冷却水，因此验收过程中未对废水进行监测。

9.2.1.2 废气

1）有组织排放

表9.2.1-1  旋转炉(熔铝炉)废气监测结果表

| 监测断面 | 布袋除尘器出口(G01) |  |
| --- | --- | --- |
| 监测日期 | 3月29日 | 3月31日 |
| 标况废气流量(m3/h) | 1.23×104 | 1.20×104 |
| 氧含量(%) | 20.7 | 20.8 |
| 颗粒物排放浓度(mg/m3) | 9.82 | 9.59 |
| 颗粒物排放速率(kg/h) | 0.121 | 0.115 |
| 氮氧化物排放浓度(mg/m3) | ＜2 | ＜2 |
| 氮氧化物排放速率(kg/h) | ＜0.025 | ＜0.024 |
| 烟气黑度(林格曼级) | ＜1 | ＜1 |

2）无组织排放

表9.2.1-2  厂界无组织废气监测结果表

单位：mg/m3

| 监测日期 | 监测点位 | 采样时段 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3月29日 | 厂界下风向(G02) | 第1次 | 0.142 |
|  |  | 第2次 | 0.160 |
|  | 厂界下风向(G03) | 第1次 | 0.142 |
|  |  | 第2次 | 0.160 |
|  | 厂界下风向(G04) | 第1次 | 0.196 |
|  |  | 第2次 | 0.178 |
| 3月31日 | 厂界下风向(G02) | 第1次 | 0.122 |
|  |  | 第2次 | 0.122 |
|  | 厂界下风向(G03) | 第1次 | 0.139 |
|  |  | 第2次 | 0.174 |
|  | 厂界下风向(G04) | 第1次 | 0.139 |
|  |  | 第2次 | 0.157 |

9.2.1.3 厂界噪声

表9.2.1-3  厂界噪声监测结果表一

单位：dB(A)

| 测点编号 | 测点位置 | 主要声源 | 3月29日 | 3月31日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼 间 | 昼 间 |
| N01 | 厂界东 | 生产设备 | 59.8 | 60.1 |
| N02 | 厂界西 | 生产设备 | 63.1 | 61.2 |

表9.2.1-4  厂界环境噪声检测结果表二（补测）

| 测点编号 | 测点位置 | 2017年11月6日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 间 |  |
|  |  | 等效声级[dB(A)] | 主要声源 |
| N01 | 厂界东 | 59.3 | 交通 |
| N02 | 厂界南 | 58.7 | 车间设备 |
| N03 | 厂界西 | 56.2 | 交通 |
| N04 | 厂界北 | 64.9 | 车间设备 |

9.2.1.4固（液）体废物

本项目验收过程中未对固（液）体废物进行监测。

9.2.1.5污染物排放总量核算

表9.2.1-5  总量控制污染物排放量统计表

| 指标名称 | 总量控制指标(t/a) | 本项目统计排放量(t/a) | 总量达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOX | 0.003 | — | — |
| 注：由于旋转炉NOX排放浓度小于检出限，排放总量无法统计，总量控制指标不作评价。 |  |  |  |

9.2.2环保设施去除效率监测结果

9.2.2.1废水治理设施

项目验收过程中未对废水进行监测。

9.2.2.2废气治理设施

项目验收过程中未对废气进口进行监测。

9.2.2.3厂界噪声治理设施

项目厂界东、厂界南、厂界西、厂界北测点昼间工业企业厂界环境噪声符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的3类功能区标准。

9.2.2.4固体废物治理设施

项目验收过程中未对固体废物进行监测。

## 9.3工程建设对环境的影响

1、环境空气

项目区域环境空气质量现状引用《浙江方圆木业有限公司年加工300套楼梯、6000扇木门、400套厨房、8000平方米护板墙项目环境影响报告书》中的监测资料，具体监测结果见表9.3-1。

表9.3-1  监测结果表

单位：mg/m3

| 监测地点 采样时间 |  | 厂界北侧丁家港村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 |
| 2015/9/14 | 02:00 | 0.009 | 0.060 | 0.115 |
|  | 08:00 | 0.011 | 0.048 |  |
|  | 14:00 | 0.012 | 0.036 |  |
|  | 20:00 | 0.011 | 0.038 |  |
| 2015/9/15 | 02:00 | 0.012 | 0.020 | 0.095 |
|  | 08:00 | 0.012 | 0.021 |  |
|  | 14:00 | 0.008 | 0.019 |  |
|  | 20:00 | 0.011 | 0.026 |  |
| 2015/9/16 | 02:00 | 0.012 | 0.026 | 0.103 |
|  | 08:00 | 0.013 | 0.033 |  |
|  | 14:00 | 0.013 | 0.035 |  |
|  | 20:00 | 0.011 | 0.026 |  |
| 2015/9/17 | 02:00 | 0.011 | 0.016 | 0.117 |
|  | 08:00 | 0.012 | 0.031 |  |
|  | 14:00 | 0.011 | 0.028 |  |
|  | 20:00 | 0.011 | 0.029 |  |
| 2015/9/18 | 02:00 | 0.012 | 0.047 | 0.158 |
|  | 08:00 | 0.014 | 0.064 |  |
|  | 14:00 | 0.013 | 0.052 |  |
|  | 20:00 | 0.008 | 0.043 |  |
| 2015/9/19 | 02:00 | 0.009 | 0.024 | 0.089 |
|  | 08:00 | 0.012 | 0.024 |  |
|  | 14:00 | 0.011 | 0.033 |  |
|  | 20:00 | 0.011 | 0.030 |  |
| 2015/9/20 | 02:00 | 0.012 | 0.047 | 0.112 |
|  | 08:00 | 0.011 | 0.049 |  |
|  | 14:00 | 0.012 | 0.063 |  |
|  | 20:00 | 0.011 | 0.054 |  |

表9.3-2  大气常规污染物监测项目分析结果

| 监测点 | 监测因子 | 采样 天数 | 达标 天数 | 样品数 | 最大浓度mg/m3 | 标准值 mg/m3 | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁家港村 | SO2小时值 | 7 | 7 | 28 | 0.014 | 0.50 | 0 |
|  | NO2小时值 | 7 | 7 | 28 | 0.064 | 0.20 | 0 |
|  | PM1024小时平均值 | 7 | 7 | 7 | 0.158 | 0.15 | 14 |

由监测数据及评价结果分析可知：SO2、NO2的小时浓度能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，超标率均为0。PM10连续7天的监测中可以发现，7天中有1天出现了超标，超标率为0.14。PM10出现超标主要是由于基础设施建设扬尘造成的。

2、地表水

项目所在地最终纳污河道为頔塘南浔段（河段编号F1203100394000）。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，頔塘南浔段水环境功能区为多功能区，目标水质为Ⅲ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。地面水环境质量现状引用湖州中一检测研究院有限公司于2015年9月14日对頔塘南浔振浔污水处理厂排污口上游500m处监测数据，具体见表9.3-3。

表9.3-3  2015年地表水环境质量监测结果

单位：mg/L（pH除外）

| 监测期 | pH | DO | CODCr | BOD5 | NH3-N | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测数据 | 7.09 | 5.14 | 13.1 | 1.91 | 0.102 | 0.115 | 0.08 |
| Ⅲ类标准值 | 6~9 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 |
| 比标值 | / | 0.965 | 0.655 | 0.478 | 0.102 | 0.575 | 1.6 |

由表3-3可以看出，pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP等6项指标均可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水质标准，石油类一项指标高于GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水质标准，主要是河道内船舶航行造成的。

3、声环境

本项目位于湖州市南浔镇屯横路858号，属于工业集中区，环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，结果见表9.3-4。

表9.3-4  环境噪声本底监测结果

单位：dB(A)

| 位置 时段 | 东界 | 南界 | 西界 | 北界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 59.3 | 58.7 | 56.2 | 64.9 |
| 3类标准限值 | 昼间 |  | 65 |  |

经监测，项目所在地东、西侧昼间环境噪声能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，能满足相应功能区要求，南、北测昼间环境噪声由于受相邻企业除尘设备的影响，不符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类功能区标准。

4、地下水

项目位于湖州市南浔镇屯横路858号，地下水环境质量参照执行GB/T14848-93《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准。

5、土壤

项目位于湖州市南浔镇屯横路858号，区域土壤环境执行GB15618-1995《土壤环境质量标准》中的二级标准。

# 10验收监测结论

## 10.1环保保护设施调试结果

1、该公司旋转炉除尘装置出口颗粒物、氮氧化物排放浓度和排放速率均符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准，烟气黑度符合GB 9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中的二级标准，排气筒高度15米。

2、该公司厂界无组织监控点颗粒物浓度符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值。

3、该公司厂界东及厂界西测点昼间厂界环境噪声均符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。

4、由于旋转炉NOX排放浓度小于检出限，排放总量无法统计，总量控制指标不作评价。

5、补测报告中公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北测点昼间工业企业厂界环境噪声符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的3类功能区标准。

## 10.2工程建设对环境的影响

1、水环境质量现状

项目所在地最终纳污河道頔塘（南浔断面）水质pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP等6项指标均可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水质标准，石油类一项指标高于GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水质标准。主要是河道内船舶航行造成的。

2、大气环境质量现状

项目所在地大气环境质量现状SO2、NO2的小时浓度能达到了GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，超标率均为0。PM10连续7天的监测中可以发现，7天中有1天出现了超标。PM10出现超标主要是由于基础设施建设扬尘造成的。

3、声环境质量现状

根据监测结果，项目所在地各侧昼间环境噪声能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，能满足相应功能区要求。

4、地下水

地下水环境质量参照执行GB/T14848-93《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准。

5、土壤

区域土壤环境执行GB15618-1995《土壤环境质量标准》中的二级标准。