建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | 德清县中西医结合医院公共卫生楼建设工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 德清县中西医结合医院 |

湖州宝丽环境技术有限公司

二〇二一年一月

目　　录

- 1建设项目基本情况	1

- 2项目所在地自然环境简况及相关规划情况	15

- 3环境质量状况	31

- 4评价适用标准及总量控制指标	37

- 5建设项目工程分析	46

- 6项目主要污染物产生及预计排放情况	56

- 7环境影响分析	58

- 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	79

- 9结论建议	81

- 附图：

附图1. 建设项目交通地理位置图

附图2. 建设项目周围环境状况特征图

附图3. 建设项目周边环境敏感点分布图

附图4. 建设项目厂区平面布置示意图

附图5. 建设项目周围环境照片

附图6. 建设项目生态环境分区图

附件：

附件1. 备案通知书

附件2. 土地权属证明

附件3. 申请报告

附件4. 建设单位承诺书

附件5. 信用承诺书

附件6. 环境质量现状检测报告

附件7. 建设项目报批前信息公开说明

附表：

附表1. 地表水环境影响评价自查表

附表2. 建设项目环评审批信息表

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 德清县中西医结合医院公共卫生楼建设工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德清县中西医结合医院 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱小松 |  |  | 联系人 | 施琦 |  |
| 通讯地址 | 德清县新市镇仙潭路62号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13738229166 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 313201 |
| 建设地点 | 德清县新市镇新区（梅林村）县中西医结合医院新院区内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 德清县发展和改革局 |  |  | 项目代码 | 2011-330521-04-01-157954 |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 中西医结合医院（Q8413） |  |
| 占地面积 （平方米） | 1414 |  |  | 绿化率（%） | / |  |
| 总投资 （万元） | 4500 | 其中环保投资（万元） |  | 50 | 环保投资占 总投资比例 | 1.1% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  | 2022年12月 |  |  |
| 1.1工程规模与概况 1.1.1项目概况 人民群众日益增长的健康服务需求与医疗卫生事业发展现状之间的矛盾依然存在，公共卫生资源总量相对不足，资源配置不尽均衡仍是整个医疗服务体系存在的主要问题。尤其是部分地区基层医疗资源配置总量仍显不足，不同地区之间医疗资源配置存在较大差距，区域医疗资源的合力优势作用不明显。 因此，以县域医共体建设为突破，夯实整合型医疗卫生服务体为基础，加大公共卫生设施的建设力度，通过县乡两层结构的助力，推动资源共建共享，努力构建“以人为本”的优质高效的整合型医疗卫生服务体系。 为此，德清县卫生健康局提出新市健康保健集团公共卫生救治体系建设项目一期项目，其中子项目为德清县中西医结合医院公共卫生楼建设工程，由德清县中西医结合医院负责实施，建设地址位于德清县新市镇新区（梅林村）县中西医结合医院新院区内，建设规模为新建公共卫生楼、传染病房4000m2，新增床位40床，其中负压病房12间（床位24床），总投资4500万元。 本项目已经德清县发展和改革局备案，项目代码：2011-330521-04-01-157954。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令）等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（生态环境部 部令第16号），本项目属于“四十九、卫生84-108、医院841；专科疾病防治院（所、站）8432； 妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842-其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表，具体见表1-1。 表1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十九、卫生84. 108; 医院841；专科疾病防治院（所、站）8432； 妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842; 新建、扩建住院床位500张及以上的; 其他（住院床位20张以下的除外）; 住院床位20张以 下的（不含20张住 院床位的）. 因此，德清县中西医结合医院委托湖州宝丽环境技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关技术规范要求，并通过有关资料的整理分析和计算，编制完成本项目环境影响报告表。 1.1.2编制依据 ★法律法规、部门规章等 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订，2018.12.29起施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订，2018.10.26起施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订，2018.1.1起施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订，2018.12.29起施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订，2020.9.1起施行）； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018.8.31制定，2019.1.1起施行）；（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29修订，2012.7.1起施行）； （9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26修订，2018.10.26起施行）； （10）《建设项目环境保护管理条例》（2017.6.21修订，2017.10.1起施行）； （11）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （12）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （13）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）； （14）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）； （15）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； （16）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国环发〔2011〕35号）； （17） 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（国环发〔2014〕197号）； （18）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令第29号）； （19）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（生态环境部 部令第16号）； （20）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）； （21）《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号）； （22）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）； （23）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）； （24）《全国生态保护“十三五”规划纲要》（环生态〔2016〕151号）； （25）《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环生态〔2016〕151号）； （26）《长江经济带发展负面清单指南（试行）》； （27）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）； （28）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018.1.22修订，2018.3.1起施行）； （29）《浙江省大气污染防治条例》（2020.11.27修订并施行）； （30）《浙江省水污染防治条例》（2020.11.27修订并施行）； （31）《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017.9.30修订，2017.9.30施行）； （32）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》； （33）《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》（浙政发〔2018〕35号）； （34）《关于发布<省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单(2019年本)>的通知》（浙环发〔2019〕22号）； （35）《浙江省生态环境保护“十三五”规划》（浙政办发〔2016〕140号）； （36）《浙江省大气污染防治“十三五”规划》（浙发改规划〔2017〕250号）； （37）《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》（浙长江办〔2019〕21号）； （38）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号）； （39）《建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）》（浙环发〔2014〕28号）； （40）《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（湖政发〔2012〕51号）； （41）《湖州市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（湖政办发〔2019〕17号）； （42）《湖州市大气环境质量限期达标规划》（湖州市生态环境局，2019.1）； （43）《湖州市环保局建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开实施办法》（湖环发〔2015〕26号）； （44）《湖州市2020年空气质量提升专项攻坚方案》（湖治气办〔2020〕6号）； （45）《德清县打赢蓝天保卫战2020年度实施方案》（德治气办发〔2020〕1号）。 （46）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，（中华人民共和国卫生部，卫生部第36号令，2003年10月15日实施）； （47）《关于发布<医疗废物集中处置技术规范>的公告》，（国家环保总局，环发[2003]206 号，2003年12月26日起实施）； （48）《医疗废物管理条例（2011 年修订）》（国务院令第588号，2011年1月8日施行）； （49） 《浙江省卫生计生委关于印发浙江省基层卫生事业发展“十三五”规划的通知》（浙卫发 [2017] 5号）； （50）《关于印发《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》（湖环发[2020]24号）； （51）《关于浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案的批复》（浙政函〔2020〕41号）； （52）浙江省生态环境厅关于印发《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（浙环发[2020]7号）； （53）《德清县人民政府关于《德清县“三线一单”生态环境分区管控方案》的批复》（德政函[2020]77号）； （54）《德清县“三线一单”生态环境分区管控方案》（德环[2020]12号）。 ★技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），原环境保护部； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），生态环境部； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），生态环境部； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），原环境保护部； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），原环境保护部； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），生态环境部； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），生态环境部； （8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环保部公告2017年第43号）； （9）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）； （10）《排污许可管理办法（试行）》（生态环境部令第48号）； （11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； （12）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）； （13）《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（中华人民共和国环境保护部，国环发[2003]206号（2003年12月26日实施）； ★项目技术文件和其他依据 - （1）《德清县中西医结合医院公共卫生楼建设工程基本信息表》，项目代码：2011-330521-04-01-157954，2020年11月16日； - （2）建设单位提供的建设项目设计方案、可行性研究报告等基础资料； （3）《德清县中西医结合医院环境质量现状检测报告》（报告编号：2020H3231）； （4）环评单位与建设单位签订的环评技术咨询服务合同。 1.1.3建设内容 项目占面积1414m²，新增建筑面积4000m²，本次仅为地上建筑；建设规模为新建3层公共卫生楼、传染病房4000 m²，一层为医技/门诊等，二层为感染科病房，三层为负压感染科病房，新增床位40床，其中负压病房12间。经济技术指标如下： ## 表1-2 经济技术指标 序号; 项目; 单位; 面积; 备注. 1; 占地面积; m²; 1414; 建筑总高13.2m. 2; 总建筑面积; m²; 4000. 3; 其中; 门诊/医技; m²; 1414. 住院; m²; 2586. 4; 床位数; 张; 40. 5; 停车位（机动/非机动）; 个; /; 已建停车位不作增加. 6; 总投资额; 万元; 4500. 其中; 建安工程费用; 万元; 4014. 工程建设及其他费用; 万元; 271.9. 预备费; 万元; 214.3; 5%. 表1-3 新增医疗设备情况 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 移动DR; 台; 1; 辐射设备. 2; DR机 （数字剪影X线拍片机）; 台; 1; 辐射设备. 3; 高压灭菌器; 台; 2; 非辐射设备. 4; 生物安全柜; 台; 1; 非辐射设备. 5; 血球仪带CRP; 台; 1; 非辐射设备. 6; 尿常规; 台; 1; 非辐射设备. 7; 大便常规; 台; 1; 非辐射设备. 8; 生化仪; 台; 1; 非辐射设备. 9; 血凝仪; 台; 1; 非辐射设备. 10; 发光免疫分析仪; 台; 1; 非辐射设备. 11; 血气分析仪; 台; 1; 非辐射设备. 12; 空气消毒机; 台; 50; 非辐射设备. 13; 呼吸机; 台; 8; 非辐射设备. 14; 监护仪; 台; 24; 非辐射设备. 15; 除颤仪; 台; 2; 非辐射设备. 16; B超; 台; 1; 非辐射设备. 17; 高端B超; 台; 1; 非辐射设备. 18; 心电工作站; 套; 1; 非辐射设备. 19; 动态血压系统; 套; 1; 非辐射设备. 20; 24小时动态心电系统; 套; 1; 非辐射设备. 21; 床边心电图机; 台; 2; 非辐射设备. 22; 清洗烘干一体机; 台; 2; 非辐射设备. 23; 自主结算、报告打印机; 台; 4; 非辐射设备. 注：本次新增设备涉及辐射设备，要求单独编制辐射环评报告并进行报批，本次环评不包括辐射部分。 1.1.4劳动定员及工作制度 本项目实施后预计新增职工50人，年工作时间365天。 1.1.5建设期及投产时间 本项目计划工期24个月，建设时间计划从2021年1月开始至2022年12月结束，日平均施工人数为50人，预计于2022年12月投入运营。 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1.2.1原有项目基本情况 德清县中西医结合医院前身为德清县第三人民医院，于2016年报批了《德清医院异地搬迁工程项目环境影响报告书》，由德清县新市镇仙潭路62号整体搬迁至德清县新市镇新区（梅林村），搬迁后旧址不再运营，搬迁项目于2016年8月通过湖州市生态环境局德清分局（原德清县环境保护局）审批，审批文号为德环建〔2016〕269号。 现有项目审批验收情况见下表。 表1-5 历次建设项目审批和验收情况汇总表 序号; 项目名称; 审批文号; 审批内容; 建设情况; 验收情况; 备注. 1; 德清县第三人民医院住院大楼的项目; 登记号为99-5号; 德清县第三人民医院住院大楼的项目，设置床位250张; 德清县第三人民医院住院大楼的项目，设置床位250张; 德环验（2015）030号。以德清县新市镇中心卫生院改建项目的形式整体进行了环保验收; /. 2; 德清县第三人民医院医院建设项目; 德环建审（2003）471号; 包括住院大楼、急诊楼、食堂等; 包括住院大楼、急诊楼、食堂等. 3; 德清县第三人民医院德清县新市镇中心卫生院改建项目; 德环建审（2010）059号; 新市镇中心卫生院改建; 新市镇中心卫生院改建. 4; 德清县第三人民医院新建集体宿舍2650平方米项目; 德环建备（2012）011号; 新建集体宿舍2650平方米; 新建集体宿舍2650平方米. 5; 德清医院异地搬迁工程项目; 德环建〔2016〕269号; 本工程主要由1幢4层门诊医技楼，1幢10层住院楼，1幢3层食堂、报告厅，1幢1层垃圾房及连廊组成。场地下设一层地下室。; 本工程主要由1幢4层门诊医技楼，1幢10层住院楼，1幢3层食堂、报告厅，1幢1层垃圾房及连廊组成。场地下设一层地下室。; /; 项目建设中、暂未完全投入运营. 由于新市镇新区（梅林村）现有项目仍在建设中，暂未完全投入运营，本评价根据现有项目环评资料进行分析和评价。 1.2.2现有审批及运营规模 德清县中西医结合医院现有项目由1幢4层门诊医技楼，1幢10层住院楼，1幢3层食堂、报告厅，1幢1层垃圾房及连廊组成。场地下设一层地下室。德清县中西医结合医院核定床位600张，已建有医疗用配套建筑面积地面：94188m2、地下19722m2；机动车停车位地面 307个、地下429 个。医院的设置外科、内科、儿科、五官科、妇产科、病理科、口腔科、手术室等科室。职工配备约450人，门诊平均流量为1000人次/日。 表1-6 现有项目建设内容和规模 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 建设用地面积; m2; 80845. 总建筑面积; m2; 94188. 其 中; 地上建筑面积; m2; 74466. 其中; 1、门诊医技; m2; 28405; 一层：门诊、药房、检验； 二层：外科、内科、儿科、检验； 三层：五官科、妇产科、检验； 四层：病理科、口腔科、手术室。（均不涉及传染病科）. 2、住院部; m2; 34143. 3、食堂、报告厅; m2; 4403. - 生活垃圾及医疗废物房; m2; 165. 5、连廊; m2; 438. 6、宿舍楼; m2; 6912. 地下建筑面积; m2; 19722; 含人防3085m2. 2; 地埋式污水处理站; m2; 500; 地埋式，不计入建筑面积. 3; 容积率; /; 0.92. 4; 建筑基底面积; m2; 15372. 5; 建筑密度; %; 19.0. 6; 建筑高度; m; 45.6. 7; 绿化面积; m2; 29366. 8; 绿地率; %; 36.3. 9; 总床位数; 个; 600. 10; 应配建机动车停车位; 个; 471; 按省标中等城市要求. 11; 实际配建机动车停车位; 个; 736. 其中; 1、地面; 个; 307; 其中无障碍泊位14个. 2、地下; 个; 429; 含机械车位. 12; 非机动车位; 个; 2704. 13; 120急救车泊位; 个; 7. 14; 装卸车位（地面）; 个; 2. 1.2.3现有医疗设备情况 现有项目主要医疗设备情况如下表所示： 表1-7 主要医疗设备情况 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; CT机; 台; 2; 辐射设备. 2; DR机 （数字剪影X线拍片机）; 台; 1; 辐射设备. 3; DSA机 （数字成影血管造影X线机）; 台; 1; 辐射设备. 4; B超机; 台; 6; 非辐射 设备. 5; MRI机; 台; 1; 辐射设备. 6; X光机; 台; 2; 辐射设备. 7; 其他配套医疗设备; 套; 若干; 非辐射 设备. 1.2.4现有一次性卫生材料及能源消耗情况 表1-8 现有一次性卫生材料及能源消耗情况 序号; 名称; 年耗量. 1; 一次性注射器; 57800副. 2; 一次性输液器; 61900副. 3; 药棉; 160kg. 4; 酒精; 800kg. 5; 口罩; 8400个. 6; 一次性帽子; 6600个. 7; 一次性衣服; 300件. 8; 产包; 200个. 9; 水; 6万t. 10; 电; 120万kWh. 1.2.5现有配套废水处理设施建设和运行情况 根据环评报告和医院总平面布置图可知，医院污水站设计为地埋式污水处理站，设置于医院地块西南角。医院污水处理站设计污水处理能力为800t/d。 废水处理流程见图1-1所示。 图1-1 项目废水处理流程图 废水治理措施： （1）实行雨污分流，清污分流。同时加强医院用水管理，节约用水，减少污水排放量。医院的各类特殊排水应该单独收集，经对应的污水管道分别进行化粪池和隔油池进行预处理，然后汇入医院污水处理系统。 （2）选用ClO2作为消毒剂并对ClO2投加剂量和条件进行合理控制，采用盐酸法生产二氧化氯，此法的优点是不需要专门的还原剂，氯酸钠和盐直接反应就可获得ClO2。 （3）废水处理选用ClO2作为消毒剂。ClO2对大肠杆菌、细菌、芽孢、病毒及藻类均有很好的杀灭作用。此外，由于ClO2具有强氧化性，对废水中某些化学物质可以有效地氧化，如酚、硫及产生臭味的物质硫醇、仲胺、叔胺等，可进一步改善水质和除臭除味。 （4）废水分类处理 A、医院检验或制作化学清洗剂时产生的含硝酸、盐酸、过氟酸、一氯乙酸等酸性物质的酸性污水，采用中和法处理。中和剂可采用氢氧化钠、石灰等，中和至pH 7~8后排入医院污水处理系统； B、过期的废药剂、药液不能倒入下水道中，收集后同带菌固废一并送专业的医疗废物处理公司处理。 1.2.6现有污染源强 表1-9 项目工程污染物排放量汇总表 种类; 污染物名称; 产生量; 排放总量; 排放去向. 废水; 综合 污水; 废水量（t/a）; 107499.8; 107499.8; 综合污水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后纳管排放. CODCr（t/a）; 26.87; 5.38. 氨氮（t/a）; 3.76; 0.54. 废气; 汽车 尾气; CO（t/a）; 2.852; 2.852; 地下车库汽车尾气90%经排风系统收集后分别经过7个专用的排烟竖井于住院楼楼顶排放；10%从地下车库出入口排放。地面汽车尾气无组织排放. HC（t/a）; 0.028; 0.028. NO2（t/a）; 0.056; 0.056. 油烟 废气; 油烟（t/a）; 0.175; 0.026; 经油烟净化器处理后于食堂楼顶排放. 臭气; NH3（t/a）; 0.172; 0.034; 加盖收集，经引风机收集后进入一套生物滤池除臭装置进行除臭处理，最后通过一根15m高的排气筒高空排放. H2S（t/a）; 6.578×10-4; 1.316×10-4. 锅炉天然气燃烧废气; 烟尘（t/a）; 0.0077; 0.0077; 天然气属于清洁能源，燃烧尾气直接通过15m高的排气筒排放. SO2（t/a）; 0.003; 0.003. NOX（t/a）; 0.02; 0.02. 固废; 危废; 医疗固废（t/a）; 87.6; 0; 收集后委托资质单位处理. 废药物、药品（t/a）; 4.38; 0. 废水处理污泥（t/a）; 11.8; 0. 生活垃圾（t/a）; 173.4; 0; 环卫部门统一清运处理. 食堂固废（t/a）; 24.0; 0; 收集后委托当地环卫部门清运. 1.2.7现有污染防治措施 表1-10 营运期污染治理措施汇总 项目; 污染防治对策. 废水; 地表水; 1、现有项目采用雨、污、废分流的排水方式。污水经污水处理设施处理达标后排入市政污水管网，最终纳入德清县新市乐安污水处理厂，经集中处理后排入京杭运河；雨水就近排入医院内雨水干管，院内管道汇合后再排入市政雨水管网，最终排入附近水体； 2、医院内各类废水实行排污分流制，实现分类处理。项目生活污水、食堂废水和医疗废水经化粪池、隔油池处理后，一并排入污水处理系统。项目废水经两级生化处理+消毒处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，纳管排放。污水最终进入德清县新市乐安污水处理有限公司处理达标后排放。. 地下水; 1、污水处理设施的反应池要进行防渗处理； 2、定期对污水管道进行检查，确保管道的正常运作； 3、需加强维护和设备管理，有效控制污水处理站内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。. 废气; 1、加强地下车库内、地下室等处的排气通风，地下车库废气经机械通风（换气频率在6次/h以上）沿专用的排烟竖井于住院楼楼顶排放；在汽车进出的高峰期，排风设备必须全部开启，增加停车库换气量，减少高峰期人员在车库内的逗留时间； 2、加强医院进出车辆的交通管理，确保交通畅通无阻，以减少汽车在该路段的行车时间，从而减少汽车尾气的排放量；地面停车场泊位采用植草砖；加强医院及环医院道路的绿化措施； 3、建设单位应根据项目平面布置设置一定的绿化工程以减轻臭味的影响；对污水处理站调节池、混凝沉淀池和污泥池全部加盖收集，经引风机收集后进入一套生物滤池除臭装置进行除臭处理，最后通过一根15m高的排气筒高空排放。. 固体 废弃物; 1、要求各类固废分类按要求堆放，危险固废和一般固废要严格分开。在危险固废清运前应加强固废物收集、贮存的管理，由后勤部门派专人负责，各种危险固废必须设专门、固定的存放场地，并应分类别堆放，妥善保管，防止风吹、日晒、雨淋，不能乱堆乱放，不得随意倾倒； 2、在危险废物包装、收集、运输及厂内分类贮存过程的污染控制应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)执行。. 噪声; 1、注意设备选型。对于风机、水泵等噪声较大的设备，在选型时应尽量选用精度高、运行噪声低的设备； 2、水泵等高噪声设备均置于地下室设备房内，设备房内的天花板、地面、墙体加设一定数量的吸音材料，隔声门加橡皮条处理，高噪声设备工作时应关闭门窗； 3、水泵以及配置的电动机等高噪声设备在安装时应加装防振垫；在管道穿过墙壁、地板处用弹性垫或橡胶套管隔离，以增强管道的稳固度；水泵的进出口可用橡胶软管连接，或用曲挠橡胶接头； 4、规划好医院内的车流、人流以及物流，加强交通管理，确保道路畅通。医院内禁止鸣笛，汽车限速在10km/h以下。. 外环境对现有项目影响的防治措施; 1、利用绿化带减轻工业生产、交通噪声和废气污染物影响。在医院周边临路设置一定宽度的绿化带，并依地势对医院内部进行合理的绿化布局，起到吸声、降噪及吸附废气的作用； 2、对临路或企业病房窗户配置双层玻璃或中空玻璃，尽量不朝向道路，以减轻噪声以及医院内人群活动噪声对病人的影响，保证室内良好的诊疗及休息环境。. 风险事故防范措施; 废水处理设备故障或污水输送管道破裂造成污水外流; 1、切实转变观念，落实源头削减污染物产生的清洁生产措施，以降低水耗及各种废水污染物的发生量，确保污水达标排放； 2、重视废水处理系统的建设，尽可能使其达到国内同类医院先进水平，从根本上减少事故排放的可能性； 3、加强废水处理站设备的维修和运行管理，制定有关制度保证其良好运行，对废水处理装置的运行，必须严格按照规定操作，杜绝事故性排放造成对环境的影响； 4、医院内应设置不小于日排放量（294.52）的30%的事故应急池（88.36m3），一旦污水输送或处理出现故障，可考虑将废水暂时引入该水池，待抢修完成后再一并处理。如果应急池内废水将满但抢修尚未完成，院方应考虑将后续产生的废水用泵车送至最近的污水处理站处理或是尽量减少废水的产生； 5、建议建立事故应急部门，建立应急处理程序，并统一协调处理风险事故。. 医疗废物发生流失、泄漏、扩散和意外事故; 1、确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度，组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理； 2、对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响； 3、采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染； 4、对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒； 5、工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效防范措施预防类似事件的发生。. 1.2.8现有项目存在的主要环境问题 ## 结合原环评报告及其环评批复、现场调查等可知，建设单位基本上落实各项环境保护设施，但验收工作须抓紧推进，尽快完成“三同时”验收。 |

# 2项目所在地自然环境简况及相关规划情况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 2.1.1地理位置 本项目建设地址位于德清县新市镇新区（梅林村）县中西医结合医院新院区内。 德清县位于浙江省北部、杭嘉湖平原西部，地理坐标为东经119°43′~120°21′，北纬30°26′~30°42′之间。德清县东邻桐乡市，南毗余杭区，西接安吉县，北与湖州市南浔区接壤。德清县县域总面积935.9平方公里，1994年经浙江省人民政府批准，德清县人民政府驻地由乾元镇迁至武康镇。武康镇位于德清县西部半山区，东临乾元镇、武康镇、三合乡，北同湖州市埭溪镇接壤，西同本县莫干山镇、筏头乡毗邻，南侧为余杭市，位于东经119°57′-119°53′，北纬30°30′-30°32′之间。镇域东西长20.4公里，南北宽为22.5公里（见附图1）。 2.1.2周围环境状况 本项目建设地址位于德清县新市镇新区（梅林村）县中西医结合医院新院区内，地块周围环境状况见表2-1和图2-1。 表2-1 本项目周围环境状况 方位; 具体状况. 东侧; 鱼虾塘、德清县新市镇丝雅丝绸工艺厂、德清县新市镇森旺木行和德清锦绣彩印厂，再以东为高桥港. 南侧; 德清县金东包装有限公司、德清县三乐通信线缆有限公司、德清县美通汽车销售服务有限公司、德清虹彩木业有限公司和德清县新市镇森旺木行. 西侧; 钱家桥路，路以西为大片鱼虾塘及植被. 北侧; 梅林村居民住宅（与本项目最近距离约30m，约200户、700人）. 2.1.3地形、地质、地貌、地层 德清县地处太湖南岸，是杭嘉湖平原的一个组成部分。区内河网密布，湖荡众多，构成了“水乡泽国”的江南特色。 地层主要是第四系的冲积层，地势平趟，属平坡地-缓坡地。土地承压力一般为6-7t/m2。境内土壤肥沃，土壤类别为储育型水稻土，土种为湖成白土田。 图2-1 本项目周围环境状况图 2.1.4气候、气象 德清县属于东亚亚热带湿润季风性气候区，温暖湿润，四季分明，年平均气温13-16℃，最冷月（1月）平均气温3.5℃，最热月（7月）平均气温28.5℃。无霜期220-236天，多年均降水量1379毫米。3-6月以偏东风为主，多雨水；6月为梅雨期；7月受副热带高压控制，地面盛行东南风，气候干热；8-9月常有台风过境，酿成灾害；10月秋高气爽，雨量稀少；11月至次年2月，盛行西北风，气候寒冷少雨。 根据德清县近20年气象资料统计，该地区基本气象要素见表2-2。 表2-2 德清县近20年基本气象要素统计表 序号; 项目; 统计结果; 序号; 项目; 统计结果. 1; 年平均风速; 2.0m/s; 7; 年平均降雨天数; 142.5d. 2; 年平均气温; 16.8℃; 8; 年平均相对湿度; 75%. 3; 极端最高气温; 41.2℃（2013.8.7）; 9; 常年主导风向; NW11.39%. 4; 极端最低气温; -9.9℃（2016.1.25）; 10; 常年次主导风向; E8.3%. 5; 年平均降雨量; 1473.4mm; 11; 常年最少风向; SSE1.45%. 6; 年平均无霜期; 253d; 12; 常年次最少风向; SE2.51%. 2.1.5水文 德清县水资源总量61220万立方米，其中地表径流54577万立方米（不含山丘区渗入地下的3799万立方米），地下径流6643万立方米，占全省径流总量的0.65%，每平方公里人均、亩均水资源均低于全省平均水平。水利资源蕴藏量为7229千瓦。 东苕溪由南向北流经德清县中部，入湖州境内最终注入太湖。县境内东苕溪支流有五条，即余英溪、湘溪、阜溪、禹溪和埭溪，分布在德清县西部。随着降水量不同，东苕溪水位及流量变幅较大。 东部平原河网属于运河水系，主要分西、中、东三线，自东南部入境与东大港、东塘港、横塘港、洋溪港等主要河流形成纵横交错、塘漾密布的水系网。河网的主要特征是河床坡降小、流速慢、河网密度大、调蓄作用明显。钟管镇内河道纵横、湖塘星罗棋布，以大运河为主轴构成纵横交错的河网，主要有洋溪港、长安河、新桥港、龙溪等，附近有大量的河网和湖泊，区域内水面面积约占11%。 本项目废水纳入德清县新市乐安污水处理有限公司进行集中处理，最终纳污水体为乐安港。 2.1.6资源状况 德清县内蕴藏着金属、非金属、稀有金属、燃料等18种矿物，矿床4处，矿点、矿化点27处，主要矿物有萤石、石煤、白云岩、石灰岩、花岗岩及磁铁矿、铌铁矿、褐铁矿等。 西部低山区以红壤为主，植被主要有竹、茶、松、杉、果等，以竹类植被占优势；东部以水稻土为主，土层深厚、养分丰富，以种植粮油作物为主。德清县属于东洋界动物区的东部丘陵平原亚区，以农田动物群为主，其中蟒蛇、白鹤、鸳鸯、水獭等为珍稀动物，植物种类繁多，仅高等植物就有500余种。 本项目所在区域周边主要以居住及工业生产为主，已是人工生态环境，植被种类较少，生物多样性一般。 2.2德清县新市乐安污水处理有限公司概况 本项目建设地址位于德清县新市镇新区（梅林村）县中西医结合医院新院区内，废水纳入德清县新市乐安污水处理有限公司进行集中处理。 德清县新市乐安污水处理有限公司位于德清工业园内，是新市镇的唯一城镇集中 污水处理厂，占地55亩，服务范围基本涵盖整个新市镇区和德清工业园区。新市乐安污水处理有限公司设计污水日处理规模为2万吨。厂外管网建成17km，建成污水泵站2座，污水处理采用“水解-MSBR-消毒工艺”，进水各项水质指标需达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，设计出水各项水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，尾水排放至乐安港。德清县新市乐安污水处理有限公司日处理2万吨污水项目已于2017年2月完成验收，并在德清环保局进行了备案，文号为德环验备[2017]013号。目前进厂污水总量约1.6万t/d，运行情况良好，各项指标出水水质均能达到《城镇污水处理厂污染物排放 标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准要求。 本次评价收集浙江省生态环境厅上公布的德清县新市乐安污水处理有限公司2019年度的监督性监测结果，具体见表2-3。 表2-3 德清县新市乐安污水处理有限公司2019年度监督性监测结果汇总表 监测日期; 执行标准名称; 监测项目; 排放口浓度; 标准限值; 单位; 是否达标. 2019.2.19 0：00- 0：00; GB18918-2002 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准; 石油类; 0.52; 1; mg/L; 是. 总磷; 0.206; 0.5; mg/L; 是. 总氮; 8.49; 15; mg/L; 是. 氨氮; 0.097; 5; mg/L; 是. 五日生化需氧量; 1.0; 10; 无量纲; 是. 化学需氧量; 38; 50; mg/L; 是. 悬浮物; 7; 10; mg/L; 是. 色度; 4; 30; 稀释倍数; 是. pH值; 6.68; 6-9; 无量纲; 是. 烷基汞; ＜0.00001; 不得检出; mg/L; 是. 粪大肠菌群数; ＜20; 1000; 个/L; 是. 总砷; ＜0.0003; 0.1; mg/L; 是. 总汞; ＜0.00004; 0.001; mg/L; 是. 总镉; 0.00248; 0.01; mg/L; 是. 总铅; ＜0.001; 0.1; mg/L; 是. 六价铬; ＜0.004; 0.05; mg/L; 是. 总铬; ＜0.004; 0.1; mg/L; 是. 阴离子表面 活性剂; ＜0.05; 0.5; mg/L; 是. 动植物油; 0.60; 1; mg/L; 是. 2019.5.22 0：00- 0：00; GB18918-2002 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准; 总磷; 0.04; 0.5; mg/L; 是. 总氮; 7; 15; mg/L; 是. 氨氮; 0.519; 5; mg/L; 是. 五日生化需氧量; 2.8; 10; 无量纲; 是. 化学需氧量; 32; 50; mg/L; 是. 悬浮物; 8; 10; mg/L; 是. 色度; 4; 30; 稀释倍数; 是. pH值; 6.48; 6-9; 无量纲; 是. 烷基汞; ＜0.00001; 不得检出; mg/L; 是. 粪大肠菌群数; ＜20; 1000; 个/L; 是. 总砷; ＜0.0003; 0.1; mg/L; 是. 总汞; ＜0.00004; 0.001; mg/L; 是. 总镉; ＜0.005; 0.01; mg/L; 是. 总铅; ＜0.07; 0.1; mg/L; 是. 六价铬; ＜0.004; 0.05; mg/L; 是. 总铬; ＜0.004; 0.1; mg/L; 是. 阴离子表面 活性剂; ＜0.05; 0.5; mg/L; 是. 动植物油; 0.54; 1; mg/L; 是. 2019.8.28 0：00- 0：00; GB18918-2002 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准; 石油类; 0.24; 1; mg/L; 是. 总磷; ＜0.01; 0.5; mg/L; 是. 总氮; 7.42; 15; mg/L; 是. 氨氮; 0.357; 5; mg/L; 是. 五日生化需氧量; ＜0.5; 10; 无量纲; 是. 化学需氧量; 35; 50; mg/L; 是. 悬浮物; 8; 10; mg/L; 是. 色度; 4; 30; 稀释倍数; 是. pH值; 6.8; 6-9; 无量纲; 是. 烷基汞; ＜0.00001; 不得检出; mg/L; 是. 粪大肠菌群数; 55; 1000; 个/L; 是. 总砷; ＜0.0003; 0.1; mg/L; 是. 总汞; ＜0.00004; 0.001; mg/L; 是. 总镉; ＜0.005; 0.01; mg/L; 是. 总铅; ＜0.07; 0.1; mg/L; 是. 六价铬; ＜0.004; 0.05; mg/L; 是. 总铬; ＜0.004; 0.1; mg/L; 是. 阴离子表面 活性剂; ＜0.05; 0.5; mg/L; 是. 动植物油; 0.13; 1; mg/L; 是. 数据来源：浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台. 根据监测数据可知，德清县新市乐安污水处理有限公司尾水排放的各项水质指标均能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 2.3《太湖流域管理条例》 根据《太湖流域管理条例》，其相关管理要求如下： 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十四条 太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起5年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。 太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污水、垃圾收集设施，并对收集的污水、垃圾进行集中处理。 第三十五条 太湖流域新建污水集中处理设施，应当符合脱氮除磷深度处理要求；现有的污水集中处理设施不符合脱氮除磷深度处理要求的，当地市、县人民政府应当自本条例施行之日起1年内组织进行技术改造。 太湖流域市、县人民政府应当统筹规划建设污泥处理设施，并指导污水集中处理单位对处理污水产生的污泥等废弃物进行无害化处理，避免二次污染。 国家鼓励污水集中处理单位配套建设再生水利用设施。 符合性分析： 本项目属于医院建设项目，不属于不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目；营运期产生的生活污水经化粪池预处理、医疗废水经自建污水处理系统预处理后，纳管排入当地污水厂集中处理，达标排放，全厂不设置入河、湖、漾排污口。因此，本项目的建设符合《太湖流域管理条例》相应要求。 2.4《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》 2019年7月31日，浙江省推动长江经济带发展领导小组办公室以浙长江办（2019）21号文通过了《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》，本项目对照该细则要求进行符合性分析，具体见表2-4。 表2-4 《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》符合性分析汇总表 序号; 细则具体要求; 本项目实际情况; 是否 符合. 1; 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 本项目不涉及港口、码头建设内容。; 符合. 2; 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划的港口码头项目。; 本项目不涉及港口、码头建设内容。; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在森林公园的岸线和河段范围内毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。禁止在地质公园的岸线和河段范围内以及可能对地质公园造成影响的周边地区采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区、森林公园、地质公园等由林业主管部门会同相关管理机构界定。; 本项目不涉及。; 符合. 4; 在海洋特别保护区内：禁止擅自改变海岸、 海底地形地貌及其他自然生态条件，严控炸岛、炸礁、采砂、围填海、采伐林木等改变海岸、海底地形地貌或严重影响海洋生态环境的开发利用行为；重点保护区内禁止实施与保护无关的工程建设活动，预留区内禁止实施改变自然生态条件的生产活动和任何形式的工程建设活动；海洋公园内禁止建设宾馆、招待所、疗养院等工程设施，禁止开设与海洋公园保护目标不一致的参观、旅游项目。; 本项目不涉及。; 符合. 5; 在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目；禁止网箱养殖、投饵式养殖、旅游、使用化肥和农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止游泳、垂钓以及其他可能污染水源的活动；禁止停泊与保护水源无关的船舶。; 本项目不涉及。; 符合. 6; 在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止网箱养殖、使用高毒、高残留农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止设置排污口，禁止危险货物水上过驳作业；禁止贮存、堆放固体废物和其他污染物，禁止排放船舶洗舱水、压载水等船舶污染物，禁止冲洗船舶甲板；从事旅游活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目不涉及。; 符合. 7; 在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内：禁止新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；禁止设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；禁止运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 本项目不涉及。; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围垦河道、围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。因江河治理确需围垦河道的，须论证后经省水利厅审查同意，报省人民政府批准。已经围湖造田的，须按照国家规定的防洪标准进行治理，有计划退田还湖。; 本项目不涉及。; 符合. 9; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源；禁止挖沙、采矿；禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；禁止从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；禁止引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不涉及。; 符合. 10; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及。; 符合. 11; 在生态保护红线和永久基本农田范围内，准入条件采用正面清单管理，禁止投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，禁止不符合主导功能定位、对生态系统功能有扰动或破坏的各类开发活动，禁止擅自建设占用和任意改变用途。; 本项目不涉及。; 符合. 12; 禁止新建化工园区。禁止合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目不涉及。; 符合. 13; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。原则上禁止新建露天矿山建设项目。; 本项目为医院建设项目，非工业项目。; 符合. 14; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《国家产业结构调整指导目录（2011年本2013年修正版）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目为医院建设项目，非工业项目。; 符合. 15; 禁止核准、备案严重过剩产能行业新增产能项目，部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 本项目为医院建设项目，非工业项目。; 符合. 16; 禁止备案新建扩大产能的钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。钢铁、水泥、平板玻璃项目确需新建的，须制定产能置换方案并公告，实施减量或等量置换。; 本项目为医院建设项目，非工业项目。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》中的相关要求。 2.5生态环境分区 （1）生态环境分区概况 根据《德清县“三线一单”生态环境分区管控方案》（德环[2020]12号），本项目位于湖州市德清县新市镇城镇生活重点管控单元（ZH33052120002），生态环境分区概况见表2-5。 ## 表2-5 生态环境分区概况 环境管控单元编码; ZH33052120002. 环境管控单元名称; 湖州市德清县新市镇城镇生活重点管控单元. 管控单元分类; 2-重点管控. 面积; 10.98平方公里. 备注; 城镇生活重点管控单元. 环境要素管控分区; 生态一般管控区、水环境一般管控区和水环境工业污染重点管控区、大气环境受体敏感区和大气环境一般管控区、建设用地污染风险重点管控区. 重点管控（或保护）对象; /. 管控要求; 空间分布约束; 禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，禁止新建其他二类工业项目，现有二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。严格城市规划蓝线管理，城市规划范围内应按规定留出水域保护面积，新建项目一律不得违规占用水域。推进土壤污染重点行业企业向工业园区集聚发展。新市历史文化街区域依据《中华人民共和国文物保护法》规定进行管控。. 污染物排放管控; 加快污水处理厂建设及提升改造，加强区加快城镇生活小区“污水零直排区”建设，城镇生活小区、城中村、建制镇建成区的住宅区块深入开展城镇雨污分流改造。加强餐饮油烟和机动车尾气污染治理。开展城市河道的污染整治和生态修复，完善城镇绿地系统。. 环境风险防控; 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。. 资源开发效率要求; 推进城镇节水、节能，提高资源能源使用效率。. - （2）生态环境分区管控符合性分析 本项目为医院建设项目，对照生态环境分区管控方案，其符合性分析见表2-6。 表2-6 生态环境分区符合性分析 湖州市德清县新市镇城镇生活重点管控单元（ZH33052120002）. 序号; 项目; 具体条款; 本项目实际情况; 是否符合. 1; 空间 分布 约束; 禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，禁止新建其他二类工业项目，现有二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。严格城市规划蓝线管理，城市规划范围内应按规定留出水域保护面积，新建项目一律不得违规占用水域。推进土壤污染重点行业企业向工业园区集聚发展。新市历史文化街区域依据《中华人民共和国文物保护法》规定进行管控。; 本项目为医院建设项目，非工业项目。; 符合. 2; 污染物 排放 管控; 加快污水处理厂建设及提升改造，加强区加快城镇生活小区“污水零直排区”建设，城镇生活小区、城中村、建制镇建成区的住宅区块深入开展城镇雨污分流改造。加强餐饮油烟和机动车尾气污染治理。开展城市河道的污染整治和生态修复，完善城镇绿地系统。; 本项目为医院建设项目，非工业项目，产生的少量生活污水和医疗废水经自建污水站处理后纳管排放。; 符合. 3; 环境 风险 防控; 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。; 本项目为医院建设项目，非工业项目。; 符合. 4; 资源 开发 效率 要求; 推进城镇节水、节能，提高资源能源使用效率。; 本项目为医院建设项目，非工业项目，仅使用少量电和生活用水，能源消耗极少。; 符合. 综上所述，本项目符合生态环境分区要求。 2.6《浙江省基层卫生事业发展“十三五”规划》 （1）发展目标 ## 1）总体目标 ## 到“十三五”末，以提升基层医疗卫生服务能力为目标，以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍得到加强，城乡基层医疗卫生服务网络进一步健全，基层医疗卫生服务持续提升，资源配置进一步优化。以维护公益性、调动积极性、保障可持续为目标，基层医疗卫生机构管理体制、用人机制、收入分配机制、多渠道补偿机制、县乡村医疗卫生资源统筹配置机制等保障政策更加到位、运行更加完善。以更好提升城乡居民感受度为目标，责任医生签约服务运行机制不断完善，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式基本形成，进一步提升基本医疗卫生服务质量，改善群众就医体验，提高城乡居民健康水平。 ## 2）主要指标 ## 服务网络进一步健全。每个建制乡镇（街道或每3-10万服务人口）有一所政府举办标准化乡镇卫生院（社区卫生服务中心），加强村卫生室（社区卫生服务站）规划建设，保障“20分钟医疗服务圈”可及性。 ## 服务能力进一步提高。每个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）标配设备配置到位率达到85%，中心乡镇卫生院住院服务功能全面开展。基层卫生人员队伍进一步加强，乡村医生总体具备执业助理医师及以上资格。合理引导一般诊疗服务下沉到基层，基层医疗卫生机构诊疗量占县域内总诊疗量的比率达到75％以上。 ## 运行机制更加顺畅。全面出台和落实补偿机制、人事分配制度、资源统筹配置等综合改革政策，基本建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的基层医疗卫生运行新机制。 ## 服务质量进一步提升。基层医疗卫生服务机构全面开展责任医生签约服务，规范签约服务覆盖一半人口，有序就医秩序进一步形成。基本公共卫生服务项目绩效进一步提高，重点人群和重点疾病社区管理更趋规范，服务效果更加明显。基层医疗卫生机构处方管理、抗生素使用、医院感染、诊疗护理操作、医疗安全等质量控制体系更加健全。 ## （2）主要任务 ## 1）提高基层医疗卫生服务能力 ## ①加强基层卫生人员队伍建设。贯彻落实引导和鼓励医学院校毕业生到基层工作的政策，实施新一轮公开招聘万名医学院校毕业生到基层工作计划。全面开展“5+3”和“3+2”模式全科医师规范化培养、全科骨干师资培训，实现每万人拥有2名以上全科医生。实施基本卫生人才“百千万”工程，多渠道、多途径加强医护人员、医技岗位和乡村医生学历教育、继续教育，乡村医生总体具备执业助理医师或以上资格。通过对口支援、上挂下派、进修学习、离退休返聘、医师多点执业、城市医生到基层服务等措施加强县乡人才统筹使用和交流。 ## ②健全基层医疗卫生服务体系。健全基层医疗卫生服务体系。按照省、市医疗卫生服务体系规划，研究制定县域医疗卫生服务规划。优化资源布局，确保每个建制乡镇都有一所政府举办的乡镇卫生院，每个街道办事处所辖范围或每3-10万服务人口有一所政府举办的社区卫生服务中心。改善乡镇卫生院值班用房，支持偏远山区乡镇卫生院建设。适度集聚中心镇医疗卫生资源，积极培育形成200个左右具有较大规模和较强服务能力的中心镇医疗卫生服务机构。 ## ③增强基层医疗卫生机构服务功能。基层医疗卫生机构全面提供与其功能定位相适应的公共卫生和常见病、多发病的诊疗、康复、双向转诊等服务。增强基层妇幼保健和计划生育服务能力，发挥卫生计生融合优势，提高服务效能。适应群众就近就医需要，推进基层医疗卫生机构特色科室建设，鼓励乡镇卫生院“一院一品”。鼓励与县级及以上医院建立联合病房、联合门诊，开展县级以上医院对乡镇卫生院（社区卫生服务中心）结对帮扶工作。 ## ④推广运用适宜技术和中医药特色服务。加强适宜技术推广基地建设，普及常见病、慢性病、传染病、妇幼保健、意外伤害、行为生活方式等方面的适宜技术，积极推进中医药进农村、进社区、进家庭。 ## ⑤深化县乡村医疗卫生资源统筹配置。完善“双下沉、两提升”长效机制，实现县（市）级医疗资源规范化下沉乡镇全覆盖。通过托管、支援、协作等多种形式推进县乡纵向合作机制，鼓励有条件的地区，按片规划建立多种形式的区域医疗联合体，联合体内人力资源柔性流动，药品耗材集中采购、后勤服务、医疗质量控制等集约化管理，逐步建成具有可持续性的紧密型医疗技术协作体。推广建立县域临床检验、影像会诊、消毒供应、心电图诊断、慢病诊治等共享中心，提高优质医疗资源集约化利用，强化服务同质化、检查检验结果互认。推进县域卫生人员“县管乡用、乡招村用”的柔性用人机制。加强对口支援和协助，提升薄弱地区医疗卫生服务管理和能力水平。加快推进乡村一体化管理，对村卫生室全面实现行政、业务、财务、药械、绩效考核规范管理。 ## 2）完善基层卫生体制机制 ## ①完善多渠道的基层运行补偿机制。按照保基本、强基层、建机制的总体要求，实施基层医疗卫生机构补偿机制改革项目，严格落实政府对基本医疗卫生服务的主体责任，充分发挥市场机制作用，积极推进购买服务，探索建立专项补助与付费购买相结合、资金补偿与服务绩效相挂钩的基层医疗卫生机构补偿新机制，有效调动基层医疗卫生机构和医务人员的积极性，提高基本医疗卫生服务质量和效率。 ## ②建立竞争性的用人机制。全面落实以县（市、区）为单位人员编制总量控制、统筹安排、动态调整的机构编制管理方式。合理配置公共卫生和医疗服务人员，乡镇卫生院（社区卫生服务中心）专业技术岗位比例达到80%以上。明确基层医疗卫生机构的法人主体地位，强化用人自主权。全面推行聘用制度和岗位管理制度，进一步深化职称制度改革，坚持竞聘上岗、按岗聘用、合同管理，建立能上能下、能进能出的竞争性用人机制，变固定用人为合同用人，变身份管理为岗位管理。 ## ③强化激励性的内部收入分配机制。落实绩效工资有关政策，普遍实行增加绩效工资总量、收支结余分配、提高奖励性绩效比例等规定。坚持分类指导，细化基层医疗卫生机构内部考核办法，突出效率、兼顾公平，收入分配重点向关键岗位、业务骨干和作出突出贡献的工作人员倾斜，建立“多劳多得、优绩优酬”的激励性分配机制。实行基层医疗卫生机构负责人任期目标责任制，考核结果与其收入和任免挂钩。对到山区、海岛等艰苦偏远地区基层医疗卫生机构服务的医务人员，在绩效工资分配时给予倾斜。对在农村地区长期从医、贡献突出的医务人员，按有关规定给予奖励。 ④优化稳定的村卫生室运行保障机制。采取公建民营、政府补助、社会资助等方式，改善村卫生室服务条件。加快建立村卫生室实施基本药物制度后的多渠道长效补偿机制，按规定落实并动态调整各级财政的专项定额补助标准。通过政府购买服务的方式将相应的基本公共卫生服务经费拨付给乡村医生，新增补助资金继续重点向乡村医生倾斜。将符合条件的村卫生室纳入医保定点医疗机构管理，并按规定执行一般诊疗费标准和医保报销政策。落实国家和省有关乡村医生养老保险政策，切实保障乡村医生按照规定享受养老保障待遇。建立适合乡村医生特点的医疗风险分担机制，可采取县域内医疗卫生机构整体参加医疗责任保险等多种方式有效化解乡村医生的执业风险。 符合性分析： ## 本项目以建设的公共卫生救治体系为目标，建设完成后有效缓解了德清县中东部百姓看病难问题，体现了政府“以人为本”的执政理念，且项目建设完成后将为当地群众提供优质、高效的医疗保健服务，大大提高了德清县的医疗卫生保健水平。本项目建设能构建整合型医疗卫生服务体系，强化医疗服务能力，持续改善群众就医体验，完善急救设施设备实施。因此本项目建设符合《浙江省基层卫生事业发展“十三五”规划》。 2.7周边污染源概况 本项目建设地址位于德清县新市镇新区（梅林村）县中西医结合医院新院区内，周边主要企业污染源概况见表2-7： 表2-7 周边主要企业污染源情况一览表 企业名称; 与本项目 方位距离; 产品方案（产能）; 排放的主要污染物. 浙江福斯达气体设备有限公司; 西南侧，60m; 空分设备（150台套）; 生活污水、金属粉尘、焊接烟气、 电磁辐射、食堂油烟废气. 德清县金东包装有限公司; 南侧，10m; 纸管（200万支）; 生活污水. 德清万通纸业有限公司; 南侧，30m; 纸管销售; 生活污水. 浙江高荣琪青建设有限公司; 南侧，120m; 工程建设公司; 生活污水. 德清县三乐通信线缆有限公司; 南侧，12m; 通信线缆（30t）、金属拉丝（20t）; 生活污水、金属粉尘、焊接烟气. 德清捷玉日化有限公司; 南侧，60m; 成品透明皂（2500t）; 生活污水、工艺废气、油墨喷码废气. 德清美通汽车销售服务有限公司; 南侧，90m; 汽车销售、维修; 生活污水、焊接烟气、油漆废气. 德清虹彩木业 有限公司; 南侧，60m; 家具（360套）; 生活污水、木加工粉尘、油漆废气、食堂油烟废气. 德清县新市镇森旺木行; 东侧，10m; 木材销售; 生活污水. 德清县锦绣彩印厂; 东侧，80m; 印刷纸品（2100万印）; 油墨印刷废气、生活污水. 德清县新市镇丝雅围巾厂; 东侧，10m; 围巾（50万条）; 生活污水.

# 3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境等） 3.1.1大气环境 （1）环境空气质量现状 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，本项目所在区域属于环境空气质量二类功能区。本评价通过收集、整理德清县2019年度SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等环境空气常规污染因子的全年监测数据，判断所在区域是否属于达标区，具体见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. 24小时平均 第98百分位数; 10; 150; 6.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70; 达标. 24小时平均 第98百分位数; 55; 80; 68.8; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 达标. 24小时平均 第95百分位数; 120; 150; 80; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. 24小时平均 第95百分位数; 68; 75; 90.7; 达标. CO; 24小时平均 第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 170; 160; 113.3; 不达标. 根据监测结果，德清县2019年度环境空气质量未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，超标指标为O3，属于不达标区。 根据《湖州市大气环境质量限期达标规划》，其中提出以下改善措施： - ①深化能源结构调整，构建清洁低碳能源体系。 - ②优化产业结构调整，构建绿色低碳产业体系。 - ③深化烟气废气治理，加强工业 VOCs 污染整治。 - ④积极调整运输结构，构建绿色交通体系。 - ⑤强化城市烟尘治理，减少生活废气排放。 - ⑥控制农村废气污染，加强矿山粉尘防治。 - ⑦加强大气污染防治能力建设，推进区域联防联控。 - 总体目标：以改善城市空气质量、保护人体健康为基本出发点，2025年环境空气质量全部达标：PM2.5年均浓度达到30.0µg/m3；O3浓度达到国家环境空气质量二级标准；PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求。 - 阶段目标：依据空气质量目标和达标期限，将空气质量改善任务按时间节点进行 分解，2018-2020年第一阶段，PM2.5年均浓度达到35.0µg/m3，O3污染恶化趋势得到遏制，PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求；2021-2023年第二阶段，PM2.5年均浓度达到32.0µg/m3以下，O3浓度达到拐点，PM10、SO2、NO2、 CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求；2024-2025年第三阶段，PM2.5年均浓度达到30.0µg/m3，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求。 - 按照《湖州市锅炉专项整治提升工作方案》（湖政办发明电〔2018〕62号）要求，德清县计划于2019 年12月底前淘汰一批35蒸吨/小时以下燃煤、水煤浆、生物质锅炉，共淘汰锅炉209.3蒸吨，计划于2020年12月前完成35蒸吨/小时以下在用锅炉提标改造，共改造锅炉308.86蒸吨。随着35t/h以下锅炉的淘汰和提升改造，区域内能源结构将进一步优化，用煤量将进一步减少，区域烟尘、二氧化硫和氮氧化物和重金属类污染物将减少，空气质量将进一步得到改善。 3.1.2地表水 （1）评价工作分级 本项目营运期产生的生活污水经化粪池后、特殊医疗废水经单独的预处理消毒系统处理后排入现有污水处理系统处理，纳管排入德清县新市乐安污水处理有限公司集中处理，为间接排放，对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 （2）地表水环境质量现状 本项目纳污水体为乐安港，最终汇入京杭运河，附近水体为京杭运河和高桥港，根据《浙江省水功能区、 水环境功能区划分方案（2015）》，该段乐安港水功能编号为杭嘉湖 50，水功能区属于乐安港德清工业用水区，水环境功能区属于工业用水区，目标水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。地表水环境质量现状数据引用《2019年度德清县环境质量报告书》中的监测数据和建设单位委托对项目所在地周边水体高桥港的监测数据，监测时间为2020年8月26日至9月1日，具体见表3-2-表3-3。 表3-2 京杭运河水质监测结果与评价 单位：mg/L（除pH外） 监测点位; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 悬浮物; 水质类别. 2019年; 2018年. 新安大桥; 3.8; 0.49; 0.12; 80; Ⅲ类; Ⅲ类. 荷叶浦漾; 3.8; 0.42; 0.08; 17; Ⅱ类; Ⅲ类. 韶村漾; 3.7; 0.29; 0.08; 47; Ⅱ类; Ⅱ类. 含 山; 4.1; 0.32; 0.10; 284; Ⅲ类; Ⅲ类. 表3-3 高桥港环境质量现状监测结果统计表 单位：mg/L（除pH外） 监测点位; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; TP; TN; 石油类. 结合医院东北侧100m（W01）; 7.12; 5.63; 4.85; 3.0; 0.244; 0.105; 0.610; 0.03. 7.11; 5.68; 4.52; 2.8; 0.395; 0.084; 0.724; 0.04. 7.21; 5.66; 5.28; 3.2; 0.297; 0.097; 0.674; 0.03. 结合医院东南侧500m（W02）; 7.24; 5.87; 5.38; 3.4; 0.314; 0.131; 0.724; 0.03. 7.17; 5.76; 5.71; 3.6; 0.348; 0.110; 0.686; 0.04. 7.19; 5.62; 5.53; 3.5; 0.366; 0.125; 0.585; 0.03. 平均值; /; 5.70; 5.21; 3.25; 0.33; 0.109; 0.667; 0.03. 比标值; /; 0.88; 0.87; 0.81; 0.33; 0.54; 0.67; 0.6. Ⅲ类标准限值; 6-9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可以看出，各监测断面水质平均值可以达到《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。水环境质量较好，属于水环境达标区。 3.1.3地下水 本项目属于医院建设项目，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)中的附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，属于“V 社会事业与服务业-158医院”报告表类别，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 3.1.4声环境 （1）评价工作分级 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3~5dB(A) [含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价，声环境影响评价工作等级分三级，一级为详细评价，二级为一般性评价，三级为简要评价。 本项目德清县新市镇新区（梅林村）县中西医结合医院新院区内，建设项目噪声源强主要为汽车交通噪声、工业企业噪声和人群活动噪声，项目所在地为2类声功能区。建设单位采取措施后预计建设前后噪声级增加很小（噪声级增高量在3dB（A）以内），根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009），确定噪声环境影响评价等级为二级，评价范围为项目厂界及其周边200m范围内。 （2）声环境质量现状 为了解本项目所在地声环境质量现状，建设单位委托湖州利升检测有限公司对项目所在地各侧昼、夜间声环境质量本底进行监测（报告编号：2020H3176），监测结果见表3-4。 表3-4 县中西医结合医院公共卫生楼建设工程声环境质量本底监测结果 测点编号; 测点位置; 2020年8月10日. 昼间; 夜间. 等效声级[dB(A)]; 主要声源; 等效声级[dB(A)]; 主要声源. N01; 厂界东; 54.9; 其它; 47.9; 其它. N02; 厂界南; 56.4; 其它; 46.4; 其它. N03; 厂界西; 55.6; 其它; 45.6; 其它. N04; 厂界北; 58.7; 其它; 46.7; 其它. N05; 厂界外北侧居民点; 53.6; 社会生活; 43.2; 社会生活. 根据监测结果，本项目所在地昼、夜间声环境质量本底均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，敏感点声环境质量本底均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，满足相应功能区要求。 3.1.5土壤环境 本项目属于医院建设项目，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》 (HJ 964-2018)中的的附录 A 土壤环境影响评价项目类别，属于“其他行业—全部”类别，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 3.1.6环境风险 ## 本项目营运过程中不涉及危险物质及危险工艺系统，因此本项目无需进行环境风险评价。 3.1.7生态环境 本项目中县中西医结合医院公共卫生楼建设工程占地面积为1414m2，小于2km2，所在区域周边主要以居住和工业生产为主，已是人工生态环境，其影响区域生态敏感性属于一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），确定生态环境影响评价等级为三级。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目特性和所在地环境特征，确定主要环境保护目标如表3-5所示。 表3-5 主要环境保护目标及保护级别 序号; 环境 要素; 环境保护 对象名称; 坐标; 方位; 最近 距离; 规模; 环境功能. X; Y. 1; 环境 空气; 梅林村; 227626.7; 3391427.1; 北; 15m; 约760户，3000人; 二级. 丰年村; 229242.3; 3391856.2; 南; 860m; 约350户，1500人. 厚皋村; 226516.9; 3392258.8; 东南; 1.5km; 约600户，2700人. 新市镇区; 227241.6; 3393542.9; 东; 500m; 约10000人. 新市镇梅林中心幼儿园; 230020.6; 3394184.5; 西北; 500m; 教职工及学生约150人. 新市镇初级中学; 230105.9; 3394184.5; 东北; 670m; 教职工及学生约2000人. 德清县第三中学; 230108.9; 3394196.7; 东北; 1.6km; 教职工及学生约2000人. 新市中心小学; 229185.2; 3394286.3; 东南; 1.3km; 教职工及学生约2000人. 2; 地表水 环境; 京杭运河; /; /; 南; 470m; 中型 地表水; Ⅲ类. 高桥港; /; /; 东; 30m; 中型 地表水; Ⅲ类. 3; 声 环境; 四侧厂界; /; /; /; /; /; 2类. 北侧敏感点; 227626.7; 3391427.1; 北; 15m; 约760户，3000人; 2类. 4; 生态; 基本不对当地生态环境造成明显影响. 本项目所在区域的最终纳污水体为京杭运河。最终纳污水体京杭运河水功能编号为杭嘉湖22，水功能区属于运河德清工业用水区，水环境功能区属于工业用水区，目标水质为Ⅲ类，起始断面为塘栖镇大桥，终止断面为鱼桥坝（德清湖州交界），无直接饮用水取水口。根据现场踏勘，乐安港和京杭运河上未发现水产养殖区及珍稀水生生物栖息地等，也无古树名木及文保单位等其它需要特殊保护的环境敏感目标。

# 4评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 4.1.1环境空气 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，本项目所在区域为二类区，环境空气质量常规污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 环境质量标准; 标准来源. 取值时间; 标准浓度限值. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60μg/m3; GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 颗粒物 （粒径小于等于10μm）; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 氮氧化物 （NOX）; 年平均; 50μg/m3. 24小时平均; 100μg/m3. 1小时平均; 250μg/m3. 一氧化碳 （CO）; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 4.1.2地表水 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》中的有关规定，本项目所在区域最终纳污水体水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 单位：mg/L（除pH外） 水质指标; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; TP; TN; 石油类. Ⅲ类标准值; 6-9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05. 4.1.4声环境 本项目位于新市镇新区（梅林村），所在区域周边属于居住、工业混杂区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.2现有项目污染物排放标准 4.2.1废气 ①汽车尾气 现有项目营运期汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）表2中的“新污染源、二级标准”。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源、二级标准” 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级标准（kg/h）. NOx; 240; 15; 0.77; 0.12. 45.6; 10.02*. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 45.6; 129.96*. 注：①* NOx、非甲烷总烃最高允许排放速率标准值分别根据内插法和外推法计算得出；②排气筒高度除须遵守表列排放速率值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行； ②恶臭污染物 现有项目营运期污水处理站排放的恶臭废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。具体见表4-5。 4-5 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. ③食堂油烟废气 现有项目营运期食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型规模标准，具体见表4-6。 表4-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基础灶头数; ≥1，＜3; ≥3， ＜6; ≥6. 对应灶头功率（10J/h）; 1.67，＜5.0; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. ④锅炉天然气燃烧废气 本项目医院热源采用燃气热水机组，锅炉房设置3台2800kW燃气真空热水机组，提供60/50℃空调热水的同时可为医院卫生热水提供热源。另设2台1t/h的燃气蒸汽锅炉，用于满足医院冬季空调加湿、厨房、开水供应以及医技用汽需求。锅炉燃料均为清洁能源天然气，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的大气污染物特别排放限值，另根据当地生态环境部门管理要求和《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号），现有天然气锅炉氮氧化物排放浓度按不高于 50mg/m3执行，见表4-7。 表4-7 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 限值（燃气锅炉）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物*; 50. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 注：燃油、燃气锅炉烟囱不低于8 米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。氮氧化物浓度执行低氮标准。 4.2.2废水 现有项目医疗废水和生活污水经化粪池处理后一并排入医院污水处理系统，经一级处理+消毒处理后，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合性医疗机构预处理标准后，纳入市政污水管输送至德清县新市乐安污水处理有限公司集中处理。 表4-8 项目废水纳管执行标准 序号; 控制项目; 预处理标准; 标准. 1; 粪大肠菌群数/（MPN/L）; 5000; GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中的综合性医疗机构预处理标准. 2; pH; 6-9. 3; 化学需氧量（COD） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/（g/床位·d）; 250 250. 4; 悬浮物（SS） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/（g/床位·d）; 60 60. 5; 动植物油/（mg/L）; 20. 6; 石油类/（mg/L）; 20. 7; 阴离子表面活性剂/（mg/L）; 10. 8; 氨氮/（mg/L）; 45; CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》中的B等级标准. 9; 总磷/（mg/L）; 8. 10; 总氮/（mg/L）; 70. 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。. 德清县新市乐安污水处理有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，具体见表4-9。 表4-9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 单位： mg/L（pH除外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 标准值; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤1. 4.2.3噪声 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，见表4-10。 表4-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 2类标准值; 60; 50. 4.2.4固废 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 固体废物处置依据《国家危险废物名录（2021版）》和《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019），来鉴别一般工业废物和危险废物；根据固废的类别分别执行《一般工业固体固废贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修改单（环境保护部公告2013年第36号）的要求。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3污泥控制与处置，栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。污泥清淘前应进行监测，达到医疗机构污泥控制要求。 表4-11 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 蛔虫死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; ＞95. 4.2本项目污染物排放标准 4.2.1废气 （1）施工期 本项目建设期施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源、二级标准”，具体见表4-12。 表4-12 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源、二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准 （kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外 浓度最高点; 1.0. （2）营运期 ## 项目营运期恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、具体见表4-13。 表4-13 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）“新扩改建项目、二级标准” 控制项目; 厂界标准（mg/m3）; 排放标准. 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）. 氨; 1.5; 15; 4.9. 硫化氢; 0.06; 15; 0.33. 臭气浓度; 20（无量纲）; 15; 2000（无量纲）. 4.2.2废水 （1）施工期 本项目施工期生活污水经化粪池预处理后纳管排入德清县新市乐安污水处理有限公司作集中处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，具体见表4-14。 表4-14 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 单位：mg/L（除pH外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 三级标准; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35*; ≤8*; ≤100. 注：生活污水中的氨氮*和总磷*接纳水质执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 德清县新市乐安污水处理有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，具体见表4-15。 表4-15 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002）一级A标准 单位： mg/L（pH除外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 标准值; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤1. （2）营运期 本项目特殊医疗废水经单独预处理消毒系统处理后、生活污水经化粪池处理后一并排入医院污水处理系统，经一级处理+消毒处理后，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合性医疗机构预处理标准后，纳入市政污水管输送至德清县新市乐安污水处理有限公司集中处理。 表4-16 项目废水纳管执行标准 序号; 控制项目; 预处理标准; 标准. 1; 粪大肠菌群数/（MPN/L）; 5000; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合性医疗机构预处理标准. 2; pH; 6-9. 3; 化学需氧量（COD） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/（g/床位·d）; 250 250. 4; 悬浮物（SS） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/（g/床位·d）; 60 60. 5; 动植物油/（mg/L）; 20. 6; 石油类/（mg/L）; 20. 7; 阴离子表面活性剂/（mg/L）; 10. 8; 氨氮/（mg/L）; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的B等级标准. 9; 总磷/（mg/L）; 8. 10; 总氮/（mg/L）; 70. 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。. 德清县新市乐安污水处理有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，具体见表4-17。 表4-17 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 单位： mg/L（pH除外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 标准值; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤1. 4.2.3噪声 （1）施工期 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表4-18。 表4-18 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。 （2）营运期 本项目营运期各侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准，具体见表4-19。 表4-19 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 2类标准值; 60; 50. 4.2.4固废 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》 （建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 固体废物处置依据《国家危险废物名录（2021版）》和《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019），来鉴别一般工业废物和危险废物；根据固废的类别分别执行《一般工业固体固废贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修改单（环境保护部公告2013年第36号）的要求。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3污泥控制与处置，栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。污泥清淘前应进行监测，达到医疗机构污泥控制要求。 表4-20 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 蛔虫死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; ＞95. |

| 总 量 控 制 指 标 | （1）依据 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10 号）和《2016 年浙江省大气污染防治实施计划》相关要求，总量控制指标为CODCr、氨氮（NH3-N）、SO2、NOx、颗粒物和VOCs（挥发性有机物）。 结合上述总量控制要求及工程分析可知，本项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为CODCr、氨氮、SO2、NOx、颗粒物。 （2）建议 表4-21 总量控制指标建议 污染物名称; 现有项目排放量; 改扩建工程; 改扩建工程实施后; 改扩建前后增减量（t/a）; 区域平衡替代削减量（t/a）. 排入自然环境的量（t/a）; 产生量 （t/a）; 削减量（t/a）; 排入自然环 境的量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 预测排放 总量（t/a）; 建议申请 总量（t/a）. 废水; 水量; 107499.8; 9490; 0; 9490; 0; 116989.8; 116989.8; +9490; 0. CODCr; 5.375; 2.373; 1.898; 0.475; 0; 5.850; 5.850; +0.475; 0. 氨氮; 0.537; 0.332; 0.284; 0.048; 0; 0.585; 0.585; +0.048; 0. 废气; 颗粒物; 0.0077; 0; 0; 0; 0; 0.0077; 0.0077; 0; 0. SO2; 0.003; 0; 0; 0; 0; 0.003; 0.003; 0; 0. NOX; 0.02; 0; 0; 0; 0; 0.02; 0.02; 0; 0. 本项目纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N，建议申请量分别为：5.85t/a、0.585t/a， 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号）等相关内容，本项目为医院建设项目，非工业类项目，本项目CODCr、NH3-N无需区域替代削减。本项目不新增SO2、NOx、颗粒物排放。 |
| --- | --- |

# 5建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示及文字说明） 5.1.1建设施工期工艺流程简述 本项目建设规模为新建公共卫生楼、传染病房4000 m2。项目施工期基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工序将产生一定的噪声、粉尘、固体废物、少量废水和废气等污染物。工艺流程图详见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程图 5.1.1营运期生产工艺流程及产污环节图 本项目为医疗卫生项目，主要功能为医院，非工业生产性项目。污染影响时段主要为运营期，其基本工序及污染工艺流程，如下图所示： 检查 及处置 住院 治疗 医疗废物、生活垃圾、医疗废水、生活污水、生活噪声 检查及处置 挂号 初步 诊断 出院 治疗、手术 理疗 检查及处置 图5-2 营运期工艺流程和产污流程图 ## 就诊流程： （1）挂号 就诊患者一般需先进行挂号缴费或现场进行咨询。 （2）诊断、检验 对就诊患者在诊室内（检查室）进行初步诊断，根据初诊结果对患者进行血压、心电图、血型、CT等检查、检验来进一步确诊。 （3）治疗 根据检查结果进行对症治疗，需住院治疗的患者转至病房区住院治疗，无需住院的患者诊断后或取药后离开。 5.2建设项目主要污染工序 5.2.1建设期主要污染工序 表5-1 建设期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; JG1; 施工扬尘; 施工过程; 颗粒物. 废水; JW1; 生活污水; 施工人员生活; CODCr、NH3-N. JW2; 施工废水; 施工过程; SS. 噪声; JN1; 机械噪声; 施工过程; 噪声. 固废; JS1; 生活垃圾; 施工人员生活; 生活垃圾. JS2; 建筑垃圾; 施工过程; 废弃土石方及建筑材料等. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. 5.2.2营运期主要污染工序 表5-2 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; /; /; 依托现有项目辅助工程及环保工程，新增废气主要为带病原微生物的传染性废气. 废水; YW1; 生活污水; 职工生活; CODCr、NH3-N. YW2; 特殊医疗废水; 医疗活动; CODCr、NH3-N、BOD5 、SS、粪大肠菌群、结合杆菌、肠道致病菌等. 固废; YS1; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. YS2; 医疗固废; 医疗活动; 医疗固废. 废水处理; 废水处理污泥. 噪声; YN1; 机械噪声; 机械设备运行; 噪声. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. 5.3建设期污染源强分析 通过调查，建设期日平均施工人数为50人，施工工期为24个月，建设期主要污染物排放情况见表5-3。 表5-3 建设期污染物排放情况 种类; 污染源; 发生情况; 主要污染物; 排放方式. 废水; 生活污水; 1440t/建设期; CODCr、NH3-N; 经化粪池预处理后，纳管至德清县新市乐安污水处理有限公司作集中处理。. 施工废水; 1200t/建设期; SS; 经沉淀、静置等初步处理后回用于工程建设。. 大气; 施工扬尘; *0.211-0.351mg/Nm3; 颗粒物; 自然排放. 噪声; 机械噪声; *85-100dB（A）; 等效声级; 自然排放. 固废; 生活垃圾; 36t/建设期; 生活垃圾; 当地环卫部门清运. 建筑垃圾; 500t/建设期; 废弃土石方 及建筑材料; 回填或清运. *同类型工地实测值。 5.4营运期污染源强分析 5.4.1废气 本项目营运期依托现有项目辅助工程及环保工程。本项目新增公共卫生楼及传染病房，新增废气主要为带病原微生物的传染性废气。空气中微生物大多附着在灰尘粒子上，以微生物气溶胶的形式存在于空气中。本项目营运过程中，院内可能会产生具有传染性的带病原微生物的废气。当人体吸入时可能受到感染，对人体健康造成危害。通过定期对空气消毒可抑制带病原微生物的传染性废气的存在。负压感染病房的送风经过粗效、中效、亚高效过滤器三级处理，排风经过高效过滤器过滤处理后排放，高效过滤器应安装在房间排风口处，每间负压隔离病房的送、排风管上设置密闭阀。 5.4.2废水 ①特殊医疗废水 本项目实施后，新增公共卫生楼，含传染病科及病房，产生的废水为特殊医疗废水，主要污染物种类有肠道致病菌、肠道病毒和结合杆菌。病房床位增加40床，每天每床用水量按300L计，则病房用水量为12.0t/d。门诊用水量为15L/人·d计，门诊量预计新增300人次/日，则门诊用水总量为4.5t/d。用水量总计为16.5t/d，排污系数按0.85计，则特殊医疗废水排放量为14.0t/d。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）要求，带感染性疾病科的综合性医疗机构排污单位，应将传染病房污水与非传染病房污水分开，传染病房的污水、粪便经过单独的消毒设施处理后方可与其他污水合并处理。本评价要求建设单位新建单独的消毒设施，对公共卫生楼产生的特殊医疗废水进行预消毒处理后排入现有项目污水站，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB184662005）中的预处理标准（COD≤250mg/L、 BOD5≤100mg/L、SS≤60mg/L、粪大肠菌群数≤5000 MPN/L）要求后，纳入市政污水管输送至德清县新市乐安污水处理有限公司处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入外环境。 ②生活污水 本项目实施后，预计新增职工50人，工作人员生活用水以150L/人·d，则工作人员总计用水量为7.5t/d；洗衣房用水量以70L/kg干衣计，日清洗衣量约为96kg（按2kg干衣/d·床计），则洗衣房用水量为6.7t/d。项目生活用水量为14.2/d，排污系数按0.85计，则生活污水排放量为12t/d。 生活污水经化粪池预处理后排入现有项目污水站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB184662005）中的预处理标准（COD≤250mg/L、 BOD5≤100mg/L、SS≤60mg/L、粪大肠菌群数≤5000 MPN/L）要求后，纳入市政污水管输送至德清县新市乐安污水处理有限公司处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入外环境。 项目用水及废水排放情况汇总见表5-4。 表5-4 项目用水量和废水发生量估算 类型; 用水项目; 用水定额; 规模; 日用水量（t/d）; 排污系数; 废水量（t/d）. 特殊医疗废水; 病房; 300L/床·d; 40床; 12.0; 0.85; 10.2. 门诊; 15L/人·d; 300人; 4.5; 3.8. 生活污水; 员工; 150L/人·d; 50人; 7.5; 6.3. 洗衣房用水; 70L/kg; 2kg干衣/d·床; 6.7; 5.7. 总计; /; /; /; 30.7; 0.85; 26. 各类污染物的产生情况详见表5-5。 表5-5 建设项目废水产生及排放情况汇总 类型; 污染物; 纳管浓度 （mg/L）; 纳管量（t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）. 特殊医疗废水; 废水量; /; 5110; /; 5110. CODCr; 250; 1.278; 50; 0.256. 氨氮; 35; 0.179; 5; 0.026. 生活 污水; 废水量; /; 4380; /; 4380. CODCr; 250; 1.095; 50; 0.219. 氨氮; 35; 0.153; 5; 0.022. 总计; 废水量; /; 9490; /; 9490. CODCr; 250; 2.373; 50; 0.475. 氨氮; 35; 0.332; 5; 0.048. 单床污染物COD预处理后纳管量为162（g/床位·d），经德清县新市乐安污水处理厂处理后排放量为32.5（g/床位·d），符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的标准。. 5.4.3固废 项目固体废物主要包括医疗固废、生活区生活垃圾和污水处理污泥。 ①医疗固废 根据《国家危险废物名录（2021版）》中的规定，医疗废物属于危险废物，废物类别为 HW01。医疗废物又可分为普通医疗废物和带菌医疗废物，其中普通医疗废物占比为 80%，成分与居家生活垃圾成分类似，主要含有机物、纸、塑料、金属、玻璃陶瓷等；约20%为带菌废物，又可细分为感染性和病理性废物（15%）、化学性废物和药物性废物（4%）以及损伤性废物（1%）。上述各类医疗废物的特征及常见组分具体见表5-6。 表5-6 医疗废物分类目录 类别; 特 征; 常见组分或者废物名称; 废物代码. 感染性废物; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品； 2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液； 3、各种废弃的医学标本； 4、废弃的血液、血清； 5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物; HW01 841-001-01. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1、医用针头、缝合针 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等; HW01 841-002-01. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物等; 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等 2、医学实验动物的组织、尸体 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等; HW01 841-003-01. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂 3、废弃的汞血压计、汞温度计; HW01 841-004-01. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： 致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、 环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等； 可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂 3、废弃的疫苗、血液制品等; HW01 841-005-01. 参照《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》及环保部对医疗废物统计方法：省会城市、计划单列市每天产生的医疗废物每个床位以每天 0.6kg 计算；地级市、区所在城市，每个床位以每天 0.48kg 计算；一般城市、县级市每个床位以每天 0.4kg 计算，本环评取0.4kg/床·每天，本项目新增床位40床，计算出本项目医疗固废产生量约16.0kg/d（5.8t/a）。项目医疗废物暂存医疗废物处置间并委托资质单位定期转运，进行无害化处理。 ②废水处理污泥 医疗单位废水处理污泥，由医院废水处理设施产生，污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。医院污水处理构筑物产生的污泥量参照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，见表5-7。 表5-7 污水处理构筑物产生的污泥量 污泥来源; 总固体（g/人·d）; 含水率（%）; 污泥体积. （L/人·d）; （L/人·a）. 初沉池; 54; 92~95; 0.68~1.08; 249~395. 按住院规模40人/d计算，污水处理站干污泥年产生量约为0.8t，污泥体积为每年11.9～18.9m3，含水率92～95%，对照《国家危险废物名录（2021版）》，该固废属于危险固废，废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-001-01，项目医疗废物暂存医疗废物处置间并委托资质单位定期转运，进行无害化处理。 ③生活垃圾 一般生活垃圾主要来自办公室、公共区等处，另外还包括少量无毒无害的医药包装材料及中药渣等遗弃物。门诊病人生活垃圾产生量按每人每天0.1kg计算，医务人员和住院病人生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则全院生活垃圾产生量约为0.075t/d（27.4t/a），由当地环卫部门统一清运处理，做到一日一清。 根据固体废物管理相关要求，本次评价对项目产生的副产物进行判定及汇总： A、副产物产生情况 本项目副产物产生情况汇总见表5-8。 表5-8 副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 27.4t/a. 2; 医疗废物; 医疗活动; 固态; 一次性医疗器具、纱布、化学 试剂、试剂瓶、废弃药品等; 5.8t/a. 3; 废水处理污泥; 废水处理; 固态; 污泥、病菌; 0.8t/a. B、副产物属性判断 a、固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》规定，判断每种副产物均属于固体废物，具体情况见表5-9。 表5-9 副产物固体废物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固体废物; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 是; 5.1中的b项. 2; 医疗废物; 医疗活动; 固态; 一次性医疗器具、纱布、化学 试剂、试剂瓶、废弃药品等; 是; 4.1中的c项. 3; 废水处理污泥; 废水处理; 固态; 污泥、病菌; 是; 4.3中的e项. b、危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目产生的固体废物属性，具体见表5-10。 表5-10 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 医疗废物; 医疗活动; 是; HW01 841-001-01 HW01 841-002-01 HW01 841-003-01 HW01 841-004-01 HW01 841-005-01. 3; 废水处理污泥; 废水处理; 是; HW01 841-001-01. C、固体废物分析结果汇总 a、固体废物汇总 本项目固体废物分析结果见表5-11。 表5-11 固体废物分析结果汇总 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测 产生量; 属性; 处置去向. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 27.4t/a; 一般固废; 委托当地环卫 部门清运处理. 2; 医疗废物; 医疗活动; 固态; 一次性医疗器具、纱布、化学 试剂、试剂瓶、废弃药品等; 5.8t/a; 危险固废; 委托资质单位处置. 3; 废水处理污泥; 废水处理; 固态; 污泥、病菌; 0.8t/a; 危险固废; 委托资质单位处置. 合计; 34.0t/a; /; 不对外直接 排放. b、危险废物汇总 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对危险废物汇总情况见表5-12。 表5-12 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 医疗废物; HW01; 841-001-01; 5.8t/a; 医疗活动; 固态; 感染性废物; 感染性废物; 1天; In; 委托资质单位处置. 2; HW01; 841-002-01; 固态; 损伤性废物; 损伤性废物; 1天; In. 3; HW01; 841-003-01; 固态; 病理性废物; 病理性废物; 1天; In. 4; HW01; 841-004-01; 固态; 化学性废物; 化学性废物; 1天; T/C/I/R. 5; HW01; 841-005-01; 固态; 药物性废物; 药物性废物; 1天; T. 6; 废水处理污泥; HW01; 841-001-01; 0.8t/a; 废水处理; 固态; 污泥、病菌; 污泥、病菌; 1月; In. 5.4.4噪声 项目主要噪声源卫生间排风扇、空调噪声等，具体见表5-13。 表5-13 本项目营运期设备设施噪声源源强 序号; 设备名称; 数量; 空间位置; 发声持续时间; 声级 dB（A）; 自定义坐标 （基准点：0，0）; 所在 厂房结构. 室内或室外; 所在位置; 相对地面高度; X; Y. 1; 排风扇; 若干; 室内; 公共卫生楼; 2m; 间歇; 68-70; 1; 1; 钢混结构. 2; 空调外机; 若干; 室外; 14m; 间歇; 65-75; 2; 2. 5.4.5 本项目实施前后污染源“三本帐” 本项目实施后，污染物排放情况见表5-14。 表5-14 本项目实施前后污染源“三本帐” 类型; 排放源; 污染物 名称; 改扩建前; 改扩建工程; 改扩建后 全厂排放量; 改扩建前后增减量（t/a）. 排入自然环境的量（t/a）; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排入自然环境的量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 预测排放总量（t/a）. 废水; 综合 废水; 水量; 107499.8; 9490; 0; 9490; 107499.8; 116989.8; +9490. CODCr; 5.375; 2.373; 1.898; 0.475; 5.375; 5.850; +0.475. 氨氮; 0.537; 0.332; 0.284; 0.048; 0.537; 0.585; +0.048. 废气; 汽车 尾气; CO; 2.852; 0; 0; 0; 0; 2.852; 0. HC; 0.028; 0; 0; 0; 0; 0.028; 0. NO2; 0.056; 0; 0; 0; 0; 0.056; 0. 油烟 废气; 油烟; 0.026; 0; 0; 0; 0; 0.026; 0. 臭气; NH3; 0.034; 0; 0; 0; 0; 0.034; 0. H2S; 1.316×10-4; 0; 0; 0; 0; 1.316×10-4; 0. 锅炉天然气燃烧废气; 烟尘; 0.0077; 0; 0; 0; 0; 0.0077; 0. SO2; 0.003; 0; 0; 0; 0; 0.003; 0. NOX; 0.02; 0; 0; 0; 0; 0.02; 0. 固废; 生活 垃圾; 生活 垃圾; 0; 27.4; 27.4; 0; 0; 0; 0. 医疗 固废; 医疗固废; 0; 5.8; 5.8; 0; 0; 0; 0. 食堂 固废; 废弃食物、泔水等; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 建设期 施工扬尘 （JG1） | 颗粒物 | 无组织 少量 | 无组织 少量 |
| 水 污 染 物 | 建设期 生活污水 （JW1） | 水量 | 1440t/建设期 | 1440t/建设期 |
|  |  | CODCr | 300mg/L 0.432t/建设期 | 50mg/L 0.072t/建设期 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L 0.043t/建设期 | 5mg/L 0.007t/建设期 |
|  | 建设期 施工废水 （JW2） | SS | 建设期施工废水产生量约1200t/建设期，经沉淀、静置等初步处理后回用于工程建设。 |  |
|  | 营运期 生活污水 （YW1） | 水量 | 4380t/a | 4380t/a |
|  |  | CODCr | 250mg/L 1.095t/a | 50mg/L 0.219t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L 0.153t/a | 5mg/L 0.022t/a |
|  | 营运期 特殊医疗废水 （YW2） | 水量 | 5110t/a | 5110t/a |
|  |  | CODCr | 250mg/L 1.278t/a | 50mg/L 0.256t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L 0.179t/a | 5mg/L 0.026t/a |
| 固 体 废 物 | 建设期 生活垃圾 （JS1） | 生活垃圾 | 36t/建设期 | 由当地环卫部门清运处理，不排放。 |
|  | 建设期 建筑垃圾 （JS2） | 废弃土石方及 建筑材料 | 500t/建设期 | 作场地填土或清运，不排放。 |
|  | 营运期 生活固废 （YW1） | 生活垃圾 | 27.4t/a | 委托当地环卫部门清运处理，不排放。 |
|  | 营运期 医疗固废 （YS2） | 医疗固废 | 5.8t/a | 委托资质单位进行处置，不排放。 |
|  |  | 废水处理污泥 | 0.8t/a |  |
| 噪 声 | 建设期 机械噪声 （JN1） | 噪声 | 建设期噪声强度在85-100dB（A） 之间。 |  |
|  | 营运期 机械噪声 （YN1） | 噪声 | 营运期噪声强度在65-75dB（A）之间。 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： （1）建设期生态环境影响分析 ①建设过程中项目所在地的地表景观将受到破坏，地表裸露，对风力、水力作用明显，易沙化扬尘。但是随着建设期的结束，地表将大量种植植物，对地表环境影响即可消失。 ②施工人员施工活动和生活活动对周边环境产生一定的影响，施工人员日常生活产生的污水如随意排放，则将对附近地表水有较大的危害性，各类生活垃圾，尤其是不可降解的塑料对周围环境的影响不可忽视。 （2）营运期生态环境影响分析 ①本项目建成后，除设施、道路外，均被草坪、树木等绿色植被覆盖，有利于对径流水的吸收，有利于水土保持。 ②通过对项目的精心设计建造，将会带来明显的生态景观效应。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

7.1建设期环境影响分析 7.1.1施工扬尘 施工扬尘包括以下四类：①物料运输车辆在施工场地行驶产生的车辆行驶扬尘；②水泥、砂石、混凝土等建筑材料的运输、装卸、堆放过程产生的堆场扬尘；③灰土拌和加工产生的拌合扬尘；④土地平整、土方开挖等施工过程中遭遇大风天气产生的风力扬尘。 （1）车辆行驶扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q－汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V－汽车速度，km/h； W－汽车载重量，t； P－道路表面粉尘量，kg/m2 表7-1为一辆10t卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 表7-1 不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量一览表 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）. 5（km/h）; 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10（km/h）; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15（km/h）; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25（km/h）; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4-5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如下表所示。当施工场地洒水频率为4-5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围内，见表7-2。 表7-2 在是否洒水情况下不同距离的扬尘造成的TSP污染情况一览表 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 在采取限速、洒水及保护路面整洁等措施后，车辆行驶扬尘对周围环境影响程度及时间都将较为有限，对周围环境空气质量和环境敏感点的影响也不大。 （2）堆场扬尘 道路施工阶段扬尘另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W 式中：Q－起尘量，kg/t·a； V50－距地面50m处风速，m/s； V0－起尘风速，m/s； W－尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散、稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。由表7-3可见，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表7-3 不同粒径粉尘的沉降速度一览表 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. （3）材料拌合扬尘 根据施工灰土拌合现场的扬尘监测资料作类比分析，储料场灰土拌合站附近相距5m下风向TSP小时浓度为8.1mg/m3；相距100m处，浓度为1.65mg/m3；相距150m已基本无影响。 （4）风力扬尘 在进行土地平整、土方开挖时均会产生一定的扬尘污染，但相对而言影响程度较低，主要是在大风干燥天气条件下影响较大。 为减少施工扬尘对周边环境的影响，本评价要求建设方采取以下措施： ①保持施工场地路面的清洁，每天洒水4-5次。为减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持路面的清洁。 ②做好堆场的防护。合理制定施工方案，减少堆场的数量及堆放量，建筑垃圾等应及时清运；堆场设置于远离附近村落的场所，同时周边设置防风网；定期洒水，保持堆料湿度。 ③大风天气停止灰土拌合、开挖土方等易产生扬尘的施工作业；拟建工程灰土拌合应尽可能采取设置相对集中式灰土拌合站方式进行，以避免扬尘对周围环境的直接影响，为进一步减少材料搅拌对周围环境的影响，施工单位应尽量采用商品混凝土。 经采取以上措施后，可大大减缓施工扬尘污染，不致对周围环境空气质量和环境敏感点产生太大影响。 7.1.2废水 （1）施工人员生活污水的影响 根据类比调查，本项目工程施工人员平均为50人，建设期24个月，以每人每天用水量50L，产污系数0.8计，则预计施工期间生活污水量为1440t，主要污染物CODCr产生量为0.432t/建设期、氨氮产生量为0.043t/建设期。如果这部分生活污水未经处理直接排放，会对附近水体水质产生一定影响。因此，本环评要求施工单位设置固定的施工人员生活场所和厕所等生活配套设施，施工人员生活污水应经化粪池预处理后，纳管排入德清县新市乐安污水处理有限公司集中处理后达标排放，则对最终纳污水体和附近河道水环境质量影响不大。 （2）建设期施工废水的影响 本项目施工废水主要来源于建材搅拌废水、开挖以及桩基施工产生的泥浆废水、车辆冲洗废水和雨水冲刷裸露地面产生的含砂雨水径流，主要含有大量悬浮物。 根据建设单位设计资料和类比调查，施工废水产生量约为1200t，经沉淀等初步处理后，悬浮物浓度急剧降低，静置数天后回用于工程建设，不排放。此外，建设期雨水冲刷裸露地面时可能将泥沙携带进入雨水中，产生含砂雨水径流，因此，本项目应完善施工场地内临时排水系统，并在施工场地四周设截水沟防止雨水直接进入周边水体，另土地平整后及时进行硬化和绿化，以减少雨水冲刷裸露地面产生的含砂雨水径流，如此对最终纳污水体及附近河道水环境质量基本无影响。 7.1.3噪声 （1）施工噪声源 工程建设期的噪声来自各种机械的作业噪声，以及运输、现场处理等工作的作业噪声。机械噪声与设备本身功率、工作状态等因素有关。一些常用机械稳态工作时的噪声级及其随距离衰减情况见表7-4。 表7-4 主要施工机械设备噪声随距离的衰减结果 单位：dB（A） 施工阶段; 声级(dB) 衰减距离(m) 噪声源; 75; 70; 65; 55. 土石方; 推土机; 60; 106; 190; 605. 挖掘机; 22; 40; 75; 196. 装载机; 40; 70; 130; 409. 结构; 混凝土振捣机; 37; 66; 214. 搅拌机; 47; 84; 267. 电锯; 56; 85; 267. 吊 装; 吊车、升降机; 25; 89. 桩基; 高压水泵; 60; 120; 256. 空压机; 60; 100; 185; 358. 钻孔式灌注桩机; 60; 130; 290; 450. 静压式打桩机; 40; 90; 150; 268. （2）施工作业噪声影响分析 在整个施工过程中，不同施工阶段使用不同的机械设备，在施工现场形成不同的噪声，具有无规则、不连续、高强度等特点。表7-5列出了施工中各种代表性作业的噪声情况，资料表明各种代表性作业场界的噪声级水平在78-88dB（A）。 表7-5 施工的代表性作业施工噪声 单位：dB（A） 作 业 类 型; 地面清理; 挖掘; 房屋建造. 所有可能的设备都在场作业; 86; 88; 90. 尽可能少量的设备在场作业; 84; 78; 85. 注：施工现场中噪声最大的点距工地边界15m。 根据表7-5计算结果，对照不同施工阶段场界噪声限值。拟建工程建设期的多数施工阶段，昼间机械作业噪声的影响距离在60 m，只有打桩机的噪声影响较大。夜间机械作业噪声的影响距离较远，一般可以影响100m以外。 建设期噪声对项目周边地区影响较大，为减少对周围环境的影响，评价要求施工单位采取以下噪声防治措施： （1）采用先进施工设备和工艺，平时注意机械保养，使机械保持最低声级水平。 （2）施工单位应合理组织施工作业流程，合理安排各类施工机械的工作时间，尤其夜间（22时至次日凌晨6时）严禁高噪声设备进行施工作业，夜间如必须施工，需报环保主管部门备案，取得夜间施工许可，方可施工；夜间严禁打桩等高噪声作业；施工单位应该避免在高考、中考等特殊时段进行施工。 （3）施工车辆经过周边居民住宅等环境敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。 7.1.4固体废物 建设期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和构建筑物施工过程中产生的建筑垃圾等。 （1）施工人员生活垃圾的影响 施工人员每天产生一定量的生活垃圾，按每人每天生活垃圾产生量1.0kg计算，则建设期生活垃圾产生量为0.05t/d，这类生活垃圾以有机垃圾为主，随意抛弃易产生腐烂，发酵，不仅污染水体环境，同时由于发酵而蚊蝇滋生，并产生臭废气污染环境，所以在施工期间，施工人员的生活垃圾应分类收集在垃圾集中堆放场地，由环卫部门统一清运处理。 （2）施工建筑垃圾的影响 本项目主体工程的施工范围均在陆域，不涉及河道清淤工程，建设期固废主要是废土石方、建筑废料和包装材料。建设期产生的废弃物如不及时清理，或在运输时产生遗洒现象，其对环境的影响主要是影响视觉感观，造成物料流失，并将对公共卫生、公众健康及道路交通产生不利影响，应予以重视，采取必要措施，加强管理。 ①废土石方。本项目基础开挖产生的土石方约为500m3，土石方用于抬高地基和绿化用土，基本无废土石方产生。废土石方由施工方负责综合利用，作为施工填筑材料、绿化用土等。建设方应严格按规范运输，安排专人负责清运，防止随地散落、随意倾倒建筑垃圾的现象发生。 ②建筑废料。各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）将产生大量建筑垃圾，必须按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置，将混凝土块连同弃土、砖瓦、弃渣等外运至指定的垃圾堆放场所或用于回填低洼地带，建筑垃圾中钢筋等回收利用，其它用封闭式废土运输车及时清运，不能随意抛弃、转移和扩散。防止出现将垃圾随意倒入附近河道的现象。 ③包装材料。包装材料则大部分可加以回收利用，在施工场内要设置专门场所进行回收和堆放，集中后加以回收利用。 7.1.5生态环境影响分析 （1）植被破坏影响 本项目所在地现状为建设用地，所在区域周边主要以工业生产和居住房屋为主，已是人工生态环境，植被种类较少，生物多样性一般，地势起伏平坦，因此对植被的影响及破坏不是很大。 （2）水土流失影响 本项目所在地现状为建设用地，生态环境已因人类活动的影响而发生改变，不存在山体开挖等行为，项目实施过程中的水土流失主要在于建设期地表径流将裸露地表冲刷，带泥土入河的问题，通过及时建立挡土墙，设置围堰等措施可降低此类影响。 （3）景观影响 建设期对景观的影响主要表现为工程占地对植被和地貌景观的影响。 ①工程永久占地对景观的影响 本项目工程永久占地为建设用地，植被种类较少且面积也不大，施工前后景观变化不大，同时建设期不长，占地面积也不大，因而影响相对较小。 ②临时性工程占地对景观的影响 临时性工程占地主要是建材堆放场等占地，由于本工程临时性用地为建设用地，植被种类较少且面积也不大，施工结束后，通过厂区绿化在较短的时间内就能实现植被恢复。因此，本项目临时工程占地对景观影响较小。 （4）生态影响 本项目工程开挖及基建涉及地块上的植被，但建设范围为建设用地，对植被的破坏是短期的、可恢复的，工程的建设对当地的植被不会造成明显影响。

7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目营运期依托现有项目辅助工程及环保工程。本项目新增公共卫生楼，新增废气主要为带病原微生物的传染性废气。空气中微生物大多附着在灰尘粒子上，以微生物气溶胶的形式存在于空气中。本项目营运过程中，院内可能会产生具有传染性的带病原微生物的废气。当人体吸入时可能受到感染，对人体健康造成危害。通过定期对空气消毒可抑制带病原微生物的传染性废气的存在。 根据《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）中“新建传染病医院选址，以及现有传染病医院改建和扩建及传染病区建设的，医疗用建筑物与院外周边建筑应设置大于或等于 20 米绿化隔离卫生间距”的要求，《传染病医院建设标准》（建标 173-2016）中“在综合医院内设置独立传染病区时，传染病区与医院其他医疗用房的卫生间距应大于或等于20m。传染病区宜设有相对独立的出入口。”。因此，本项目公共卫生楼外须设置20米绿化隔离带做为卫生间距。 根据现场勘查及周边概况图可知，本项目选址在现有院区的东南角，与院内其他用房最近距离约为80m。与院区外南侧和东侧企业建筑物最近距离约为40m，可以满足设置 20 米绿化隔离带的要求。 7.2.2废水环境影响分析 （1）地表水评价等级确定 本项目实施后废水经污水站处理后纳入市政污水管网，废水纳管执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的预处理标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)。最终纳管排入德清县新市乐安污水处理有限公司作集中处理，对当地水环境质量影响很小。 项目废水属于间接排放，因此项目地表水评价等级为三级B。 （2）废水接纳可行性分析 本项目营运期产生特殊医疗废水经单独的预处理消毒系统处理后排入现有项目污水处理系统进行处理，生活污水依托现有项目污水处理系统进行处理，医院污水处理站设计污水处理能力为800t/d，污水处理工艺为一级处理+消毒工艺，经污水处理站处理后可纳管水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB184662005）中的预处理标准（COD≤250mg/L、 BOD5≤100mg/L、SS≤60mg/L、粪大肠菌群数≤5000 MPN/L）要求。现有项目废水量为294.52t/d，本项目建成后新增废水量26t/d，现有项目污水处理系统处理设施处理工艺、处理能力均能满足本次扩建项目废水的处理要求。 德清县新市乐安污水处理有限公司设计污水日处理规模为 2 万吨。厂外管网建成 17km，建成污水泵站 2 座，目前接纳的污水量约为1.6万t/d左右，剩余约4000t/d的处理能力，本项目营运期排放的新增废水水量相对不大（排放量为26t/d，占余量的0.65%），污染物成分也比较简单，均为常规污染物，不会对其处理能力和处理效率产生影响，且所在区域污水管网已接通，因此所排废水完全可以纳入德清县新市乐安污水处理有限公司集中处理，对最终纳污水体水质不会产生明显影响。 （3）废水污染物排放信息表 表7-6 排放类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH 值、化学需氧量、五日生 化需氧量、悬浮物、 氨氮、 动植物油; 纳管至 德清县新市乐安污水处理有限公司; 间断排放，排放期间 流量不稳定且无规律，但不属于 冲击型排放; TW001; 综合污水处理站; 一级处理+消毒工艺; 是; 一般排放口-总排口. 2; 特殊医疗污水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、 肠道病毒、化学需氧量、氨氮、 pH 值、悬浮物、五日生化需 氧量、动植物油、石油类、阴 离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯. 表7-7 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放 口编 号; 排放口地理坐标; 废水 排放 量（t/a）; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或 地方污染 排放标准 浓度限制. 经度; 纬度. 1; DW001; 120°15′ 43.33″; 30°36′47.48″; 10220; 污水处理厂; 间断排放，排放期间 流量不稳定且无规律，但不属于 冲击型排放; 全天; 德清县新市乐安污水处理有限公司; pH; 6-9. CODCr; 50mg/L. NH3-N; 5mg/L. 粪大肠菌群数/（MPN/L）; 1000 个/L. 五日生化需氧量; 10mg/L. 色度; 30. 动植物油; 1mg/L. 表7-8 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值. 1; DW001; pH值; 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB 18466-2005）; 6-9. 2; CODCr; 250mg/L. 3; 五日生化需氧量; 100mg/L. 4; 总氰化物; 0.5mg/L. 5; 动植物油; 20mg/L. 6; 悬浮物; 60mg/L. 7; 粪大肠杆菌/（MPN/L）; 5000个/L. 8; 挥发酚; 1.0mg/L. 9; 石油类; 20mg/L. 10; 阴离子表面活性剂; 10mg/L. 11; NH3-N; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015）; 45mg/L. 表7-9 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 新增日排放量（t/d）; 全厂日排放量（t/d）; 新增年排放量（t/a）; 全厂年排放量（t/a）. 1; DW001; CODCr; 50; 0.0013; 0.016; 0.475; 5.850. 2; DW001; NH-3-N; 5; 0.00013; 0.0016; 0.048; 0.585. 全厂排放口合计; CODCr; 0.475; 5.850. NH3-N; 0.048; 0.585. （4）建设项目地表水环境影响评价自查 本项目地表水环境影响评价自查结果见附表1。 7.2.3地下水环境影响分析 本项目属于医院建设项目，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)中的附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，属于“V 社会事业与服务业-158医院”报告表类别，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 7.2.4声环境影响分析 （1）噪声源调查与分析 本项目营运期噪声主要是风机和空调设备产生的机械噪声，强度在65-75dB（A）。 （2）拟采取的噪声污染防治措施 ①选用噪声低、振动小的设备； ②加强院区绿化，合理布置设备位置； ③平时加强生产管理和设备维护保养，减少或降低人为噪声的产生。 （3）预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式。 - A、噪声在室外传播过程中的衰减计算公式： - LA（r）=LAref（r0）-（Adiv+Abav+Aatm+Aexe） - 式中： - LA（r）—距等效室外声源r处的A声级； - LAref（r0）—参考位置r0处计算得到的A声级； - Adiv—声源几何发散引起的A声级衰减量； - Abav—声屏障引起的A声级衰减量； - Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量； - Aexe—附加衰减量。 - B、某点的声压级叠加公式： - LP总=10lg（10LP1/10+10LP2/10+···+10LPn/10） - 式中： LP总—叠加后的A声级，dB（A）； LP1—第一个声源至某一点的A声级，dB（A）； LP2—第二个声源至某一点的的A声级，dB（A）； LPn—第n个声源至某一点的的A声级，dB（A）。 （4）预测方法 本次预测采用网格法进行预测，根据场地总平面布置中所确定的各个噪声源及其与厂界的相对位置，利用上述预测模式和确定的各设备的声级值，对厂界噪声级进行预测计算。 （5）预测结果 本项目正常运行工况下，噪声预测结果见表7-10。 表7-10 噪声影响预测结果 监测点位; 现状监测值dB（A）; 贡献值 dB（A）; 预测值dB（A）; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 54.9; 47.9; 38.4; 54.9; 47.9; 60; 50; 达标. 厂界南; 56.4; 46.4; 37.2; 56.4; 46.4; 达标. 厂界西; 55.6; 45.6; 34.2; 55.6; 45.6; 达标. 厂界北; 58.7; 46.7; 33.9; 58.7; 46.7; 达标. 厂界外北侧居民点; 53.6; 43.2; 31.2; 53.6; 43.2; 达标. 根据预测结果，本项目实施后，厂界昼、夜间噪声排放均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，敏感点噪声预测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，对周围声环境质量的影响不大，仍能满足相应功能区要求。 7.2.5固体废物环境影响分析 表7-11 固废产生和去向情况统计 序号; 固废名称; 固废产生量; 固废性质; 去向. 1; 生活垃圾; 27.4t/a; 一般固废; 委托当地环卫部门清运处理. 2; 医疗废物; 5.8t/a; 危险固废; 委托资质单位进行处置. 3; 废水处理污泥; 0.8t/a; 危险固废; 委托资质单位进行处置. 合计; 34.0t/a; 不对外直接排放. 由表7-11可知，本项目实施后各项固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。 本项目所在院区将建立统一的固废分类收集、统一堆放场地制度。堆放场所须按防雨淋、防渗漏等要求设置，危险废物存放容器必须加盖密闭，防止泄漏。各类废物由密闭容器收集后暂存在暂存场地内，不得露天放置。放置场所做好地面的硬化防腐，并设置明显的标志。具体防治措施如下所述。 （1）危险废物 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表7-12。 表7-12 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存 场所 名称; 危险废物名称; 危险 废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废 仓库; 医疗废物; HW01; 841-001-01; 院区东北侧的一间独立房屋; 80m2; 专用包装物或者密闭的容器; 80t; ＜2天. HW01; 841-002-01. HW01; 841-003-01. HW01; 841-004-01. HW01; 841-005-01. 2; 废水处理污泥; HW01; 841-001-01; 专用包装物或者密闭的容器; 80t; ＜1年. 医院产生的固体废弃物既包括生活垃圾，也包括医疗废弃物，此外还有部分污水处理站栅渣及污泥。 本项目一般固废利用现有项目设置的一间生活垃圾房用于生活垃圾和食堂固废暂存，位于食堂东侧的一间独立房屋，面积约85m2，一般固废经袋装收集并经封闭分类储存后统一由环卫部门按日清运，不随意外排，对周围环境基本无影响。 医疗固废主要包括废药物、药品；化学试剂、试剂瓶；一次性医疗器具、纱布等，医院产生的医疗固体废弃物设置专门的封闭式容器存放，遵循“日产日清”的原则，委托相关资质单位进行处理；污水处理站的污泥委托相关资质单位进行处理。本项目产生的危险废物利用现有项目设置的一间医疗垃圾房，位于医院区东北侧的一间独立房屋，面积约80m2，所有危险固废的收集和暂存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和国家环保部2013年第36号公告发布的修改单内容执行，暂存点为水泥防腐地面，能做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）等相关要求。 本次扩建项目固废均能得到妥善处理，不外排，不会产生二次污染。 根据《医疗废物管理条例》及《危险废物贮存污染控制标准》，本环评提出以下要求： 医疗废物的收集、运送、贮存、处置应当严格按照法律、法规和规章的有关规定执行，卫生行政主管部门应当加强对医疗卫生机构医疗废物管理工作的监督。医疗卫生机构应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专(兼)职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反《医疗废物管理条例》的行为发生。医疗卫生机构应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训，并采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。医疗卫生机构应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度，对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存 3 年。医疗卫生机构应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散；发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。本环评要求对医疗固废暂存处应当定期消毒和清洁。运送时使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。 7.2.1.6土壤环境影响分析 本项目属于医院建设项目，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ 964-2018）中的的附录 A 土壤环境影响评价项目类别，属于“其他行业—全部”类别，属于 Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 7.2.1.7环境风险评价 本次扩建项目主要为公共卫生楼建设，其余配套工程均依托现有医院的基础设施，本次扩建项目未涉及新增环境风险物质，现有项目在《德清医院德清医院异地搬迁工程项目环境影响报告书》中已进行环境风险评价，且医院都具有应急预案且报备，且日常开展进行演练、员工培训等工作，本次环评不再论述。 本评价主要针对新增公共卫生楼致病微生物环境风险防范措施进行论述。 （1）缩小传染病病毒接触群体，将传染对象降到最低。适当时候应当进行隔离方式的保守治疗方式； （2）加强对医护人员的环境风险防范教育，最大限度地杜绝医疗操作失误的出现，切断致病微生物通过血液、体液传播的途径； （3）做好医院消毒工作，切断致病微生物的呼吸道传播途径； （4）呼吸道病房送排风支管均设置电动密闭阀及静压无关性文丘里变风量阀，支管可独立关断。呼吸道病房排风总管安装活性炭过滤器及高效过滤器，对排风进行二次处理后高空排放； （5）负压隔离病房的送风经过粗效、中效、亚高效过滤器三级处理，排风经过高效过滤器过滤处理后排放，高效过滤器应安装在房间排风口处，每间负压隔离病房的送、排风管上设置密闭阀； （6）应对排风系统进行定期维护，确保过滤器正常使用，过滤器、活性炭等应经常更换，避免其处于过饱和状态； （7）应遵守行业主管部门湖州市卫生和计划生育局对致病微生物的监管要求。 7.2.1.8外环境对本次扩建项目的影响分析 本项目为医院建设项目，外环境对其的影响主要表现在周边工业企业生产、交通噪声及废气污染物。 （1）噪声 根据项目所在地现状声环境质量监测结果，本项目所在地各侧场界昼、夜间环境噪声均能达到相应的功能区标准，因此周边企业生产噪声及交通噪声对本项目的影响较为有限，另外根据《浙江福斯达气体设备有限公司年产150台（套）空分设备项目》的批复意见，其金加工车间设置有50m噪声卫生防护距离，本项目场界与其厂界的最近距离约为60m，满足该卫生防护距离要求。 （2）废气 根据调查了解的周边污染源概况，周边企业中德清县金东包装有限公司、德清万通纸业有限公司、浙江高荣琪青建设有限公司、德清县新市镇森旺木行和德清县新市镇丝雅围巾厂在运营过程中主要产生一定量的生活污水，基本无废气污染物产生，因此上述企业基本不会对本项目所在区域环境空气产生影响；德清县三乐通信线缆有限公司废气污染物主要是金属粉尘和熔锡烟气，浙江福斯达气体设备有限公司废气污染物主要是金属粉尘、焊接烟气和食堂油烟废气，金属粉尘基本在车间内沉降，熔锡烟气和焊接烟气经自由扩散对本项目的影响较小，食堂油烟废气对本项目基本无影响，根据本项目引用的环境空气质量常规污染因子现状监测资料，所在区域PM10 24小时平均值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值，因此该两家企业对本项目所在区域环境空气的影响不大。 德清县锦绣彩印厂废气污染物主要是油墨印刷废气（VOCs），德清捷玉日化有限公司废气污染物主要是工艺废气和油墨喷码废气（VOCs），产生量不大，在经自由扩散后对本项目的影响不大；德清美通汽车销售服务有限公司是一家汽车维修、销售的公司，废气污染物主要是焊接烟气和油漆废气，焊接烟气经自由扩散对本项目的影响较小，油漆废气经其烤漆房配套的废气处理装置处理，且其与本项目距离相对较远，如此对本项目影响不大；德清虹彩木业有限公司废气污染物主要是木加工粉尘、油漆废气、食堂油烟废气，木加工粉尘经设备配套的布袋除尘装置收集后，其对本项目的影响相对较小，食堂油烟废气对本项目基本无影响，油漆废气经油漆房配套的废气处理装置处理，同时设置了50m大气卫生防护距离，本项目公共卫生楼与其油漆房最近距离约为160m，满足该卫生防护距离要求，因此其对本项目的影响不大。 7.3环境管理与环境监测计划 7.3.1环境管理目的 本项目投产后会对周边环境产生一定影响，必须通过环境保护设施来减缓和消除这种不利影响。为保证环保措施的切实落实，使项目的经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使该项目的建设符合国家要求经济建设和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。因此，环境管理工作应纳入企业的整体管理工作中。 7.3.2环境管理要求 （1）根据《建设项目环境保护管理条例》，对企业建设阶段要求如下： ①建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ②建设单位应保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 ③建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 （2）根据《排污许可管理办法（试行）》，对企业排污许可管理要求如下： ①纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。 ②排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。 ③对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。 ④同一法人单位或者其他组织所属、位于不同生产经营场所的排污单位，应当以其所属的法人单位或者其他组织的名义，分别向生产经营场所所在地有核发权的环境保护主管部门申请排污许可证。生产经营场所和排放口分别位于不同行政区域时，生产经营场所所在地核发环保部门负责核发排污许可证，并应当在核发前，征求其排放口所在地同级环境保护主管部门意见。 ⑤排污许可证的申请、受理、审核、发放、变更、延续、注销、撤销、遗失补办应当在全国排污许可证管理信息平台上进行。排污单位自行监测、执行报告及环境保护主管部门监管执法信息应当在全国排污许可证管理信息平台上记载，并按照本办法规定在全国排污许可证管理信息平台上公开。 ⑥排污单位在申请排污许可证时，应当按照自行监测技术指南，编制自行监测方案。排污单位在填报排污许可证申请时，应当承诺排污许可证申请材料是完整、真实和合法的；承诺按照排污许可证的规定排放污染物，落实排污许可证规定的环境管理要求，并由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。 ⑦在固定污染源排污许可分类管理名录规定的时限前已经建成并实际排污的排污单位，应当在名录规定时限申请排污许可证；在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。 ⑧实行重点管理的排污单位在提交排污许可申请材料前，应当将承诺书、基本信息以及拟申请的许可事项向社会公开。公开途径应当选择包括全国排污许可证管理信息平台等便于公众知晓的方式，公开时间不得少于五个工作日。排污单位应当在全国排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料。 ⑨禁止涂改排污许可证。禁止以出租、出借、买卖或者其他方式非法转让排污许可证。排污单位应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂排污许可证正本。 ⑩排污单位应当按照排污许可证规定，安装或者使用符合国家有关环境监测、计量认证规定的监测设备，按照规定维护监测设施，开展自行监测，保存原始监测记录。 实施排污许可重点管理的排污单位，应当按照排污许可证规定安装自动监测设备，并与环境保护主管部门的监控设备联网。对未采用污染防治可行技术的，应当加强自行监测，评估污染防治技术达标可行性。 ⑪排污单位应当按照排污许可证中关于台账记录的要求，根据生产特点和污染物排放特点，按照排污口或者无组织排放源进行记录。台账记录保存期限不少于三年。排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告。排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。建设项目竣工环境保护验收报告中与污染物排放相关的主要内容，应当由排污单位记载在该项目验收完成当年排污许可证年度执行报告中。排污单位发生污染事故排放时，应当依照相关法律法规规章的规定及时报告。排污单位应当对提交的台账记录、监测数据和执行报告的真实性、完整性负责，依法接受环境保护主管部门的监督检查。 （3）根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，对企业自主开展相关验收工作要求如下： 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 （4）根据《建设项目环境保护管理条例》，对企业环境保护设施建设要求如下： ①建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ②建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。 ③编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 ④分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。 ⑤编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （4）为了对建设项目医疗废物暂存场所做好科学、有效的管理，防止污染物扩散及疾病传播，根据《医疗废物管理条例》提出以下管理要求： ①建立健全医疗废物管理制度。医用废物的收集、分类、存放、处置、管理等工作应做明确规定，并作为其质量监督考评内容之一。各医务人员严格遵守，加强对医疗废物的安全管理，严禁医用废物的流失、泄露、扩散，防止疾病发生。 ②强化医疗废物的管理。随时将医用废物及时收集，将医疗废物与生活垃圾分开回收，不得混放或随意丢弃，严禁医用废物混入其他废物和生活垃圾中。一次性医疗器具（一次性采血针、玻片、穿刺针头等）应用专用剪刀去除锐器，将上述锐器医用废物回收至指定的容器中。医疗器具应使用高浓度消毒剂擦拭一定时间进行消毒，废弃物连同手套统一收集处置。实验室使用过的吸头先浸泡在消毒液中一定时间后统一回收处置。污染或可能造成污染的材料在带出实验室前就进行消毒，清除存有潜在传染性病原体的溢出液。实验后要把所有样品及实验材料视为存有传染性物品处置。 ③医疗废物的存放和转移要求。医疗废物和锐器回收盒收集装满后应及时封口，放在指定区域，不得露天或敞开存放，化验室内暂时贮存时间不超过2天。包有测试样品转送其他实验室时，应明确接送人员以确信这些材料被转入安全位置，得到妥善处理。根据《医疗废物管理条例》、《危险废物经营许可管理办法》等规定，医疗废物运输过程应严格执行“危险废物转移联单管理制度”。 ④医疗废水管理。废水收集处理设施应做好防腐防渗处理，以免对地下水产生污染。医疗废水与生活污水要通过两套相互独立的回收设施收集，以免医疗废水污染扩散。 ⑤安全防护。医疗废物含有大量的致病微生物，工作的特殊性要求在各项操作中要提高安全防范意识，防止医疗废物污染、刺伤工作人员。应通过在各个环节的处理，有效控制本院医疗废物的污染。 7.3.3日常环境监测计划 根据导则及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）要求，建设单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。具体见表7-13。 表7-13 日常环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季. 锅炉排气筒; 氮氧化物; 1次/月. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. 废水; 废水总排口; 流量; 自动监测. pH值; 1次/12h. 化学需氧量、悬浮物; 1次/周. 粪大肠菌群数; 1次/月. 结核杆菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 1次/季. 噪声; 厂界; Leq（A）; 1次/年. 综合检查; 定期对厂区环境卫生、绿化的卫生等进行检查维护. 7.4.4竣工自主环保验收监测计划 根据《建设项目环境保护管理条例》，本项目建设完成后由企业开展自主验收，竣工验收监测计划见下表。 表7-14 县中西医结合医院竣工自主环保验收监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 厂界; 氨、硫化氢、臭气浓度、NO2; 2个周期， 4次/周期. 锅炉排气筒; 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 2个周期， 4次/周期. 地下车库排烟竖井; NO2; 2个周期， 4次/周期. 油烟净化装置排气筒进、出口; 油烟; 2个周期， 4次/周期. 废水; 厂区废水总排口; pH、CODCr、NH3-N、粪大肠菌群数、五日生化需氧量、动植物油、石油类、总余氯; 2个周期， 4次/周期. 噪声; 厂界; Leq（A）; 2个周期，每个 周期昼夜各两次. 环境敏感点; Leq（A）. 7.3.5核发排污许可证 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中规定，根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。根据名录第四条规定，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目建设单位属于“床位100张及以上的专科医院8415（精神病、康复和运动康复医院）以及疗养院8416，床位100张及以上500张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415（不含精神病、康复和运动康复医院）”，排污许可证执行简化管理，应按照简化管理要求在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 建设期 施工扬尘 （JG1） | 颗粒物 | ①施工场地洒水抑尘，每天洒水4-5次； ②限制车速。 | ①可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m； ②可减少扬尘为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 |
| 水 污 染 物 | 建设期 生活污水 （JW1） | CODCr、NH3-N | 经化粪池预处理后，纳管排入德清县新市乐安污水处理有限公司集中处理。 | 达标排放，对当地水环境质量影响很小。 |
|  | 建设期 施工废水 （JW2） | SS | 经沉淀、静置等初步处理后回用于工程建设，对当地水环境质量基本无影响。 |  |
|  | 营运期 生活污水 （YW1） | CODCr、NH3-N | 经化粪池预处理后，纳管排入德清县新市乐安污水处理有限公司集中处理。 | 达标排放，对当地水环境质量影响很小。 |
|  | 营运期 特殊医疗废水（YW2） | CODCr、NH3-N、粪大肠菌群数 | 经单独的预处理消毒系统处理后排入现有污水处理系统处理，纳管排入德清县新市乐安污水处理有限公司集中处理。 | 达标排放，对当地水环境质量影响很小。 |
| 固 体 废 物 | 建设期 生活垃圾 （JS1） | 生活垃圾 | 定点收集后，由当地环卫部门统一清运。 | 不排放，对周围环境无影响。 |
|  | 建设期 建筑垃圾 （JS2） | 废弃土石方及建筑材料 | 作场地填土或清运。 | 不排放，对周围环境无影响。 |
|  | 营运期 生活固废 （YS1） | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门清运处理。 | 不排放，对周围环境无影响。 |
|  | 营运期 医疗固废 （YS2） | 医疗固废 | 委托资质单位处置。 | 不排放，对周围环境无影响。 |
|  |  | 废水处理污泥 | 委托资质单位处置。 |  |
| 噪 声 | 建设期 机械噪声 （JN1） | 噪声 | 施工单位严格按规范操作，并作好各种机械设备的降噪措施。严格执行环保法规在夜间禁止施工，如和施工计划冲突，要求施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改。 | 尽量减少施工噪声对周围环境的影响。 |
|  | 营运期 机械噪声 （YN1） | 噪声 | 选用噪声低、振动小的设备；加强院区绿化，合理布置设备位置 | 厂界昼、夜间噪声排放均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围声环境质量的影响不大，仍能满足相应功能区要求。 |
| 其 它 | 本项目环保投资估算50万元，约占其总投资的1.1%，环保投资估算具体见表8-1。 表8-1 环保工程投资估算表 序号; 类别; 污染防治设施或措施名称; 投资 估算; 备注. 1; 建 设 期; 洒水抑尘、材料遮盖等 所需设施; - 10万元; 行驶扬尘、堆场扬尘等处理. 临时排水渠道等生态保护和水土流失防止措施; - 10万元; 生态保护及施工物质 流失防治. - 水土保持治理费; - 5万元; 水土流失防治. 2; 营运期; 废水; 化粪池、污水站、污水管道; /; 利用现有. 特殊医疗废水预处理系统; 20万元; 特殊医疗废水单独处理. 噪声; 噪声防治; 5万元; 设备养护、绿化等. 固废; 固废暂存设施、危废暂存设施; /; 利用现有. 合计; 50万元. |

# 9结论建议

9.1环评结论 9.1.1项目概况 德清县中西医结合医院公共卫生楼建设工程建设地址位于德清县新市镇新区（梅林村）县中西医结合医院新院区内，建设规模为新建公共卫生楼、传染病房4000m2，新增床位40床，其中负压病房12间，总投资4500万元； 9.1.2环境质量现状结论 （1）环境空气质量现状 根据监测结果，德清县2019年度环境空气质量未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，超标指标为O3，属于不达标区；而随着区域减排计划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 （2）地表水环境质量现状 根据监测结果，最终纳污水体京杭运河项目所在地周边水体各监测断面水质平均值可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。水环境质量较好，属于水环境达标区。 （3）声环境质量现状 根据监测结果，建设项目所在地昼、夜间声环境质量本底均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，敏感点声环境质量本底均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，满足相应功能区要求。 9.1.3环境影响分析结论 （1）建设期环境影响分析结论 ①大气环境影响分析 建设期采取限速、洒水等方式，可大大减少扬尘发生量，使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m，可大大减少对周围环境空气质量和环境敏感点的影响，施工扬尘随着建设期的结束而自然消失。 ②水环境影响分析 施工人员产生的生活污水经化粪池预处理后，纳管排入当地污水处理厂，对最终纳污水体和附近河道水环境质量影响不大。 施工废水经沉淀、静置等初步处理后，回用于工程建设，对最终纳污水体和附近河道水环境质量基本无影响。 ③固体废物环境影响分析 建设期产生的生活垃圾，集中后由环卫处清运处置，不排放；建筑垃圾作为土方填塘或抬高地基应认真核算土石方量，避免多余的弃土，且及时清运弃土，因此均能做到妥善处置，不排放，对周围环境无影响。 ④噪声环境影响分析 施工单位应严格按规范操作，并作好机械设备的降噪措施。严格执行环保法规在夜间禁止施工，如和施工计划冲突，施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改，如此可尽量减少施工噪声对周围环境和环境敏感点的影响。 （2）营运期环境影响分析结论 ①大气环境影响分析 本项目营运期依托现有项目辅助工程及环保工程，通过定期对空气消毒可抑制带病原微生物的传染性废气的存在，并加强自然通风和机械通风。对周围环境无影响。 ②地表水环境影响分析 本项目营运期新增的生活污水经化粪池预处理，新增特殊医疗废水经单独的预处理消毒系统处理后排入现有项目污水站预处理，纳管排入德清县新市乐安污水处理有限公司作集中处理，达标排放，对当地水环境质量影响很小。 ④噪声环境影响分析 针对项目投产后可能产生的噪声污染，通过选用噪声低、振动小的设备，加强院区绿化，合理布置设备位置，平时加强管理和设备维护保养，加强工人生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生，如此，再经墙体隔声及距离衰减后，各侧厂界昼、夜间噪声排放均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，敏感点噪声预测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，对周围声环境质量的影响不大，仍能满足相应功能区要求。 ⑤固体废物环境影响分析 本项目实施后各类固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。 9.1.4污染物排放情况 本项目营运期“三废”排放情况如下。 表9-1 本项目实施后“三废”排放情况 类型; 排放源; 污染物 名称; 改扩建前; 改扩建工程; 改扩建后 全厂排放量; 改扩建前后增减量（t/a）. 排入自然环境的量（t/a）; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排入自然环境的量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 预测排放总量（t/a）. 废水; 综合 废水; 水量; 107499.8; 9490; 0; 9490; 107499.8; 116989.8; +9490. CODCr; 5.375; 2.373; 1.898; 0.475; 5.375; 5.850; +0.475. 氨氮; 0.537; 0.332; 0.284; 0.048; 0.537; 0.585; +0.048. 废气; 汽车 尾气; CO; 2.852; 0; 0; 0; 0; 2.852; 0. HC; 0.028; 0; 0; 0; 0; 0.028; 0. NO2; 0.056; 0; 0; 0; 0; 0.056; 0. 油烟 废气; 油烟; 0.026; 0; 0; 0; 0; 0.026; 0. 臭气; NH3; 0.034; 0; 0; 0; 0; 0.034; 0. H2S; 1.316×10-4; 0; 0; 0; 0; 1.316×10-4; 0. 锅炉天然气燃烧废气; 烟尘; 0.0077; 0; 0; 0; 0; 0.0077; 0. SO2; 0.003; 0; 0; 0; 0; 0.003; 0. NOX; 0.02; 0; 0; 0; 0; 0.02; 0. 固废; 生活 垃圾; 生活 垃圾; 0; 27.4; 27.4; 0; 0; 0; 0. 医疗 固废; 医疗固废; 0; 5.8; 5.8; 0; 0; 0; 0. 食堂 固废; 废弃食物、泔水等; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 9.1.5污染防治措施 本项目环评要求落实的污染防治措施具体如下。 表9-3 本项目污染防治措施 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果. 大 气 污 染 物; 建设期 施工扬尘 （JG1）; 颗粒物; ①施工场地洒水抑尘，每天洒水4-5次； ②限制车速。; ①可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m； ②可减少扬尘为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。. 水 污 染 物; 建设期 生活污水 （JW1）; CODCr、NH3-N; 经化粪池预处理后，纳管排入德清县新市乐安污水处理有限公司集中处理。; 达标排放，对当地水环境质量影响很小。. 建设期 施工废水 （JW2）; SS; 经沉淀、静置等初步处理后回用于工程建设，对当地水环境质量基本无影响。. 营运期 生活污水 （YW1）; CODCr、NH3-N; 经化粪池预处理后，纳管排入德清县新市乐安污水处理有限公司集中处理。; 达标排放，对当地水环境质量影响很小。. 营运期 特殊医疗废水（YW2）; CODCr、NH3-N、粪大肠杆菌; 经单独的预处理消毒系统处理后排入现有污水处理系统处理，纳管排入德清县新市乐安污水处理有限公司集中处理。; 达标排放，对当地水环境质量影响很小。. 固 体 废 物; 建设期 生活垃圾 （JS1）; 生活垃圾; 定点收集后，由当地环卫部门统一清运。; 不排放，对周围环境无影响。. 建设期 建筑垃圾 （JS2）; 废弃土石方及建筑材料; 作场地填土或清运。; 不排放，对周围环境无影响。. 营运期 生活固废 （YS1）; 生活垃圾; 委托当地环卫部门清运处理。; 不排放，对周围环境无影响。. 营运期 医疗固废 （YS2）; 医疗固废; 委托资质单位处置。; 不排放，对周围环境无影响。. 废水处理污泥; 委托资质单位处置。. 噪 声; 建设期 机械噪声 （JN1）; 噪声; 施工单位严格按规范操作，并作好各种机械设备的降噪措施。严格执行环保法规在夜间禁止施工，如和施工计划冲突，要求施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改。; 尽量减少施工噪声对周围环境的影响。. 营运期 机械噪声 （YN1）; 噪声; 选用噪声低、振动小的设备；加强院区绿化，合理布置设备位置; 各侧厂界昼、夜间噪声排放均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围声环境质量的影响不大，仍能满足相应功能区要求。. 9.2环评审批要求符合性分析 9.2.1建设项目环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第364号修订）第三条“建设项目应当符合环境功能区规划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求。”，对项目的符合性进行如下分析： （1）生态环境分区符合性分析 本项目位于湖州市德清县新市镇城镇生活重点管控单元（ZH33052120002），为医院建设项目，非工业项目，在原址上改扩建，符合生态环境分区要求。 （2）污染物达标排放符合性分析 本项目产生污染物均有较为成熟的技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实环评报告中提出的污染防治措施，废气、废水、噪声均可做到达标排放，固废可实现零排放，对所在区域环境影响不大。 （3）总量控制指标符合性分析 本项目纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N，建议申请量分别为：5.85t/a、0.585t/a。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号）等相关内容，本项目为医院建设项目，非工业类项目，本项目CODCr、NH3-N无需区域替代削减。 （4）主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求符合性分析 本项目为医院建设项目，非工业项目，在原址上改扩建，本项目建设符合当地总体规划和用地规划要求。 （5）国家和省产业政策等要求符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》等，本项目为医院建设项目，非工业项目，不在限制或禁止实施之列，因此符合国家和地方产业政策和发展方向。 9.2.2建设项目环评审批要求符合性分析 - （1）“三线一单”符合性分析 表9-5 “三线一单”符合性分析 内容; 要求; 符合性分析. 生态 保护 红线; 生态功能保障基线包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。纳入的区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护我国珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护我国重要生态系统的主导功能。禁止开发区红线范围可包括自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等。自然保护区应全部纳入生态保护红线的管控范围，明确其空间分布界线。其他类型的禁止开发区根据其生态保护的重要性，通过生态系统服务重要性评价结果确定是否纳入生态保护红线的管控范围。; 本项目选址位于德清县新市镇新区（梅林村）县中西医结合医院新院区内，不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。. 资源 利用 上线; 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。; 本项目为医院建设项目，非工业项目，仅使用少量电和生活用水，能源消耗极少。符合所在地资源利用上线要求。. 环境 质量 底线; 环境质量底线要求大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准，确保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制红线要求全面完成减排任务，有效控制和削减污染物排放总量。; 本项目所在区域地表水声环境质量符合国家标准，大气环境质量未能达到国家标准，但随着《湖州市大气环境质量限期达标规划》中相关任务与措施的实施，环境空气不达标区将逐步转变为达标区。本项目为医院建设项目，非工业项目，污染物均能达标排放，符合环境质量底线要求。. 负面 清单; 三类工业项目; 本项目为医院建设项目，非工业项目，其已通过德清县发展和改革局备案，不在负面清单内。. 综上所述，本项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“三线一单”的要求。 - （2）“四性五不准”符合性分析 表9-6 建设项目环境保护管理条例重点要求（“四性五不准”）符合性分析 内容; 本项目实际情况; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目在现有建设用地范围内改扩建，选址可行，且根据前文所述，其符合《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》（浙政函（2020）41号）中的管控要求，因此项目的建设满足环境可行性的要求。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目大气环境、地下水环境、声环境分析预测是分别根据相应的环境影响评价技术导则中的技术要求进行的，其环境影响分析预测评估是可靠的。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目营运期产生的各类污染物成份均不复杂，属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前已比较成熟，因此从技术上分析，只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放，因此其环境保护措施是可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 符合. 五不准; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于 不予批准的情形. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域地表水及声环境质量均符合国家标准，大气环境质量未能达到国家标准，但随着《湖州市大气环境质量限期达标规划》中相关任务与措施的实施，环境空气不达标区将逐步转变为达标区。另外只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并做到达标排放或不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，其实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。; 不属于 不予批准的情形. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，本项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放。; 不属于 不予批准的情形. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 结合原环评报告及其环评批复、现场调查等可知，现有项目基本上落实各项环境保护设施。; 不属于 不予批准的情形. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; /; /. - 综上所述，本项目建设符合“四性五不准”的要求。 9.3建设项目审批符合性分析总结论 综上所述，本项目符合环评审批原则、环评审批要求和其他部门审批要求，符合环保审批相关要求。 9.4建议 （1）严格执行环保“三同时”制度，切实落实各项污染防治措施，以确保各类污染物达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。 （2）本次环境影响评价仅针对德清县中西医结合医院公共卫生楼建设工程，若今后发生扩建、迁建、新增床位等情况，应重新委托评价，并报环保管理部门审批。 9.5环评综合结论 综上所述，德清县中西医结合医院公共卫生楼建设工程选址于德清县新市镇新区（梅林村）县中西医结合医院新院区内，项目建设符合“三线一单”要求，符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，选址合理。本项目营运过程中产生的各类污染源均能够得到有效控制并做到达标排放，符合总量控制和达标排放的原则，对环境影响不大，环境风险很小，从环保角度看，本项目在所选场址上实施是可行的。

| 主 管 单 位 （局、 公 司） 意 见 | 盖 章 2020 年 月 日 |
| --- | --- |
| 城 乡 规 划 部 门 意 见 | 盖 章 2020 年 月 日 |
| 建 设 项 目 所 在 地 政 府 和 有 关 部 门 意 见 | 盖 章 2020 年 月 日 |
| 其 它 有 关 部 门 意 见 | 盖 章 2020 年 月 日 |

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明排污口位置和地形地貌等） 附图2 专案平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。