建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产4000吨高精度阀门项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： （盖章） | 浙江凯维智能自控系统有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二一年十月 |

中华人民共和国生态环境部制

目 录

- 一、建设项目基本情况	1

- 二、建设项目工程分析	19

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

- 四、主要环境影响和保护措施	42

- 五、环境保护措施监督检查清单	76

- 六、结论	82

- 附图

附图1 建设项目交通地理位置图

附图2 建设项目周围环境状况图

附图3 建设项目厂区平面布置示意图

附图4 现状引用环境空气监测点位图

附图5 建设项目周边环境保护目标分布图

附图6 德清县环境管控单元分布图

附件

附件1 浙江凯维智能自控系统有限公司年产4000吨高精度阀门项目赋码基本信息表

附件2 关于要求对浙江凯维智能自控系统有限公司年产4000吨高精度阀门项目进行审批的函

附件3 生态环境信用承诺书

附件4 原料MSDS

附表

- 附表1 建设项目污染物排放量汇总表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产4000吨高精度阀门项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-330521-07-01-349176 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯智云 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区 |  |  |
| 地理坐标 | （E 120度8分55.667秒，N 30度29分23.382秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3443阀门和旋塞制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34 69.泵、阀门、压缩机及类似机械制造344 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 德清县经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2110-330521-07-01-349176 |
| 总投资（万元） | 32200 | 环保投资（万元） | 255 |
| 环保投资占比（%） | 0.8 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33325.20 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |

1.1其他符合性分析 1.1.1“三线一单”符合性分析 1.1.1.1生态保护红线符合性分析 对照《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（湖环发〔2020〕24号），生态保护红线主要分布在安吉县西南区域、长兴县正北区域以及安吉、德清、吴兴交界区域。项目位于德清县雷甸镇工业区，不属于红线区域，符合生态保护红线要求。 1.1.1.2环境质量底线符合性分析 （1）水环境质量底线 按照水环境质量“只能更好，不能变坏”的原则，基于水环境主导功能、上下游传输关系、水源涵养需求等内容，结合水环境功能区划等要求以及水环境质量改善潜力，确定水环境质量底线。 到2020年，全市水环境质量进一步改善，国家目标责任书中13个地表水考核断面水质稳定达到考核要求，全市市控及以上地表水断面满足功能要求比例力争达100%（即Ⅲ类水以上断面比例达100%），氨氮、总磷浓度较2015年进一步下降，县级以上城市集中式饮用水水源地水质达标率保持100%。 到2025年，全市水环境质量总体改善，市控重点河流水生态系统功能基本恢复，县控以上考核断面全面恢复水环境功能，其水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的相关标准。 到2035年，全市水环境质量全面改善，水生态系统实现良性循环。 （2）大气环境质量底线目标 以改善城市空气质量、保护人体健康为基本出发点，综合确定分阶段的大气环境质量底线:到2020年，全市PM2.5年均浓度达到35.0g/m3，O3污染恶化趋势得到遏制，空气质量优良率达到80%以上；全市二氧化硫、氮氧化物以及挥发性有机物的排放量较2015年分别下降24%、24%、35%以上。 到2025年，全市PM2.5年均浓度达到30.0g/m3，PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，空气质量优良率保持在85%以上。 到2035年，全市大气环境质量进一步改善。 （3）土壤环境质量底线目标 按照土壤环境质量“只能更好、不能变坏”原则，结合湖州市及各区、县土壤污染防治工作方案要求与土壤环境质量状况，设置土壤环境质量底线：到2020年，全市受污染耕地安全利用率达到92%，污染地块安全利用率达到92%以上。其中，德清县、安吉县、吴兴区受污染耕地安全利用率达到92%，污染地块安全利用率达到92%以上；长兴县、南浔区受污染耕地安全利用率达到93%，污染地块安全利用率达到93%。 符合性分析：项目所在地大气、地表水、声环境达到相应环境质量目标要求。根据分析，只要落实本环评要求的污染防治措施，项目可做到达标排放，不会导致所在区域环境质量降级。 1.1.1.3资源利用上线符合性分析 项目属于新建项目，建设场地通过新征工业用地获得，不占用农田、耕地等土地资源；主要能源需求类型为电和水资源，项目用水用电量小，对当地能源负担较小，电力由国网德清供电公司供应，自来水由德清县水务公司供应，不会超过资源利用上线。 1.1.1.4生态环境环境准入清单符合性分析 根据《德清县“三线一单”生态环境分区管控方案》（德政函〔2020〕77号）项目位于湖州市德清县临杭产业集聚重点管控单元（ZH33052120005）内，具体相符性分析见表1-1。 表1-1 湖州市德清县临杭产业集聚重点管控单元（ZH33052120005）符合性分析 管控 类型; 管控要求; 相符性分析; 结论. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。; 本项目属于二类工业项目。浙江凯维智能自控系统有限公司未列入土壤污染重点监管单位，且项目所在地土壤环境能够达到国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。; 符合 要求. 污染物排放管控; 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目属于二类工业项目，污染物排放量很小，总体而言污染物排放水平能够达到同行业国内先进水平。项目所在地污水管网已接通，同时厂区将实行雨污分流制，生活污水经化粪池隔油池预处理后纳管，生产废水经自建污水站处理后50%回用于生产，50%纳管至德清县威德水质净化有限公司集中处理。; 符合 要求. 环境风险管控; 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。; 本项目不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染项目。不属于重点企业，其环境风险较低。; 符合 要求. 资源利用效率; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 项目将按照要求进行强化清洁生产改造，推进节水型企业的建造。; 符合 要求. 综上所述，项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 1.1.2建设项目环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号修订）第三条“建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求；建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求”。 根据1.1.1“三线一单的符合性分析”可知，项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求；重点污染物排放总量控制、国土空间规划、国家和省产业政策等要求的符合性见表1-2。 表1-2 《浙江省建设项目环境保护管理办法》第三条符合性分析 内容; 项目情况; 是否 符合. 排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准; 项目污染物均为常规污染物，通过使用技术规范中的可行性技术可有效的处理。从技术上分析，只要切实落实环评报告中提出的污染防治措施，废气、废水、噪声均可做到达标排放，固废可实现零排放，对所在区域环境影响不大。; 符合. 重点污染物排放总量控制要求; 项目为执行重点污染物排放总量控制要求，其污染物排放总量能够在总量控制指标内。; 符合. 国土空间规划的要求; 项目通过新增50亩工业用地进行生产，符合土地利用总体规划。; 符合. 国家和省产业政策等要求; 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》等，项目属于阀门和旋塞制造，不在限制或禁止实施之列，因此符合国家和地方产业政策和发展方向。; 符合. 综上所述，项目符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号）要求。 1.1.3“四性五不准”符合性分析 对照《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正本）的重点要求进行符合性分析，具体见表1-3。 表1-3 建设项目环境保护管理条例重点要求（“四性五不准”）相符性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目通过新增50亩工业用地进行生产，根据“1.1三线一单符合性分析”内容，符合要求，因此项目的建设满足环境可行性的要求。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 项目废气、废水和固废污染物根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》的技术要求进行评价，项目噪声根据导则要求进行评价，废气、噪声和水环境影响分析评估是可靠的。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目产生的各类污染物成份均不复杂，属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前已比较成熟，且属于技术规范中的可行性技术，因此从技术上分析，只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放，因此其环境保护措施是可靠合理的。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 符合. 五不准; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 不属于不予批准的情形. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 项目所在区域大气环境、地表水和声环境质量符合国家标准，且大气环境属于达标区。只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放，对环境影响不大，环境风险很小。; 不属于不予批准的情形. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 只要切实落实环评报告提出的各项污染防治措施，项目各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或不对外直接排放。; 不属于不予批准的情形. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目，不涉及。; 不属于不予批准的情形. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本项目基础资料由项目单位根据以往生产经验提供，其数据内容属实。本环评根据企业提供资料和导则要求进行编写。结论合理。; 不属于不予批准的情形. 综上所述，项目符合“四性五不准”要求。 1.1.4《关于落实水污染防治行动计划实施区域差别化环境准入的指导意见》 环境保护部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部和水利部于2016年12月28日共同印发了《关于落实水污染防治行动计划实施区域差别化环境准入的指导意见》，其中的相关条款如下所述： 优化开发区。对确有必要的符合区域功能定位的建设项目，在污染治理水平、环境标准等方面能够达到最严格的准入条件，清洁生产达到国际先进水平。保护河口和海岸湿地，加强城市重点水源地保护。 长江三角洲地区。落实《长江经济带取水口排污口和应急水源布局规划》，沿江地区进一步严格石化、化工、印染、造纸等项目环境准入，对干流两岸一定范围内新建相关重污染项目不予环境准入，推进石化化工企业向尚有一定环境容量的沿海地区集中、绿色发展。对太湖流域新建原料化工、染料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。 符合性分析： 项目选址于德清县雷甸镇工业区，属于长江三角洲地区，生产的产品为高精度阀门，所属行业类别为阀门和旋塞制造，不属于新建原料化工、染料、颜料的工业项目。项目营运期生活污水经化粪池、隔油池预处理后纳管，项目生产废水不含氮磷污染物，生产废水经自建污水站处理后50%回用于生产，50%纳管至德清县威德水质净化有限公司。因此，项目建设符合《关于落实水污染防治行动计划实施区域差别化环境准入的指导意见》要求。 1.1.5《太湖流域管理条例》 对照条例的准入要求，项目的符合性分析见表1-4。 表1-4 条例符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 结论. 1; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。; 项目将严格执行总量控制，设置规范化排污口，并设置标识牌。; 符合 要求. 2; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。; 项目行业类别属于阀门和旋塞制造，营运期生活污水经化粪池隔油池预处理，生产废水经自建污水站处理后，50%回用于生产，50%纳管至德清县威德水质净化有限公司集中处理达标排放。; 符合 要求. 3; 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。; 项目能够达到国家规定的清洁生产要求。; 符合 要求. 4; 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。; 项目不在主要入太湖河道1000米范围内，不属于条例划定的禁建范围。; 符合 要求. 综上所述，项目的建设符合《太湖流域管理条例》要求。 1.1.6《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》 表1-5 《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》符合性分析表 序号; 细则要求; 项目情况; 是否 符合. 1; 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 项目不涉及港口、码头建设内容。; 符合. 2; 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划的港口码头项目。; 项目不涉及港口、码头建设内容。; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在森林公园的岸线和河段范围内毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。禁止在地质公园的岸线和河段范围内以及可能对地质公园造成影响的周边地区采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区、森林公园、地质公园等由林业主管部门会同相关管理机构界定。; 项目位于德清县雷甸镇工业区，不在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区、森林公园、地质公园的岸线和河段范围内，不在可能对地质公园造成影响的周边地区内，也不在I级林地、一级国家级公益林内。; 符合. 4; 在海洋特别保护区内：禁止擅自改变海岸、海底地形地貌及其他自然生态条件，严控炸岛、炸礁、采砂、围填海、采伐林木等改变海岸、海底地形地貌或严重影响海洋生态环境的开发利用行为；重点保护区内禁止实施与保护无关的工程建设活动，预留区内禁止实施改变自然生态条件的生产活动和任何形式的工程建设活动；海洋公园内禁止建设宾馆、招待所、疗养院等工程设施，禁止开设与海洋公园保护目标不一致的参观、旅游项目。; 项目位于德清县雷甸镇工业区，不在海洋特别保护区内。; 符合. 5; 在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目；禁止网箱养殖、投饵式养殖、旅游、使用化肥和农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止游泳、垂钓以及其他可能污染水源的活动；禁止停泊与保护水源无关的船舶。; 项目位于德清县雷甸镇工业区，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 6; 在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止网箱养殖、使用高毒、高残留农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止设置排污口，禁止危险货物水上过驳作业；禁止贮存、堆放固体废物和其他污染物，禁止排放船舶洗舱水、压载水等船舶污染物，禁止冲洗船舶甲板；从事旅游活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 项目位于德清县雷甸镇工业区，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 7; 在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内：禁止新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；禁止设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头；禁止运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 项目位于德清县雷甸镇工业区，不在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围垦河道、围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。因江河治理确需围垦河道的，须论证后经省水利厅审查同意，报省人民政府批准。已经围湖造田的，须按照国家规定的防洪标准进行治理，有计划退田还湖。; 项目位于德清县雷甸镇工业区，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，全厂不新建排污口，不涉及围垦河道、围湖造田、围海造地或围填海等投资建设内容。; 符合. 9; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内：禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源；禁止挖沙、采矿；禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；禁止从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；禁止引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 项目位于德清县雷甸镇工业区，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 10; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目位于德清县雷甸镇工业区，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 11; 在生态保护红线和永久基本农田范围内，准入条件采用正面清单管理，禁止投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，禁止不符合主导功能定位、对生态系统功能有扰动或破坏的各类开发活动，禁止擅自建设占用和任意改变用途。; 项目位于德清县雷甸镇工业区，不在生态保护红线和永久基本农田范围内。; 符合. 12; 禁止新建化工园区。禁止合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 项目产品为高精度阀门，属于阀门和旋塞制造，并不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 符合. 13; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。原则上禁止新建露天矿山建设项目。; 项目属于阀门和旋塞制造，不属于石化、现代煤化工以及露天矿山项目。; 符合. 14; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 项目产品为高精度阀门，属于阀门和旋塞制造，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于列入《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，不属于列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》的外商投资项目，不属于严重过剩产能行业项目。; 符合. 15; 禁止核准、备案严重过剩产能行业新增产能项目，部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 项目不属于严重过剩产能行业项目。; 符合. 16; 禁止备案新建扩大产能的钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。钢铁、水泥、平板玻璃项目确需新建的，须制定产能置换方案并公告，实施减量或等量置换。; 项目产品为高精度阀门，属于阀门和旋塞制造，并不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。; 符合. 根据表1-5可见，项目符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》。 1.1.7行业整治规范符合性分析 1.1.7.1《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 本项目对照《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》要求进行符合性分析，具体见表1-6。 表1-6 《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（节选）符合性分析表 分类; 内容; 序号; 判断依据; 项目情况; 是否 符合. 涂装行业总体要求; 源头控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★; 项目涂装全部使用水性涂料，水性底漆VOCs含量为195g/L，水性面漆VOCs含量为208g/L，环境友好度较高。; 符合. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上; 企业环境友好型涂料使用比例达到100%。; 符合. 过程控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★; 项目在后期营运过程中将结合生产实际，选用空气辅助/混气喷涂等工艺，提高涂料利用率。; 符合. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 油漆等物料将采取密封存储和密闭存放。; 符合. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 项目使用水性漆，不涉及溶剂型涂料等调配作业。; 不涉及. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 项目未设集中供料系统，涂料转运过程将采用密闭容器封存。; 符合. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）; 本项目喷漆和烘干都在密闭车间内进行。; 符合. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 项目不涉及浸涂、辊涂、淋涂的涂装作业。; 符合. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 涂装结束后未使用完的水性漆密闭封存。; 符合. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 不使用火焰法去除旧漆。; 符合. 废气收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 项目涂装废气和烘干废气分类收集，处理。; 符合. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 项目调漆和喷漆均在密闭房间内共同收集处理，烘干废气在密闭烘道内收集处理。; 符合. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; VOCs主要在油漆房的涂装、烘干过程产生，上述过程产生的废气均配备有效的废气收集系统，设计收集效率90%。; 符合. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; VOCs废气收集与输送将按照《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中的要求建设，集气方向与污染气流运动方向一致，管路设置走向标识。; 符合. 废气处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 不涉及使用溶剂型涂料。; 符合. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 不涉及使用溶剂型涂料的生产线。; 不涉及. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%; 项目使用水性漆进行喷涂，有机废气总净化效率＞75%。; 符合. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及环评相关要求，实现稳定达标排放; 废气处理设施进出口将按要求设固定采样位置，经处理后有机废气能满足相应标准要求。; 符合. 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 项目将设置相关环境保护管理制度，如环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度等。; 符合. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 企业将每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测。监测将委托有资质的第三方进行，将监测相关污染物指标并核算VOCs处理效率。; 符合. 监督管理; 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 企业将健全各类台帐并严格按照要求管理。; 符合. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 企业将建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业将及时向当地环保部门进行报告并备案。; 符合. 说明：加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求；整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 本项目建设符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》。 1.1.7.2《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照该整治提升标准要求，对本项目进行符合性分析，见表1-7。 表1-7 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（节选）符合性分析 序号; 标准内容; 项目情况; 是否符合. 1; 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 项目使用水性漆，且符合《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》本项目不使用限制类工艺和装备。; 符合. 2; 严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 项目符合《德清县“三线一单”生态环境分区管控方案》，新增VOCs总量按照1：2进行区域削减替代。; 符合. 3; 全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 项目在后期营运过程中将结合生产实际，选用空气辅助/混气喷涂等工艺，提高涂料利用率。企业使用自动化、智能化喷涂设备进行喷涂。; 符合. 4; 大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录（见附件1），制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求。; 项目涂装使用低挥发性的水性漆。; 符合. 5; 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 项目对喷漆调漆过程进行密闭收集，是密闭空间保持微负压状态。项目将对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 符合. 6; 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 项目有机废气采用“活性炭吸附装置”进行处理，吸附装置符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭，VOCs综合去除效率达到60%以上。; 符合. 综上所述，本项目符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》要求。 1.1.7.3《德清县金属表面处理（非电镀）行业污染整治提升实施方案》符合性分析 本评价对照该整治规范要求进行符合性分析，具体见表1-8。 表1-8《德清县金属表面处理（非电镀）行业污染整治提升实施方案》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 项目情况; 是否 符合. 相关政策; 相关 手续; 1; 严格执行环境影响评价制度; 项目已委托环境影响评价，并将依法报送审批。; 符合. 2; 依法办理排污许可证，依法进行排污许可证登记; 待项目通过环保主管部门审批后，企业将依法申请办理排污许可证。在投产前着手组织自主环保验收。; 符合. 工艺装备/生产现场; 工艺 装备 水平; 3; 淘汰产业结构调整指导目录中明确的落后工艺与设备; 项目不涉及淘汰产业结构调整指导目录中明确的落后工艺与设备。; 符合. 4; 鼓励使用先进的或环保的表面处理工艺技术和新设备，减少酸、碱等原料用量; 项目仅脱脂和清洗，属于环保处理工艺，酸洗工艺委托外协加工。; 符合. 清洁 生产; 5; 采取多级回收、逆流漂洗等节水型清洗工艺; 本项目表面处理将采用多级回收、逆流漂洗等节水型清洗工艺。; 符合. 6; 废水回用率原则上不低于50%; 项目生产废水经处理后50%回用于生产，50%纳管至德清县威德水质净化有限公司。; 符合. 7; 完成强制性清洁生产审核; 待项目建成投产后，企业将立即委托相应的资质单位编制清洁生产审核报告，并报相关部门审核。; 符合. 生产 现场; 8; 表面处理车间应优化布局，严格落实防腐、防渗、防混措施; 企业从生产工艺特点来对表面处理车间进行布局，并将严格落实防腐、防渗、防混措施。; 符合. 9; 实施干湿区分离，湿件加工作业必须在湿区进行，湿区废水/液单独收集; 企业在生产过程中将严格实施干湿区分离，确保湿件加工作业必须在湿区进行，湿区废水/液单独收集。; 符合. 10; 酸洗等表面处理槽须采取有效的防腐防渗措施; 企业相关表面处理槽将做好有效的防腐防渗工作。; 符合. 11; 位于地上但未架空，并且与地面之间未采取有效防腐措施的酸洗槽以及其他表面处理槽，以及位于地下的所有表面处理槽须进行架空改造，并采取有效的防腐防渗措施; 企业相关表面处理槽均将架空设置，并对地面采取有效的防腐防渗措施。; 符合. 12; 新建、搬迁、整体改造企业（作坊）须执行表面处理槽架空改造; 企业相关表面处理槽均将架空设置。; 符合. 13; 工艺废水管线采取明管套明沟或架空敷设; 企业工艺废水管线将采用明管套明沟和架空敷设。; 符合. 14; 废水管道应满足防腐、放渗漏要求，各类管线设置清晰; 企业废水管道将采用满足防腐、防渗要求的材质，并将按照具体的类别分类设置。; 符合. 15; 生产过程中无跑冒滴漏现象，保持环境整洁; 企业在生产过程中将严格实施干湿区分离，确保湿件加工作业必须在湿区进行，湿区废水/液单独收集，以确保生产过程无跑冒滴漏现象，保持环境整洁。; 符合. 16; 厂区内必须实行雨污分流、清污分流; 企业厂区将按照雨污分流、清污分流的要求设计、建造。; 符合. 污染防治理设施; 废水 处理; 17; 生产车间内废水必须进行分质、分流; 企业将按照要求对不同要求废水进行分质分流处理。; 符合. 18; 含一类污染物的废水须单独收集预处理; 企业废水不涉及含一类污染物的废水。; 不涉及. 19; 生产废水与生活废水分别处理，建有与生产能力配套的废水处理设施; 企业生产废水与生活污水将分别处理，生活污水经化粪池和隔油池预处理；生产废水经自建污水站进行处理后50%回用于生产，50%纳管排放，污水站设计处理能力为2t/d，满足处理要求。; 符合. 20; 废水处理设计单位具有相应的设计资质，污水处理设施实现稳定达标排放; 企业委托具有废水处理设计资质的对污水站进行设计，确保污水处理设施能够实现稳定达标排放。; 符合. 21; 污水处理设施排放口及污水回用管道需安装流量计; 企业污水处理设施排放口和回用管道均将安装流量计。; 符合. 22; pH值调节采用pH计连锁自动投加; 企业污水站pH调节将采用pH计连锁自动投加。; 符合. 废气 处理; 23; 酸雾工段有专门的收集系统和处理设施; 企业生产工艺中不涉及酸洗。; 不涉及. 24; 酸雾废气处理系统，安装自动加药控制系统; 企业生产工艺中不涉及酸洗。; 不涉及. 25; 酸雾废气稳定达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 企业生产工艺中不涉及酸洗。; 不涉及. 26; 含有喷涂工序的，有机废气的收集、处理应符合《浙江省涂装业挥发性有机物污染整治规范》，并达标排放; 根据前文表7-10中分析可知，企业有机废气的收集、处理均能够符合《浙江省涂装业挥发性有机物污染整治规范》要求，并做到达标排放。; 符合. 27; 废气处理设施安装独立电表，定期维护，正常稳定运行; 企业将对废气处理设施安装独立电表，并定期维护以保证其正常稳定运行。; 符合. 28; 锅炉（炉窑）按照要求淘汰改造; 项目烘干窑使用清洁能源电能加热。; 不涉及. 29; 锅炉烟气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放浓度; 本项目不涉及锅炉。; 不涉及. 30; 炉窑（钢带企业除外）烟气排放达到：颗粒物≤30mg/m3，二氧化硫≤200mg/m3,氮氧化物≤300mg/m3，烟气黑度≤1级; 项目不使用天然气进行烘干，无炉窑烟气产生。; 符合. 31; 钢带企业（作坊）废气排放达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）特别排放限值; 企业不属于钢带企业。; 不涉及. 固废 处置; 32; 按照危险废物特性分类进行收集、贮存; 项目产生的各类危险废物均将按照危险废物特性分类进行收集、贮存。; 符合. 33; 废物贮存场所应采取防渗防雨防漏措施; 危险废物储存仓库将采取防渗防雨防漏措施。; 符合. 34; 贮存场所外设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上设置危险废物标签; 危险废物贮存场所外将设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上将设置有危险废物标签。; 符合. 35; 产生危险废物的单位应当建立工业危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况; 企业将严格按照相关要求建立工业危险废物管理台账，危险废物贮存、利用处置情况均将配专人负责，如实记录。; 符合. 36; 进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料; 企业将对项目产生的各类危险废物进行申报登记。; 符合. 37; 危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度; 企业将针对危险废物的类别，合理选择具有相应危险废物经营资质的单位进行利用处置，并严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。; 符合. 环境应急建设; 环境 应急 设施; 38; 切实落实雨、污排放口设置应急阀门; 企业将按照整治提升方案要求，在雨、污排放口设置应急阀门。; 符合. 39; 设有合理规模的初期雨水收集池; 企业厂区已实现雨污分流，生产区均设置在车间内，无露天的生产区，雨水可经天沟收集后排入市政雨水管网，因此无需设置初期雨水收集池。; 不涉及. 40; 设有事故应急池，其中事故应急水池应不小于12h废水量，且能确保事故废水能自流导入; 企业将按照整治提升方案要求，设置合理规模的事故应急池（不小于30m3）并确保事故废水能够自流导入。; 符合. 环境 应急 管理; 41; 制定了环境污染事故应急预案并备案; 项目建成投产前，企业将立即制定环境污染事故应急预案并报相关部门备案。; 符合. 42; 预案具备可操作性，并及时更新完善; 编制的应急预案将结合企业实际，以确保具备可操作性，同时及时更新完善。; 符合. 43; 按照预案要求配备相应的应急物资与设备; 企业将按照应急预案要求配备相应的应急物资与设备。; 符合. 管理制度; 规范 排放 口; 44; 一个企业（作坊）只设一个雨水排放口与一个污水排放口; 企业将按照整治提升方案的要求，只设一个雨水排放口和一个污水排放口。; 符合. 45; 必须建成标准化、规范化排放口，设置标示牌; 雨水排放口和污水排放口将按照标准化、规范化的要求建设，并设置标示牌。; 符合. 内部 管理 档案; 46; 健全环保规章制度，落实负责人，配备专职环保人员负责日常环保管理; 企业将健全相关环保规章制度，落实负责人，并配备专职环保人员负责日常环保管理。; 符合. 47; 相关档案齐全，每日的废水、废气处理设施运行、加药、电耗及维修记录、污染物监测台账规范完备; 企业将按照相关要求建立每日的废水、废气处理设施运行、加药、电耗及维修记录、污染物监测等的台账，以确保其规范完备。; 符合. 其他; 48; 浙江省金属表面处理行业（非电镀）整治技术规范的其他整治要求; 满足浙江省金属表面处理行业（非电镀）整治技术规范的其他整治要求。; 符合. 综上所述，项目建设符合《德清县金属表面处理（非电镀）行业污染整治提升实施方案》要求。

# 二、建设项目工程分析

2.1建设内容 2.1.1项目概况 浙江凯维智能自控系统有限公司结合行业发展、市场需求和自身发展，研究决定投资32200万元实施年产4000吨高精度阀门项目。本项目选址于德清县雷甸镇工业区，新增50亩工业用地，设计建筑面积约63165m2，建成后将形成年产4000吨高精度阀门的生产能力。 本项目已经德清县经济和信息化局审批备案，项目代码：2110-330521-07-01-349176。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令）等，建设项目须履行环境影响评价制度。本项目生产工艺主要有金加工、焊接、喷砂、喷漆等，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目分类归属于“三十一、通用设备制造业 34 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），应编制环境影响报告表。 2.1.2产品方案 表2-1 建设项目主体工程及产品方案一览表 序号; 工程名称（车间、 生产装置或生产线）; 产品名称; 规格; 生产能力; 年运行时间. 1; 高精度阀门生产线; 碳钢阀门; 直径25mm-350mm; 1600t; 300d. 2; 合金阀门; 直径25mm-350mm; 400t. 3; 不锈钢阀门; 直径25mm-350mm; 2000t. 2.1.3建设项目工程组成 表2-2 建设项目工程组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 1#生产车间; 共三层，为钢结构厂房，其中1层为机械加工车间和清洗车间，2层为喷砂、焊接、装配车间，3层为成品仓库和原材料仓库。每层建筑面积约4760m2。. 2#生产车间; 共三层，为钢结构厂房，其中1层为喷漆车间，2层为装配车间，3层为理化检验室，主要分为压力测试，抗冻测试，盐雾测试，流量测试等。每层建筑面积为4200m2。. 辅助工程; 研发办公楼; 共五层，为钢筋混凝土结构，其中1层为接待大厅，2至5层为行政办公楼层。每层建筑面积为6174m2。. 生活服务楼; 共五层，为钢筋混凝土结构，其中1层为食堂，2至5层为宿舍。每层建筑面积为1788m2。. 储运工程; 成品仓库; 位于1#生产车间3层西侧，建筑面积约1500m2。. 原料仓库; 位于1#生产车间3层东侧，建筑面积约2500m2。. 公用工程; 给水; 由德清县水务有限公司供水，年用水量4136t。. 排水; 厂区实行雨污分流；雨水经厂区内雨水管网排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县威德水质净化有限公司集中处理。. 供电; 由国网德清供电公司供电，年用电量280万kwh。. 压缩空气; 使用XL-15AZ空压机两台，排气量1.6m3/min，年供气量约2457.6m3/a。. 环保工程; 废气处理; （1）金属粉尘：加强车间封闭，自然沉降； （2）焊接切割烟气：焊接和激光切割在密闭房间内进行，对每一个焊接工位顶部设置吸风罩收集，对激光切割产生的烟气使用吸风管道进行收集收集后使用布袋除尘设施进行处理，尾气通过一根15米高的排气筒DA001排放。 （3）喷漆废气：通过密闭调漆房和密闭喷漆房进行收集，对每个喷漆操作台设置水帘对废气进行处理，收集后的废气通过干式除雾器和活性炭吸附装置处理，尾气通过一根15米高的排气筒DA002排放。 （4）烘干废气：通过设置拱桥形烘道，使烘干废气的热气聚集在烘道顶部，对烘道顶部设计管道进行收集，收集后的废气通过水喷淋+干式金属丝网除雾器+活性炭吸附装置进行处理，尾气通过一根15米高的排气筒DA003排放。 （5）喷砂粉尘：喷砂工序在密闭喷砂机中进行，喷砂产生的粉尘通过顶部收集管道收集，收集后的粉尘通过布袋除尘设施进行处理，尾气通过一根15米高的排气筒DA004进行排放。. 废水处理; 生活污水：经化粪池隔油池预处理后，纳管排入德清县威德水质净化有限公司集中处理，达标排放。 生产废水：通过自建污水站处理，污水站处理能力为2t/h，项目污水站工艺为A/O工艺，50%回用于生产，50%纳管至德清县威德水质净化有限公司集中处理，达标排放。. 固废处置; 危废仓库：面积约100m2，位于1#生产车间3层西北侧。 一般固废仓库：面积约200m2，位于1#生产车间3层北侧。. 噪声防治; 合理布置设备位置，选用噪声低、振动小的设备；对风机等高噪声设备加设减振垫；安装隔声门窗。. 环境风险; 企业将加强危废仓库的防渗措施。并设置30m3的事故应急池满足应急要求。并对清洗区设置围堰，防止事故废水外流。. 2.1.4主要生产设备及原辅材料、能源消耗 2.1.4.1生产设备 项目主要生产设备设施见表2-3。 表2-3 建设项目主要生产设备设施一览表 序号; 主要工艺; 设备名称; 规格型号; 数量; 位置. 1; 下料; 锯床; G4230Z; 3; 1#生产车间 1层. 2; 激光切割机; /; 1; 1#生产车间 2层. 3; 精加工; 立式加工中心; VMC1160; 2; 1#生产车间 1层. 4; 数控车床; 530-1000; 10. 5; 数控车床; 6150-750; 8. 6; 数控车床; 6183-1500; 5. 7; 仪表数控车床; CK0640; 5. 8; 立式加工中心; VMC850; 2. 9; 卧式加工中心; 630*630; 3. 10; 数控立车; CK5117BD; 2. 11; 数控龙门加工中心; GLU13II*16; 2. 12; 日本进口五轴加工中心; BFN63; 1. 13; 台钻; Z3025; 3. 14; 数控铣床; XK5040A; 2. 15; 数控外圆磨床; MK1320; 2. 16; 氩弧焊机; Ehave cm-350AR; 3. 17; 焊接; 焊接变位器（30kg）; WCM-350DI; 3; 1#生产车间 2层. 18; 五轴焊接机器人; MOTOMAN-AR1440/AR2010; 2. 19; 无尘喷砂机; Str-b; 1. 20; 喷砂; 超声波清洗机; /; 2. 21; 清洗; 自动喷漆线; /; 1; 1#生产车间 1层. 22; 喷漆; 激光打标机; Enke260; 3; 2#生产车间 1层. 23; 装配; 装配工具（套装）; /; 15; 2#生产车间 2层. 24; 立体仓库; /; 1. 25; 公用; 行车; 5t/3t/10t; 16; 1#生产车间 3层. 26; 叉车; 5t/3t; 4; /. 27; 空压机; XL-15AZ; 2; /. 28; 液氮储罐（低温测试）; /; 1; 2#生产车间 1层. 29; 检验; 理化室拉伸试验机; /; 1; 2#生产车间 3层. 30; 三坐标仪; /; 1. 31; 冲击试验机; /; 1. 32; 盐雾试验机; /; 1. 33; 沉水式试验机; YFJ-B/N300型; 1. 34; 卧式试验机; YFJ-B150型; 2. 35; 阀门测试台; YFJ-B600型; 1. 36; 流量试验台; YFJ-BQ300型; 1. 37; 阀门寿命试验台; YFJ-BQ600型; 1. 38; 低温试验台; YFJ-D800型; 1. 39; 智能液压阀门测试台; YFJ-H600型; 1. 其中自动喷漆线组成部分见表2-4。 表2-4 自动喷漆线组成部分 组成部分; 规格; 备注. 调漆房; 60m2（6m×10m）; 使用纯水调配. 喷漆操作间; 80m2（10m×8m）; 底漆专用喷漆房，1把喷枪. 100m2（10m×10m）; 面漆专用喷漆房，2把喷枪. 烘道; 20×1.8×2.45m; 电加热，温度60℃. 2.1.4.2原辅材料 项目原辅材料及能源消耗见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 年耗量; 包装规格; 最大 存储量; 用途; 备注. 1; 铸不锈钢; 520t; /; 45t; 原料; 市场采购. 2; 铸碳钢; 260t; /; 25t; 市场采购. 3; 铸合金; 80t; /; 6t; 市场采购. 4; 锻不锈钢; 740t; /; 60t; 市场采购. 5; 锻碳钢; 340t; /; 28t; 市场采购. 6; 锻合金; 120t; /; 10t; 市场采购. 7; 棒料; 900t; /; 75t; 市场采购. 8; 不锈钢板; 10t; /; 0.8t; 市场采购. 9; 冲压件; 2万套; /; 1600套; 市场采购. 10; 智能定位器及电子元器件; 3.5万套; /; 3000套; 市场采购. 11; 焊粉; 2t; 5kg/箱; 0.2t; 焊接; 市场采购. 12; 焊丝; 2t; 5kg/箱; 0.2t; 市场采购. 13; 切削液; 5t; 200kg/桶; 0.5t; 精加工; 市场采购. 14; 液压油; 1t; 170kg/桶; 0.17t; 设备维修保养; 市场采购. 15; 润滑油; 1t; 15kg/桶; 0.15t; 市场采购. 16; 清洗剂; 0.8t; 25kg/桶; 0.1t; 清洗; 市场采购. 17; 脱脂棉; 0.2t; 0.5kg/箱; 0.01t; 擦拭; 市场采购. 18; 纯水; 3.5t; 1t/桶; 1t; 调漆; 市场采购. 19; 水性底漆; 1.2t; 25kg/罐; 0.2t; 喷漆; 市场采购. 20; 水性面漆; 6.5t; 25kg/罐; 0.5t; 喷漆; 市场采购. 21; 液氮; 300L; 150L/罐; 300L; 检验; 市场采购. 22; 水; 4186t; /; /; 生活用水、生产用水; 德清县水务有限公司. 23; 电; 280万kwh; /; /; 生产、生活用电; 国网德清供电公司. （1）本项目产品内表面和外表面所用水性漆成分具体见表2-6至2-7。 1）项目使用纯水对底漆和面漆进行调配，底漆和纯水调配比例为10:4，面漆和纯水的调配比例为13:6，纯水使用市场采购成品纯水进行调配使用，调配后使用水性漆成分 表2-6 水性底漆成分表 ## 序号; ## 成分; ## 含量; ## VOC含量. ## 1; ## 水性醇酸树脂; 21%; ## 水性底漆VOC百分比含量为15%，密度为1.3g/ml，则VOC含量为195g/L，符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）表1水性涂料中的机械设备涂料－其他单次喷水性底漆VOC≤250g/L要求。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中的要求，本项目VOC含量为195g/L，符合《低挥发性有机物含量涂料技术规范》（GB/T3859-2020）中表1中工业防护涂料中工程机械和农业机械涂料中底漆VOC≤250g/L要求。. ## 2; ## 二丙二醇丁醚; 12%. ## 3; ## 水; 26%. ## 4; ## 多功能助剂; 1%. ## 5; ## 氧化铁黑; 20%. ## 6; ## 硫酸钡; 20%. 注：底漆成分中多功能助剂以全部挥发计算，醇酸树脂挥发性有机物以2%计算。 表2-7 水性面漆成分表 ## 序号; ## 成分; ## 含量; ## VOC含量. ## 1; ## 水性乳液; 23%; ## 水性面漆VOC百分比含量为16%，密度为1.30g/ml，则VOC含量为208g/L，符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）表1水性涂料中的机械设备涂料-其他单次喷水性面漆VOC≤300g/L要求。根据低挥发性有机物含量涂料技术规范》（GB/T3859-2020）中的要求，本项目VOC含量为208g/L，符合《低挥发性有机物含量涂料技术规范》（GB/T3859-2020）中表1中工业防护涂料中工程机械和农业机械涂料中面漆VOC≤300g/L要求。. ## 2; ## 乙二醇; 10%. ## 3; ## 2,2,4-三甲基-1,3戊二醇异丁酯; 4%. ## 4; ## 二氧化钛; 16%. ## 5; ## 颜料; 15%. ## 6; ## 去离子水; 30%. 注：水性乳液挥发性有机物含量按照2%计算。 （2）主要化学成分物料理化性质见表2-8。 表2-8 理化性质分析表 序号; 化学品名称; 理化性质. 1; 清洗剂; 主要成分为偏硅酸钠、氢氧化钠、碳酸钠、环氧乙烷环氧丙烷共聚物和含氟表面活性剂。为水基清洗剂，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中水基清洗剂VOCs≤50的限值要求。. 2; 氧化铁红; 氧化铁是一种无机物，化学式为Fe2O3，呈红色或深红色无定形粉末。相对密度5~5.25，熔点1565℃（同时分解）。不溶于水，溶于盐酸和硫酸，微溶于硝酸。遮盖力和着色力都很强，无油渗性和水渗性。. 3; ## 乙二醇单丁醚; 无色易燃液体，具有中等程度醚味。凝固点-40℃，沸点171℃，相对密度0.9015（20/4℃），折射率1.4198，闪点61.1℃，自燃点472℃。溶于20倍的水，溶于大多数有机溶剂及矿物油。常用作油漆、油墨的溶剂、金属清洗剂组分及染料分散剂的原料. 4; ## 乙二醇; 乙二醇（ethylene glycol）又名甘醇、1,2-亚乙基二醇，简称EG。化学式为(CH2OH)2，是最简单的二元醇。沸点为197.3℃，闪点为111.1℃，乙二醇是无色无臭、有甜味液体，对动物有低毒性，乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。. 5; ## 2,2,4-三甲基-1,3戊二醇异丁酯; 为无色透明液体，闪点 >230 F，熔点为−70℃，用作塑料制品的增塑剂，无毒，相溶性好。. 6; 切削液; 切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。切削液再通过自来水进行调配，切削液和自来水的调配比例为1:10。. 7; 液压油; 液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用，其在40℃时，粘度在67.95cst，引火点为246℃。. 8; 润滑油; 润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用，其主要组成成分为矿物油。其闪点大于188℃。. 9; 液氮; 液氮是指液态的氮气。液氮是惰性，无色，无臭，无腐蚀性，不可燃，温度极低的液体，汽化时大量吸热接触造成冻伤。氮气构成了大气的大部分（体积比78.03%，重量比75.5%）。. 10; 焊丝; MAG碳钢焊丝，其熔敷金属化学成分为少量的碳、硅、锰、磷、硫等元素，不含铅、铬等重金属。. 11; 焊粉; 项目使用合金焊粉，其组成成分为，硼：0.8~1.2%；硅：1.5~2%；铁：3~7%；铜：8~12%；钴：0.1~1%；其余为镍。不含铅、铬等重金属。. （3）油漆喷涂量核算 根据企业提供资料，仅碳钢阀门的阀体需要对外表面喷涂底漆，碳钢阀门产量约占企业阀门总产量的1/3，阀门（包括碳钢阀门和合金阀门）组装完成后对外表面部分进行喷涂面漆，其喷涂面积包括阀体、上阀盖和执行机构。底漆涂装面积见表2-9，面漆涂装面积核算见表2-10。 表2-9 碳钢阀门底漆涂装面积核算表 序号; 规格直径（mm）; 喷漆面积(m2）; 年产量（台）. 1; 25; 0.013; 1200. 2; 32; 0.02; 600. 3; 40; 0.026; 600. 4; 50; 0.045; 1200. 5; 65; 0.072; 600. 6; 80; 0.11; 1200. 7; 100; 0.17; 1800. 8; 125; 0.262; 1200. 9; 150; 0.375; 1200. 10; 200; 0.667; 1200. 11; 250; 1.023; 600. 12; 300; 1.52; 360. 13; 350; 2.01; 360. 合计; 4027.8; 12120. 表2-10 面漆喷涂面积核算表 序号; 规格直径（mm）; 喷漆面积(m2）; 年产量（台）. 1; 25; 0.030; 4200. 2; 32; 0.046; 2100. 3; 40; 0.060; 2100. 4; 50; 0.104; 4200. 5; 65; 0.166; 2100. 6; 80; 0.253; 4200. 7; 100; 0.391; 6300. 8; 125; 0.603; 4200. 9; 150; 0.863; 4200. 10; 200; 1.534; 4200. 11; 250; 2.353; 2100. 12; 300; 3.496; 1260. 13; 350; 4.623; 1260. 合计; 32423.79; 42420. 表2-11 水性漆漆用量核算表 ## 涂料名称; ## 水性底漆; ## 水性面漆. ## 涂装面积（m2）; ## 4027.8; ## 32423.79. ## 成膜厚度（μm）; ## 120; ## 80. ## 着漆率（%）; ## 70; ## 70. ## 固体份含量（%）; ## 85; ## 71.3. ## 密度（g/cm3）; ## 1.3; ## 1.15. ## 漆用量（t）; ## 1.056; ## 5.976. 根据核算结果可知，与企业提供的油漆用量相符。 2.1.5水平衡图 本项目水平衡图如图2-1所示。 图2-1 建设项目水平衡图 2.1.6劳动定员及工作制度 项目职工定员110人，年生产天数为300天，实行白天一班制（8小时）生产。项目实施后厂区内设置食堂和宿舍。 2.1.7平面布置及其合理性分析 项目位于德清县雷甸镇工业区，新增工业用地50亩进行建设生产。项目大门位于企业厂界东侧，进门后北侧为生活服务楼，共5F，其中1F为食堂，2-5F作为员工宿舍，生活服务楼南侧为办公楼，办公楼1F为接待大厅，2-5F为办公楼层。再往西南侧为2#生产车间，共三层，为钢结构厂房，其中1层为喷漆车间，2层为装配车间，3层为理化实验室。2#生产车间再往西紧邻1#生产车间，为钢结构厂房，其中1层为机械加工车间和表面处理车间，2层为喷砂、焊接、装配车间，3层为成品仓库和原材料仓库。 总平面布置将生产区和办公区分区布置，避免了生产对设计人员、办公人员的干扰。生产区的喷砂、喷漆、喷塑、装配区域等功能划分清楚，各区域功能明确，物料顺畅，便于操作和管理，提供工作效率。生产车间及可能产污的工艺均设置在远离周边敏感点的位置，满足环保要求。 综上所述，本项目平面布置较为合理。 本项目平面布置图见图2-2。 图2-2 厂区平面布置示意图

2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1工艺流程简述（图示及文字说明） （1）阀门生产工艺流程 企业生产阀门种类较多，但是其组成部分相同，主要为执行机构、阀体组件和控制辅件组成。其阀门总体生产工艺见图2-2。 图2-3 阀门生产工艺流程图（噪声伴随全过程） 通过激光切割机将不锈钢板切割成合适的大小，激光切割是通过高功率密度激光束照射切割材料，使材料达到汽化温度移动光束完成切割。切割过程会产生一定的烟尘。切割完成后的不锈钢板根据不同规格的泵的大小通过加工中心加工成不同大小的连接板，通过连接板将执行机构、阀体组件、控制辅件三者组装在一起即为半成品阀门。再通过不同测试设备对其进行强度测试，测试通过后即可对阀门外表面进行喷漆，将阀门挂到传送链上进入自动水剂喷漆房进行自动喷涂，喷涂完成后进入烘道烘干。烘干固化后通过检验即为成品。入库代售。 （2）阀体组件生产工艺流程 图2-4 阀体组件生产工艺流程图（噪声伴随全过程） 工艺简介： 阀体组件可以分为上阀盖、阀体和内件组装而成。其中阀体又可细分为套筒、阀芯和阀杆组成，其生产工艺流程相同。工艺流程中使用的锻件和铸件按材质可分为不锈钢、碳钢和合金。其中根据买家要求和通过介质不同会使用不同材质锻件和铸件。 1）上阀盖： 精加工：将锻件通过精加工设备加工成合适的规格进行处理。 2）阀体： ①精加工：通过加工中心对锻件和铸件进行加工成半成品阀体。 ②清洗：使用超声波清洗机对半成品阀体进行清洗，清洗液主要为清洗剂和水调配组成，比例为1:20。清洗废水排放至自建污水站处理。 ③外协脱脂：清洗后的阀体发送至合作脱脂厂家进行酸洗脱脂，使阀体表面满足使用要求。 ④喷底漆：项目使用水性漆进行喷漆，在调漆房使用纯水和水性底漆在室温进行调漆。调配完的水性漆在喷漆操作间进行喷漆。喷漆操作间共三把喷枪。调漆房产生废气和喷漆废气共同收集处理。喷漆水帘废水每月更换3次，整槽进行更换，废水产生量约6t/次。废水排至自建污水站进行处理。 ⑤烘干：为保证工作效率，加快水性漆漆膜形成速度，企业使用烘道对阀体进行烘干。烘道使用电加热，烘道长度约20米，烘干温度为60℃，烘干时间约30分钟。 3）内件 ①外协热处理：将外购的棒料和锻件根据需要进行热处理，根据产品不同对其要求强度不同。将要求强度高的产品发至外协厂家进行热处理。 ②下料：使用数控车床和锯床对棒料和锻件进行下料，使原材料加工成合适加工的形状。 ③焊接：对特殊使用场景的阀门进行堆焊处理，加强阀门部件的连接强度，堆焊使用焊粉和五轴焊接机器人进行焊接。堆焊是把不能制成丝状的、较硬的堆焊材料制成粉状，然后送入等离子弧中进行堆焊的方法。能在工件表面堆焊很硬的耐磨、耐蚀或耐高温材料，工件的熔深可以很小。焊接产生的废气通过集中收集后与等离子切割烟尘共同处理。 ④喷砂：部分有要求的锻件内件需要对表面进行喷砂处理，喷砂过程在无尘喷砂机中进行。其产生的粉尘通过布袋除尘设施处理后排放。 ⑤精加工：通过加工中心将金属件加工成需要的半成品工件。 ⑥清洗：将半成品工件放入超声波清洗剂内进行清洗，清洗液主要为清洗剂和水调配组成，比例为1:20。清洗槽废水每天更换，清洗废水排放至自建污水站处理。 ⑦脱脂：将清洗后的半成品工件委托外协厂家进行酸洗脱脂处理。脱脂结束后的工件使用脱脂棉将工件表面的水分擦干。 ⑧检测：脱脂后的工件返回企业进行检测，测量壁厚等是否达到标准。 2.2.2建设期主要污染工序 表2-12 建设期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; JG1; 施工扬尘; 施工过程; 颗粒物. 废水; JW1; 生活污水; 施工人员生活; CODCr、NH3-N. JW2; 施工废水; 施工过程; SS. 噪声; JN1; 机械噪声; 施工过程; 噪声. 固废; JS1; 生活垃圾; 施工人员生活; 生活垃圾. JS2; 建筑垃圾; 施工过程; 废弃土石方及建筑材料等. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. 2.2.3建设项目主要污染工序 表2-13 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; YG1; 金属粉尘; 下料; 颗粒物. YG2; 焊接切割烟气; 激光切割、焊接; 颗粒物. YG3; 喷漆废气; 调漆、喷面漆、喷底漆; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度. YG5; 烘干废气; 烘干; 非甲烷总烃、臭气浓度. YG6; 喷砂废气; 喷砂; 颗粒物. 废水; YW1; 生活污水; 职工生活; CODCr、NH3-N. YW2; 清洗废水; 清洗工序; CODCr、SS、石油类、氟化物、LAS. 废气处理废水; 废气处理; CODCr、SS. 检验废水; 检验; CODCr、SS. 固废; YS1; 生活垃圾; 职工生活; 生活固废. YS2; 生产固废; 下料、激光切割、精加工; 金属废料. 精加工; 废切削液. 焊接; 废焊渣. 喷漆; 漆渣. 喷砂; 废钢丸. 外协脱脂后擦干; 废脱脂棉. 清洗剂、切削液、液压油、润滑油、水性漆的使用; 废包装桶. 设备维修保养; 废液压油. 设备维修保养; 废润滑油. 废气处理; 废活性炭. 废水处理; 水处理污泥. 噪声; YN1; 机械噪声; 机械设备运行; 噪声. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响.

2.3与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建工程，无原有污染情况及主要环境问题。

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，本项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本项目常规污染因子引用《2020年度德清县环境质量报告书》中的监测数据，具体见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.7; 达标. 24小时平均 第98百分位数; 8; 150; 5.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 24小时平均 第98百分位数; 57; 80; 71.25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. 24小时平均 第95百分位数; 97; 150; 64.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.3; 达标. 24小时平均 第95百分位数; 57; 75; 76; 达标. CO; 24小时平均 第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 150; 160; 93.75; 达标. 根据监测结果，德清县2020年度环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，属于达标区。 特征污染因子非甲烷总烃的质量现状评价引用浙江省工业环保设计研究院有限公司于2020年7月编制的《浙江兆峰电机有限公司年产电机15万台、鼓风机2万台、减速机1.5万台、食品机械设备1.5万套项目环境影响报告表》中相关的监测数据（监测时间2019年11月9日-2019年11月15日，监测点位距本项目约3.0km），本项目引用非甲烷总烃监测点位于三年有效期内，且监测点位位于5km范围内，数据有效。特征污染因子TSP的质量现状评价引用耐斯检测技术服务有限公司于2021年8月14日至8月16日在浙江利富豪智能家居有限公司（位于本项目西北侧3.3km处）周围的监测数据，监测时间在3年有效期范围内，且监测点位位于项目所在地5公里范围内。 表3-2 特征污染因子环境质量现状监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点位; 监测 项目; 监测值范围; 标准 限值; 比标值 范围; 达标率（%）; 最大 超标倍数. 浙江利富豪智能家居有限公司; 2021.8-14-8.16; TSP; 0.247-0.278; 0.3; 0.82-0.93; 100; 0. 兆峰电机厂区内; 2020.11.9-11.15; 非甲烷总烃; 0.79-1.14; 2.0; 0.395-0.57; 100; 0. 根据监测结果，本项目所在区域TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的浓度限值要求，非甲烷总烃现状能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的浓度限值要求。 3.1.2地表水 本项目附近水体为十字港。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，其水功能编号为杭嘉湖21，水功能区为运河德清工业、渔业用水区，水环境功能区为工业、渔业用水区，目标水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 地表水环境质量现状评价引用《2020年度德清县环境质量报告书》中的监测数据，见表3-3。 表3-3 杭湖锡线（十字港+老龙溪）水质监测结果与评价（节选） 监测点位; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 悬浮物; 水质类别. 2020年. 武林头; 4.6; 0.52; 0.10; 86; Ⅲ类. 黄婆漾; 5.0; 0.62; 0.09; 15; Ⅲ类. 平政高桥; 4.6; 0.52; 0.10; 40; Ⅲ类. 山水渡; 4.4; 0.54; 0.07; 122; Ⅲ类. 根据监测结果，本项目所在区域地表水水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3.1.3声环境 本项目选址于德清县雷甸镇工业区，其东侧厂界紧邻练杭高速，其声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，即昼间70dB(A)。其余厂界声环境质量执行《声环境质量现状》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间65dB(A)。 由于项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现状监测。 3.1.4生态环境 本项目位于德清县雷甸镇工业区，新增用地为工业用地，无生态环境保护目标，因此，不进行生态现状调查。 3.1.5地下水、土壤环境 本项目所属行业为阀门和旋塞制造，本项目厂区内排水均实行雨污分流制，清污分流。雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；生活污水经化粪池预处理后接入周边市政污水管网，生产废水经自建污水站处理后纳管至德清县威德水质净化有限公司统一达标处理。化粪池、自建污水站、事故应急池及相应管道均做好防渗措施；废气经收集后，通过废气治理设施处理后达标排放；危废统一收集后存放在危废仓库，危废仓库设置防腐防渗措施；建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，故不开展现状调查。用地范围内均进行硬化处理并配套完善的污染收集和防治措施。因此不存在土壤、地下水环境污染途径，故不开展现状调查。 3.1.6电磁辐射 项目产品为高精度阀门，属于阀门和旋塞制造，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此本项目无需对电磁辐射现状开展监测和评价。

3.2环境保护目标 根据本项目特性和所在地环境特征，确定主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标及保护级别 序号; 环境 要素; 环境保护 对象名称; 坐标; 方位; 最近 距离; 规模; 环境功能. X; Y. 1; 环境 空气; 塘北村村民住宅; 120.156843; 30.489093; 东侧及南侧; 380m; 约120户，516人; 二级. 2; 声 环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标; 3类. 3; 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水环境保护目标; Ⅲ类. 4; 生态环境; 位于工业区内，无生态环境保护目标.

3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 （1）激光切割、下料和焊接废气 项目营运期激光切割、下料和焊接废气的主要污染因子为颗粒物，其有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源、二级标准”，见表3-6。 表 3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准（kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）喷砂粉尘、喷漆废气、烘干废气 项目营运期喷砂粉尘的主要污染物均为颗粒物，喷漆废气的主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃和臭气浓度，烘干废气主要污染物为非甲烷总烃和臭气浓度。颗粒物和臭气浓度有组织排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1中的排放限值，非甲烷总烃的有组织排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2大气污染物特别排放限值。颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源，无组织排放限值”。非甲烷总烃和臭气浓度的厂界无组织排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值，具体见表3-7。 表3-7 油漆废气有组织及厂界无组织排放执行标准 污染物项目; 有组织排放; 无组织排放. 排放限值（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 污染物排放监控位置; 浓度限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 30; /; 车间或生产设施排气筒; 1.0; 企业边界. 非甲烷总烃; 60; /; 4.0. 臭气浓度; 1000 （无量纲）; /; 20（无量纲）. 此外，非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值，具体见表3-8。 表3-8 厂区内无组织排放执行标准 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限制含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2废水 营运期生活污水经化粪池预处理、生产废水经自建污水站预处理后，50%纳管排入德清县威德水质净化有限公司作集中处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，见表3-12。 表3-12 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 单位：mg/L（除pH外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 石油类; 氟化物; LAS. 三级标准; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35*; ≤8*; ≤20; ≤20; ≤20. 注：氨氮*和总磷*执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 生产废水经自建污水站处理后，50%回用于生产，回用水质标准执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水标准。 表3-13 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺与产品用水标准 单位：mg/L（除pH外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 石油类; 氟化物; LAS. 工艺与产品用水标准; 6.5-8.5; ≤60; ≤10; —; ≤10; ≤1; ≤1; —; ≤0.5. 德清县威德水质净化有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，特征污染因子氟化物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，见表3-14。 表3-14 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 单位： mg/L（pH除外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类; LAS; 氟化物. 标准值; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤15; ≤1.0; ≤0.5; ≤10. 3.3.3噪声 本项目选址于德清县雷甸镇通用航空产业园，东侧紧邻练杭高速，营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余各侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见表3-16。 表3-16 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 标准类别; 昼 间. 3类标准值; 65. 4类标准值; 70. 注：夜间不生产。 3.3.4固废 一般固废应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定（采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求）；危险固废执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容。

3.4总量控制指标 表3-17 总量控制指标建议 类别; 总量控制 指标名称; 产生量（t/a）; 削减量 （t/a）; 排入自然环境的量（t/a）; 建议申请量（t/a）; 区域平衡替代削减量（t/a）. 废水; 水量; 0.512; 0.125; 0.388; 0.388; /. CODCr; 6.554; 6.36; 0.194; 0.194; 0.233. NH3-N; 0.079; 0.066; 0.013; 0.013; 0.016. 废气; 颗粒物; 5.879; 5.339; 0.54; 0.54; 1.08. VOCs; 1.22; 0.78; 0.44; 0.44; 0.88. 注：水量单位为万t/a。 本项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N、颗粒物和挥发性有机物（VOCs），其排放量分别为0.194t/a、0.013t/a、0.54t/a和0.44t/a。 根据《浙江省太湖流域水环境综合治理实施方案》（2014年版），CODCr和NH3-N按照1：1.2进行区域削减替代，削减替代量为0.233t/a和0.016t/a，由当地生态环境部门予以区域平衡。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）、《浙江省生态环境保护“十三五”规划》（浙政办发〔2016〕140号）和《浙江省大气污染防治“十三五”规划》（浙发改规划〔2017〕250号）等相关内容，本项目颗粒物、挥发性有机物总量按照1：2进行区域削减替代，削减替代量为1.08t/a和0.88t/a，由当地生态环境部门予以区域平衡。

# 四、主要环境影响和保护措施

4.1施工期环境保护措施 4.1.1建设期施工扬尘防治措施 （1）保持施工场地路面的清洁，每天洒水4-5次。为减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持路面的清洁。 （2）做好堆场的防护。合理制定施工方案，减少堆场的数量及堆放量，建筑垃圾等应及时清运；堆场设置于远离附近村落的场所，同时周边设置防风网；定期洒水，保持堆料湿度。 （3）大风天气停止灰土拌合、开挖土方等易产生扬尘的施工作业；拟建工程灰土拌合应尽可能采取设置相对集中式灰土拌合站方式进行，以避免扬尘对周围环境的直接影响，为进一步减少材料搅拌对周围环境的影响，施工单位应尽量采用商品混凝土。 4.1.2建设期废水防治措施 （1）建设期生活污水 项目建设期施工单位设置固定的施工人员生活场所和厕所等生活配套设施，施工人员生活污水经浙江升华云峰新材股份有限公司污水站处理后纳管至德清县钟管科亮环保科技有限公司进行集中处理，则对最终纳污水体和附近河道水环境质量影响不大。 （2）建设期施工废水 项目施工废水通过完善施工场地内临时排水系统，并在施工场地四周设截水沟防止雨水直接进入周边水体，另土地平整后及时进行硬化和绿化，以减少雨水冲刷裸露地面产生的含砂雨水径流，如此对最终纳污水体及附近河道水环境质量基本无影响。 4.1.3建设期噪声防治措施 （1）采用先进施工设备和工艺，平时注意机械保养，使机械保持最低声级水平。 （2）施工单位应合理组织施工作业流程，合理安排各类施工机械的工作时间，尤其夜间（22时至次日凌晨6时）严禁高噪声设备进行施工作业，夜间如必须施工，需报环保主管部门备案，取得夜间施工许可，方可施工；夜间严禁打桩等高噪声作业；施工单位应该避免在高考、中考等特殊时段进行施工。 （3）施工车辆经过周边居民住宅等环境敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。 4.1.4建设期固体废物防治措施 （1）建设期生活垃圾 施工期间，施工人员的生活垃圾应分类收集在垃圾集中堆放场地，由环卫部门统一清运处理。 （2）建设期建筑垃圾 1）废土石方。项目基础开挖产生的土石方用于抬高地基和绿化用土，多余废土石方由施工方负责外运作综合利用，如作为施工填筑材料、绿化用土等。建设方应严格按规范运输，安排专人负责清运，防止随地散落、随意倾倒建筑垃圾的现象发生。 2）建筑废料。各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）将产生大量建筑垃圾，必须按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置，将混凝土块连同弃土、砖瓦、弃渣等外运至指定的垃圾堆放场所或用于回填低洼地带，建筑垃圾中钢筋等回收利用，其它用封闭式废土运输车及时清运，不能随意抛弃、转移和扩散。防止出现将垃圾随意倒入附近河道的现象。 3）包装材料。包装材料则大部分可加以回收利用，在施工场内要设置专门场所进行回收和堆放，集中后加以回收利用。 4.1.5建设期振动防治措施 （1）科学合理的施工现场布局是减少施工振动的重要途径，在满足施工作业的前提下，应充分考虑施工场地布置与周边环境的相对位置关系，将施工现场的固定振动源，如加工车间、料场等相对集中，以缩小振动干扰的范围。 （2）在保证施工进度的前提下，优化施工方案，合理安排作业时间，在环境振动背景值较高的时段内进行高振动作业，限制夜间进行有强振动污染严重的施工作业，并做到文明施工。 （3）区间段采用盾构法施工的，应事先对离隧道较近的敏感点详细调查、做好记录，对可能造成的房屋开裂、地面沉降等影响采取加固等预防措施。

4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 - 表4-1 废气产生情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 工作时间（h）; 产生速率（kg/h）. 下料; 颗粒物; 2.31; 2400; 0.963. 焊接、激光切割; 颗粒物; 0.092; 500; 0.184. 喷漆; 颗粒物; 0.849; 800; 1.06. 非甲烷总烃; 0.122; 800; 0.153. 臭气浓度; 少量; 800; /. 烘干; 非甲烷总烃; 1.098; 3600; 0.305. 臭气浓度; 少量; 800; /. 喷砂; 颗粒物; 2.628; 2400; 1.095. 表4-2 废气收集与治理情况一览表 工序/生产线; 排放方式; 污染物种类; 收集效率（%）; 处理能力（m3/h）; 污染物产生; 治理措施. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（kg/h）; 工艺; 效率（%）; 是否为可行技术. 下料; 无组织; 颗粒物; /; /; /; 0.963; /; 90; /. 焊接、激光切割; 有组织; 颗粒物; 90; 2000; 83; 0.166; 布袋除尘; 90; 是. 无组织; 颗粒物; /; /; /; 0.018; /; /; /. 喷漆; 有组织; 颗粒物; 90; 15000; 63.7; 0.955; 水帘装置+除雾+活性炭装置; 80; 是. 非甲烷总烃; 80; 15000; 8.06; 0.121; 80; 是. 无组织; 颗粒物; /; /; /; 0.106; 加强车间密闭; 90; /. 非甲烷总烃; /; 0.031; /; /. 烘干; 有组织; 非甲烷总烃; 80; 2000; 122; 0.244; 水喷淋+除雾+活性炭吸附; 80; 是. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; /; 0.275; /; /; /. 喷砂; 有组织; 颗粒物; 95; 3000; 246; 1.040; 布袋除尘; 95; 是. 无组织; 颗粒物; /; /; /; 0.055; 加强车间封闭; 90; /.

- 表4-3废气排放情况一览表 有组织. 名称; 排放口基本情况; 年排放小时数（h）; 污染物种类; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 标准限值. 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气速率（m/s）; 烟气温度（℃）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 焊接切割烟气; E120°9' 6.308" N30°29' 17.358"; 15; 0.2; 17.7; 25; 500; 颗粒物; 8; 0.016; 0.008; 3.5; 120. 喷漆废气; E120°9' 5.536" N30°29' 18.343"; 15; 0.4; 11.06; 25; 800; 颗粒物; 19.1; 0.191; 0.153; /; 30. 非甲烷总烃; 1.6; 0.024; 0.019; /; 60. 臭气浓度; 600（无量纲）; /; /; /; /. 烘干废气; E120°9' 5.536" N30°29' 17.667"; 15; 0.4; 11.06; 40; 3600; 非甲烷总烃; 24.5; 0.049; 0.176; /; 60. 臭气浓度; 600（无量纲）; /; /; /; 1000（无量纲）. 喷砂粉尘; E120°9' 6.791" N30°29' 17.010"; 15; 0.3; 11.8; 25; 2400; 颗粒物; 17.3; 0.052; 0.002; /; 30. 无组织. 名称; 面源中心坐标; 面源长（m）; 面源宽（m）; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 污染物种类; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 标准限值. 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 1#生产车间1层; E120°9′6.984″ N30°29′18.651″; 120; 40; 3; 2400; 颗粒物; 0.096; 0.231; /; 1.0. 切割、焊接车间; E120°9′6.038″ N30°29′18.651″; 50; 40; 8; 500; 颗粒物; 0.002; 0.001; /; 1.0. 调漆房; E120°9′4.454″ N30°29′18.149″; 6; 10; 3; 800; 颗粒物; 0.011; 0.009; /; 1.0. 面漆房; 10; 8; 非甲烷总烃; 0.031; 0.025; /; 4.0. 底漆房; 10; 10; 臭气浓度; /; 15（无量纲）; /; /. 烘干房; E120°9′5.709″ N30°29′16.431″; 60; 40; 3; 800; 非甲烷总烃; 0.061; 0.220; /; 4.0. 臭气浓度; /; 15（无量纲）; /; /. 喷砂房; E120°9′7.254″ N30°29′17.782″; 50; 40; 8; 2400; 颗粒物; 0.005; 0.013; /; 1.0.

4.2.1.1废气源强分析 （1）金属粉尘 本项目营运期在下料过程中会产生一定的金属粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业技术手册”中下料颗粒物的排放系数，即1.1kg/t-原料。本项目锻件和棒料用量为2100t/a，则金属粉尘产生量为2.31t/a。由于金属粉尘比重较大，基本可以在切割、钻孔、打磨设备附近沉降，加强车间封闭后，其在车间内粉尘沉降率可达90%，则本项目粉尘无组织排放按10%计，则最终无组织排放量为0.231t/a。 （2）焊接切割烟气 项目不锈钢板需要激光切割和焊接，少量锻件需要使用焊粉堆焊加强金属的强度。激光切割产生的烟气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业技术手册”中下料颗粒物的排放系数，即1.1kg/t-原料。项目不锈钢板使用量约10t/a，其产生量约为0.011t/a。 不锈钢板使用氩弧焊进行焊接，其烟气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业技术手册”中“焊接-药芯焊丝”颗粒物的排放系数，即20.5kg/t-原料，项目焊丝使用量为2t/a，则不锈钢板焊接烟气产生量约为0.041t/a。 部分锻件需要使用焊粉堆焊。其堆焊产生烟气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业技术手册”中“焊接-特殊用途焊条”颗粒物的排放系数，即20.2kg/t-原料，项目焊粉使用量为2t/a，则堆焊产生烟气约为0.040t/a。 激光切割、焊接和堆焊工序统一放置在1#生产车间2层。焊接和堆焊统一放置在同一个密闭车间，并设置独立焊接工位，使用防火屏障隔离，在工位上方设置吸风罩对每个工位产生的焊接烟尘单独收集。激光切割设置在密闭车间内，通过对激光切割点位设置跟随式吸风管道，对激光切割点位产生烟尘进行收集。激光切割和焊接使用风机总风量为2000m3/h，其产生烟气通过上述措施处理后，烟气收集效率约为90%，集中收集后使用布袋除尘设施进行处理，尾气通过一根15米高的排气筒DA001进行排放，处理效率为90%。未被收集的烟尘通过密闭车间后，其最终逸散出密闭车间的量极少，项目无组织排放量按10%计，具体产排情况见表4-4。 表4-4 切割焊接烟气产排情况一览表 产生量（t/a）; 有组织; 无组织. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 0.092; 0.008; 0.016; 8; 0.009; 0.001. （3）喷漆废气 项目底漆和面漆在调漆房进行调漆作业，通过纯水将底漆和面漆稀释到可使用的状态。调漆过程中会有少量有机废气逸出，通过密闭调漆房，对调漆房进行抽风，使调漆房内部呈微负压状态。废气通过活性炭吸附装置处理。喷漆过程在喷漆操作间进行，喷漆作业时喷漆操作间密闭，减少有机废气逸出。通过对喷漆操作间整体进行抽气换风使两个喷漆操作间呈微负压状态，喷漆操作间及调漆房共计240m2，房间高3m，房间整体换气次数约为20次/h，则风机风量为15000m3/h，对非甲烷总烃的收集效率约为80%，并对三个喷漆操作台设置水帘装置对喷漆废气进行处理，水帘装置的水循环冲刷，能有效溶解漆雾和有机废气。收集的废气再经过除雾和活性炭装置处理后通过一根15米高的排气筒DA002排放，对非甲烷总烃处理效率约80%。参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物（VOCs）排放量计算暂行办法（征求意见稿）》中附表2的产生比例，调漆、喷漆和流平工序有机物挥发总量约占油漆中可挥发有机气体的10%，则项目喷漆废气的非甲烷总烃产生量为0.122t/a，排放情况见表4-5。项目喷漆过程着漆率约70%，即有30%的未附着漆雾需要处理。项目根据油漆用量及其固体份含量计算，漆雾产生量合计约为0.849t/a。由于漆雾比重较大，基本沉降在漆房地面，形成漆渣，本评价按照50%沉降。漆房密闭性较好，剩余50%漆雾以90%收集效率计算，水帘装置的净化效率可达80%，则漆雾产生和排放情况见表4-5。 表4-5 喷漆废气排放情况一览表 污染物产生类型; 油漆类型; 有组织; 无组织. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 漆雾; 水性底漆; 0.138; 0.028; 0.035; 3.5; 0.015; 0.002. 水性面漆; 0.626; 0.125; 0.156; 15.6; 0.070; 0.007. 合计; 0.764; 0.153; 0.191; 19.1; 0.085; 0.009. 非甲烷总烃; 水性底漆; 0.014; /; /; /; 0.004; 0.004. 水性面漆; 0.083; /; /; /; 0.021; 0.021. 合计; 0.097; 0.019; 0.024; 1.6; 0.025; 0.025. 注：本项目醇酸树脂中的可挥发成分、二丙二醇丁醚、多功能助剂、水性乳液中的可挥发成分、乙二醇和2,2,4-三甲基-1,3戊二醇易丁酯均以非甲烷总烃进行表征。 （4）烘干废气 项目油漆喷涂后需要使用烘道对其表面油漆中的溶剂（纯水）烘干，形成漆膜，烘干过程会将油漆中剩余挥发性有机物全部析出，约占油漆中挥发性有机物的90%。根据企业提供的油漆MSDS以及油漆用量，油漆中有机废气的产生量如表4-6所示。 表4-6 烘干废气产生情况汇总表 序号; 种类; 含量; 油漆用量（t/a）; 比例（%）; 产生量（t/a）. 1; 水性底漆; 非甲烷总烃; 15%; 1.2; 90; 0.162. 2; 水性面漆; 非甲烷总烃; 16%; 6.5; 90; 0.936. 合计; 非甲烷总烃; /; 7.7; /; 1.098. 注：本项目醇酸树脂中的可挥发成分、二丙二醇丁醚、多功能助剂、水性乳液中的可挥发成分、乙二醇和2,2,4-三甲基-1,3戊二醇易丁酯均以非甲烷总烃进行表征。 底漆和面漆使用同一个烘干烘道，烘道呈拱桥状，烘干产生的废气属于热空气，主要集聚在拱桥顶部，通过对烘道顶部设置吸风管道进行吸风收集，保证烘道两端呈微负压状态，换气次数为20次/h，烘道内体积约90m3，风机风量为2000m3/h，有机废气收集效率以80%计，集中收集后再通过水喷淋+除雾+活性炭吸附装置对有机废气进行处理，处理效率约80%，尾气通过一根15米高的排气筒DA003排放，按年有效工作时间3600h计算。 则本项目烘干废气产生和排放情况见表4-7。 表4-7 油漆废气产生、排放情况汇总表 产生工序; 污染因子 名称; 产生量（t/a）; 有组织; 无组织. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 产生量（t/a）; 排放量 （t/a）. 烘干; 非甲烷总烃; 1.098; 24.5; 0.049; 0.176; 0.220; 0.220. （5）恶臭 喷漆、烘干过程中会有一定的刺激性气味，更多地表现为恶臭。恶臭是人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，具体见《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。 根据对同类型项目的现场踏勘，正常情况下车间内很容易闻到气味，有所不快，但不反感。对照北京环境监测中心提出的恶臭6级分级法，车间内的恶臭等级在3级左右。本项目喷漆、烘干工序均在密闭车间内完成，挥发的有机废气经废气处理装置处理后达标排放，车间外10m基本闻不到气味，臭气浓度的有组织排放浓度约为600（无量纲），无组织排放浓度约为15（无量纲）。 （6）喷砂粉尘 本项目喷砂过程中会产生一定量的金属粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业技术手册”中“预处理，喷砂”的颗粒物的排放系数，即2.19kg/t-原料。本项目需要喷砂的锻件约1200t/a，则喷砂粉尘产生量为2.628t/a。 为减少粉尘排放，项目方拟通过在喷砂机顶部设置吸风管道对废气进行收集，风机风量为3000m3/h，收集后经布袋除尘装置处理，尾气通过一根15米高的排气筒DA004排放。喷砂机内部呈密闭状态，收集效率为95%，处理效率为95%，喷砂机的年运行时间约为2400h，则喷砂粉尘的有组织排放量为0.125t/a，排放速率为0.052kg/h，排放浓度约17.3mg/m3。无组织产生量为0.131t/a。因喷砂粉尘比重较大，沉降速度较快，本项目喷砂工序在密闭室内进行，粉尘基本沉降在设备周围，未收集的粉尘在车间内粉尘沉降率可达90%，则本项目粉尘无组织排放按10%计，则最终无组织排放量为0.013t/a。 4.2.1.2排气口设置情况及监测计划 根据导则及《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）要求，本项目大气监测方案如表4-8所示。 表4-8 排气筒设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排污口编号及名称; 排放标准; 监测要求. 浓度限值; 速率限值; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; 焊接切割烟气DA001; 120; 3.5; DA001; 颗粒物; 1次/年. 喷漆废气DA002; 30; /; DA002; 颗粒物; 1次/年. 60; /; 非甲烷总烃; 1次/年. 1000; /; 臭气浓度; 1次/年. 烘干废气DA003; 60; /; DA003; 非甲烷总烃; 1次/年. 1000; /; 臭气浓度; 1次/年. 喷砂粉尘DA004; 30; /; DA004; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界; 1.0; /; 厂界四周; 颗粒物; 1次/年. 4.0; /; 非甲烷总烃; 1次/年. 20（无量纲）; /; 臭气浓度; 1次/年. 厂区内; 6; /; 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年. 4.2.1.3非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施故障时，废气治理效率下降，处理效率仅为10%的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表4-9。 表4-9 废气非正常工况排放量核算表 4.2.1.4大气环境影响分析结论 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. 1; 焊接切割烟气DA001; 废气处理设施故障，处理效率为10%; 颗粒物; 74; 0.149; 0.5; 2; 立即停止生产，关闭排放阀，及时进行设备维修，及时疏散人群. 2; 喷漆废气DA002; 颗粒物; 172; 0.860; 0.5; 2. 非甲烷总烃; 0.5; 2. 3; 烘干废气DA003; 非甲烷总烃; 0.5; 2. 4; 喷砂粉尘DA004; 颗粒物; 312; 0.936; 0.5; 2. （1）达标排放分析 根据4.2.1.1中的废气源强分析中对项目产生废气进行设置相应处理设施，根据计算，其焊接切割烟气有组织可达到《大气污染综合排放限值》（GB16297-1196）中“新污染源，二级标准”的限值要求。喷漆废气和喷砂粉尘的特征污染因子颗粒物能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1的排放限值。喷漆废气和烘干废气中的非甲烷总烃能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2的特别排放限值，喷漆废气和烘干废气中的臭气浓度能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1的排放限值要求。总体来说，本项目各个污染点位通过环保设施处理后，其排放浓度能够达到相应排放标准。 （2）技术可行性分析 项目产生废气的污染因子均为较为常见的污染因子，已有较为成熟的处理技术去处理相应废气。对照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020），项目使用处理设施均为可行性技术，对污染物治理效果可行。 （3）环境影响分析 项目各类废气通过相应环保设施处理后，其污染物排放能够达到相应国家标准，预计项目建成后对周边大气环境质量影响较小，对周边敏感点影响较小。 4.2.2废水 4.2.2.1废水源强分析 （1）生活污水 本项目职工定员110人，厂区内设置食堂和宿舍，实行白天一班制生产，员工生活用水量以每人每天100L计，年生产天数为300d，则年用水量为3300t，排污系数取0.8，则生活污水产生量为2640t/a。生活污水的污染因子主要是CODCr、NH3-N、动植物油、阴离子表面活性剂和SS等，浓度分别为CODCr：350mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油：200mg/L、阴离子表面活性剂：25mg/L、SS：600mg/L，则污染物的产生量分别为CODCr：0.924t/a、NH3-N：0.079t/a、动植物油：0.528t/a、阴离子表面活性剂：0.066t/a、SS：1.584t/a。经化粪池和隔油池预处理后，浓度分别为CODCr：300mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油：80mg/L、阴离子表面活性剂：15mg/L、SS：200mg/L，则污染物的排放量分别为CODCr：0.792t/a、NH3-N：0.079t/a、动植物油：0.211t/a、阴离子表面活性剂：0.040t/a、SS：0.528t/a，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，纳管至德清县威德水质净化有限公司处理，达标排放。德清县威德水质净化有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，则排入自然水体的主要污染物量为CODCr：0.132t/a、NH3-N：0.013t/a、动植物油：0.003t/a、阴离子表面活性剂：0.001t/a、SS：0.026t/a。 （2）生产废水 1）清洗废水 本项目营运期清洗废水排放情况表4-10。 表4-10 表面处理工艺废水排放情况一览表 工序; 槽体尺寸; 槽体 数量; 排放情况; 产生量t/a; 水质情况. 清洗; 1m×2m×1.8m（有效容积3.6m3）; 2个; 设置2个清洗槽，每天整槽更换一次; 1728; pH：6-9 CODCr：800mg/L SS：200mg/L 石油类：20mg/L 氟化物：50mg/L LAS：20mg/L. 注：清洗用水量以槽体尺寸的80%计算 2）废气处理废水 项目共设置三个喷漆操作台，喷漆水帘废水每月更换3次，整体进行更换，整槽废水产生量约6t/次。水帘废水产生量约648t/a，项目烘干设置水喷淋进行处理，水喷淋废水每月更换一次，水量约5t/次，水喷淋废水产生量约60t/a，其水质大致为：CODCr：6000mg/L、SS：2000mg/L。排放至自建污水处理站处理后，纳管至德清县威德水质净化有限公司处理后达标排放。 3）检验废水 项目阀门生产完成后需对其进行一系列的检测，其中包含水压测试和流量测试，设备用水每3天更换一次，每次废水产生量约0.5t。则检验废水产生量约50t/a，其水质大致为：SS：100mg/L，排放至自建污水处理站处理后，纳管至德清县威德水质净化有限公司处理后达标排放。 表4-11 营运期生产废水产生情况 编号; 污染源; 废水产生量 （t/a）; 污染物; 产生量. 浓度（mg/L）; 污染物量（t/a）. 1; 清洗废水; 1728; CODCr; 800; 1.382. SS; 200; 0.346. 石油类; 20; 0.035. 阴离子表面活性剂（LAS）; 20; 0.035. 氟化物; 50; 0.086. 2; 废气处理废水; 708; CODCr; 6000; 4.248. SS; 2000; 1.416. 3; 检验废水; 50; SS; 100; 0.005. 生产废水; 2486; CODCr; 2264; 5.63. SS; 710; 1.767. 石油类; 14; 0.035. 阴离子表面活性剂（LAS）; 14; 0.035. 氟化物; 35; 0.086. 项目生活污水产生量共计2640t/a，废水中主要污染物指标为CODCr和NH3-N，生产废水产生量共计2486t/a，废水中主要污染物指标为pH、CODCr、SS、氟化物、石油类和阴离子表面活性剂（LAS）。企业设有1座污水处理站。生产废水经自建污水站处理后50%回用，50%纳管至德清县威德水质净化有限公司集中处理。生活污水经化粪池和隔油池预处理后纳管至德清县威德水质净化有限公司集中处理。德清县威德水质净化有限公司集中处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放。 表4-12 营运期生产废水排放情况 废水种类; 废水排放量 （t/a）; 污染物; 纳管量; 排入自然环境的量. 浓度（mg/L）; 污染物量（t/a）; 浓度（mg/L）; 污染物量（t/a）. 生活污水; 2640; CODCr; 300; 0.792; 50; 0.132. NH3-N; 30; 0.079; 5; 0.013. 动植物油; 80; 0.211; 1; 0.003. 阴离子表面活性剂; 15; 0.040; 0.5; 0.001. SS; 200; 0.528; 10; 0.026. 生产废水; 1243; CODCr; 500; 0.622; 50; 0.062. SS; 323; 0.401; 10; 0.012. 石油类; 14; 0.018; 1; 0.001. 氟化物; 20; 0.024; 10; 0.012. 阴离子表面活性剂（LAS）; 14; 0.018; 0.5; 0.001. 综合废水; 3883; CODCr; 364.151; 1.414; 49.961; 0.194. SS; 239.248; 0.929; 9.786; 0.038. 石油类; 4.636; 0.018; 0.258; 0.001. 氟化物; 6.181; 0.024; 3.090; 0.012. 阴离子表面活性剂（LAS）; 14.937; 0.058; 0.515; 0.002. NH3-N; 20.345; 0.079; 3.348; 0.013.

4.2.2.2排污口设置及监测计划 根据导则及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）要求，本项目水污染物监测方案见表4-13。 表4-13 项目排污口设置及水污染物监测计划 污染源类别; 排放 口编 号; 排放方式; 排放口情况; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 检测要求; 排放标准. 监测点位; 监测因子; 监测频次; 浓度限值（mg/L）. 坐标; 类型. 废水; 1# 排放口; 间接排放; E120°7′22.757″N 30°30′39.046″; 一般排放口; 间接排放; 德清县威德水质净化有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 废水总排口; pH; 1次/半年; 6-9. CODCr; 1次/半年; 500mg/L. NH3-N; 1次/半年; 35mg/L. SS; 1次/半年; 400mg/L. 石油类; 1次/半年; 20mg/L. 氟化物; 1次/半年; 20mg/L. 阴离子表面活性剂（LAS）; 1次/半年; 20mg/L. 4.2.2.3废水污染源源强核算 表4-14 工序/生产线产生废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工艺/ 生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间/h. 核算 方法; 废水 产生量m3/h; 产生浓度 mg/L; 产生量 kg/h; 工艺; 效率%; 核算 方法; 废水 纳管量m3/h; 纳管浓度 mg/L; 纳管量kg/h. 职工 生活; 化粪池、隔油池; 卫生间、食堂; CODCr; 类比法; 1.1; 350; 0.385; 化粪池; 14.3; 物料衡算法; 1.1; 300; 0.33; 2400. NH3-N; 30; 0.033; /; 30; 0.033. 动植物油; 200; 0.22; 60; 80; 0.088. 阴离子表面活性剂; 25; 0.028; 40; 15; 0.017. SS; 600; 0.66; 66.7; 200; 0.22. 生产废水; 清洗槽、水帘、水喷淋装置; 清洗、检验及水喷淋装置; CODCr; 类比法; 1.04; 2264; 2.346; A/O; 73; 物料衡算法; 0.518; 500; 0.622; 2400. SS; 323; 0.326; 50; 323; 0.163. 石油类; 14; 0.015; 47; 14; 0.008. 氟化物; 35; 0.036; 72; 20; 0.01. 阴离子表面活性剂（LAS）; 14; 0.015; 47; 14; 0.008.

4.2.2.4措施可行性及影响分析 - 污水处理厂可行性说明 德清县威德水质净化有限公司位于德清县雷甸镇新利村白云桥西，污水处理厂设计规模2万t/d，污水采用除磷脱氮的A2 /O的处理工艺，设计出水各项水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，尾水最终排入德清运河西线。 德清县威德水质净化有限公司处理工艺流程见图4-1。 图4-1 德清县威德水质净化有限公司工艺流程图 本次评价收集浙江省生态环境厅上公布的德清县威德水质净化有限公司2020年度的监督性监测结果，具体见表4-15。 表4-15 德清县威德水质净化有限公司2020年手工监测结果汇总表 监测日期; 能够达到标准名称; 监测项目; 排放口浓度; 标准限值; 单位; 是否达标. 2020.2.13; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 石油类; 0.2; 1; mg/L; 是. 生化需氧量; 3.1; 10; 无量纲; 是. 悬浮物; 7; 10; mg/L; 是. 色度; 2; 30; 稀释倍数; 是. 粪大肠菌群数; 230; 1000; 个/L; 是. 阴离子表面活性剂; 0.057; 0.5; mg/L; 是. 动植物油; 0.2; 1; mg/L; 是. 2020.4.2; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 石油类; 0.30; 1; mg/L; 是. 生化需氧量; 4.3; 10; 无量纲; 是. 悬浮物; 6; 10; mg/L; 是. 色度; 2; 30; 稀释倍数; 是. 粪大肠菌群数; 460; 1000; 个/L; 是. 阴离子表面活性剂; 0.052; 0.5; mg/L; 是. 动植物油; 0.32; 1; mg/L; 是. 2020.7.2; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 石油类; 0.38; 1; mg/L; 是. 生化需氧量; 3.4; 10; 无量纲; 是. 悬浮物; 6; 10; mg/L; 是. 色度; 2; 30; 稀释倍数; 是. 粪大肠菌群数; 940; 1000; 个/L; 是. 阴离子表面活性剂; 0.056; 0.5; mg/L; 是. 动植物油; 0.39; 1; mg/L; 是. 注：表中数据来源于浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台。 根据监测数据可知，德清县威德水质净化有限公司尾水排放稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 （2）污水处理工艺分析 由于生产废水排放量较小，企业拟委托设计单位设计一座小型污水站对以上废水进行预处理，企业每天生产废水产生量约1.03t/h，为留有余量，设计最大处理能力为2t/h。废水处理工艺流程图如下： 图4-2 自建污水站工艺流程图 其处理工艺流程简述如下： 废水经管网收集后进入隔油隔渣池，为保证废水除油彻底，设置二级隔油系统，避免油类对后续系统影响，废水经隔油池后进入格栅井，在格栅井内先经格栅隔除大粒径杂物后自流入调节池。调节池废水用提升泵将废水打入初沉池，在初沉池内通过加药破乳并去除一部分有机物和油，出水自流入兼氧池，池内挂填料，经水解、酸化、甲烷化后，大部分污染物得到降解，出水流入好氧池，在好氧微生物的作用下使有机物得到较为彻底的降解和硝化；好氧池出水进入二沉池，沉淀污泥经污泥泵回流入兼/好氧池，沉淀池上清液50%达标排放，50%进入砂滤罐和碳滤罐进一步净化回用于生产。 污泥处理：本项目的污泥包括，物化污泥和生化剩余污泥重力排放污泥贮存池。集中所有污泥后进行机械脱水处理，滤液自流回调节池，泥饼定期由有资质单位外运进行安全处置。 其污水站处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020）中的可行性技术，处理能力满足其处理要求。 （3）污水处理厂对本项目废水可接纳性分析 1）具备接管条件 本项目位于德清县雷甸镇工业园区，处于德清县威德水质净化有限公司服务范围内，废水处理达纳管标准后，可纳管至德清县威德水质净化有限公司处理。 2）污水处理厂处理余量能够满足本项目废水处理要求 德清县威德水质净化有限公司工程处理规模为2万t/d，分二期建设，设计规模为1万吨/日，现状日处理约0.65万吨/日。本项目建成后纳管量为8.54t/d，占余量的0.24%。因此项目废水可纳管至德清县威德水质净化有限公司。 3）水质符合污水处理厂接管标准要求 本项目废水为生活污水和生产废水，废水主要污染因子为CODCr、NH3-N、SS、石油类、氟化物和LAS。生活污水经预处理后、生产废水经自建污水站处理后水质可满足德清县威德水质净化有限公司的纳管标准。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声源强分析 项目主要噪声源为生产设备运行时产生的噪声等，具体见表4-16。 表4-16 噪声源源强核算结果及相关参数一览表 编号; 位置; 噪声源; 数量（台）; 降噪前单机声功率级[dB(A)]; 降噪措施; 降噪后单机声功率级[dB(A)]; 持续时间（h）. 1; 1#生产车间1层; 数控车床; 10; 87; 吸声、减振、隔声等; 83; 2400. 2; 数控车床; 8; 87; 83. 3; 数控车床; 5; 87; 83. 4; 仪表数控车床; 5; 87; 83. 5; 锯床; 3; 92; 88. 6; 1#生产车间2层; 激光切割机; 1; 76; 72. 7; 1#生产车间1层; 立式加工中心; 2; 83; 79. 8; 立式加工中心; 2; 83; 79. 9; 卧式加工中心; 3; 83; 79. 10; 数控立车; 2; 83; 79. 11; 数控龙门加工中心; 2; 83; 79. 12; 日本进口五轴加工中心; 1; 83; 79. 13; 台钻; 3; 85; 81. 14; 数控铣床; 2; 96; 92. 15; 数控外圆磨床; 2; 98; 94. 16; 1#生产车间2层; 氩弧焊机; 3; 86; 82. 17; 焊接变位器（30kg）; 3; 82; 78. 18; 五轴焊接机器人; 2; 82; 78. 19; 无尘喷砂机; 1; 93; 89. 20; 1#生产车间1层; 超声波清洗机; 2; 76; 72. 21; 2#生产车间1层; 自动水剂喷漆线; 1; 86; 82. 22; 空压机; 2; 98; 94. 4.2.3.2噪声污染防治措施 （1）选用噪声低、振动小的设备； （2）对高噪声设备加设减震垫； （3）合理布置设备位置； （4）车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗； （5）平时加强生产管理和设备维护保养，减少或降低人为噪声的产生。 4.2.3.3厂界和环境保护目标达标情况分析 （1）预测模式 为了预测项目建成后对厂界及附近敏感点的噪声影响程度，根据本项目噪声源的特点和简化预测过程，本次评价采用声导则工业噪声预测计算模式中室内声源等效室外声源声功率级计算方法。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（4-1）近似求出： Lp2=Lp1−（TL+6) （4-1） 式中： TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-3 室内声源等效为室外声源图例 也可按公式（4-2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级Lp1： Lp1=Lw+10lg（Q4πr2+4R） （4-2） 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/（1−α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（4-3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i（T）=10lg（j=1N100.1Lp1ij） （4-3） 式中： Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（4-4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）−（TLi+6） （4-4） 式中： Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（4-5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+lgs （4-5） 然后按室外声源预测方法计算预测点处的声级。 （2）预测结果 本项目正常运行工况下，噪声预测结果见表4-17。 表4-17 噪声影响预测结果一览表 评价点位; 贡献值dB（A）; 标准值dB（A）; 达标情况. 厂界东; 64.7; 昼间:70; 达标. 厂界南; 61.3; 昼间:65; 达标. 厂界西; 61.9; 达标. 厂界北; 63.0; 达标. 根据预测结果，本项目实施后，东侧厂界昼间噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余各侧厂界昼间噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周围声环境质量的影响不大，仍能满足相应功能区要求。 4.2.3.4监测计划 根据导则及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）要求，本项目噪声监测方案如表4-18所示。 表4-18 项目噪声监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 噪声; 厂界; Leq（A）; 1次/季，昼间进行. 4.2.4固废 4.2.4.1固废产生情况 本项目固体废物主要包括生活垃圾和生产固废。 （1）生活垃圾 本项目投产后，职工定员110人，生活垃圾的产生量按1.0kg/人·d，年工作日以300d计算，则生活垃圾的产生量为33t/a。生活垃圾收集后由当地环卫部门清运，不外排。 （2）生产固废 1）金属废料 项目下料和精加工过程中会产生一定量的边角料，统称为金属废料，根据企业提供资料，金属边角料损耗约占原材料用量的3%，产生边角料的量约为89.1t/a。集中收集后出售给废旧物资回收公司，不排放。 2）废切削液 金属精加工时会使用切削液来辅助加工，切削液长期使用会变质，故企业须定期对切削液进行更换，类比企业同类型项目，废切削液产生量约占使用量的40%，则废切削液产生量为22t/a。对废切削液集中收集后委托资质单位进行处置，不排放。 3）废焊渣 焊渣来源焊接工艺焊条加持部分（焊头）和焊接后钢板清理的残渣，根据企业提供资料，产生量约为焊丝和焊粉使用量的10%，则焊渣产生量约为0.4t/a，集中收集后出售给废旧物资回收公司。 4）漆渣 本项目在喷漆工序会产生漆渣，根据前文废气源强分析，收集的漆渣约0.076t/a，集中收集后委托资质单位进行处置，不排放。 注：根据《国家危废管理名录》（2021）中分类，水性漆渣不属于危废，根据部长信箱解答，水性漆渣需要进行危险废物检测，明确不属于危废，才可作为一般废物处理，故本项目将漆渣作为危废处理。 5）废钢丸 项目使用不规则不锈钢钢丸对金属表面进行喷砂处理，长期使用后不锈钢丸会产生磨损，需要更换。类比企业同类型项目，废钢丸产生量约为0.2t/a。集中收集后出售给废旧物资回收公司。 6）废脱脂棉 部件经外协酸洗后需要使用脱脂棉对表面进行擦拭，保证部件表面干燥和洁净，定期对脱脂棉进行更换，根据企业提供资料，企业废脱脂棉产生量约0.2t/a，集中收集后出售给废旧物资回收公司进行回收。 7）废包装桶 本项目润滑油、液压油、油漆、除油剂和陶化剂使用完毕后会产生一定量的废包装桶，产生情况见表4-19。 表4-19 废包装桶产生情况汇总表 名称; 年产生个数; 单个重量/kg; 年总重量/t. 废包装桶; 废润滑油桶; 66; 1.2; 0.079. 废液压油桶; 5; 15; 0.075. 废油漆桶; 308; 1.1; 0.339. 废切削液桶; 25; 20; 0.500. 废清洗剂桶; 32; 1.2; 0.038. 合计; /; /; 1.031. 以上废包装桶集中收集后委托资质单位进行处置，不排放。 8）废液压油 本项目营运期液压设备维修、保养过程会产生一定量废液压油，根据企业提供，其每年更换一次，每次更换量为1t，液压油使用过程中会产生损耗，损耗约10%，则废液压油产生量为0.9t/a。集中收集后委托资质单位处置，不排放。 9）废润滑油 本项目营运期液压设备维修、保养过程会产生一定量废润滑油，根据企业提供，其每年更换一次，每次更换量为1t，润滑油使用过程中会产生损耗，损耗约10%，则废润滑油产生量为0.9t/a。集中收集后委托资质单位处置，不排放。 9）废活性炭 本项目有机废气经收集后通过活性炭吸附装置进行净化处理。根据前文废气源强分析，吸附的有机废气量为0.78t/a，具体产生情况见表4-20和表4-21。 表4-20 活性炭需求量计算表 产生工序; 有机废气吸附量/t; 活性炭用量/t; 备注. 喷漆; 0.078; 0.52; 1t活性炭吸附0.15t有机废气. 烘干; 0.702; 4.68. 合计; 0.78; 5.2. 表4-21 废活性炭更换频次计算表 类别 项目; 喷漆废气; 烘干废气. 废气处理装置风量（m3/h）; 15000; 2000. 废气流速（m/s）; 0.6; 0.8. 停留时间（s）; 1; 1.2. 活性炭装填厚度（m）; 0.6; 0.96. 废气接触面积（m2）; 6.94; 0.579. 活性炭装置体积（m3）; 4.164; 0.556. 密度（t/m3）; 0.55. 装填量（t）; 2.29; 0.306. 最小需求量（t）; 0.52; 4.68. 更换频次（次/年）; 1; 16. 废活性炭产生量（t/a）; 2.29; 4.896. 合计（t/a）; 7.186. 废活性炭集中收集后委托资质单位处置，不排放。 10）水处理污泥 废水处理混凝沉淀过程将产生污泥，经压滤机处理后，污泥含水量约80%，干污泥产生量按照废水处理量的0.1%计算，则本项目水处理污泥产生量约为2.4t/a。集中收集后，委托资质单位进行处置。

4.2.4.2固废污染源强核算及环境管理要求 表4-22 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 属性; 废物类别及 代码; 产生量; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 防治措施. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; /; /; 33t/a; 生活垃圾; /; 一天; /; 委托当地环卫 部门清运处理. 2; 金属废料; 下料、激光切割、精加工; 固态; 09; 340-003-09; 89.1t/a; 金属; /; 一天; /; 出售给金属回收单位. 3; 废切削液; 精加工; 液态; HW09; 900-006-09; 22t/a; 切削液; 一月; T; 委托资质单位进行处置. 4; 废焊渣; 焊接; 固态; 49; 340-003-49; 0.4t/a; 焊渣; /; 一天; /; 出售给废旧物资回收公司. 5; 漆渣; 喷漆; 固态; HW12; 900-252-12; 0.076t/a; 油漆; 油漆; 一天; T，I; 委托资质单位进行处置. 6; 废钢丸; 喷砂; 固态; 09; 340-003-09; 0.2t/a; 不锈钢; /; 一年; /; 出售给废旧物资回收公司. 7; 废脱脂棉; 外协脱脂; 固态; 49; 340-003-49; 0.2t/a; 脱脂棉; /; 一天; /; 出售给废旧物资回收公司. 8; 废包装桶; 原辅材料使用; 固态; HW49; 900-041-49; 1.031t/a; 金属与塑料; 矿物油等; 一天; T/In; 委托资质单位进行处置. 9; 废液压油; 设备维修保养; 液态; HW08; 900-218-08; 0.9t/a; 矿物油; 矿物油; 一年; T，I; 委托资质单位进行处置. 10; 废润滑油; 设备维修保养; 液态; HW08; 900-217-08; 0.9t/a; 矿物油; 矿物油; 一年; T，I; 委托资质单位进行处置. 11; 废活性炭; 废气处理; 固态; HW49; 900-039-49; 7.186t/a; 活性炭; 油漆; 半年; T; 委托资质单位进行处置. 12; 水处理污泥; 废水处理; 固态; HW49; 900-042-49; 2.4t/a; 污泥; 油类; 一天; T/C/I/R/In; 委托资质单位进行处置. 由表4-22可知，本项目实施后各项固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。

本项目所在厂区将建立统一的固废分类收集、统一堆放场地制度。堆放场所须按防雨淋、防渗漏等要求设置，危险废物存放容器必须加盖密闭，防止泄漏。各类废物由密闭容器收集后暂存在暂存场地内，不得露天放置。放置场所做好地面的硬化防腐，并设置明显的标志。具体防治措施如下所述。 （1）危险废物 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-23。 表4-23 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存 场所 名称; 危险废物名称; 危险 废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废 仓库; 废切削液; HW09; 900-006-09; 1#车间3层; 100m2; 密闭桶装; 10t; 半年. 2; 漆渣; HW12; 900-252-12; 密封袋装; 0.1t; 1年. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 密闭包装; 0.5t; 半年. 4; 废液压油; HW08; 900-218-08; 密闭桶装; 0.5t; 半年. 5; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 密闭桶装; 0.5t; 半年. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密封袋装; 4t; 半年. 7; 水处理污泥; HW49; 900-042-49; 密封袋装; 1.5t; 半年. 本项目危险固废贮存场所设置于1#车间3楼的单独房间内，占地面积约100m2，所有危险固废的收集和暂存都应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和国家环保部2013年第36号公告发布的修改单内容执行，暂存点为防腐地面，能做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）等相关要求。 （2）一般固废 在厂区内设置一般废物暂存场所，必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求设置贮存场所，严禁乱堆乱放和随便倾倒。本项目一般废物暂存场所设置于1#车间三楼的单独区域内，面积约200m2，暂存点为水泥地面，能做到防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等相关要求，各类一般废物定置分类存放。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废按资源化、无害化的方式进行处置。 综上所述，只要企业落实好各类固体废物，特别是危险固废的收集、贮存、运输、利用、处置等各环节污染防治措施及环境管理措施，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，加强管理，及时处置，则固体废物对环境的影响不大。 4.2.5地下水、土壤 本项目危废仓库、油品仓库、清洗区和污水站基础必须防渗，防渗层为至少lm厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；其他区域均进行水泥地面硬底化，避免了地下水、土壤环境污染途径。 4.2.6生态环境 本项目位于德清县雷甸镇工业区，项目新增工业用地50亩来进行建设生产，征地范围内不含生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。 4.3环境风险评价 本项目涉及的危险物质分布及影响途径见表4-24。 表4-24 建设项目环境风险物质及影响途径识别表 #### 序号; #### 危险单元; #### 风险源; #### 主要危险物质; #### 环境风险类型; #### 环境影响途径. #### 1; #### 原料仓库; #### 原料存放区; #### 切削液、润滑油、液压油、油漆; #### 泄漏、火灾; #### 地表径流、土壤渗透、扩散至大气. #### 2; #### 危险废物仓库; #### 危废暂存区; #### 废润滑油、液压油等; #### 泄漏; #### 地表径流、土壤渗透. #### 3; #### 生产车间; #### 废气处理装置; #### /; #### 装置故障、废气超标排放; #### 扩散至大气. #### 4; #### 自建污水站; #### 污水站; #### 废水; #### 渗漏，废水超标排放; #### 地表径流、土壤渗透. 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质主要是润滑油、液压油和危险废物，其临界量比值Q值计算见表4-25。 表4-25 建设项目危险物质Q值计算结果 物料名称; 最大存在量t; 临界量t; q/Q. 润滑油; 0.15; 2500; 0.00006. 液压油; 0.17; 2500; 0.00007. 危险废物; 17.1; 50; 0.342. 合计. 本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，无需设置环境风险专项评价。可能存在化学品泄露和发生火灾以及末端处置过程中废气事故性排放所引起的风险，对当地大气环境、水环境、土壤环境造成影响。企业要从多方面积极采取防护措施，力争通过系统地管理、合理采取风险防范应急措施，提升员工操作能力，把此类风险事故降到最低，使得项目风险水平维持在较低水平。 （1）泄漏事故风险防范措施 1）为保证各物料仓储和使用安全，本项目各物料的存储条件和设施必须严格按照有关文件中的要求执行，并有严格的管理。 2）总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，在危险源布置方面，充分考虑厂内职工和厂外敏感目标安全，一旦出现突发性事件时，对人员造成的伤害最小。总平面布置要根据功能分区布置，各功能区，装置之间设环形通道，并与厂外道路相连，利于安全疏散和消防。 3）在生产装置、仓储区等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。 4）车间、仓储区布置需通风良好，保证易燃、易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。 （2）火灾事故风险防范措施 1）控制与消除火源 工作时严禁吸烟、携带火种等进入易燃易爆区；动火须按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施；使用防爆型电器；严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；化学品物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。 2）加强管理、严格纪律，遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制；坚持巡回检查，发现问题及时处理；加强培训、教育和考核工作。 （3）物料贮存风险防范措施 1）原料存放点阴凉通风，远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热。库内照明应采用防爆照明灯，存放点周围不得堆放任何可燃材料。 2）原料仓科有专人管理，要有消防器材，要有醒目的防火标志。在仓库门口张贴防火标示，并配有进出台账管理。 3）危废仓库从严建设，进一步根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》进行完善。同时建立健全固体废弃物管理制度和管理程序，固体废弃物应按照性质分类收集并有专人管理，进行监督登记并设置相应的应急救援器材和物资、每年进行预案演练，完善风险防控系统。 4）对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度。企业定期对员工进行安全培训教育，从控制过程减少了风险事故的产生。 （4）废气事故排放的防范措施 为确保不发生事故性废气排放，建设单位采取一定的事故性防范保护措施： 1）各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 2）现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施风机等设备进行点检工作并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 （5）应急要求 制定风险事故应急预案的目的是为发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）及《浙江省突发环境污染事故应急预案编制导则（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等要求，企业应编制事故应急预案，完善相应的风险防范措施，及时更新，并在当地生态环境部门进行备案。 4.4环保投资 本项目环保投资估算255万元，约占其总投资的0.8%，环保投资估算具体见表4-26。 表4-26 环保工程投资估算表 序号; 类别; 污染防治设施或措施名称; 投资 估算; 备注. 1; 营运期; 废气; 布袋除尘装置; 15万元; 切割焊接烟气处理. 水喷淋+干式除雾器+活性炭吸附装置; 40万元; 烘干废气处理. 水帘过滤+干式除雾器+活性炭吸附装置; 60万元; 喷漆废气处理. 布袋除尘设施; 15万元; 喷砂粉尘处理. 废水; 污水站; 80万元; 生产废水收集、处理. 事故应急池; 20万元; 事故废水暂存. 噪声; 噪声防治; 10万元; 隔声门窗、减震垫、设备维护保养等. 固废; 一般固废暂存设施; 5万元; 一般固废暂存. 危险废物暂存设施; 10万元; 危险废物暂存. 合计; 255万元.

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 建设期 | 无组织排放（施工扬尘） | 颗粒物 | 采取限速、洒水及保护路面平整等措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 营运期 | 无组织排放 （金属粉尘、未收集的焊接切割烟气、未收集的喷漆废气、未收集的烘干废气、未收集的喷砂粉尘） | 颗粒物 | 金属粉尘：加强车间封闭； 焊接切割烟气：加强车间密闭收集； 未收集的喷漆废气：喷漆房和调漆室密闭收集； 未收集的烘干废气：烘干房密闭收集； 未收集的喷砂粉尘：加强喷砂房密闭收集。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6 |
|  |  | 有组织排放 （DA001） 焊接切割烟气 | 颗粒物 | 焊接和激光切割在密闭房间内进行，对每一个焊接工位顶部设置吸风罩收集，对激光切割产生的烟气使用吸风管道进行收集收集后使用布袋除尘设施进行处理，尾气通过一根15米高的排气筒DA001排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  | 有组织排放 （DA002） 喷漆废气 | 颗粒物 | 通过密闭调漆房和密闭喷漆房进行收集，对每个喷漆操作台设置水帘对废气进行处理，密闭收集后的废气通过干式除雾器和活性炭吸附装置处理，尾气通过一根15米高的排气筒DA002排放。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1 |
|  |  | 有组织排放 （DA003） 烘干废气 | 非甲烷总烃 | 通过设置拱桥形烘道，使烘干废气的热气聚集在烘道顶部，对烘道顶部设计管道进行收集，收集后的废气通过水喷淋+干式除雾器+活性炭吸附装置进行处理，尾气通过一根15米高的排气筒DA003排放。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2 |
|  |  | 有组织排放 （DA004） 喷砂粉尘 | 颗粒物 | 喷砂工序在密闭喷砂房进行对喷砂机顶部设计吸风罩进行收集，收集后的粉尘通过布袋除尘设施进行处理，尾气通过一根15米高的排气筒DA004进行排放。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1 |
| 地表水环境 | 建设期 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 经简易化粪池处理后，委托清运至德清县威德水质净化有限公司集中处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | 施工废水 | SS | 经沉淀、静置等初步处理后回用于工程建设，对当地水环境质量基本无影响。 | / |
|  | 营运期 | DW001 （生活污水、生产废水） | CODCr、NH3-N、SS、石油类、氟化物、阴离子表面活性剂（LAS） | 生活污水经化粪池和隔油池预处理后，纳管至德清县威德水质净化有限公司集中处理。 生产废水经自建污水站预处理后，50%回用于生产，50%纳管至德清县威德水质净化有限公司集中处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） |
|  |  | /（回用水） | CODCr、NH3-N、SS、石油类、氟化物、阴离子表面活性剂（LAS） | 生产废水经自建污水站预处理后，50%纳管，50%进行进一步处理后回用于生产。 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005） |
| 声环境 | 建设期 | 机械噪声 | 噪声 | 施工单位严格按规范操作，并作好各种机械设备的降噪措施。严格执行环保法规在夜间禁止施工，如和施工计划冲突，要求施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 营运期 | 机械噪声 | 噪声 | 选用噪声低、振动小的设备；对高噪声设备加设减震垫；合理布置设备位置；车间安装隔声门窗。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 生活固废 | 生活垃圾 | 委托当地环卫 部门清运处理 | / |
|  |  | 生产固废 | 金属废料 | 出售给金属回收单位 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  |  | 废焊渣 | 出售给废旧物资回收公司 |  |
|  |  |  | 废钢丸 | 出售给废旧物资回收公司 |  |
|  |  |  | 废脱脂棉 | 出售给废旧物资回收公司 |  |
|  |  |  | 废包装桶 | 委托资质单位进行处置 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）和国家环保部2013年第36号公告 |
|  |  |  | 漆渣 | 委托资质单位进行处置 |  |
|  |  |  | 废切削液 | 委托资质单位进行处置 |  |
|  |  |  | 废液压油 | 委托资质单位进行处置 |  |
|  |  |  | 废润滑油 | 委托资质单位进行处置 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 委托资质单位进行处置 |  |
|  |  |  | 水处理污泥 | 委托资质单位进行处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 危险废物暂存间、油品仓库、清洗区和污水站基础防渗，防渗层为至少lm厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；其他区域均进行水泥地面硬底化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 建设单位应根据项目特点合理选择绿化树种和花卉做好厂区绿化。采取生态防护措施后，美化项目所在地块景观，并使办公环境舒适。项目内的工作车间应加强通风，建筑外可盆栽种绿化灌木和花卉，以减少外界废气的影响。 |  |  |  |
| 环境 风险 防范 措施 |  | 1 泄漏事故风险防范措施 （1）为保证各物料仓储和使用安全，本项目各物料的存储条件和设施必须严格按照有关文件中的要求执行，并有严格的管理。 （2）总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，在危险源布置方面，充分考虑厂内职工和厂外敏感目标安全，一旦出现突发性事件时，对人员造成的伤害最小。总平面布置要根据功能分区布置，各功能区，装置之间设环形通道，并与厂外道路相连，利于安全疏散和消防。 （3）在生产装置、仓储区等附近场所以及需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。 （4）车间、仓储区布置需通风良好，保证易燃、易爆和有毒物质迅速稀释和扩散。 2 火灾事故风险防范措施 （1）控制与消除火源 工作时严禁吸烟、携带火种等进入易燃易爆区；动火须按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施；使用防爆型电器；严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；化学品物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。 （2）加强管理、严格纪律，遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制；坚持巡回检查，发现问题及时处理；加强培训、教育和考核工作。 3 物料贮存风险防范措施 （1）原料存放点阴凉通风，远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热。库内照明应采用防爆照明灯，存放点周围不得堆放任何可燃材料。 （2）原料仓科有专人管理，要有消防器材，要有醒目的防火标志。在仓库门口张贴防火标示，并配有进出台账管理。 （3）危废仓库从严建设，进一步根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》进行完善。同时建立健全固体废弃物管理制度和管理程序，固体废弃物应按照性质分类收集并有专人管理，进行监督登记并设置相应的应急救援器材和物资、每年进行预案演练，完善风险防控系统。 （4）对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度。企业定期对员工进行安全培训教育，从控制过程减少了风险事故的产生。 4 废气事故排放的防范措施 为确保不发生事故性废气排放，建设单位采取一定事故性防范保护措施： （1）各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 （2）现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施风机等设备进行点检工作并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 5 应急要求 制定风险事故应急预案的目的是为发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）及《浙江省突发环境污染事故应急预案编制导则（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等要求，企业应编制事故应急预案，完善相应的风险防范措施，及时更新，并在当地生态环境部门进行备案。 |  |  |  |
| 其他 环境 管理 要求 |  | 1 环境管理制度建设 投产后，企业应成立环境保护管理领导小组的组织架构，明确环保责任，配备了素质较好的环保管理人员，建立和健全各项环保管理制度，从上而下形成了一整套环保管理网络，有效地保证环保工作有序地开展。 2 “三同时”要求 根据《建设项目环境保护管理条例》，对企业环境保护设施建设要求如下： 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 3 竣工自主环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目建设完成后由企业开展自主验收。对企业自主开展相关验收工作要求如下： 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 4 核发排污许可证 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中规定，根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。根据名录第四条规定，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。根据名录规定，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。根据《2020年纳入排污许可管理的行业和管理类别表》可知，本项目行业类别为阀门和旋塞制造（C3443），管理类别为登记管理。 |  |  |  |

# 六、结论

浙江凯维智能自控系统有限公司年产4000吨高精度阀门项目选址于德清县雷甸镇工业区，项目建设符合《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）“四性五不批”要求，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“三线一单”要求，符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号）中规定的审批原则，符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，选址合理。本项目营运过程中产生的各类污染源均能够得到有效控制并做到达标排放，符合总量控制和达标排放的原则，对环境影响不大，环境风险很小，从环保角度看，本项目在所选场址上实施是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.54 | / | 0.54 | +0.54 |
|  | VOCs | / | / | / | 0.44 | / | 0.44 | +0.44 |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0.194 | / | 0.194 | +0.194 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.013 | / | 0.013 | +0.013 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 33 | / | 33 | +33 |
|  | 金属废料 | / | / | / | 89.1 | / | 89.1 | +89.1 |
|  | 废焊渣 | / | / | / | 0.4 | / | 0.4 | +0.4 |
|  | 废钢丸 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废脱脂棉 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 废包装桶 | / | / | / | 1.031 | / | 1.031 | +1.031 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.9 | / | 0.9 | +0.9 |
|  | 废切削液 | / | / | / | 22 | / | 22 | +22 |
|  | 漆渣 | / | / | / | 0.076 | / | 0.076 | +0.076 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.9 | / | 0.9 | +0.9 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 7.186 | / | 7.186 | +7.186 |
|  | 水处理污泥 | / | / | / | 2.4 | / | 2.4 | +2.4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①