湖州高强新材料有限公司年产60万吨新型活性增强剂技改项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：湖州高强新材料有限公司

2022年5月

| 单位法人代表： | 顾建平 |
| --- | --- |

建设单位：湖州高强新材料有限公司（盖章）

电话: 13706728301

传真:/

邮编: 313016

地址: 湖州市南浔区千金镇千金村女儿桥西堍

表一

| 建设项目名称 |  | 年产60万吨新型活性增强剂技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 湖州高强新材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 湖州市南浔区千金镇千金村女儿桥西堍 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 新型活性增强剂 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 60万吨/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 60万吨/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2020年12月 | 开工建设时间 | 2021年6月 |  |  |
| 调试时间 |  | / | 验收现场监测时间 | 2022年2月28日、2022年3月7日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 湖州市生态环境局南浔分局 湖浔环建[2021]41号 | 环评报告表 编制单位 | 浙江清雨环保工程技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 12000万元 | 环保投资总概算 | 670万元 | 比例 | 5.58% |
| 实际总概算 |  | 12000万元 | 环保投资 | 685万元 | 比例 | 5.71% |
| 验收监测依据 | - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日） - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》； - 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》； - 《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》（环发【2000】38号）； - 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）； - 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）； - 《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）； - 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）； - 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）； - 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办【2015】113号）； - 浙江清雨环保工程技术有限公司《湖州高强新材料有限公司年产60万吨新型活性增强剂技改项目环境影响报告表》； - 湖浔环建[2021]41号《关于湖州高强新材料有限公司年产60万吨新型活性增强剂技改项目环境影响报告表的审查意见》。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水验收标准： 项目仅排放生活污水，经预处理后纳管至湖州南浔城投千金污水处理有限公司，纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH3-N、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中“其他企业”标准，具体见表1-1。 表1-1 废水排放标准一览表 种类; 污染物; 验收标准限值; 验收监测评价标准; 环境质量标准. 生活污水; pH值（无量纲）; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. CODcr; ≤500mg/L. BOD5; ≤300mg/L. SS; ≤400mg/L. 石油类; ≤20mg/L. 氨氮; ≤35mg/L; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）. 总磷; ≤8mg/L. - 废气验收标准： 汽车尾气、船舶燃油废气，颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“无组织排放监控浓度限值”。 库顶呼吸粉尘、散装废气粉尘、立磨粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“新污染源、二级标准”，无组织排放颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“无组织排放监控浓度限值”。具体见表1-2。 表1-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准 （kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 40; 39. 氮氧化物; 240; 15; 0.77; 0.12. 烘干工段热风由热风炉提供，热风炉使用生物质颗粒作为燃料，生物质颗粒燃烧废气排放限值执行《浙江省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中要求限值。具体见表1-3。 表1-3 生物质燃烧废气排放执行标准 项目; SO2排放浓度; NOx排放浓度. 标准; 200mg/m3; 300mg/m3. 注：生物质燃烧废气监测点位位于热风炉热风出口，未进入立磨设备之前。 - 厂界噪声验收标准： 本项目选址于湖州市南浔区千金镇千金村女儿桥西堍，属于工业集聚点，因此厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见表1-5。 表1-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 执行时段 标准类别; 昼间; 夜间. GB12348-2008，3类; 65; 55. - 固废验收标准： a）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 b）危险废物应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容。 - 总量控制指标： 根据环评内容，环评中建议项目污染物排入环境总量控制建议值，见表1-6。 表1-6 本项目环评总量控制建议值 污染物名称; 排自然环境总量控制指标. 废水 （外排环境量）; 水量; 581t/a. CODcr; 0.029t/a. 氨氮; 0.003t/a. 废气; NOx; 6.914t/a. 工业粉尘; 28.147t/a. |

表二

工程建设内容： 本项目环评审批手续简介： 钢渣是炼钢过程中产生的废渣，分为转炉钢渣、平炉钢渣和电炉钢渣，其中转炉钢渣所占的比例较大。钢渣中含有和水泥相类似的硅酸三钙、硅酸二钙及铁酸钙等活性矿物，具有水硬胶凝性，可以作为生产无熟料水泥或少熟料水泥的原料，也可以作为水泥掺合料。 企业利用厂区内自有土地1380m2，新建生产厂房1627m2，购置新型立式磨、高效大布袋除尘器以及密封输送装置等国内先进生产设施，实施年产60万吨新型活性增强剂技改项目。本项目位于湖州市南浔区千金镇千金村女儿桥西堍（原厂区内），项目投资12000万元。本项目生产能力为年产60万吨新型活性增强剂，主要作为水泥原料销往水泥厂。 企业于2020年12月委托编制了《湖州高强新材料有限公司年产60万吨新型活性增强剂技改项目环境影响报告表》，并于2022年5月通过湖州市生态环境局南浔分局审批（审批文号：湖浔环建[2021]41号）。企业实际生产能力为年产60万吨新型活性增强剂。本项目职工定员20人，实行三班制生产，年生产天数为330天。企业现各类污染防治措施均已落实到位，特申请本项目环保竣工验收。 本项目工程建设见表2-1。 表2-1 工程建设内容一览表 序号; 内容; 原环评报批; 实际情况; 备注. 1; 产品; 活性增强剂; 活性增强剂; 330d. 2; 生产能力; 60万吨/a; 60万吨/a; 330d. 3; 主体工程; 设置活性增强剂生产线1条，主要设备为立磨，车间面积为1627m2。; 设置活性增强剂生产线1条，主要设备为立磨，车间面积为1627m2。; /. 4; 储运工程; 原料钢渣存放依托现有堆场，本项目原料储存使用容积为整个堆场的五分之二。成品存放依托现有成品筒仓。; 原料钢渣存放依托现有堆场，本项目原料储存使用容积为整个堆场的五分之二。成品存放依托现有成品筒仓。. 5; 辅助工程组成; 给水; 由当地自来水厂供水，年用水量2467t。; 给水; 由当地自来水厂供水，年用水量2452t。; /. 排水; 实行雨污分流。 生活污水：经化粪池预处理后纳管至湖州南浔城投千金污水处理有限公司集中处理，达标排放； 初期雨水：经厂区内明沟收集至初期雨水池内； 雨水：经厂区内雨水管网排至市政雨水管网。; 排水; 实行雨污分流。 生活污水：经化粪池预处理后纳管至湖州南浔城投千金污水处理有限公司集中处理，达标排放； 初期雨水：经厂区内明沟收集至初期雨水池内；生产废水：经收集后排放至沉淀池，沉淀后上清液回用于生产； 雨水：经厂区内雨水管网排至市政雨水管网。. 供电; 由当地供电公司供电，年用电量2160万kwh。; 供电; 由当地供电公司供电，年用电量2155万kwh。. 5; 环保工程组成; 废气防治; 码头吊运装卸粉尘：经喷雾增湿抑尘后，无组织排放；堆场粉尘：密闭堆场，喷淋降尘；铲车进料粉尘：在密闭堆场中完成，无组织排放；立磨粉尘以及生物质燃烧废气经气箱脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排出（P4）；库顶呼吸粉尘：经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排出（P5、P6）；散装粉尘：经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排出（P7）；车辆运输扬尘：经抑尘后无组织排放；船舶燃油废气以及汽车尾气无组织排放。; 废气防治; 码头吊运装卸粉尘：经喷雾增湿抑尘后，无组织排放；堆场粉尘：密闭堆场，喷淋降尘；铲车进料粉尘：在密闭堆场中完成，无组织排放；立磨粉尘以及生物质燃烧废气经气箱脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排出（P4）；库顶呼吸粉尘：经布袋除尘器处理后通过40m高排气筒排出（P5）；散装粉尘：经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排出（P7）；车辆运输扬尘：经抑尘后无组织排放；船舶燃油废气以及汽车尾气无组织排放。; /. 废水防治; 生活污水以及船舶生活污水经化粪池预处理后纳管至湖州南浔城投千金污水处理有限公司集中处理; 废水防治; 生活污水以及船舶生活污水经化粪池预处理后纳管至湖州南浔城投千金污水处理有限公司集中处理; /. 设备冷却水定期更换用作抑尘用水; 设备冷却水定期更换用作抑尘用水. 初期雨水经沉淀后用作抑尘用水；地面抑尘用水经收集后上清液回用于抑尘，车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回用; 初期雨水经沉淀后用作抑尘用水；地面抑尘用水经收集后上清液回用于抑尘，车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回用. 码头装卸抑尘用水全部蒸发; 码头装卸抑尘用水全部蒸发. 噪声防治; 加强设备的维护保养，保证设备正常运行；加强厂区内绿化。; 噪声防治; 加强设备的维护保养，保证设备正常运行；加强厂区内绿化。; /. 固废防治; 生活垃圾：收集后委托当地环卫部门清运处理，不排放； 更换的布袋：集中收集后与生活垃圾一同清运； 废润滑油：集中收集后委托有资质单位处置；铁渣：出售给物资回收公司。; 固废防治; 生活垃圾：收集后委托当地环卫部门清运处理，不排放； 更换的布袋：集中收集后与生活垃圾一同清运； 废润滑油：集中收集后委托有资质单位处置；铁渣：出售给物资回收公司。; /. 6; 总投资; 12000万元; 12000万元; /. 7; 环保投资; 670万元; 685万元; /. 8; 员工人数; 20人; 20人; /. 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 企业实际生产与报批情况对照表 序号; 产品方案; 设计年生产能力; 实际年生产能力; 年运行时间. 1; 活性增强剂; 60万吨; 60万吨; 330d. 实际设备具体见表2-3。 表2-3 生产设备情况一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评报批数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 变化情况. 1; 除铁器; RCDD-8; 3; 3; 0. 2; 铲车; WD10G220E23; 1; 1; 0. 3; 带式输送机; TD75B800; 1; 1; 0. 4; 计量给料秤; DEL147XT4; 1; 1; 0. 5; 锁风喂料机; SW120×100A; 2; 2; 0. 6; 新型粉磨机; HRM-46.6K; 1; 1; 0. 7; 回料输送机; TD75; 1; 1; 0. 8; 提升机; NE150×25m; 1; 1; 0. 9; 空气斜槽; XZ315×50m; 1; 1; 0. 10; 提升机; TGD400×42.5m; 1; 1; 0. 11; 空气斜槽; XZ315×35m; 1; 1; 0. 12; 除尘器; HMC-96A; 3; 3; 0. 13; 收尘器; YDZFM612-ZX8; 1; 1; 0. 14; 空压机; /; 2; 2; 0. 本项目设备图见图2-1。 码头; 热风炉. 收尘间; 立磨设备. 危险废物暂存库; 危险废物暂存库. 图2-1 本项目设备图 根据生产特点，项目控制产能的设备主要为磨粉工段，产能核算见表2-4。 表2-4 产能核算表 设备; 数量; 产量; 日加工时间，h; 年工作天数，d; 年产能 万吨; 项目年加工量万吨; 负荷率; 是否匹配. 粉磨机; 1台; 85~110t/h; 20; 330; 56.1~72.6; 60; 83%; 是.

原辅材料消耗： 本项目原料消耗见表2-5。 表2-5 原辅材料和能源消耗对照表 序号; 名称; 环评报批时情况; 实际生产情况. 包装形式; 环评报批时 消耗量; 包装形式; 实际年消耗量*. 2021年7月~2021年12月; 2022年预计. 1; 钢渣; 散装; 660250.9617 t/a; 散装; 330103t; 660206t. 2; 生物质颗粒; 散装; 4500t/a; 散装; 2225t; 4450t. 3; 润滑液; 180kg/桶; 4t/a; 180kg/桶; 1.8t; 3.6t. 4; 水; /; 3404t/a; /; 1658t; 3316t/a. 5; 电; 2160万kWh/a; /; 1054万kWh; 2108万kWh. 注：本项目原辅材料实际消耗量由企业2021年7月~2021年12月消耗量折算。

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 根据实际勘察，企业现有生产工艺与环评本相符，见图2-2。工艺环节与原环评一致，不发生改变，因此不再在本章节中赘述。 图2-2 活性增强剂工生产工艺流程图 表2-6 活性增强剂工艺流程说明一览表 序号; 工序 名称; 工艺流程; 产污状况. 1; 原料进厂; 本项目原料钢渣采用船运的方式（运输过程中要求船舶加篷布密闭）达到厂区。; /. 2; 吊机卸料; 原料达到厂区后，经固定式启重机吊运至厂区皮带廊道受料斗内。该过程使用炮雾抑尘，依托码头现有炮雾除尘装置。; 装卸粉尘G1. 3; 除铁、皮带输送、原料入库; 受料斗内原料使用密闭皮带将钢渣运送至室内堆场贮存。皮带输送机设有磁性除铁器，去除原料中的铁渣。皮带输送机使用彩钢板进行三面密闭。; 堆场粉尘G2. 4; 铲车进料; 堆场内原料用铲车送至密闭皮带输送机，该过程进行喷淋降尘（依托现有喷淋降尘装置），再送至料仓内暂存。; 进料粉尘G3. 4; 定量给料; 料仓内原料经密闭锁风喂料机定量送至立磨机内。; /. 5; 粉磨、烘干; 物料进入立磨机，在4个辊子和磨盘之间被挤压破碎、研磨，在一定负压条件下被粉碎。该过程在密闭的立磨机内进行。同时立磨机内通入热风，对物料进行烘干。立磨机内热风由现有项目1号热风炉提供，1号热风炉以生物质颗粒物作为燃料。; /. 6; 回料输送、产品收集、空气斜槽输送、入库; 研磨后的物料被送入位于立磨机上部的高效选粉机。通过选粉机选粉后，钢渣被分选成粗粉和细粉。细粉即产品，随气流带至脉冲式布袋收尘器过滤收集，细粉经斜槽、提升机等输送设备送入成品库内。粗粉落回磨盘上再次磨粉。磨粉过程中会有一部分粗渣需排出立磨机，经密闭提升输送设备再送回立磨机内进行磨粉，形成外部循环。立磨机内设置气箱式脉冲布袋除尘装置，收集的成品经收尘器灰斗下的提升机以及空气输送斜槽送至成品粉料仓中。; 立磨粉尘G4 生物质燃烧废气G5. 7; 散装出厂; 成品库顶均安装有布袋除尘装置对粉尘进行收集处理。成品库库底均设置有汽车散装设施，散装设施均自带有脉冲式布袋除尘装置。; 散装粉尘G6. 注：噪声伴随整个生产过程。 项目变动情况： 对照环评及批复文件，经过对现场情况逐一核查，除排气筒设置情况与原审批环评稍有变动外，其余实建设情况与环评及批复文件一致。 变动情况如下： 原审批环评中，散装粉尘经布袋除尘装置处理后通过2根15m高排气筒排放。现企业在散装机设置布袋除尘器，散装粉尘经布袋除尘装置处理后通过1根15m高排气筒排放。根据监测数据，上述排气筒中颗粒物排放量未超过原审批环评中核定量。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） - 废水 （1）生活污水以及船舶生活污水 本项目员工生活污水以及船舶生活污水产生量约581t/a，生活污水经化粪池预处理后纳管至湖州南浔城投千金污水处理有限公司集中处理后达标排放。 （2）设备冷却水 立磨需使用水进行间接冷却，冷却水循环使用，每2个月整体更换一次，作为抑尘用水不排放。 （3）初期雨水 初期雨水经收集后进行沉淀，上清液作为抑尘用水。 （4）抑尘废水 抑尘产生的抑尘废水经厂区内集水沟收集后，流入沉淀池内。经沉淀后，上清液回用于抑尘，不排放。 （5）车辆冲洗水 车辆冲洗水经集水沟收集后，流入沉淀池内。沉淀后，上清液回用于抑尘，不排放。 （6）船舶机舱油污水 企业不接收船舶机舱油污水，船舶油污水由船舶自行收集并委托有处理资质的单位进行处理，不排放。 - 废气 本项目废气处理措施以及去向，见表3-1。 表3-1 本项目废气处理措施以及去向情况一览表 污染物; 处置措施及去向. 码头吊运装卸粉尘; 颗粒物; 无组织; 喷雾增湿抑尘，路面洒水抑尘。. 堆场粉尘; 颗粒物; 无组织; 堆场密闭、喷淋抑尘。. 铲车进料粉尘; 颗粒物; 无组织; 堆场密闭。. 立磨粉尘; P4; 颗粒物; 有组织; 经收尘装置处理后，经排气筒排出（P4）。. 库顶呼吸粉尘; P5; 颗粒物; 有组织; 经布袋除尘装置处理后，经排气筒排出（P5）。. 散装粉尘; P7; 颗粒物; 有组织; 经布袋除尘装置处理后，经排气筒排出（P7）. 车辆运输扬尘; 颗粒物; 无组织; 喷淋洒水，自然扩散。. 生物质燃烧废气; P4; NOx; 有组织; 经收尘装置处理后，经排气筒排出（P4）。. SO2; 有组织. - 噪声 本项目噪声主要来源为生产设备噪声，本项目采取的噪声防治措施主要有： （1）加强设备的日常维修、更新，使设备处于正常工况； （2）在厂区内之间布置一定面积的绿化带，既能美化场容场貌，又能达到降噪、滞尘的功效。 - 固废 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾（包括职工生活以及船舶船员生活）产生量为18.6t，经收集后委托当地环卫部门清运处理，不排放。 （2）生产固废 本项目固体废物分析结果见表3-2。 表3-2 项目固体废物分析结果汇总 工序/生 产线; 固体废物名称; 固体废物属性; 产生量; 处置措施; 最终去向. 职工生活、船舶船员生活; 生活垃圾; 一般固废; 18.6t/a; 委托当地环卫部门清运; 委外处置，不排放。. 更换的布袋; 废布袋; 一般固废; 2t/a; 由生产厂家回收. 废润滑油; 废润滑油; 危险废物; 1.5t/a; 收集后委托有资质单位处置. 铁渣; 铁渣; 一般固废; 200t/a; 出售给物资回收公司. 本项目建立全厂统一的固废分类收集、统一堆放场地制度。厂区内设置一般废物暂存点以及危险废物暂存仓库，固废按其资源化、无害化的方式进行处置。 危废暂存库照片. 厂界废气无组织排放监控点、厂界环境噪声测点布置见图3-3： 图3-3 废气无组织排放监控点和厂界环境噪声测点布置图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 表4-1 本项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定表 类别; 审批部门; 环境影响报告表主要结论; 环评审批意见. 废气; 湖州市生态环境局南浔分局; 湖州高强新材料有限公司年产60万吨新型活性增强剂技改项目选址于湖州市南浔区千金镇女儿桥西堍，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“三线一单”要求，项目建设符合规划和产业政策，符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，其营运不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。 从环保角度看，本项目在所选场地实施是可行的。; 本项目各类废气排放执行《环评报告表》提出的排放标准和限值要求。废气排放口须设置规范的采样断面和平台。. 废水; 项目必须按照污水零直排建设要求做好水污染防治工作。项目须实施雨污分流、清污分流，做好各类废水的分质收集、处理及回用。. 噪声; 本项目应优化平面布置，合理安排布局。选用低噪声设备，并采取隔音、消声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到GB12348-2008中的相应标准。. 固废; 本项目固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台帐制度，规范设置固废暂存库，一般固废分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率，确保处置过程不对环境造成二次污染。一般固废的贮存和处置须符合GB18599-2001及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）要求。. 污染物排放总量控制措施及排污权有偿使用与交易制度; 根据《环评报告表》结论，本项目主要污染物排环境总量控制指标为：NOx<6.914t/a，其他污染物排放控制按《环评报告表》要求执行。项目主要污染物替代削减来源见《环评报告表》和南浔区人民政府办公室出具的该项目主要污染物总量平衡建议。项目建设应依照省和当地相关规定，及时办理排污权有偿使用与交易、环境保护税缴纳等相关事宜，在项目污染物总量未完成交易前，你单位须按承诺不得进行项目生产。. 日常管理和环境风险防范与应急事件处置能力; 你单位应加强员工环保技能培训，建立健全各项环境管理制度。根据实际情况适时修订完善全厂环境风险防范及污染事故应急预案，并在项目投运前报当地生态环境部门备案。环境污染事故应急预案与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接。按规定开展环境安全隐患排查治理工作，建立隐患排查治理档案。严格按要求配备环境应急物资装备，并加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联防联控机制，定期开展环境应急演习。设置足够容量的应急事故水池及初期雨水收集池，确保生产事故污水、受污染消防水和污染雨水不排入外环境。应当立即启动突发环境事件应急预案，采取切断或者控制污染源以及其他防止危害扩大的必要措施，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向当地生态环境部门报告。有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的次生环境污染，确保周边环境安全。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 监测分析方法： 表5-1 本项目监测内容及依据 类别; 检测项目; 检测方法. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. 废气; 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单. 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014. 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及修改单. 二氧化硫; 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009及修改单. 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017. 烟气参数; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008. 备注; 1、废水采样按HJ91.1-2019《污水监测技术规范》执行； 2、废气无组织采样按HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》执行； 3、废气固定源采样按 HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》执行。. 人员资质： 参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。 监测分析过程中的质量保证和质量控制： 质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。 - 、废气监测质量保证与质量控制 为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在本次验收监测中对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控制。具体要求如下： （1）验收监测工况负荷达到额定负荷的75%以上。 （2）现场采样、分析人员经技术培训、安全教育持证上岗后方可工作。 （3）本次监测所用仪器、量器为计量部门检定合格和分析人员校准合格的。 （4）监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。 （5）所有监测数据、记录必须经监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由授权签字人审定。 （6）根据被测污染因子特点选择监测分析方法，并确定监测仪器。

表六

验收监测内容： 本项目验收监测内容具体见表6-1。 表6-1 本项目监测内容表 测点编号; 测点位置; 监测项目; 监测频次. W01; 生活污水排放口; pH值、化学需氧量、 五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、石油类; 4次/天，监测2天. G05; 热风炉废气处理设施进口; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 3次/天，监测2天. G06; 立磨废气处理设施出口; 颗粒物. G07; 散装废气排放口; 颗粒物. G08; 呼吸废气排放口; 颗粒物. G01; 厂界上风向; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度. G02; 厂界下风向一; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫. G03; 厂界下风向二. G04; 厂界下风向三. N01; 厂界东; 厂界环境噪声; 昼、夜间监测1次， 监测2天. N02; 厂界南. N03; 厂界西. N04; 厂界北.

表七

验收监测期间生产工况记录： 表7-1 监测期间生产工况 设计规模; 实际能力; 监测日期; 产品名称; 实际加工量; 生产负荷. 年产60万吨活性增强剂; 年产60万吨活性增强剂; 2022年2月28日; 活性增强剂; 1800t; 99%. 2022年3月1日; 1760t; 97%. 备注; 1、年生产天数按330天计； 2、监测期间产品产量数据由企业提供。. 验收监测结果： （1）废气 废气无组织排放监测结果见表7-2；废气有组织排放监测结果见表7-3~表7-6。 表7-2 厂界无组织排放监测结果表 采样时间; 测点位置 （编号）; 采样频次; 颗粒物 （mg/m3）; 二氧化硫 （mg/m3）; 氮氧化物 （mg/m3）. 2022年2月28日; 厂界上风向 （G01）; 第一次; 0.520; 0.028; 0.048. 第二次; 0.555; 0.026; 0.056. 第三次; 0.503; 0.027; 0.045. 厂界下风向一 （G02）; 第一次; 0.659; 0.032; 0.061. 第二次; 0.711; 0.036; 0.079. 第三次; 0.607; 0.029; 0.074. 厂界下风向二 （G03）; 第一次; 0.641; 0.039; 0.089. 第二次; 0.728; 0.042; 0.099. 第三次; 0.624; 0.031; 0.096. 厂界下风向三 （G04）; 第一次; 0.659; 0.034; 0.088. 第二次; 0.745; 0.036; 0.101. 第三次; 0.676; 0.040; 0.106. 最大值; 0.745; 0.042; 0.106. 2022年3月1日; 厂界上风向 （G01）; 第一次; 0.539; 0.029; 0.056. 第二次; 0.521; 0.030; 0.050. 第三次; 0.556; 0.031; 0.048. 厂界下风向一 （G02）; 第一次; 0.660; 0.039; 0.078. 第二次; 0.608; 0.046; 0.077. 第三次; 0.713; 0.041; 0.084. 厂界下风向二 （G03）; 第一次; 0.747; 0.042; 0.096. 第二次; 0.678; 0.037; 0.094. 第三次; 0.626; 0.034; 0.099. 厂界下风向三 （G04）; 第一次; 0.782; 0.044; 0.107. 第二次; 0.695; 0.036; 0.102. 第三次; 0.730; 0.042; 0.094. 最大值; 0.782; 0.046; 0.107. 表7-3 热风炉燃烧废气排放检测结果 检测日期; 2022年2月28日. 测点位置 （编号）; 废气排放口 （G05）. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 标况废气量 （m3/h）; 2.70×104; 2.55×104; 2.41×104; 2.55×104. 氮氧化物排放浓度 （mg/m3）; 41; 35; 37; 38. 氮氧化物排放速率 （kg/h）; 1.11; 0.892; 0.892; 0.965. 二氧化硫排放浓度 （mg/m3）; 8; 7; 8; 8. 二氧化硫排放速率 （kg/h）; 0.216; 0.178; 0.193; 0.196. 氧含量 （%）; 17.6; 18.1; 18.0; 17.9. 氮氧化物折算浓度（mg/m3）; 150; 148; 152; 150. 二氧化硫折算浓度（mg/m3）; 29; 30; 33; 31. 备注; 检测期间，该热风炉燃料为生物质颗粒. 检测日期; 2022年3月1日. 测点位置 （编号）; 废气排放口 （G05）. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 标况废气量 （m3/h）; 2.56×104; 2.40×104; 2.39×104; 2.45×104. 氮氧化物排放浓度 （mg/m3）; 42; 36; 38; 39. 氮氧化物排放速率 （kg/h）; 1.08; 0.864; 0.908; 0.951. 二氧化硫排放浓度 （mg/m3）; 6; 7; 7; 7. 二氧化硫排放速率 （kg/h）; 0.154; 0.168; 0.167; 0.163. 氧含量 （%）; 17.5; 18.0; 17.8; 17.8. 氮氧化物折算浓度（mg/m3）; 148; 148; 148; 148. 二氧化硫折算浓度（mg/m3）; 21; 29; 27; 26. 备注; 检测期间，该热风炉燃料为生物质颗粒. 表7-4 立磨废气排放检测结果 检测日期; 2022年2月28日. 测点位置 （编号）; 废气处理设施出口 （G06）. 废气处理设施; 布袋除尘. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 标况废气量 （m3/h）; 1.20×105; 1.24×105; 1.31×105; 1.25×105. 低浓度颗粒物排放浓度 （mg/m3）; 8.6; 8.7; 7.8; 8.4. 低浓度颗粒物排放速率 （kg/h）; 1.03; 1.08; 1.02; 1.04. 备注; 排气筒高度15米. 检测日期; 2022年3月1日. 测点位置 （编号）; 废气处理设施出口 （G06）. 废气处理设施; 布袋除尘. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 标况废气量 （m3/h）; 1.23×105; 1.19×105; 1.27×105; 1.23×105. 低浓度颗粒物排放浓度 （mg/m3）; 8.4; 9.0; 9.3; 8.9. 低浓度颗粒物排放速率 （kg/h）; 1.03; 1.07; 1.18; 1.09. 备注; 排气筒高度15米. 表7-5 散装废气排放检测结果 检测日期; 2022年2月28日. 测点位置（编号）; 废气处理设施出口（G07）. 废气处理设施; 布袋除尘. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 标况废气量 （m3/h）; 4.07×103; 4.19×103; 4.39×103; 4.22×103. 低浓度颗粒物排放浓度 （mg/m3）; 14.0; 15.4; 15.8; 15.1. 低浓度颗粒物排放速率 （kg/h）; 5.70×10-2; 6.45×10-2; 6.94×10-2; 6.36×10-2. 备注; 排气筒高度15米. 检测日期; 2022年3月1日. 测点位置 （编号）; 废气处理设施出口 （G07）. 废气处理设施; 布袋除尘. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 标况废气量 （m3/h）; 4.12×103; 4.08×103; 4.17×103; 4.12×103. 低浓度颗粒物排放浓度 （mg/m3）; 14.9; 15.8; 15.4; 15.4. 低浓度颗粒物排放速率 （kg/h）; 6.14×10-2; 6.45×10-2; 6.42×10-2; 6.34×10-2. 备注; 排气筒高度15米. 表7-6 呼吸废气排放检测结果 检测日期; 2022年2月28日. 测点位置（编号）; 废气处理设施出口（G08）. 废气处理设施; 布袋除尘. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 标况废气量 （m3/h）; 4.28×103; 4.16×103; 4.32×103; 4.25×103. 低浓度颗粒物排放浓度（mg/m3）; 6.1; 5.7; 6.4; 6.1. 低浓度颗粒物排放速率（kg/h）; 2.61×10-2; 2.37×10-2; 2.76×10-2; 2.58×10-2. 备注; 排气筒高度40米. 检测日期; 2022年3月1日. 测点位置 （编号）; 废气处理设施出口（G08）. 废气处理设施; 布袋除尘. 检测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 标况废气量 （m3/h）; 4.13×103; 4.06×103; 4.18×103; 4.12×103. 低浓度颗粒物排放度 （mg/m3）; 6.0; 6.4; 6.7; 6.4. 低浓度颗粒物排放速率（kg/h）; 2.48×10-2; 2.60×10-2; 2.80×10-2; 2.63×10-2. 备注; 排气筒高度40米. （2）废水 本项目废水监测结果见表7-7。 表7-7 生活污水排放口监测结果表 测点位置; 样品编号; 样品性状; 检测项目. pH值 （无量纲）; 化学需氧量 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 悬浮物 （mg/L）. 企业废水纳管口; 220228-高强新材-W01-001; 浅黄、浑浊; 7.3; 293; 15.2; 62. 220228-高强新材-W01-002; 浅黄、浑浊; 7.4; 270; 15.6; 68. 220228-高强新材-W01-003; 浅黄、浑浊; 7.3; 277; 15.2; 70. 220228-高强新材-W01-004; 浅黄、浑浊; 7.5; 261; 15.2; 64. 平均值; /; 275; 15.3; 66. 企业废水纳管口; 220301-高强新材-W01-001; 浅黄、浑浊; 7.4; 242; 14.5; 65. 220301-高强新材-W01-002; 浅黄、浑浊; 7.3; 264; 14.6; 69. 220301-高强新材-W01-003; 浅黄、浑浊; 7.5; 230; 14.2; 64. 220301-高强新材-W01-004; 浅黄、浑浊; 7.3; 255; 14.3; 63. 平均值; /; 248; 14.4; 65. 测点位置; 样品编号; 样品性状; 检测项目. 总磷 （mg/L）; 石油类 （mg/L）; 五日生化需氧量 （mg/L）. 企业废水纳管口; 220228-高强新材-W01-001; 浅黄、浑浊; 1.59; 0.85; 58.6. 220228-高强新材-W01-002; 浅黄、浑浊; 1.53; 1.04; 53.9. 220228-高强新材-W01-003; 浅黄、浑浊; 1.48; 1.20; 55.4. 220228-高强新材-W01-004; 浅黄、浑浊; 1.65; 0.95; 52.2. 平均值; 1.56; 1.01; 55.0. 企业废水纳管口; 220301-高强新材-W01-001; 浅黄、浑浊; 1.74; 1.12; 48.2. 220301-高强新材-W01-002; 浅黄、浑浊; 1.60; 1.40; 52.8. 220301-高强新材-W01-003; 浅黄、浑浊; 1.68; 1.09; 45.9. 220301-高强新材-W01-004; 浅黄、浑浊; 1.78; 1.38; 50.9. 平均值; 1.70; 1.25; 49.4. （3）噪声 本项目噪声监测结果见表7-8。 表7-8 工业企业厂界环境噪声监测结果表 测点编号; 测点位置; 2022年2月28日. 昼间; 夜间. 等效声级[dB(A)]; 主要声源; 等效声级[dB(A)]; 主要声源. N01; 厂界东; 62.1; 车间设备; 52.2; 车间设备. N02; 厂界南; 60.1; 车间设备; 50.8; 车间设备. N03; 厂界西; 60.9; 车间设备; 53.1; 车间设备. N04; 厂界北; 62.8; 车间设备; 51.4; 车间设备. 测点编号; 测点位置; 2022年3月1日. 昼间; 夜间. 等效声级[dB(A)]; 主要声源; 等效声级[dB(A)]; 主要声源. N01; 厂界东; 61.3; 车间设备; 50.8; 车间设备. N02; 厂界南; 62.2; 车间设备; 51.9; 车间设备. N03; 厂界西; 59.9; 车间设备; 52.8; 车间设备. N04; 厂界北; 62.5; 车间设备; 52.0; 车间设备. （4）总量控制指标 本项目有关总量控制污染物排放量统计结果见表7-9。 表7-9 总量控制污染物排放量统计表 类别; 指标名称; 总量控制建议值; 统计排放量t/a （本项目排入自然环境量）; 符合情况. 废水; 水量; 581t/a; 581t/a; 符合. CODCr; 0.029t/a; 0.029t/a; 符合. 氨氮; 0.003t/a; 0.003t/a; 符合. 废气; NOx; 6.914t/a; 6.386t/a; 符合. 工业粉尘; 28.147t/a; 24.949t/a; 符合. 备注： （1）废水排环境量以污水厂一级A标准统计（CODCr浓度50mg/L、氨氮浓度为5mg/L）； （2）年生产时间按330天计。 （3）NOx以及颗粒物排放量的计算根据污染物平均排放速率计算。立磨以及热风炉运行时效为20h/d，年工作时间为330d。.

表八

验收监测结论： - 环评批复落实情况结论 本项目实际情况与环评批复落实情况见表8-1。 表8-1 环评批复落实情况表 项目; 环评中要求; 落实情况. 废气 防治; 本项目各类废气排放执行《环评报告表》提出的排放标准和限值要求。废气排放口须设置规范的采样断面和平台。; 码头吊运装卸粉尘：经喷雾增湿抑尘后，无组织排放；堆场粉尘：密闭堆场，喷淋降尘；铲车进料粉尘：在密闭堆场中完成，无组织排放；立磨粉尘以及生物质燃烧废气经气箱脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排出（P4）；库顶呼吸粉尘：经布袋除尘器处理后通过40m高排气筒排出（P5）；散装粉尘：经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排出（P7）；车辆运输扬尘：经抑尘后无组织排放；船舶燃油废气以及汽车尾气无组织排放。 根据《湖州高强新材料有限公司年产60万吨新型活性增强剂技改项目废水、废气、噪声检测报告》（报告编号：2022H0675）相关内容表明，废气各排放监控点能符合相应的排放标准和限值要求。. 废水 防治; 项目必须按照污水零直排建设要求做好水污染防治工作。项目须实施雨污分流、清污分流，做好各类废水的分质收集、处理及回用。; 实行“雨污分流”制。生活污水经化粪池处理后纳管进入湖州南浔城投千金污水处理有限公司处理达标后排放。初期雨水以及生产废水经沉淀池沉淀后，回用于生产，不排放。 根据《湖州高强新材料有限公司年产60万吨新型活性增强剂技改项目废水、废气、噪声检测报告》（报告编号：2022H0675）（报告编号：2022H0675）相关内容表明，本项目生活污水经化粪池预处理后可达到纳管标准。. 噪声 防治; 本项目应优化平面布置，合理安排布局。选用低噪声设备，并采取隔音、消声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到GB12348-2008中的相应标准。; 基本落实。加强设备的维护保养，保证设备正常运行；加强厂区内绿化。厂界噪声能达到相关标准。. 固体废物处置; 本项目固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台帐制度，规范设置固废暂存库，一般固废分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率，确保处置过程不对环境造成二次污染。一般固废的贮存和处置须符合GB18599-2001及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）要求。; 生活垃圾：收集后委托当地环卫部门清运处理； 更换的布袋：集中收集后与生活垃圾一同清运； 废润滑油：集中收集后委托湖州润星环保科技有限公司处置；铁渣：出售给物资回收公司。. 污染物排放总量控制措施及排污权有偿使用与交易制度; 根据《环评报告表》结论，本项目主要污染物排环境总量控制指标为：NOx<6.914t/a，其他污染物排放控制按《环评报告表》要求执行。项目主要污染物替代削减来源见《环评报告表》和南浔区人民政府办公室出具的该项目主要污染物总量平衡建议。项目建设应依照省和当地相关规定，及时办理排污权有偿使用与交易、环境保护税缴纳等相关事宜，在项目污染物总量未完成交易前，你单位须按承诺不得进行项目生产。; 根据《湖州高强新材料有限公司年产60万吨新型活性增强剂技改项目废水、废气、噪声检测报告》（报告编号：2022H0675），氮氧化物、工业粉尘污染物排放量符合环评中的总量控制指标要求。. 日常管理和环境风险防范与应急事件处置能力; 你单位应加强员工环保技能培训，建立健全各项环境管理制度。根据实际情况适时修订完善全厂环境风险防范及污染事故应急预案，并在项目投运前报当地生态环境部门备案。环境污染事故应急预案与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接。按规定开展环境安全隐患排查治理工作，建立隐患排查治理档案。严格按要求配备环境应急物资装备，并加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联防联控机制，定期开展环境应急演习。设置足够容量的应急事故水池及初期雨水收集池，确保生产事故污水、受污染消防水和污染雨水不排入外环境。应当立即启动突发环境事件应急预案，采取切断或者控制污染源以及其他防止危害扩大的必要措施，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向当地生态环境部门报告。有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的次生环境污染，确保周边环境安全。; 企业已编制《湖州高强新材料有限公司突发环境事件应急预案》，并经湖州市生态环境局南浔分局备案，目前正在修编当中。企业已成立一个环保小组，专门负责企业环保工作，并制定相关环保管理制度、建立污染防治设施运行和污染物排放的日常管理台账。企业已设置初期雨水收集池、应急池以及沉淀池，确保污水不排放至外环境中。企业定期开展应急演练，应急物资储备充足，能有效的防范因污染事故排放或安全生产事故可能引发的环境污染，确保周边环境安全。. （二）污染物排放评价 1、湖州高强新材料有限公司生活污水处理设施排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；其中氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1标准。 2、该公司废气无组织排放监控点颗粒物、氮氧化物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；立磨废气、散装废气、呼吸废气中颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的限值要求；生物质燃烧废气中NOx以及SO2符合《浙江省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》中要求限值。 4、该公司厂界东、厂界西、厂界北测点昼间、夜间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类功能区标准。 （三）总体结论 湖州高强新材料有限公司年产60万吨新型活性增强剂技改项目污染防治措施基本按照环评及其审查意见要求落实，经验收监测废水、废气、噪声污染物已做到达标排放，据此我单位认为本项目具备建设项目“三同时”环保设施竣工验收的条件。